珊瑚屠宰场屠宰加工项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：永州市冷水滩区珊瑚屠宰场

评价单位：湖南博然环保科技有限公司

二〇二五年七月

目 录

第1章 概 述	5

1.1建设项目由来	5

1.2环境影响评价的工作过程	6

1.3建设项目特点	6

1.4环境影响评价工作程序	7

1.5关注的主要环境问题	8

1.6项目相关合理性判定	9

1.7报告书主要结论	17

第2章 总则	19

2.1 评价原则	19

2.2 评价目的和评价重点	19

2.3 编制依据	20

2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选	24

2.5 环境功能区划	25

2.6 评价标准	26

2.7 评价工作等级	30

2.8 评价范围及环境敏感目标	34

第3章  现有工程分析	38

3.1 现有工程概况	38

3.2 现有工程生产工艺流程	40

3.3 现有工程验收情况和污染物产排情况	42

3.4 现存的主要环境问题	46

3.5 迁建后老屠宰场服务期满关停环保要求	46

3.6 原有工程的后续处理	46

第4章  项目概况及工程分析	48

4.1 项目概况	48

4.2 项目建设内容	50

4.3 施工期工程分析	56

4.4 运营期工程分析	59

4.5 运营期污染源强核算	68

4.6 改扩建前后“三本账”	84

第5章 环境现状调查与评价	86

5.1 区域自然环境现状调查	86

5.2区域环境调查	89

5.3大气环境质量现状调查与评价	89

5.4地表水环境质量现状调查与评价	93

5.5地下水环境现状调查与评价	96

5.6声环境现状调查与评价	100

5.7生态环境现状调查	101

第6章 环境影响预测与评价	102

6.1 施工期环境影响分析	102

6.2 运营期环境影响预测与评价	116

6.3 环境风险评价	150

第7章  污染防治措施及其可行性论证	161

7.1施工期环境保护措施及可行性分析	161

7.2 运营期环境保护措施及可行性分析	163

第8章 环境影响经济损益分析	179

8.1环境保护措施投资估算	179

8.2环境经济损益分析	180

8.3项目经济与社会效益	181

8.4环境经济指标与评价	181

8.5小结	182

第9章  环境管理与监测计划	183

9.1项目概述及排污清单	183

9.2环境管理制度	183

9.3环境监测	187

9.4排污口规范建设	190

9.5环保竣工验收内容	191

9.6总量控制	195

第10章 评价结论	197

10.1项目概况	197

10.2环境质量现状评价结论	197

10.3环境影响评价结论	198

10.4污染防治措施与对策	199

10.5项目总量控制结论	201

10.6项目产业政策与选址结论	201

10.7公众参与结论	202

10.8综合结论	202

第11章 入河排污口论证报告	203

11.1总则	205

11.2项目概况	214

11.3水功能区管理要求和水域纳污能力核算	230

11.4入河排污口所在水功能区（水域）水质现状	232

11.5入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析	235

11.6环境风险分析及防范措施	242

11.7水环境保护措施	244

11.8入河排污口设置可行性、合理性分析	247

11.9论证结论与建议	251

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 敏感目标图

附图3 项目总平面布置示意图

附图4 项目生产区平面布置图

附图5 冷水滩区土地利用规划图

附件6 项目周边水系图

附件7 环境质量现状布点图

附图8套合冷水滩区“三区三线”划定成果示意图

附图9套合土地利用现状图

附图10 项目四至图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 企业营业执照

附件3 项目备案文件

附件4 永州市冷水滩区农业农村局同意项目选址批复

附件5 租赁合同

附件6 冷水滩区自然资源局初步选址意见

附件7 冷水滩区水利局初步选址意见

附件8冷水滩区林业局关于项目使用林地初步选址意见

附件9永州市生态环境局冷水滩分局环保选址初审意见

附件10 冷水滩区水利局利关于水汲江水文资料证明

附件11粪污委托收集处置协议

附件12项目占用林地公示

附件13房屋租赁合同

附件14瓦屋李家三栋住房已闲置的证明

附件15现状检测报告及质保单

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

# 第1章 概 述

## 1.1建设项目由来

近年来，随着我国城镇化加速和扩大内需政策实施，以及我国农业结构调整和居

民消费水平提高，肉类等生鲜农产品产量、流通量和消费量逐年增加，全社会对农产

品安全和品质提出了更高要求，其中牛羊驴肉是我国大多数居民最主要的肉食品。近几年，牛羊驴肉市场供应阶段性偏紧和肉价大幅波动时有发生。

为了满足当地市场与日俱增对牛羊驴肉的需求，保证肉产品质量安全，保障人民身体健康，国家实行肉牛定点屠宰、集中检疫制度。未经定点，任何单位和个人不得从事肉牛羊驴屠宰活动。国家根据肉牛定点屠宰厂（场）的规模、生产和技术条件以及质量安全管理状况，推行肉牛定点屠宰厂（场）分级管理制度，鼓励、引导、扶持肉牛定点屠宰厂（场）改善生产和技术条件，加强质量安全管理，提高肉牛产品质量安全水平。

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有工程的生产规模为年屠宰肉牛1.1 万头，位于冷水滩区珊瑚街道岭头上村。随着永州市经济发展及人口增长，对牛羊驴肉的需求越来越大，现有工程的屠宰规模、屠宰工艺设备及场地面积已经无法满足企业发展及市场供应的需求，因此，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场的迁建势在必行。

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场拟将珊瑚屠宰场屠宰加工项目迁建至冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村，拟建厂址中心经纬度为E111.560562°，N26.465699°，建设项目总占地面积 10000.04m2（约15亩），总建筑面积4836.94m2。建设完成后年屠宰肉牛2万头、肉羊1.5万只、肉驴0.5万头。主要建设内容有：待宰圈、屠宰车间、办公生活楼、防疫检疫、冷库及配送车间、废水处理工程等配套设施等配套设施。项目总投资 1500 万元，其中环保投资约 282万元，占总投资的 18.8%。本项目建设完成后原有屠宰场停止生产，并由建设单位对其进行清理。

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场将珊瑚屠宰场屠宰加工项目报至永州市冷水滩区发展和改革局备案，现已取得备案证明材料（备案号：冷区发改投备【2024】19号）。

本项目投产后，将显著提高企业生产能力，提升产品质量，提高产品竞争力和附

加值，是适应市场的需要，也是增加地方财政收入、促进地方经济发展的需要，同时

新项目将严格执行环保“三同时”制度，杜绝环境污染，实现经济效益和社会效益双赢。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程顺利进行，本项目必须进行环评申报审批程序。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），“十、农副食品加

工业 13”中 18 屠宰及肉类加工“屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上”应编制环境影响报告书，本项目年屠宰肉牛2万头、肉羊 1.5 万只、肉驴0.5万头，因此，本项目应编制环境影响报告书。

2024年10月，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场委托湖南博然环保科技有限公司承担本项目的环境影响工作（委托书见附件1）。评价单位接受委托后，立即组织技术人 员对该建设项目进行了现场勘察和调查研究，收集有关资料，根据《环境影响评价技术导则》的相关要求，并结合本项目的特点，编制完成《珊瑚屠宰场屠宰加工项目项目环境影响报告书》。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程顺利进行，本项目必须进行环评申报审批程序。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），“十、农副食品加工业 13”类别的第18条屠宰及肉类加工中“年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表；本项目建成后主要从事年屠宰肉牛2万头、肉羊2万只、驴0.5万头。因此，本项目应编制环境影响报告书。2024年8月，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场委托湖南博然环保科技有限公司承担本项目的环境影响工作（委托书见附件1）。评价单位接受委托后，立即组织技术人员对该建设项目进行了现场勘察和调查研究，收集有关资料，根据《环境影响评价技术导则》的相关要求，并结合本项目的特点，编制完成《珊瑚屠宰场屠宰加工项目环境影响报告书》（送审稿）。

## 1.3建设项目特点

（1）项目建成后主要从事肉牛屠宰，行业类别：C1351 牲畜屠宰，项目性质属于易地搬迁改扩建。

（2）项目营运期产生的特征污染物主要以屠宰废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。其中屠宰废水产生量较大，且为中等浓度有机废水，屠宰废水收集、处置方式的可行性属于本次环评重点内容。

（3）项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用成熟的治理措施，可降低其对外环境的影响降至最低。

## 1.4环境影响评价工作程序

本工程环境影响评价工作内容有：工程分析、环境质量现状调查、运营期影响分析、环保措施可行性分析、环境风险评价等。

评价的主要工作程序：接受委托——踏勘现场——初步项目分析——确定评价范围和主要评价内容——环境概况、环境保护目标等调查——详细项目分析和环境质量现状调查——环境质量现状评价与影响预测评价——初步完成项目环境影响报告书（初稿）——根据建设单位反馈的公众意见对报告书进行修改与完善——完成项目环境影响报告书（送审稿）——开专家评审会——会后修改——完成项目环境影响报告书（报批稿）。

具体的工作程序见下图1.3-1。

图1.3-1 本项目环境影响评价工作程序图

## 1.5关注的主要环境问题

- 1.5.1 施工期关注的环境问题

项目建设施工期间产生的大气污染物包括施工扬尘、各类施工设备燃油尾气等。水污染物包括施工作业废水以及施工人员生活污水；施工设备运转时的噪声；施工弃土、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。由于施工期时间有限，只要施工方加强施工管理，优化施工方案，则施工期对周边的环境影响不大。

- 1.5.2 运营期关注的环境问题

（1）废气：待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间等产生的恶臭气体；食堂厨房油烟；备用发电机尾气等。

项目废气处理后达标排放可行性，厂区恶臭废气等污染物，对周边环境及敏感点的影响是否明显。

（2）废水：运营期的职工生活污水、屠宰废水、地面清洗废水、车辆清洗废水等。其中屠宰废水产生量较大，且为中等浓度有机废水。主要关注项目生产废水和场区生活废水的水量、水质，及相应的废水收集系统、处理系统，评价污水处理单元的可靠性、处理措施的可行性。

（3）固废：粪便、屠宰过程中产生的羊毛、驴毛、肠胃内容物、病死牛羊驴/病胴体、污水处理站格栅渣、污水处理站污泥、职工生活垃圾等。主要关注各固废的处置措施和暂存区设置。

（4）本项目屠宰车间内的生产设备和风机、泵机等设备噪声，以及待宰圈偶发动物叫声，主要关注项目生产运营后场界噪声达标可行性及对项目周边环境保护目标的影响。

（5）地下水方面

主要关注项目涉水区域（污水处理站）和危废暂存间的防渗措施和要求，避免废水进入地下水系统。

此外，关注工程环境保护措施的有效性、与国家产业政策和当地相关规划的相符

性。

## 1.6项目相关合理性判定

- 1.6.1 产业政策相符性

（1）项目建成后从事肉牛羊驴屠宰，行业类别属于C1351 牲畜屠宰，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目年屠宰量为肉牛2万头，肉羊1.5万只，肉驴0.5万头，折合为屠宰量肉牛2.4万头，不属于限制类中的“十二、轻工类中”的“24、年屠宰生猪10 万头及以下、 肉牛1万头及以下、肉羊 15 万只及以下、活禽1000 万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”，本项目年屠宰量为肉牛2万头，肉羊1.5万只，肉驴0.5万头，符合国家产业政策要求。猪、牛、羊、禽屠宰建设项目淘汰类工艺包括“29、猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”，本项目采用机械屠宰工艺，不属于手工屠宰工艺，故项目不属于淘汰类项目。所以本项目为允许类项目；对照《市场准入负面清单（2025年版）》（2025年4月24日国家发展改革委会同商务部、国家市场监管总局发布）可知，项目不属于上述通知中所列的负面清单。

（2）本项目不属于《限制用地项目目录（2022年本）》和《禁止用地项目目录（2022年本）》中限制和禁止发展的项目。

因此本项目的建设符合国家现行的产业政策，但还需获得农业农村部门许可并取得检疫证件方可正常经营。

- 1.6.2 与永州市生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）的符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，通知要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

本项目与所在区域“生态分区管控”、“生态环境总体管控要求”对照分析情况如下表所示。

（1）生态红线

重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。根据现场勘查及查阅相关资料，项目选址不在上述重要生态功能区，且不位于《湖南省生态保护红线》（湘政发[2018]20号）中规定的生态保护红线范围内，因此，项目的建设与当地生态红线不相冲突。

（2）环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求； 地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2、4a类标准。本项目废水、废气、固体废物均得到合理处置，项目各污染物均达标排放，按要求报批环评文件，对企业环境保护措施提出了建议和要求，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求，不会突破项目所在地的环境质量底线。

（3）资源利用上限

本项目施工期及运营期生活、生产用水取自市政自来水管网，项目用水量较当地供水量所占比例较小，项目施工、运营期用电量不会超过区域用电负荷，因此，不会达到水资源、能源利用上线。项目征用地为一般农地区，用地不占用基本农田，且占地面积较小，占地亦不会达到资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，本项目属于食品加工项目，符合国家现行产业政策，采用的设备均不属于淘汰、限制类设备，项目各污染物均达标排放，符合环境准入负面清单管理的相关要求。

经查询《永州市生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》，本项目所在地珊瑚街道为重点管控单元，项目所在区域无明显环境问题。

表1.6-1 永州市生态环境管控单元（珊瑚街道）生态环境准入清单

| 环境管控单元编码 |  | ZH43110320001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元名称 |  | 仁湾街道/珊瑚街道/凤凰街道/高溪市镇/岚角山街道/菱角山街道/梅湾街道/曲河街道/上岭桥镇/梧桐街道/肖家园街道/杨家桥街道/伊塘镇 |  |  |
| 行政区划 |  | 湖南省永州市冷水滩区 |  |  |
| 单元分类 |  | 重点管控单元 |  |  |
| 单元面积(km2) |  | 核准范围：312.64平方公里 |  |  |
| 涉及乡镇（街道） |  | 仁湾街道/珊瑚街道/凤凰街道/高溪市镇/岚角山街道/菱角山街道/梅湾街道/曲河街道/上岭桥镇/梧桐街道/肖家园街道/杨家桥街道/伊塘镇 |  |  |
| 主体功能定位 |  | 仁湾街道、珊瑚街道、凤凰街道、岚角山街道、菱角山街道、梅湾街道、曲河街道、上岭桥镇、梧桐街道、肖家园街道、杨家桥街道：城市化地区；高溪市镇：农产品主产区；伊塘镇：农产品主产区/特色农业发展区 |  |  |
| 经济产业布局 |  | 珊瑚街道（含马坪）：工业兼顾物流业。 |  |  |
| 主要环境问题 |  | 无明显环境问题 |  |  |
| 主要属性 |  | 珊瑚街道：红线/一般生态空间（三区三线生态红线/水源涵养重要区/湿地公园/原生态红线/生物多样性保护功能重要区）；水环境优先保护区/水环境城镇生活污染重点管控区/水环境工业污染重点管控区/水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境高排放重点管控区；农用地优先保护区/建设用地重点管控区/其他重点管控区 /一般管控区；高污染燃料禁燃区。 |  |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  | 项目情况 | 符合性结论 |
| 空间布局约束 | （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《冷水滩区畜禽养殖规模“三区”划定方案》的规定。 （1.2）砂石土矿的开采严格遵照《永州市冷水滩区普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025 年）》规定。禁止开采区不得设置砂石土矿，已有采矿权应立即退出。 |  | 本项目位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，本次环评为屠宰加工项目不冲突。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）持续推进“散乱污”涉气企业整治，淘汰落后产能。 （2.2）推进重点行业污染治理升级改造。建立工业炉窑管理台账，明确治理要求和期限，扎实推进工业炉窑治理。严格控制全区砖瓦、水泥等产能严重过剩行业的新增产能项目，积极化解水泥、砖瓦等过剩行业产能，依法淘汰落后产能。 （2.3）新、改、扩建涉及 VOCs 排放项目，从原辅材料和工艺流程大力推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 （2.4）中心城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。 （2.5）加大对畜禽养殖场粪污资源化利用扶持力度，加强畜禽养殖处理设施建设，对全区限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。 （2.6）建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，鼓励实行城乡垃圾处理一体化。到 2025 年，农村生活垃圾收集处置体系实现乡镇全覆盖，生活垃圾定点存放清运率 100%，垃圾分类减量 85%以上，集镇生活垃圾无害化处置率达 90%。 （2.7）永州市下河线污水处理厂要加强监督管理，防止异味扰民。 |  | 本项目实施雨污分流制，雨水经雨水管道排入水汲江；生产废水和生活污水经过自建污水处理站处理达标后排入水汲江。项目将对工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强涉危涉重企业集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估， 实施分类分级风险管控，协同推进重点区域流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复，建设水源地水质在线生物预警系统，建设水环境风险预警平台。 （3.2）企业应定期开展环境应急培训，加大应急预案演练频次和力度， 提高预案的可操作性和有效性。建设区域环境应急联防联控体系，建立紧密协同、快速反应的工作机制。 |  | 本项目生产区地面全部硬化，厂内污水站及应急事故池做好防渗防漏设施，做好突发环境事件应急预案，对环境影响较小。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源： 推动高耗能燃煤锅炉全面淘汰退出，推进集中供热和工业余热利用。 （4.2）水资源： 到 2025 年，冷水滩区用水总量控制在 32162 万立方米以内，农业用水总量控制在 15328 万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2020 年降低 30.00%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为 0.540。 （4.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30 号）的规定。 |  | 本项目电热水炉使用电能，不使用煤等高污染燃料 | 符合 |

- 1.6.3 与相关规范文件的相符性分析

（1）与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）相符性分析

项目与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）的相符性分析见下表1.6-2所列。

表1.6-2 项目与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）的相符性分析

| GB51225-2017相关要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址选址 | 屠宰与分割车间所在厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。 | ①本项目选址部位远离城市水源地和城市给水、取水口。 ②其附近有允许排入的最终受纳水体--水汲江。 | 相符 |
|  | 厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。 | 本项目厂区不处于受污染河流的下游；目前项目选址属于待开发阶段，周边工业企业较小。项目生产、生活用水均使用市政自来水，不抽取地下水使用，各车间地面做好防渗或硬底化工作。屠宰车间均为封闭式车间。厂区四周并辅以绿化建设 | 相符 |
|  | 屠宰与分割车间所在的厂区必须具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。 | ①项目用水由市政自来水管网提供，用电由市政电网提供，厂区东南侧临近冷东快速公路，交通运输方便。 ②项目用地取得冷水滩区自然资源局的同意（详见附件） | 相符 |
| 总平面布置 | 厂区应划分为生产区和生活区。生产区内应明确区分非清洁区和清洁区 在严寒、寒冷和夏热冬冷地区，非清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的上风侧，清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的下风侧。 | ①根据厂区规划图可知，项目生产区和非生产区划分清晰。非生产区集中布置于厂区西面，与生产区有明显道路分隔开。 ②清洁区布置在丁侧，不在厂区夏季主导风向的下风侧。 | 相符 |
|  | 生产区活畜入口、废弃物的出口与产品出口应分开设置，活畜、废弃物与产品的运送通道不得共用。 | 项目整体布局合理，符合工艺流程和卫生的要求；厂内清洁区与非清洁区分开设置。 | 相符 |
|  | 厂区屠宰与分割车间及其生产辅助用房与设施的布局应满足生产工艺流程和食品卫生要求，不得使产品受到污染。 | 本项目全年主导风向为东北风，而本项目厂区内设置的无害化处理间为备用车间；废弃物集存场所、污水处理站、电热水炉间等场所的位于屠宰清洁区域分割车间的侧风侧，且相互间间距严格按照环保、食品卫生以及建筑防火等方面的要求进行建设 | 相符 |
| 环境卫生 | 屠宰与分割车间所在厂区不得设置污水排放明沟。生产中产生的污染物排放应满足国家相关排放标准的要求。 | 本项目畜粪、废弃物等的暂时集存场所主要设置于靠近污水处理区一侧，远离屠宰与分割车间，同时运送废弃物的路线不经过屠宰车间、分割车间，出入口设有洗车、消毒区。 | 相符 |
|  | 公路卸畜回车场附近应有洗车台。洗车台应设有冲洗消毒及排污设施，回车场和洗车台均应采用混凝土地面，洗车台下地面排水坡度不应小于2.5%。 | 公路卸畜回车场附近设有洗车台。洗车台设有冲洗消毒及排污设施，回车场和洗车台采用混凝土地面，洗车台下地面排水坡度不小于2.5%。 | 相符 |
|  | 垃圾、畜粪和废弃物的暂存场所应设置在生产区的非清洁区内，其地面与围墙应便于清洗、消毒。还应配备废弃物运送车辆的清洗消毒设施。 | 垃圾、畜粪和废弃物的暂存场所设置在生产区的非清洁区内，其地面与围墙便于清洗、消毒。配备废弃物运送车辆的清洗消毒设施。 | 相符 |
|  | 生产区的非清洁区内应设置急宰间与畜病害肉尸及其产品无害化处理间。畜病害肉尸及其产品无害化处理间应独立设置，急宰间可与其贴邻或与待宰间贴邻布置，并宜靠近卸畜站台。 | 设置有急宰间和畜病害肉尸及其产品无害化贮存间，畜病害肉尸及其产品交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理，场内不设无害化处理设施 | 相符 |
|  | 厂区主要道路应平整、不起尘，应有相应的车辆承载能力。活畜进厂的入口处应设置底部长不小于4.0m、深不小于0.3m、与门同宽且能排放消毒液的车轮消毒池。 | 项目活畜出入口处设有车辆清洗、消毒设施，并严格按要求进行建设。 | 相符 |
|  | 厂区内建(构)筑物周围、道路两侧的空地均应绿化，但不应种植能散发风媒花粉、飞絮或恶臭的植物。空地宜种植草坪、灌木或低矮乔木。 | 场区种植有草坪、灌木或低矮乔木 | 相符 |
| 待宰圈规划要求 | 健康活畜待宰栏存栏量宜为每班屠宰量的1.0倍。每头牛使用面积可按3.5m²~3.6m2计算，每头羊使用面积可按0.6m²~0.8m2计算。 疑病畜隔离间应按当地畜源的具体情况设置，其位置宜靠近卸畜站台，应设消毒设施并有单独出口。疑病畜隔离间存栏量不应少于一头(只)。疑病畜隔离间使用面积不宜小于 20m²。 | 本项目肉牛屠宰量约为7头/h，羊约为5.2只/h，驴约为1.7头/h，待宰圈容量宜按1.0倍屠宰量，每头牛、羊、驴占地面积按3.6m2、0.8m2、1.2m2计算，每班按8h屠宰量计，赶牛、羊、驴通道面积约为120m2，项目拟设1个待宰圈，总面积规划为1170m2，满足要求。 | 相符 |
| 屠宰车间规划要求 | 屠宰车间建筑面积宜符合下表的规定： 按1h计算的屠宰量（头）; 平均每头建筑面积（m2）. 300及其以上; 1.20~1.00. 120（含120）~300; 1.50~1.20. 50（含50）~120; 1.80~1.50. 50以下; 2.00. | 本项目肉牛屠宰量约为7头/h、羊约为5.2只/h、驴约为1.7头/h，平均每头建筑面积按2.0m2计算，屠宰车间建筑面积需112m2，项目屠宰车间总建筑面积约为1800m2。 | 相符 |
| 急宰间、无害化处理间 | 急宰间宜设在待宰圈和隔离间附近。 | 根据规划，本项目急宰间设于待宰圈的西南角，一旦发现需急宰处理的病、伤牛，可尽快处理，避免了病、伤牛在待宰圈外其他厂区区域经过。 | 相符 |
|  | 急宰间如与无害化处理间合建在一起时，中间应设隔墙。 | 项目厂区内设无害化处理间作为备用，仅在病死牛处理中心不接收时启动。急宰间与屠宰车间建设隔离墙分隔开。 | 相符 |

由上表各项目要求对照分析可得，本项目符合《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）的相关要求。

（2）与《动物防疫条件审查办法》的相符性分析

根据《动物防疫条件审查办法》（2010年5月1日），动物屠宰加工场所选址应符合下列要求，详见表1.6-3。

表1.6-3 项目与《动物防疫条件审查办法》相符性分析

| 《动物防疫条件审查办法》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场500m以上；距离种畜禽场 3000m以上；距离动物诊疗场所200m以上 | 根据查阅相关资料及现场调查可知本项目500m范围内无生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场；项目200m范围内无动物诊疗场所。 | 符合 |
| 距离动物隔离场所、无害化处理场所 3000m以上 | 本项目3000m范围内无动物隔离场所和无害化处理场所 | 符合 |

（3）与《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发【2020】31号）的相符性分析

根据《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发【2020】31号），屠宰企业应符合下列条件。

表1.6-4 项目与《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》相符性分析

| 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 提升畜禽屠宰加工行业整体水平。持续推进肉牛屠宰行业转型升级，鼓励地方新建改建大型屠宰自营企业，加快小型屠宰场点撤停并转。开展肉牛屠宰标准化示范创建，实施肉牛屠宰企业分级管理。鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营 | 本项目建成投运后，冷水滩区境内现有的屠宰场将会关闭 | 满足 |
| 加快健全畜禽产品冷链加工配送体系。引导畜禽屠宰加工企业向养殖主产区转移，推动畜禽就地屠宰，减少活畜禽长距离运输。鼓励屠宰加工企业建设冷却库、低温分割车间等冷藏加工设施，配置冷链运输设备。推动物流配送企业完善冷链配送体系，拓展销售网络，促进运活畜禽向运肉转变 | 本项目配套建设冷库、低温分割等冷藏加工设施，配套冷链运输设备。 | 满足 |

（4）与《生猪屠宰管理条例》（国务院令第666号）的相符性分析

根据《生猪屠宰管理条例》（国务院令第666号），屠宰企业应具备以下条件。

表1.6-5 项目与《生猪屠宰管理条例》相符性分析

| 《生猪屠宰管理条例》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件 | 冷水滩区水源充足 | 符合 |
| 有符合国家规定要求的待宰圈、屠宰间、急宰间以及肉牛屠宰设备和运载工具 | 按要求建设并配套相关设施 | 符合 |
| 有依法取得健康证明的屠宰技术人员 | 按要求聘请 | 符合 |
| 有经考核合格的肉品品质检验人员； | 按要求聘请 | 符合 |
| 有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施 | 按要求配套建设 | 符合 |
| 有病害肉猪及肉猪产品无害化处理设施 | 场内配套建设 | 符合 |
| 依法取得动物防疫条件合格证 | 投运前依法取得 | 符合 |

（5）与《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）的相符性分析

表1.6-6 项目与《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）相符性分析

| 《畜类屠宰加工通用技术条件》 （GB/T17237-2008） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜类屠宰加工厂应选在当地常年主导风向的下风侧，远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所以及畜禽饲养场 | 本项目畜类屠宰加工厂远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所以及畜禽饲养场 | 符合 |
| 应设置与屠宰加工量相适应的验收间、隔离间、待宰间、急宰间、屠宰加工间、副产品整理间、有条件可食肉处理间、不可食用肉处理间、发货间、冷藏库；厂（场）内应分置非清洁区、半清洁区和清洁区。分设产品和人员出入口，同时要求原料、产品各行其道，不应交叉感染。应配备致昏设备、悬挂输送设备、相应的胴体分级设施设备、相应的清洗消毒设施设备。 | 本项目设置与屠宰加工量相适应的隔离间、待宰间、急宰间、屠宰车间；生产区与生活办公区分开；拟配备击昏设备、悬挂输送设备、相应的胴体分级设施设备；入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备。 | 符合 |

（6）与《地下水管理条例》的相符性分析

表1.6-7 项目与《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行）相符性分析

| 《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第六条利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染。 | 本项目生活用水和生产用水由自来水厂供水，不取地下水 | 符合 |
| 第二十一条对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用：（一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；（二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。 | 本项目屠宰采用半自动化屠宰生产线，不属于落后的、耗水量高的工艺和设备，不属于严重污染水环境的工艺和严重污染水环境的设备。 | 符合 |
| 第四十条禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 | 1、本项目废水经处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3畜类屠宰加工一级标准排入水汲江。2、本项目拟配套危险废物暂存间，并满足相应的防渗要求。3、本项目综合废水拟使用防渗等级高的管道输送，车间内排水明沟按照分区管控要求落实防渗措施。 | 符合 |

- 1.6.4 与周边环境的相容性分析

项目建设区周围是以林地、农田、耕地为主，根据区域污染源调查，项目所在区域1000米范围内无工业企业。本项目周边无集中式饮用水水源保护区，医院、学校等公共场所。经查询，本项目用地范围不占用生态红线，根据对本项目污染物排放影响预测结果，本项目预测浓度能够满足相应环境质量标准限值，因此对周边环境敏感目标影响较小，项目周边无排放同类型污染物企业，因此本项目周边环境的相容性较好。

- 1.6.5 项目用地符合性分析

经现场调查，本项目占地类型为林地。根据永州市冷水滩区自然资源局关于珊瑚屠宰场屠宰加项目的初步选址意见，项目占地不涉及占用耕地和永久基本农田、未占生态保护红线。建设单位正在永州市冷水滩区自然资源局办理项目用地相关手续。

- 1.6.6 平面布置合理性分析

①项目总平面布置在充分满足工艺生产的前提下，充分考虑生产流程、生产特点， 结合地形、风向等条件，以减少危险、有害因素的交叉影响。根据生产工艺流程生产区内布置各类车间、仓库、配电房等设施，并使生产区各功能部分设施相对集中。建设单位将办公楼布置于西南侧，远离屠宰车间、急宰间、污水处理站、临时堆粪间等，将污水处理站布置于项目区东南角地块，且厂区空闲地带均布设有较大面积的绿化隔离带， 美化了厂区环境，又有利于减少项目排放的恶臭废气和噪声对周围环境的影响。

②项目产生的废水经自建的污水处理站处理达标排放；项目区恶臭、食堂油烟、均经处理后排放，生产、生活能源均使用电、液化气等清洁能源；经预测项目区噪声对场界声环境质量影响较小；厂区建有一般固废暂存间，暂存后进行资源化、减量化、无害化处理。

③项目配套建设完善的排水系统管网和切换系统后，可将事故废水全部收集至事故池暂存，妥善处理，避免废水事故排放，不会对周围环境造成不良影响。

综合以上分析，从环境影响角度分析项目平面布置合理可行。

## 1.7报告书主要结论

本项目为肉牛、羊、驴屠宰生产行业，项目建设符合国家、湖南省以及永州市的产业政策，本项目的选址不在饮用水源保护区、森林公园、风景名胜区、重要湿地等敏感区域内。本项目达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境所构成的影响处于可接受范围，不改变所在地区的环境功能属性。同时经过加强管理和落实风险措施后，发生风险的几率很小，本项目的建设对周围环境风险影响可接受。排放量符合总量控制要求。但项目建设也存在一定的水环境污染风险，建设单位必须全面落实本报告书中提出的各项环保管理和污染防治措施，严格执行“三同时”制度，运营期不断加大污染治理力度，加强管理，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放，解决好公众关心的各项环境问题。在此前提下从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

# 第2章 总则

## 2.1 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）早期介入原则

环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注选址、工艺路线的环境可行性。

（3）完整性原则

根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境影响评价重点。

（4）广泛参与原则

环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

## 2.2 评价目的和评价重点

- 2.2.1 评价目的

- 通过对本项目所在区域周围自然环境的社会环境现状调查，掌握评价区域的环境特征；

- 通过工程、污染源和污染防治措施分析，了解项目的工程特征及污染物排放特征；

- 根据当地环境特点和污染源特征，分析预测本工程对周围环境的影响程度、范围以及环境质量可能发生的变化；

- 根据达标排放要求，论述本项目采取的环保治理措施的可靠性和合理性，提出防治和减缓污染的对策和建议；

- 从环境保护角度，综合论证本工程填埋场建设的选址、规模等环境可行性，同时完善本项目的环境管理制度和环境监测制度，为有关政府主管部门的环境提供科学依据；为建设项目工程设计方案的确定以及业主进行生产管理提供科学的依据。

- 2.2.2 评价重点

根据本项目特点和项目所在区域环境特征，本次评价以项目运营期产排的废水、废气、固体废物源强分析，废水、废气治理措施可行性以及项目选址合理合法性为重点。

## 2.3 编制依据

- 2.3.1 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日并施行)；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次修正，2022 年 6 月 5 日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日实施)；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行)；

（7）《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日)；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并施行)；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日修订)。

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

（12）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（13）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）；

（14）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年1月8日）；

（15）《中华人民共和国农业法》（2012.12.28 修订）；

（16）《中华人民共和国畜牧法》（2022.10.30修订）；

- （17）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修订，2021年5月1日施行）；

- （18）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120 号，2021年12月29日）；

- （19）《企业环境信息依法披露管理办法》（2022年2月8日起施行）；

- 2.3.2 全国性环境保护行政法规和法规性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年7月16日起施行）；

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）；

（3）《市场准入负面清单》（2025年版）（国家发展改革委、商务部、市场监管总局2025年4月24日发布）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（7）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（8）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）；

（9）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），2016年10月26日；

（11）环境保护部办公厅《关于印发<危险废物规范化管理指标体系>的通知》（环办[2015]99号），2015 年 10 月 21 日

（12）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发[2020]31号）。

- （13）《农业农村部办公厅关于印发畜禽养殖废弃物资源化利用2019年工作要点的通知》（农办牧[2019]33号2019年3月25日）；

- （14）《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》(农牧发〔2019〕42号，2019年12月18日)；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4

号），2015 年 1 月 8 日印发，2015 年 1 月 8 日施行；

- 2.3.3 地方性环境保护行政法规和法规性文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2024年11月29日修订）；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（3）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（2021年9月30日）；

（4）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省人民代表大会常务委员会，2017年3月31日；

（5）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）；

（6）《湖南省人民政府关于印发<湖南省土壤污染治理工作方案>的通知》（湘政发[2017]4号）；

（7）《湖南省土壤污染防治项目管理规范（试行）》（湘环发[2017]28号）；

（8）永州市人民政府关于印发《永州市水污染和大气污染治理实施方案(2016-2020年)》的通知(永政发[2016]15号）；

（9）《湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果（2023版）》的公告（2024年10月22日）；

- 2.3.4 技术导则与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（ HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ994-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（12）《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（13）《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（14）《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分： 屠宰及肉类加工业》

（GB/T18078.1-2012）；

（15）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）；

（16）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860-2018）；

（18）《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）；

（19）《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；

（20）《排污单位执行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）；

（21）《大气无害化物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；

- （22)《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195—2018）；

- （23）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25 号）；

- （24）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）等)；

- （25）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）；

- （26）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册135屠宰及肉类加工行业系数手册》（公告2021年第24号）；

- （27）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

（28）《畜禽屠宰操作规程》（GB/T19477-2018）；

（29）《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；

（30）《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）；

（31）农业农村部、生态环境部印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农业农村部办公厅、生态环境部办公厅，农办牧〔2022〕19号）；

- （32）农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号，2017年07月03日）；

（33）《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第8号）；

（34）《牛屠宰检疫规程》（农业部关于印发《生猪屠宰检疫规程》等4个动物检疫规程的通知）。

- 2.3.5 项目相关文件及资料

（1）本项目的环评委托书；

（2）本项目有关的规划文件。

## 2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选

- 2.4.1 环境影响因素识别

本项目环境影响因子识别矩阵见下表2.4-1。

表2.4-1 建设项目环境影响因素识别矩阵

| 行为 环境要素 |  | 施工期 |  |  |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方开挖 | 机械作业 | 材料运输 | 施工人员 | 产品生产 | 职工生活 |
| 社 会 环 境 | 就业、劳务 | + | + | + | + | ++ | ++ |
|  | 经济发展 |  |  |  |  | ++ | ++ |
|  | 土地利用 | - |  |  |  | - - |  |
|  | 交通 |  |  | - |  | - - |  |
| 自 然 环 境 | 环境空气 | - | - | - | - | - - | - - |
|  | 地表水 | - | - | - | - | - - | - - |
|  | 地下水 | - |  |  |  | - - | - - |
|  | 声环境 | - | - | - | - | - - | - - |
|  | 生态环境 | - |  |  |  | - - |  |
|  | 土壤植被 | - |  |  |  | - - |  |

注：-表示负面影响，短期影响；- -表示负面影响，长期影响；

+表示正面效应，短期效应；++表示正面效应，长期效应。

由表2.4-1可见，工程建设对环境产生不利影响环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境、固体废物，根据工程运行期产生的不利环境影响，评价将进行详细预测分析，提出有效的污染防治措施，将不利影响降至最低程度，使工程建设实现经济、社会和环境效益统一。

- 2.4.2 评价因子筛选

根据工程特点、当地环境特征，依据环境影响因素识别结果，按照《环境影响评价技术导则》中评价工作等级划分办法，根据项目特点确定评价因子见表2.4-2。

表2.4-2  主要评价因子一览表

| 环境要素 | 项 目 | 评 价 因 子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、臭气浓度 |
|  | 污染源评价 | H2S、NH3、臭气浓度 |
|  | 影响评价 | H2S、NH3、臭气浓度 |
| 地下水 | 现状评价 | pH值、氨氮、总硬度、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、地下水位 |
|  | 污染源分析 | CODMn、氨氮 |
|  | 影响评价 | 仅作定性分析 |
| 地表水 环境 | 现状评价 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、溶解氧、 粪大肠菌群 |
|  | 污染源分析 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷 粪大肠菌群数 |
|  | 影响分析 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷 粪大肠菌群数 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 污染源分析 | Leq（A） |
|  | 影响评价 | Leq（A） |
| 固体废物 | 污染源分析 | 生活垃圾、一般工业固体废物 |
|  | 影响分析 |  |
| 生态环境 | 现状评价 | 地表植被、土壤 |
|  | 污染源分析 | 占地、植被破坏、水土流失 |
|  | 影响分析 |  |
| 土壤 | 不开展评价 | 不开展评价 |

## 2.5 环境功能区划

- 2.5.1 环境空气功能区划

根据《环境空气质量功能区划分》，本项目大气环境评价范围内的大气环境为二类区。

- 2.5.2 地表水环境功能区划

项目所在区域地表水为水汲江及芦洪江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的划分，芦洪江“水汲江村至湘江入口”段属于农业用水区，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。水汲江用途主要为农业用水，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

- 2.5.3 地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中关于地下水分类可知，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水”划分为Ⅲ类地下水。本项目所在区域地下水主要用途为农业用水，因此本项目所在区域地下水功能划分为Ⅲ类功能区。

- 2.5.4 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，本项目所在位置属于冷水滩区城郊，除南侧冷东快速公路35m范围内执行4a类标准外，其他位置均属于2类声环境功能区。

- 2.5.5 建设项目环境功能属性

评价区域所属环境功能区见表2.5-2。

表2.5-2 项目区域所属环境功能区表

| 项目 | 功能区 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 水汲江用途主要为农业用水水质目标，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 芦洪江“水汲江村至湘江入口”段属于农业用水区，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 |
| 地下水环境 | Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境空气 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准 |
| 声环境 | 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目南侧冷东快速公路35m范围内执行4a类标准 |
| 是否基本农田保护区 | 否 |
| 是否森林公园 | 否 |
| 是否生态功能保护区 | 否 |
| 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 是否人口密集区 | 否 |
| 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 是否水库库区 | 否 |
| 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 2.6 评价标准

根据永州市生态环境局出具的标准函，本项目执行的评价标准如下：

- 2.6.1 环境质量标准

- 2.6.1.1 地表水环境质量标准

芦洪江“水汲江村至湘江入口”段属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。水汲江用途主要为农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。详细标准值见表2.6-1。

表2.6-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）

| 序号 | 项目 | Ⅱ类标准值 | Ⅲ类标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 无量纲 |
| 2 | CODCr | ≤15 | ≤20 | mg/L |
| 3 | BOD5 | ≤3 | ≤4 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 | mg/L |
| 5 | 总磷 | ≤0.1（湖、库0.025） | ≤0.2（湖、库0.05） | mg/L |
| 6 | 总氮 | ≤0.5 | ≤1.0 | mg/L |
| 7 | 粪大肠菌群 | ≤2000 | ≤10000 | 个/L |

- 2.6.1.2 地下水环境质量标准

本项目所在区域地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详细标准值见表2.6-2。

表2.6-2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值(摘录）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 无量纲 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 | mg/L |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 | mg/L |
| 4 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | mg/L |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20.0 | mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |
| 8 | 高锰酸钾盐指数 | ≤3.0 | mg/L |
| 9 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100mL |
| 10 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |
| 11 | 氯化物 | ≤250 | mg/L |

- 2.6.1.3 环境空气质量标准

本项目所在区域属于二类环境空气功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准；NH3、H2S质量标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中给出的参考质量限值要求，具体标准值见表2.6-3。

表2.6-3  环境空气质量评价执行标准值

| 序号 | 污染物 | 标准限值 | 单位 | 备注 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 60 | μg/m3 | 年平均 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准 |
| 2 |  | 150 |  | 24小时平均 |  |
| 3 |  | 500 |  | 1小时平均 |  |
| 4 | NO2 | 40 |  | 年平均 |  |
| 5 |  | 80 |  | 24小时平均 |  |
| 6 |  | 200 |  | 1小时平均 |  |
| 7 | PM10 | 70 |  | 年平均 |  |
| 8 |  | 150 |  | 24小时平均 |  |
| 9 | PM2.5 | 35 |  | 年平均 |  |
| 10 |  | 75 |  | 24小时平均 |  |
| 11 | NH3 | 200 |  | 1小时平均 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 12 | H2S | 10 |  | 1小时平均 |  |

- 2.6.1.4 声环境质量标准

南侧冷东快速公路35m范围内执行4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详细标准值见表2.6-4。

表2.6-4 声环境质量标准（GB3096-2008）摘录   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

- 2.6.2 污染物排放标准

- 2.6.2.1 水污染物排放标准

本项目生产废水和生活污水经场内污水处理站处理达到标后，废水PH值、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总大肠群菌数排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中一级标准，具体的标准限值见下表2.6-5及表2.6-6。

表2.6-5 生产废水排放执行标准    单位：mg/L，pH值无量纲

| 执行标准 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | 总大肠群菌数（个/L） |
| （GB13457-1992）表3畜类屠宰加工中一级标准 | 6.0~8.5 | ≤80 | ≤30 | ≤60 | ≤15 | ≤15 | / | / | 5000 |
| （GB8978-1996）表2中一级标准 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |

表2.6-6  单位产品基准排水量

| 执行标准 | 单位产品基准排水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （GB13457-1992）表3畜类屠宰加工中一级标准 | 畜类屠宰加工 | m3/t活屠重 | 6.5 |

- 2.6.2.2 大气污染物排放标准

①恶臭污染物

项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间产生的恶臭污染物（NH3、H2S、臭气浓度）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）要求，具体见下表2.6-7。

表2.6-7 恶臭废气排放执行标准

| 废气类型 | 污染物 | 企业边界无组织排放监控点浓度限值mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 恶臭废气 | NH3 | 1.5 |
|  | H2S | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |

④油烟废气

项目员工食堂厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准，具体见下表2.6-10。

表2.6-10  油烟排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 油烟 | 2.0 |

⑥备用发电机尾气

备用发电机尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体限值见下表2.6-11。

表2.6-11 备用发电机尾气排放执行标准

| 废气类型 | 污染物 | 排放浓度限值 （mg/m3） | 排放速率限值 （kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用发电机尾气 | SO2 | 550 | 2.6 | 排气筒高度为15m |
|  | NOx | 240 | 0.77 |  |
|  | 烟尘 | 120 | 3.5 |  |

- 2.6.2.3 噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），相关限值见表2.6-12。

表2.6-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目运营期噪声排放，南侧冷东快速公路35m范围内执行4类标准，其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，相关限值见表2.6-13。

表2.6-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

- 2.6.2.4 固体废物处置标准

一般工业固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；粪便、污泥等执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）的相关要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16984.6-2024）。

## 2.7 评价工作等级

- 2.7.1 地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，其评价等级按照下表2.7-1进行判定。

表2.7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

根据工程分析可知，项目运营期废水经自建污水处理站处理后外排水汲江。因此，本项目废水排放方式为直接排放，本项目废水排放量Q为76.17m3/d＜200m3/d，水污染物当量数W为2507，对照上表2.7-1的判定依据，最终确定本项目地表水环境影响评价等级为三级A。

- 2.7.2 地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价等级判定依据项目类别以及项目场地的地下水环境敏感程度。

（1）项目类别

根据导则HJ610-2016附录A，本项目属于附录中所列的“N 轻工”中的“98、屠宰”，环评类别为报告书，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）项目场地的地下水环境敏感程度

项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.7-2。

表2.7-2 地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 以上情形之外的其它地区。 |

根据调查可知，项目所在区域及周边村庄均已通自来水，大部居民饮用水均由市政自来水管网供给，但仍有少量居民仍取用地下井水，因此本项目所属地的地下水环境敏感程度分级为较敏感。

结合上述分析以及根据评价工作等级分级表，最终确定本项目地下水环境评价等级为三级。

表2.7-3 地下水环境评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 2.7.3 大气环境评价工作等级

本项目排放的大气污染物主要为生产过程中的恶臭废气（NH3、H2S）、备用发电机尾气（SO2、NOx、烟尘）、食堂厨房油烟等。根据《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的划分方法，采用《导则》附录A中推荐的AERSCREEN模型中估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气的质量浓度占标率，％

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，一般选用GB 3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表2.7-4  大气环境评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

估算模型参数表如下表2.7-5。

表2.7-5 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据工程分析以及可选用的标准情况，选择NH3、H2S等计算Pi。其中相应的评价因子和评价标准见前文表2.4-2，详细的污染源强计算参数见下表2.7-6。

表2.7-6 项目无组织排放源参数表（面源）

| 名称 | 面源中心坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 待宰圈 | 20 | 30 | 232 | 8 | 8640 | 正常 工况 | 0.0039 | 0.00015 |
| 屠宰车间 | 0 | 15 | 232 | 8 | 2880 |  | 0.013 | 0.00027 |
| 污水处理站 | 50 | 2 | 232 | 6 | 8640 |  | 0.0027 | 0.00014 |
| 临时堆粪间 | 32 | 35 | 232 | 6 | 2880 |  | 0.0009 | 0.00003 |
| 注：①表中X、Y坐标是以项目场区中心为原点（0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴的相对坐标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

经输入上述相应参数得出估算结果见下表2.7-7。

表2.7-7 评价等级估算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax(%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈（面源） | NH3 | 200 | 3.95 | 1.98 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.055 | 0.55 | / | 三级 |
| 屠宰车间（面源） | NH3 | 200 | 10.40 | 5.2 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.22 | 2.16 | / | 二级 |
| 污水处理站（面源） | NH3 | 200 | 0.23 | 0.11 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.216 | 2.16 | / | 二级 |
| 堆粪棚（面源） | NH3 | 200 | 3.84 | 1.92 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.046 | 0.46 | / | 三级 |

按照技术导则第5.3.3.1规定“同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，因此结合上表2.7-8计算结果可得，最终确定本项目大气环境影响评价等级定为二级评价。

- 2.7.4 声环境评价工作等级

本项目所在地属于2类声环境功能区。项目运营期间对评价范围内敏感点噪声级增高量均小于3dB(A)且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，确定项目声环境影响评价工作等级定为二级。

- 2.7.5 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表2.7-9确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.7-8 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析啊、 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据下文第5.3.2章节关于项目环境风险潜势分析可知，最终确定本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ。因此对照上表2.7-9可得，项目环境风险评价工作等级为简单分析。

- 2.7.6 土壤环境评价工作等级

本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型评价工作等级划分按照下表2.7-9。

表2.7-9 污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 |  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地规模 |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感程度 | 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
|  | 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
|  | 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目建成后主要从事肉牛、肉羊、肉驴屠宰，经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目所属行业属于“其他行业”，其对应的土壤环境影响评价项目类别为“IV类”。故本项目无需开展土壤环境影响评价工作。

- 2.7.7 生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中环境生态影响评价工 作等级划分基本原则：

a)  涉及国家公园、 自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b) 涉及自然公园时，评价等级为二级；

c) 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d) 根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项 目，生态影响评价等级不低于二级；

e)  根据 HJ 610 、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益 林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f) 当工程占地规模大于 20km2 时(包括永久和临时占用陆域和水域) ，评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地(包括陆域和水域)确定；

g)  除本条 a) 、 b）、c）、d）、e) 、 f)以外的情况，评价等级为三级；

本项目占地面积 10000.04m2，生态扰动主要发生在厂界内，根据资料调查和现场初步调查，受影响范围内尚未发现特殊敏感地区及珍稀濒危物质，属于一般区域，由此判定本项目环境生态影响评价工作等级为三级。

## 2.8 评价范围及环境敏感目标

- 2.8.1 评价范围

- 2.8.1.1 地表水环境评价范围

根据工程分析可知，项目废水外排水汲江。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018）中的规定，本项目地表水环境评价范围为：水汲江（排污口上游200m至下游4900m）河段。

- 2.8.1.2 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的有关规定，采用查表法确定评价范围，项目评价面积为≤6km2。

- 2.8.1.3 大气环境评价范围

根据前文评价工作等级估算得出，本项目大气环境评价为二级评价，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中第5.4.2项规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，因此，本项目大气环境评价范围为：以建设项目选址为中心，边长为5km的矩形范围。

- 2.8.1.4 声环境评价范围

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）中的规定，本次声环境评价范围定为项目边界外200m范围内的区域。

- 2.8.1.5 环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，不划定评价范围。

- 2.8.1.6 生态环境评价范围

结合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的规定，本次生态影响评价范围确定为项目用地范围外扩500m的区域。

项目评价范围详见图2-1 项目评价评价示意图。

- 2.8.2 主要环境保护目标

根据项目污染物排放特征和区域的水文、气象等情况，结合现场踏勘和调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。

根据查阅相关资料，本项目地表水环境评价范围内不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、重要湿地、千吨万人饮用水源地等地表水环境敏感区。本项目地表水环境保护目标主要为纳污水体，水汲江相应河段能够达到Ⅲ类标准。

项目所在区域均已接通自来水，饮用水大都采用市政供水，但周边农村地区仍零星分布有少量的水井（均仅供单户居民自用，大部分用于非饮用水源）。

项目大气环境评价范围内、地表水环境、声环境以及地下水环境评价范围内的保护目标见下表2.8-1~2。

表2.8-1评价区内主要大气环境敏感目标

| 环境敏感点名称 | 经度 | 纬度 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能 | 方位 | 与占地边界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷叶塘 | 111.564519 | 26.463388 | 自然村落 | 90户约270人 | 二类区 | 东南 | 220-980 |
| 蒋荷塘 | 111.571805 | 26.467908 | 自然村落 | 50户约160人 |  | 东北 | 1000-1500 |
| 竹山头 | 111.566021 | 26.488424 | 自然村落 | 50户约160人 |  | 东北 | 2000-2500 |
| 玉山杨家 | 111.562912 | 26.461566 | 自然村落 | 50户约150人 |  | 东南 | 300-880 |
| 毛塘 | 111.562633 | 26.453443 | 自然村落 | 约20户60人 |  | 东南 | 1220-1282 |
| 麦塘 | 111.565932 | 26.448252 | 自然村落 | 约70户210人 |  | 东南 | 1770-2500 |
| 灶锅塘 | 111.554173 | 26.453748 | 自然村落 | 40户约120人 |  | 西南 | 1230-1520 |
| 坦口 | 111.551068 | 26.450317 | 自然村落 | 约60户180人 |  | 西南 | 1650-2320 |
| 龙江桥村 | 111.545715 | 26.448831 | 自然村落 | 约100户300人 |  | 西南 | 2220-2282 |
| 玉山唐家 | 111.552739 | 26.461778 | 自然村落 | 约20户60人 |  | 西南 | 540-930 |
| 玉山亭子 | 111.55423 | 26.463599 | 自然村落 | 25户约75人 |  | 西 | 430-760 |
| 铁塘冲 | 111.550898 | 26.463952 | 自然村落 | 30户约90人 |  | 西 | 830-1360 |
| 谢家湾 | 111.53510 | 26.463069 | 自然村落 | 约20户60人 |  | 西北 | 2300-2500 |
| 黄泥冲 | 111.551456 | 26.485188 | 自然村落 | 10户约30人 |  | 西北 | 1700-2000 |
| 桃李坪村 | 111.545845 | 26.465807 | 自然村落 | 20户约60人 |  | 西 | 1360-1450 |
| 东零桥村 | 111.566534 | 26.474253 | 自然村落 | 约30户90人 |  | 东北 | 1000-1450 |
| 传芳小学 | 111.577334 | 26.466557 | 师生 | 约2000人 |  | 东 | 1500 |
| 冷水滩河西 城区 | 111.588312 | 26.463206 | 小区、学校、单位 | 约1万人 |  | 东、东北、东南 | 1500-2500 |

表2.8-2    评价区内主要地表水、地下水、声、土壤、生态环境敏感目标

| 环境要素 | 敏感度 | 方位、距离 | 功能与规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 水汲江 | 东，160m | 农业用水区，小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  | 芦洪江“水汲江村至湘江汇合口”段 | 东北，3900m | 农业用水区，中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  | 湘江“菱角山水厂取水口下游200米至芦洪江入湘江河口” | 东北，9700m | 工业用水区，大河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
|  | 湘江“芦洪江入湘江河口至高溪市码头” | 东北，9700m | 饮用水源保护区，大河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
| 地下水环境 | 项目周边地下水 | 周边6 Km2 | 农业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类 |
| 生态环境 | 项目周边200m范围内自然生态 |  |  | 生态环境不恶化 |

图2-1 项目评价范围示意图

# 第3章  现有工程分析

## 3.1 现有工程概况

- 3.1.1 现有项目环保手续履行情况

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场位于冷水滩区珊瑚街道路办事处岭头上村，地理坐标为东经111º34´36.37″，北纬26º29´15.14″，2012年取得了冷水滩区人民政府下发的菜牛定点屠宰证，2016年取得了畜牧水产局颁发的动物防疫条件合格证，由于历史原因，项目运营一直未办理环境影响评价手续，2019年永州市冷水滩区珊瑚屠宰场委托常德市双赢环境咨询服务有限公司进行环境影响评价工作，编制了《年屠宰11000头肉牛项目环境影响评价报告书》，本项目占地面积1333m2，其中厂房建筑面积约1200m2，由屠宰间、待宰棚、检疫间、辅助工程、污水处理站及相关环保设施等组成。年屠宰肉牛11000头。项目总投资200万元，其中环保投资34万元。

该项目于2019年4月28日永州市冷水滩区环境保护局对《年屠宰11000头肉牛项目环境影响评价报告书》进行了批复，审批文号为冷环管字[2019]11号。

2019年12月，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场委托湖南中雁环保科技有限公司对该项目进行了验收监测，编制了《年屠宰11000头肉牛项目竣工环境保护验收报告》，对该目进行了自主验收。

本项目员工8人，年工作365天，实行一班制，每日工作时间4:00-11:00时。

- 3.1.2 现有项目主要建设内容

表 3.1-1 现有工程概况

| 项目名称 | 年屠宰11000头肉牛项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 |  |  |
| 法定代表人 | 张茂林 |  |  |
| 建设地点 | 永州市冷水滩区珊瑚街道路办事处岭头上村 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |
| 工程建设规模 | 年屠宰肉牛11000头 |  |  |
| 工艺方法 | 麻电技术和放血技术 |  |  |
| 环评情况 | 由常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了环境影响评价报告书，永州市冷水滩区环境保护局于2019年4月28日以冷环管字〔2019〕11号进行了批复 |  |  |
| 总投资 | 200万元 | 环保投资 | 34万元 |
| 工作制度及劳动定员 | 职工人数8人，实行一班制，每日工作时间4：00-11：00时，年工作日期365天。 |  |  |

表 3.1-2 现有工程主要组成

| 工程 类别 | 工程名称 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 屠宰间 |  | 面积约为600m2 |
| 辅助 工程 | 待宰棚 |  | 面积约300m2 |
|  | 卫生检疫区 |  | 主要检疫不合格内脏，不涉及使用化学试剂，面积约50m2 |
|  | 冷藏间 |  | 50m2 |
|  | 办公区 |  | 面积约200m2 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 由市政供水管网供水 |
|  | 排水 |  | 雨污分流；屠宰废水经厂区污水处理站处理后排入芦洪市河。 |
|  | 供电 |  | 由市政电网供电 |
|  | 消毒 |  | 采用二异氰脲酸钠粉消毒 |
| 环保 工程 | 废气 | 屠宰间 | 及时进行粪便清理，日产日清，喷洒除臭剂及消毒剂，屠宰车间上方安装大功率排气扇，加强通风，车间内部及时清扫，及时清理。 |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站调节池设计为密闭，污水站周边种植绿化带 |
|  | 废水 | 屠宰废水 | 建设50m3调节池，50m3/d的污水处理站，经格栅+调节池+混凝淀池+气浮池+二级厌氧池+二级接触氧化池+斜板沉淀池污水处理设施处理，处理达标后外排水汲江。 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理 |
|  | 噪声治理 |  | 产噪设备分别采取减震、厂房隔声等措施 |
|  | 固废堆放区 |  | 在项目北侧设置一个固废堆放区 |

表3.1-3主要原辅材料用量

| 名称 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 肉牛 | 11000头/年 |  |
| 消毒剂（二异氰脲酸钠粉） | 0.2t/a |  |
| 聚合氯化铝(PAC) | 2.0t/a |  |
| 聚丙烯酰胺（PAM） | 0.6t/a |  |
| 水 | 14000m3/a | / |
| 电 | 15万度/年 | / |

表3.1-4 项目主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒机 | / | 1 |  |
| 2 | 电麻机 | / | 2 |  |
| 3 | 牵牛机 | / | 2 |  |
| 4 | 污水处理站 | 日处理能力50m3 | 1 |  |

项目水平衡见图3.1-1。

生活污水

芦洪市河

60

234

187

187

调节池

化粪池

11660

污水处理站

屠宰用冲洗水

13718

13952

11847

2058

图3.1-1 水平衡图（单位：t/a）

## 3.2 现有工程生产工艺流程

1、现有工艺流程及产污环节图

图3.2-1  生产工艺及产污环节图

2、工艺流程简述

宰前处理：育肥牛在屠宰前一天被运到屠宰场，存放在待宰棚内，必须保证牛有充分的休息时间，使活牛保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时宰前需要至少断食12小时，并充分给水，以利于宰后达到尸僵并降低pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染，该阶段主要污染物为粪便和臭气。

宰前检查：宰前检查的目的是通过检疫、检测，以控各种疾病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。它包括以下三个环节：进厂检疫、候宰检疫、宰前检疫。

称重、冲淋：为防止牛群恐慌，不能让待宰的牛看见车间内的场面，经宰前检验后合格的育肥牛由人沿着指定的通道将牛牵到地磅上称重。而后用水进行冲淋，清洗全身，以减少屠宰过程中牛身上的附着物对牛胴体的污染。该阶段主要污染物为冲淋废水和臭气。

宰杀放血：将育肥牛赶入击晕箱，在110V的电压下对牛进行约5-10S的麻电，将其击晕；接着由一人用绳索套牢牛的一条后腿，并挂在电动葫芦的吊钩上，启动电动葫芦将牛品吊起，直到高轨上的滑轮钩住后，在放松电动动葫芦吊钩并取出，使牛完全在高轨上。

从喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，再进入低压电刺激系统接受脉冲电压刺激，电压为25-80V，用以放松肌肉，加速牛肉排酸过程，提高牛肉嫩度，牛血设置沥血池收集后出售，该阶段主要污染物为臭气。

去头剥皮：牛放血后，经高中低站台进行转挂至较低轨道；操作电动控劇组制箱切技刀机械去头，牛头出售；预剥是由机械剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空后腿的皮，并去蹄，再用电动芦将牛从高轨上取出，用中轨的滑轮约钩钩住己剥过皮的那条腿，然后放下电动葫芦吊钩，使牛挂到中轨，最后在中轨剥另一条小腿皮、去蹄；最后再剥殿皮、尾皮，完成了高位剥皮。用扯皮机滚筒链钩钩住上的的约住往，启动扯皮机进不断地插刀修整皮张，防治扯坏皮张；扯下来的牛皮外售。该阶段主要污染物为固体废物和臭气。

开膛：将胸骨开瞠，取出红白内脏。将心、肝、肺清洗后，整理包装入藏库或保鲜库。该阶段主要污染物为固体废物和臭气。

检疫：对分割胴体和内脏进行检疫，经检疫不合格胴体和内脏进行无害化处理。

修整、冲淋：修整范围包括扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除於血及血凝块、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢，然后经冲淋洗去残留血

渍、骨渣、毛等污物。该阶段主要污染物为冲淋废水。

剔骨分割：将肉进行剔骨，骨头外卖；在分割车间将肉进行分割。

## 3.3 现有工程验收情况和污染物产排情况

- 3.3.1 现有工程验收情况

2019年12月，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场委托湖南中雁环保科技有限公司对该项目进行了验收监测，编制了《年屠宰11000头肉牛项目竣工环境保护验收报告》，对该目进行了自主验收。

环评文件及批复落实情况检查见表3.3-1。

表3.3-1 环评批复要求及落实情况一览表

| 序号 | 环评文件及批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强源头控制，坚决切断污染源，肉牛进场前须经相关部门检疫，取得检疫证明后，方可进入场内，按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001)要求，对待宰圈进行消毒。 | 肉牛要通过进厂检疫、候宰检疫、宰前检疫。对待宰圈采用二异氰脲酸钠粉进行消毒。 |
| 2 | 项目车间上方安装大功率排气扇、加强通风，车间内部及时清扫，定时冲刷墙面和地面，污水处理站有恶臭产生的处理单元进行密闭处理；厂区内应尽可能种植能吸收臭气、有净化空气作用的植物作为绿化隔离带，确保氨、硫化氢的无组织排放浓度限值满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级标准值要求；焚烧炉烟囱高度须符合相关要求；食堂油烟安装油烟净化器，油烟废气由集气罩收集经净化处理，满足(饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求通过排烟道排放。 | 待宰圈内及时进行粪便清理，日产日清，喷洒除臭剂及消毒剂，屠宰车间上方安装大功率排气扇，加强通风，车间内部及时清扫，及时清理。污水处理站调节池设计为密闭，污水站周边种植绿化带，无组织排放臭气对周边环境影响不大。经检测氨、硫化氢、臭气浓度的无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中相关标准要求。 |
| 3 | 项目屠宰过程设集血槽，收集的屠宰血液作为副产品外卖，不排入废水中。 | 屠宰间设集血槽，收集的屠宰血液作为副产品外卖，不排入废水中。 |
| 4 | 项目按照“雨污分流”的原则建设场区排水系统。项目水处理采用“格栅+调节池+混凝淀池+气浮池+二级厌氧池+二级接触氧化池+生物沉淀池+生物滤池+污泥池”工艺，生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站处理，屠宰废水和地面冲洗进入污水处理站处理(已建成1个50m3/d)，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的一级标准外排。 | 厂区按照“雨污分流、清污分流”原则落实。 项目屠宰废水及冲洗废水经污水处理站（格栅+调节池+混凝淀池+气浮池+二级厌氧池+二级接触氧化池+斜板沉淀池+生物滤池）处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的一级标准外排，污水站日处理能力50m3。 生活污水经化粪池处理后，进入污水处理站处理。 |
| 5 | 屠宰间、待宰圈地面、污水处理站等场所进行硬化和防渗处理，防止对地下水造成污染。 | 对屠宰间、待宰圈地面、污水处理站等场所进行硬化处理。 |
| 7 | 加强项目噪声的治理工作，确保厂界四周声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 | 屠宰设备布置在车间内，采取了减振措施及厂房隔声，经现场监测厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 8 | 设置固定堆放场所，堆放屠宰过程中产生的不可食内脏、碎肉、碎骨，收集后外卖用于制作饲料；污水处理站污泥经压滤脱水，含水率≤80％后，与肠胃内容物一并外卖农户，采取堆肥进行无化处理后，用作农肥；不合格活体、内脏和胴体，近期采用焚烧炉(二次燃烧技术)焚烧，进行无害化处理后，交由农民用作肥料，远期运至零陵区无害化处置中心处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 | 公司固体废物临时性堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求进行硬化、防雨顶棚，周边设雨水沟等。 污水处理站污泥经压滤脱水，含水率≤80％后，与待宰圈粪便、屠宰肠胃内容物一并外卖农户，采取堆肥进行无化处理后，用作农肥；员工生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理。不合格活体、内脏和胴体，近期采用焚烧炉(二次燃烧技术)焚烧，进行无害化处理后，交由农民用作肥料，远期运至零陵区无害化处置中心处置。如发现牛瘟疫病或死牛，及时送往静脉产业园无害化处置中心进行处置。 |
| 9 | 建设一定容量的事故应急池。污水处理设施发生故障时将污水储存起来，待污水处理设施正常运转后，将储存的污水处理达标后再排放，禁止污水未经处理直接外排或不达标排放。 | 本项目调节池兼事故应急池，如果处理不达标返回调节池再处理达标后排放。 |
| 10 | 企业应制定环境应急预案 | 有专职环保管理人员，负责厂内的污防设施的维护和管理，保障设备的长期稳定运行。有环境管理及考核制度，制定了《突发环境事件应急预案》并备案。 |
| 11 | 项目排放的总量控制指标： COD≤0.93t/a，氨氮≤0.18t/a。 | 排放总量为COD0.75t/a，氨氮0.07t/a。满足总量控制要求。 |

- 3.3.2 现有工程产排污情况

1、废水防治措施

本项目在运行期间产生的废水包括屠宰过程中产生有屠宰废水及地面冲洗废水和生活污水。生活污水产生量为187t/a，屠宰废水及地面冲洗废水量为11660t/a。

屠宰废水、清洗废水与生活污水中主要污染因子PH、COD、SS、粪大肠菌群。废水经自建的污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中一级标准后排入水汲江。污水处理工艺采用格栅+调节池+混凝淀池+气浮池+二级厌氧池+二级接触氧化池+斜板沉淀池。

表3.3-2 现有项目废水污染物排放情况统计表

| 废水量m3/a | 污染物 | 排放浓度mg/L | 污染物排放量t/a | 排污权总量指标t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 11847 | COD | 63.7 | 0.755 | 15 |
|  | BOD5 | 22.3 | 0.264 | / |
|  | 氨氮 | 5.67 | 0.067 | 0.5 |
|  | 动植物油 | 0.52 | 0.006 | / |
|  | SS | 52.7 | 0.624 | / |

2、废气防治措施

- 本项目废气主要包括待宰圈臭气、屠宰臭气、污水处理站臭气等。待宰圈内及时进行粪便清理，日产日清，喷洒除臭剂及消毒剂，屠宰车间上方安装大功率排气扇，加强通风，车间内部及时清扫，及时清理。污水处理站调节池设计为密闭，污水站周边种植绿化带，无组织排放臭气对周边环境影响不大。

3、噪声控制措施

本项目主要声源来自于屠宰车间设备、污水处理站设备等运行噪声，声源强度在70-90dB(A)。由于在设备选型时选用低噪声设备，同时通过合理布局，营运期生产设备布置于车间厂房内，经建筑墙体隔声、基础减振等控制措施，利用车间墙壁阻隔噪声的传播，最大限度减少噪声对周边环境的影响。

- 4、固体废物处置

本项目产生的固体废物主要有粪便便、屠宰废物、污水处理站产生的污泥和生活垃圾等。

固体废物处理措施详见表3.3-3。

表3.3-3固体废物产生及处理情况

| 产生位置 | 名称 | 分类 | 性状 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈 | 粪便 | 一般固废 | 固态 | 40t/a | 外售农户堆肥后无害化处理用作农肥 |
| 屠宰车间 | 肠胃内容物 | 一般固废 | 固态 | 66t/a |  |
| 污水站 | 污泥 | 一般固废 | 固态 | 8t/a | 经压滤后外售农户堆肥后无害化处理用作农肥 |
| 厂区 | 生活垃圾 | 一般固废 | 固态 | 1.4/a | 环卫清运 |

表3.3-4现有工程污染物排放情况汇总表

| 污染源 | 工序 | 污染物种类 | 现有工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水及生活污水 | 废水量（m3/a） | 11847 |
|  |  | CODcr | 0.755 |
|  |  | NH3-N | 0.067 |
|  |  | BOD5 | 0.264 |
|  |  | SS | 0.624 |
|  |  | 动植物油 | 0.006 |
|  |  | 总磷 | 0.006 |
| 废气 | 无组织废气 | NH3 | 0.013 |
|  |  | H2S | 0.0004 |
| 固废 | 一般固废 | 粪便 | 40 |
|  |  | 肠胃内容物 | 66 |
|  |  | 屠宰废弃物 | 9 |
|  |  | 病死牛/病胴体及“三腺” | 6 |
|  |  | 污水处理站格栅渣 | 0.8 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 8 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.4 |

## 3.4 现存的主要环境问题

根据现场勘查以及资料查阅，老屠宰场运营过程中有环保投诉，因此应加强厂区

污染防治治理，尽量避免环保投诉情况发生。

本项目属于异地搬迁改扩建项目，在新工程投产之前，现有工程会一直进行生产活动，现有工程存在的环境问题如下：

存在的问题：全厂废气无降臭措施，恶臭污染物呈无组织排放；

整改的内容：在老屠宰场剩余服务期内，应加强待宰圈、屠宰间的清洁工作，减

少粪便、牛胃容物杂厂区停留时间，以减少恶臭物质的产生，同时喷洒除臭剂。

## 3.5 迁建后老屠宰场服务期满关停环保要求

当屠宰场迁建项目建设完成，老屠宰场将关停，原有工程不得再进行屠宰加工生

产活动，在老屠宰场关停后对现场进行清理时应遵守以下要求：

（1）目前老屠宰场还在运营中，待新屠宰场建设完成投产后现有场地停止屠宰加工生产活动。

（2）待宰圈地表猪粪需采取干清粪措施将牛粪刮走外售有机肥公司，再用水冲洗地面，冲洗废水全部进厂内污水处理站处理。

（3）屠宰车间需清理遗留牛胃容物等屠宰废物，并对屠宰间地面、设备进行冲洗，冲洗废水全部进厂内污水处理站处理。

（4）在完成屠宰间、待宰圈清洗工作后，应对屠宰间、屠宰间生产设备、待宰圈进行全面细致的消毒处理，消毒废水进厂内污水处理站和处理。

（5）完成上述工作后，屠宰生产线合理处置，屠宰场做为他用，另行评估报相关部门确定。

## 3.6 原有工程的后续处理

本项目为异地搬迁项目，搬迁后原有工程不得进行生产活动，原有工程后续问题

处理的责任主体为永州市冷水滩区珊瑚屠宰场。本报告内容不包括原有工程场地的处理处置，本报告仅对原有工程场地利用提出以下要求：

（1）开展场地环境调查

对于关停搬迁的工业企业应组织开展原址场地的环境调查评估工作，并及时公布

场地的土壤和地下水环境质量状况。经场地环境调查评估认定为污染场地的，场地责

任主体应落实治理修复责任并编制治理修复方案。根据调查结果和监测结果等，确定

是否需要对场地进行修复。如果场地确定需要修复，应委托单位对场地进行治理修复、

场地修复工程验收监测、场地回顾性评估监测等内容。

（2）本项目搬迁后原有工程的处理处置应到相关部门办理相关的手续。

（3）原有工程场地利用应符合国家产业政策和地区规划的要求；符合城市总体规划和城市远期发展要求。利用原有工程场地的新建项目在使用前应办理各项手续，比如用地、环保、规划等手续。

# 第4章  项目概况及工程分析

## 4.1 项目概况

- 4.1.1 项目基本情况

项目名称：珊瑚屠宰场屠宰加工项目

建设单位：永州市冷水滩区珊瑚屠宰场

建设地点：湖南省永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组（见附图1）

场址中心地理坐标为：E111.560589°，N26.465219°

项目性质：异地搬迁改扩建

项目建设规模及内容：项目总用地面积10000.04m2（约15亩），总建筑面积为4836.94m2，主要建设内容有待宰圈、屠宰车间、办公生活楼、防疫检疫、冷库及配送车间、废水处理工程等配套设施等。

生产规模：年屠宰肉牛2万头、肉羊1.5万只、肉驴0.5万头。

行业类别和代码：[C1351]牲畜屠宰

建设周期：1年。计划2025年7月动工，2026年6月投入运行。

项目总投资：1500万元，其中环保投资约为282万元，环保投资约占项目总投资18.8%。资金来源均由业主单位自筹解决。

劳动定员及工作制：项目劳动定员30人，留人值班，其他均不住厂，年工作360 天，采用一班制，每天工作 8 小时。工作时间为 23:00~7:00时。

- 4.1.2 产品方案

本项目年屠宰肉牛2万头、肉羊1.5万只、肉驴0.5万头。牛、羊、驴平均毛量分别按500kg/头、50kg/只、200kg/头计，主要有主产品、副产品，具体的产品方案见下表4.1-1。

表4.1-1  产品方案一览表

| 类别 | 牛屠宰产品 | 产量（t/a） | 驴屠宰产品 | 产量（t/a） | 羊屠宰产品 | 产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 牛肉 | 6230 | 驴肉 | 683 | 羊肉 | 512.25 |
| 副产品 | 牛血 | 500 | 驴血 | 50 | 羊血 | 37.5 |
|  | 牛头 | 620 | 驴头 | 62 | 羊头 | 46.5 |
|  | 牛蹄 | 250 | 驴蹄 | 25 | 羊蹄 | 18.75 |
|  | 牛心肝肺 | 720 | 驴心肝肺 | 72 | 羊心肝肺 | 54 |
|  | 牛肠胃 | 550 | 驴肠胃 | 55 | 羊肠胃 | 41.25 |
|  | 牛油 | 200 | 驴油 | 20 | 羊油 | 15 |
|  | 牛皮 | 600 | / | / | / | / |
| 合计 |  | 9670 |  | 967 |  | 725.25 |

- 4.1.3 项目四至情况

本项目位于湖南省永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组。根据现场勘查可知，项目现状为荒林地，拟建厂址处南面为冷东快速公路，其他三面均为未开发的荒林地。

- 4.1.4 厂区平面布置

根据建设单位的规划资料，项目总用地面积10000.04m2（约15亩），总建筑面积为4836.94m2，主要建有待宰圈、屠宰车间、办公生活楼、防疫检疫、冷库及配送车间、废水处理工程等配套设施。厂区平面布置图见附图4，项目主要经济技术指标见下表3.1-2。

表4.1-2 项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 10000.04 |
| 2 | 建构筑物占地面积 | m2 | 4708.94 |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 4836.94 |
| 4 | 计容面积 | m2 | 4389.44 |
| 其中 | 办公室 |  | 256 |
|  | 屠宰车间（含待宰圈） |  | 4125.76 |
|  | 门卫 |  | 7.68 |
|  | 污水处理站 |  | 247.5 |
|  | 消防水池 |  | 200 |
| 5 | 建筑密度 | / | 47.09% |
| 6 | 容积率 | / | 0.44 |
| 7 | 绿地率 | / | 10.22% |

## 4.2 项目建设内容

- 4.2.1 项目组成

本项目工程组成情况见下表4.2-1。

表4.2-1 项目组成情况一览表

| 类别 | 工程内容 | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 屠宰车间 | 1栋1层结构，建筑面积为1860m2，两条屠宰生产线（1条牛驴屠宰生产线，1条羊屠宰生产线），用于肉牛、羊、驴屠宰，包含急宰间、正常牛只屠宰、分割及冻结车间及热鲜加工等 | 用于牛、羊、驴屠宰加工，其中热鲜加工的牛肉当天售出，不在场内暂存 |
| 储运工程 | 待宰圈 | 1栋1层结构，建筑面积为1170m2 | 最大暂存待宰肉牛60头，羊50只，驴15头 |
|  | 冷库及配送车间 | 1栋1层结构，建筑面积为450m2，用于分割后的牛羊驴肉冷藏及配送 | 最大储存100t |
| 辅助工程 | 电热水炉间 | 建筑面积20m2 | 采用1台0.7MW的电热水炉供热 |
|  | 检疫室 | 建筑面积20m2 |  |
|  | 无害化暂存间 | 建筑面积20m2 | 主要用于“三腺”废物，病死牛羊驴病胴体的暂存 |
|  | 物料库 | 建筑面积592m2 | 用于设备维护物料存放 |
|  | 洗车棚 | 建筑面积40 m2 | 用于车辆清洗及消毒 |
|  | 办公楼 | 1栋2层结构，建筑面积256m2，其中一层规划为员工餐厅、值班间，二层为办公室 | / |
|  | 门卫 | 含1处门卫及1处消毒室，7.68m2 | / |
| 公用工程 | 供水 | 厂区内供水水源由市政自来水管网供给 |  |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流体制 |  |
|  | 供热 | 采用1台0.7MW的电热水炉供热 |  |
|  | 制冷 | 制冷设备放置在辅助用房内，采用R507 制冷设备，制冷剂为 R507 |  |
|  | 供电 | 由市政电网供给，设1台150kW的备用柴油发电机 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水：自建一座100m3/d的厂区污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）进行处理； 生活污水：先经化粪池预处理，再经厂区污水处理站处理； 场内设置1座总容积不小于200m3的应急事故池； 项目在屠宰车间、待宰舍四周设置初期雨水收集系统，并设置1座总容量不小于70m3的初期雨水收集池。 |  |
|  | 废气治理 | ①待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭。临时堆粪间设置为封闭结构，同时棚内的堆存物做到日产日清。 |  |
|  |  | ②食堂油烟经静电油烟净化处理后通过排气筒引至屋顶排放 |  |
|  |  | ③备用发电机直接通过排气筒引至高空排放 |  |
|  | 噪声治理 | 厂房隔声、基础减振、厂区绿化等综合降噪措施 |  |
|  | 固体废物处理 | 粪便、肠胃内容物、屠宰废弃物：待宰间采用干清粪工艺，厂内暂存，外售给湖南恩润生物科技有限公司处理，日产日清。 |  |
|  |  | 羊、驴毛：经收集后外售给羊驴毛制品企业作原料使用。 |  |
|  |  | 病死牛、羊、驴/病胴体及“三腺”：交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理。 |  |
|  |  | 污水处理站格栅渣、污泥：外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用。 |  |
|  |  | 胴体检疫：废实验废液、废药品包装材料HW49（900-047-49），收集暂存于厂区内危险废物暂存间（5m2），定期交有危险废物处理资质的单位进行处置. |  |
|  |  | 生活垃圾：交由环卫部门统一清运 |  |
|  | 环境风险 | 应急事故池容积200 m3，用于临时储存消防废水、非正常工况生产废水。 |  |

- 4.2.2 项目主要生产设备

根据建设单位提供的资料，原有屠宰场设备全部淘汰，本项目生产设备全部新购，生产设备清单如下表4.2-2所示。

表4.2-2 主要生产设备情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 牛（驴）屠宰设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 毛牛吊挂提升机 | 镀锌框架 | 1 | 台 |  |
| 2 | 牛淋血槽 | 不锈钢2000*1000*500 | 1 | 个 |  |
| 3 | 刺杀淋血及滑轮回送轨道 |  | 30 | 米 |  |
| 4 | 毛牛吊挂滑轮 |  | 10 | 米 |  |
| 5 | 牛头蹄运输车 |  | 2 | 辆 |  |
| 6 | 牛胴体加工输送机 | 镀锌框架 | 1 | 台 |  |
| 7 | 牛管轨滑轮胴体钩 | 不锈钢钩 | 100 | 套 |  |
| 8 | 预剥工作台 | 不锈钢，1500*1000*1500 | 1 | 台 |  |
| 9 | 扯皮工作台 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 扯皮机 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 牛皮运输车 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 开胸锯骨机 | 国产，外壳不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 13 | 带式劈半锯 | 含10根锯条 |  |  |  |
| 14 | 取内脏工作站台 | 不锈钢，1500*1000*1300 | 1 | 台 |  |
| 15 | 白内脏接收滑槽 | 不锈钢制作 | 1 | 台 |  |
| 16 | 取红脏工作站台 | 不锈钢，1200*1000*500 | 1 | 台 |  |
| 17 | 红内脏接收滑槽 | 不锈钢制作 | 1 | 台 |  |
| 18 | 双柱检疫及修割工作台 | 不锈钢，1500*1000*1500 | 1 | 台 |  |
| 19 | 四分体下降机 | 框架镀锌结构 | 1 | 台 |  |
| 20 | 四分体转挂起吊器 |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 电器控制 |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 烫池 |  | 1 | 口 | 驴烫毛用 |
| 23 | 清洗设备 |  | 1 | 台 |  |
| 24 | 分装电子秤 |  | 2 | 台 |  |
| 二 | 羊屠宰设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 刺杀放血输送线 | 含 Φ80 空负载滑架，挂羊起伏弯轨 | 1 | 套 |  |
| 2 | 羊栓腿链 | 镀锌 | 10 | 根 |  |
| 3 | 沥血槽 | 不锈钢制作 | 1 | 套 |  |
| 4 | 转挂站台 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 后腿预剥输送线 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 挂羊叉挡 |  | 20 | 套 |  |
| 7 | 头蹄输送线 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 胴体加工输送线 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 内脏及头蹄滑槽 | 不锈钢制作 | 2 | 套 |  |
| 10 | 羊胴体滑轮挂钩 | 不锈钢制作 | 20 | 套 |  |
| 11 | 烫池 |  | 1 | 口 |  |
| 12 | 羊打毛机 | ZBT-300 | 1 | 台 |  |
| 13 | 清水池 |  | 1 | 口 |  |
| 14 | 白条提升机 | 框架镀锌结构 | 1 | 台 |  |
| 15 | 双轨手推线 |  |  | 米 |  |
| 16 | 分割输送机 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 分拣台 |  | 2 | 台 |  |
| 18 | 分割操作台 | 不锈钢，1200*1000*500 | 2 | 套 |  |
| 19 | 电子秤 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 白内脏接收台 |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 毛肚清洗台 | 不锈钢制作 | 1 | 台 |  |
| 22 | 毛肚输送机 |  | 1 | 台 |  |
| 23 | 净肚清洗台 | 不锈钢制作 | 1 | 台 |  |
| 24 | 肥肠清洗台 | 不锈钢制作 | 1 | 台 |  |
| 25 | 红内脏接收台 | 不锈钢制作 | 1 | 台 |  |
| 26 | 整理包装工作台 | 不锈钢制作 | 2 | 台 |  |
| 三 | 冷库设备 |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 冷凝器 |  | 2 | 台 |  |
| 四 | 急宰间 |  |  |  |  |
| 1 | 提升输送机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 手推轨道 |  | 10 | 米 |  |
| 3 | 手动击晕钳 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 手持劈半锯 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 移动式剥皮台 |  | 1 | 个 |  |
| 五 | 检验检疫区 |  |  |  |  |
| 1 | 检验检疫仪器 |  | 1 | 批 | 按需配置 |
| 六 | 其他配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理站 | 处理规模100m3/d | 1 | 套 |  |
| 2 | 电热水炉 | 0.7MW | 1 | 台 |  |
| 3 | 备用发电机 | 150KW | 1 | 台 | 柴油发电机 |
| 4 | 空压机 | 螺杆式功率 7.5kw | 1 | 台 |  |
| 5 | 地磅 | 10吨 | 1 | 台 |  |

经对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目使用的生产工艺及生产设备均不属于上述目录中所列的限制类、淘汰类设备。

- 4.2.3 原辅材料及能耗情况

根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4.2-3。

表4.2-3 主要原辅材料使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 厂区最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉牛 | 2万头 （折合约1000吨） | 60头 （折合约30吨） | 牛均重按500kg/头计 |
| 2 | 肉羊 | 1.5万只 （折合约750吨） | 50只 （折合约2.5吨） | 羊均重按50kg/只计 |
| 3 | 肉驴 | 0.5万头 （折合约1000吨） | 15头 （折合约3吨） | 驴均重按200kg/头计 |
| 4 | 0#柴油 | 1.02t/a | 0.5t | 备用发电机使用 |
| 5 | 植物除臭剂 | 2t/a | 0.5t/a |  |
| 6 | 消毒剂 （次氯酸钠） | 2t/a | 0.5t | 场内消毒用 |
| 7 | R507A制冷剂 | 3t/a | 0.1t/a | 用于冷库制冷 |
| 8 | 聚合氯化铝 | 4t/a | 1t/a | PAC，袋装，暂存于污水站 |
| 9 | 聚丙烯酰胺 | 1t/a | 0.3t/a | PAM，袋装，暂存于污水站 |
| 10 | 自来水 | 32338.2m3/a | / | 市政自来水管网供应 |
| 11 | 电 | 150万千瓦时/年 | / | 市政电网供应 |

- 4.2.4 公用工程

- 4.2.4.1 给水工程

项目区内供水水源由冷水滩区自来水管网供给。室外给水外给水站区室外给水采用生活、生产、消防给水方式；生活、生产、消防给水由县城市政给水管网供给；室外设计消防用水量为25L/s，室内给水系统按用水水质不同分别设置独立的饮用水给水系统、消防给水系统二个部分，设计室内消防用水量为10L/s。

- 4.2.4.2 排水工程

项目厂区实行雨污分流、清污分流排水体制，雨水由道路两侧明沟和地下排水管网汇集，自流至厂外排水沟排入水汲江。

项目废水主要包括生产废水（包括屠宰生产废水、牛羊驴尿、牛羊驴运输车辆清洗废水等）以及员工生活污水。废水量为27422.52m3/a。项目废水经厂区自建污水处理设施（①预处理技术（格栅+隔油沉淀+气浮）+②厌氧技术（UASB）+③好氧技术（常规活性污泥法）+④深度处理技术（混凝+消毒））处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江。

- 4.2.4.3 供热工程

本项目配套建设一台0.7MW电热水炉供热。本项目供热系统主要用于肉羊、肉驴屠宰浸烫。

- 4.2.4.4 制冷工程

本项目设置有冷库，冷库均设置有制冷机房。

制冷原理简述：利用汽化温度较低的液态制冷剂的蒸发，吸收贮藏环境中的热量， 从而使库温下降。通过压缩机将汽化后的制冷剂吸回并加压，在冷凝器中制冷剂将吸 收的热量传递给冷却介质，使自身温度得以降低、冷凝成液体，然后再进行蒸发吸热， 如此循环即可实现连续制冷。

制冷系统包括4个主要部分：压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流原件) 、蒸发器。整个制冷系统由循环管路连接，构成一个密闭的回路。管路内充注制冷剂，压缩机在制冷系统中起着压缩和输送制冷剂气体的作用，即把蒸发器内产生的低压低温气体吸回，再次压缩成为高温高压气体并送入冷凝器。

压缩机：在整个制冷系统中起着心脏的作用，是提供能量补偿的过程。冷凝器和 蒸发器是两个热交换器，前者使高压制冷剂的气体放热，并转化为液体；后者使低压 制冷剂的液体吸热，并转化为气体。制冷剂在循环往复过程中成为热能的运载工具。

冷凝器：用来对压缩机压入的高温高压气体进行冷却和冷凝，在一定的压力和温度下，把高温高压的气体液化成为常温高压液体。膨胀阀安装在贮液器和蒸发器之间， 是系统内高压区和低压区的一个分界点，其作用是将高压液体节流膨胀，变为低压液体，它也是调节和控制制冷剂流量的关卡。在蒸发器中，节流膨胀后的低压制冷剂从 库房吸收热量并蒸发为气体，使库温降低，达到制冷的目的。

膨胀阀(节流原件)：使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽， 然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果，膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化 来控制阀门流量，防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。

蒸发器：低温的冷凝液体通过蒸发器，与外界的空气进行热交换，气化吸热，达 到制冷的效果。

- 4.2.5 检验检疫

项目设置宰前检疫室，对运输进来的肉牛羊驴进行检验，发现传染性疾病、寄生虫和中毒性疾病的牲畜，及时运至永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理，不在厂区内处理。

- 4.2.6 无害化暂存

考虑到本项目摘除的“三腺”、可能出现的牛羊驴疫病、环保、经济性等因素，本项目经检疫有病的牛羊驴以及病胴体等直接委托永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理，不在厂区内进行无害化处理。

- 4.2.7 办公生活配套

项目共规划建设1栋办公楼。值班员工宿舍食堂设一楼，食堂能源采用电能，产生的少量油烟废气经油烟净化器处理达标排入大气。生活污水经化粪池预处理后再排入自建污水处理站处理。

- 4.2.8 交通运输情况

项目原料肉牛、等均通过专用车辆运入，产品白条牛、粪便等均分别用专业的车辆运出，项目分别设置出口和入口，因项目紧邻冷东快速公路，本项目无需另行设置连接道路。

- 4.2.9 劳动定员及生产制度

本项目定员30人，年工作时间360天，每天实行单班8小时工作制。

## 4.3 施工期工程分析

- 4.3.1 施工工艺与工序

项目建设施工过程的基本程序为：土方开挖、基础工程、回填工程、主体工程、装饰施工和竣工验收。本项目建设流程及污染物排放节点见图3.3-1。

图4.3-1 施工流程及产污节点示意图

- 4.3.2施工期污染源分析

本项目在施工期间产生污染物主要有：施工机械设备噪声、施工扬尘、车辆（机械）尾气、施工人员生活废水、施工废水、生活垃圾、建筑垃圾等。

- 4.3.2.1施工期废水污染源

施工期废水主要是来自施工废水、施工人员生活污水、地下水及暴雨地表径流。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂含油污水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等各种类污染物。

施工废水含有的污染物主要是SS 和石油类等。这些废水可经沉砂池沉淀后用作施工、绿化或降尘用水，不外排。

本项目施工高峰期人员约15人，年施工300天，人均日用水定额以0.15m3/d计，污水产生系数0.85计，则施工高峰期施工人员生活污水产生量为4.05m3/d。生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油。

污水经收集处理达到农田灌溉水质标准后回用于周边绿化灌溉，不外排。施工人员生活污水中主要污染物及其水质浓度如下表4.3-1。

表4.3-1 施工人员生活污水污染物产生情况

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 40 |
| 产生量kg/d | 1.418 | 0.810 | 0.891 | 0.122 | 0.142 |

地下水渗出主要是指开挖断面含水地层排水，含有的污染物主要是SS，可经沉砂池沉淀后用作施工、绿化或降尘用水。

暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，径流中包含各种污染物。建议建设单位应设置沉淀池对暴雨期的排水进行收集，充分沉淀处理后，引入附近的市政雨水管网排放。

- 4.3.2.2施工期废气污染源

施工期主要大气污染源为：

①扬尘

主要来自工地建筑材料的运输及装卸，灰土和混凝土等物料的搅拌，石沙淤泥堆放场风吹扬尘以及车辆经过裸露路面产生的扬尘等。

②燃料燃烧尾气

施工机械、运输车辆作业时排放的尾气污染物，主要污染物为CO、NOX、PM10，其产生量与燃料性质、工况、施工强度等有关，一般排放量不大，影响范围有限。

- 4.3.2.3施工期噪声污染源

本项目施工期间使用机械主要有：挖掘机、推土机、载重车辆、运输车辆等。项目施工机械设备在作业期间产生的噪声值见表4.3-2。

表4.3-2 各种施工机械设备的噪声值 单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 | 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 结构 | 振捣棒 | 110 |
|  | 挖掘机 | 100 |  | 搅拌机 | 90 |
|  | 载重机 | 89 |  | 电锯 | 95 |
|  | 运输车辆 | 90 |  | 吊车、升降机 | 90 |
|  | 液压桩 | 100 | 装修 | 切割机 | 90 |
|  | 钻孔机 | 100 |  | 冲击钻 | 90 |

建议在本项目的施工过程中，严格控制施工时间，加强施工管理，减轻施工噪声对周围环境的影响。

- 4.3.2.4施工期固体废物

场地平整时将会有土方产生，根据建设单位根据初步地勘报告预估的数据，项目场地平整挖方约3万方，填方约2.5万方，约有0.5万方剩余。剩余土方全部送冷水滩区渣土办指定的渣土场填埋。

施工期间建筑工地会产生一定数量的余泥、渣土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。参考同类型项目，预测本项目建设施工期固体废物产生情况见表3.3-3。

表4.3-3 施工期固体废物产生情况

| 序号 | 固废类别 | 产生系数 | 数量 | 固废产生量 | 建议处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾 | 1.5kg/m2建筑面积 | 总建筑面积4836.94m2 | 7.3t | 集中后外运并按规定处理 |
| 2 | 生活垃圾 | 1kg/人·d | 施工期按15人计 | 15kg/d | 收集后交环卫部门处理 |

- 4.3.2.5施工期生态环境影响

项目建设占用土地会破坏地表植被，产生一定的生态影响。随着土地和道路的平整建设，原有的生态结构在性质上发生了实质性的变化。工程在挖土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响陆地生态系统及其稳定性。

- 4.3.2.6水土流失

施工期导致水土流失的主要原因是地表开挖、弃土堆放及暴雨。项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之下，另外，土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理、弃土的堆放等，会使土壤暴露情况加剧，土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，项目所在地夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成接纳水体污染。

## 4.4 运营期工程分析

- 4.4.1 工艺流程及产污环节

- 4.4.1.1主体工程产污分析

本项目主要从事肉牛、驴、羊屠宰，肉牛、驴共用一条屠宰线，肉羊为另一条屠宰线，其具体工艺流程及产污环节如图4.4-1-4.4-3。

待宰牛

自来水

待宰排粪便、恶臭、动物噪声

宰前处理

宰前检验

喷淋，消毒 废水

噪声

击晕、起吊

宰杀放血   血液

剥皮 皮，噪声，废气

心肝肺、油、 胃肠溶物、废水、废气

去头蹄 头蹄

锯胸骨、剖腹

冲淋

自来水

冲淋水

----> 废水

宰后检验          病胴体

合格胴体

包装

冷藏销售

图 4.4-1   肉牛工艺流程及产排污环节图

待宰羊

待宰排粪便、恶臭、动物噪声

宰前处理

宰前检验

废水

喷淋，消毒

噪声

击晕、起吊

宰杀放血   血液

去 毛 毛

去头蹄 头蹄

心肝肺、油、 胃肠溶物、废水、废气

锯胸骨、剖腹

冲淋水

自来水

冲淋 ----> 废水

宰后检验   病胴体

合格胴体

包装

冷藏销售

图 4.4-2   肉羊工艺流程及产排污环节图

待宰驴

待宰排粪便、恶臭、动物噪声

宰前处理

宰前检验

废水

喷淋，消毒

噪声

击晕、起吊

宰杀放血    血液

去 毛 毛

去头蹄 头蹄

心肝肺、油、胃肠溶物、废水、废气

锯胸骨、剖腹

冲淋水

自来水

冲淋 ----> 废水

宰后检验   病胴体

合格胴体

包装

冷藏销售

图 4.4-3   肉驴工艺流程及产排污环节图

肉牛羊驴屠宰加工工艺简述：

（1）宰前处理：活牛羊驴在屠宰前一天被运到屠宰场，存放在待宰圈内，必须保证活牛羊驴有充分的休息时间，使活牛羊驴保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同 时宰前需要至少断食 12h。候宰中产生的主要污染物为活牛羊驴在存栏待宰期间排放的粪便。待宰车间有恶臭排放。肉牛羊驴在厂内停留时间不超过24小时。

（2）宰前检疫

肉牛羊驴进厂需进行宰前检疫，其目的在于控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。宰前检疫主要包括进厂检疫、候宰检查及宰前检疫。入厂肉牛羊驴检疫按《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）规定实施群体和个体检查。

进厂检疫是指在未卸车之前，由检疫员对运进肉牛羊驴进行检疫，直到认为没有可疑疫情时允许卸下。在肉牛羊驴卸下入待宰圈候宰时随时观察牲畜健康状态，对可疑肉牛应做进一步诊断，当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，由厂区内专业人员处理，确保人畜的安全。评价要求病肉牛羊驴作无害化处理。

宰前检疫是临宰前对肉牛羊驴进行再一次普查，确保其健康，是避免屠宰过程中病牛与健康牛相互污染，保证产品质量的有效措施。

（3）喷淋消毒：对检疫合格的肉牛羊驴进行喷淋消毒，清洗全身，以减少屠宰过程中肉牛身上的附着物对肉牛羊驴体的污染。

（4）起吊、固定： 将将待宰由一人用绳索套牢牛羊驴的一条后腿，并挂在电动葫芦的吊钩上，启动电动葫芦将牛羊驴吊起，直到高轨上的滑轮钩住后，再放松电动 葫芦吊钩并取出，使牛羊驴完全吊在高轨上。同时固定其前蹄和头，以便宰杀，倒挂有利于宰杀后牛羊驴体内的血液迅速排净。

（5）宰杀：待宰活牛羊驴，电麻后通过机械输牛羊驴器进入屠宰间，进行屠宰。宰杀过程为人工沿肉牛羊驴颈部纵向切开皮肤，切口为（12-18）厘米，用刀伸入切口内右侧，挑断气管和血管，血液收集后在冷库内暂存。

（6）吊挂、沥血:挂牛羊驴人员用挂钩将宰杀后牛羊驴的一条后腿趾关节处扣紧，然后倒挂在轨道的吊钩上，经过沥血池沥血5分钟，通过传送带转入下一道工序。

（7）剥皮、打毛

采用人工将肉牛进行倒挂，然后对撑开双腿后的肉牛进行预剥，用剥皮刀进行后腿、胸部、前腿的预剥；预剥皮完成后，随着机器的转动牛皮受到向下的拉力，就被慢慢拉下，拉皮时，操作人员 应以刀相辅，做到皮张完整，无破裂，皮上不带膘肉，胴体肌膜完整，随着拉皮机的连续旋转，辊子上的牛皮最后由检皮人员取下通过传送带输出。牛皮出售，未能及时出售的在冷库内暂存。羊驴到烫池进行打毛处理。扯皮打毛之后，对胴体再次进行清洗。

（8）预剥头蹄皮、去头蹄： 由人工预剥牛羊驴头蹄皮并去牛羊驴头蹄。牛羊驴头蹄在冷库内暂存后出售。

（9）锯胸骨、剖腹： 牛羊驴屠体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。此工序产生胃肠溶物等固废。

（10）冲淋：经冲淋洗去残留血渍等污物。此工序产生冲淋废水。

（11）宰后检验：将牛羊驴的胴体、牛羊驴头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出口动植物检疫法》中的有关规定，卫生检验后屠体的处理如下：

合格的：检验合格作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定办理。

不合格的：屠宰后检疫发现病酮体委托永州恩泉环保科技有限公司进行无害化处置。

（12）冷却入库：符合鲜销和有条件食用的合格牛羊驴胴体盖章后送入冷却间冷却。然后送入冷库冷藏销售。

- 4.4.1.2辅助/公用工程产污分析

辅助（公用）工程：肉羊、驴屠宰生产过程中由电热水炉提供热水，不产生废气，电热水炉运行产生噪声。

环保工程：项目厂区自建污水处理站处理屠宰加工（含车间地面清洗）、运输车辆清洗等生产废水，污水处理站、临时堆粪间等区域将产生恶臭、污水处理站运行过程会污泥及设备噪声。

办公生活设施：办公楼，运营期将产生食堂油烟、生活污水及生活垃圾等。

- 4.4.1.3产污节点汇总

根据项目运行期主体工程、辅助工程、公用工程概况及产品生产工艺流程分析， 项目运营期的主要污染物产生节点见表4.4-1。

表4.4-1 项目运营期主要工艺流程产污节点表

| 污染 类别 | 工程类别 | 产污节点 | 主要污染物 | 防治措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 屠宰生产过程 | 整牛、肉羊、肉驴清洗、胴体清洗、内脏清洗等 | 屠宰生产废水 | 进入厂区自建污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理后排入水汲江 |
|  |  | 各车间地面清洗 | 车间地面清洗废水 |  |
|  |  | 设备清洗 | 设备清洗废水 |  |
|  | 厂区 | 运输车辆清洗 | 车辆清洗废水 |  |
|  | 办公生活 | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池预处理后排入厂区污水处理站处理后排入水汲江 |
| 废气 | 运输 | 肉牛、肉羊、肉驴运输 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）、汽车尾气 | 加强车辆清理清洗、避开高温时段运输、运输路线避开人群及车流高峰期等 |
|  | 屠宰 | 宰前待宰、刺杀放血、烫毛褪毛、内脏清洗等 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） | 采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭；临时堆粪间设置为封闭式，各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭 |
|  | 环保工程 | 污水处理站 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） |  |
|  |  | 临时堆粪间 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） |  |
|  | 员工生活 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后排放 |
|  |  |  | 燃料烟气（SO2、NOx） | 使用清洁能源液化气 |
| 噪声 | 生产区 | 机械设备噪声、肉牛叫声 | Leq | 加强设备选型，隔声、减震、消声等措施 |
|  | 辅助工程 | 电热水炉等设备运行噪声 | Leq |  |
|  | 环保工程 | 风机、水泵等设备噪声 | Leq |  |
|  | 运输 | 运输车辆噪声 | Leq | 加强车辆管理，运输路线避开人口集中区等 |
| 固体废物 | 屠宰 | 待宰圈 | 粪便 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  | 内脏清洗 | 牛羊驴肠胃内容物 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  | 屠宰过程检验 | 病死牛羊驴/病胴体 | 交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理，场内不设无害化处理设施 |
|  | 环保工程 | 污水处理站 | 格栅渣 | 环卫部门清运 |
|  |  |  | 污泥 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |

- 4.4.2 平衡分析

- 4.4.2.1物料平衡分析

（1）肉牛屠宰物料平衡分析

根据建设单位提供的资料，项目购入肉牛标准为500kg/头，项目年屠宰加工肉牛2万头，则项目每年屠宰肉牛的总量为10000吨。项目肉牛屠宰加工过程物料平衡表见表4.4-2。

表4.4-2 肉牛屠宰物料平衡分析表

| 序号 | 入方（牛活屠重500kg/头） |  | 序号 | 出方 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 总量t/a |  | 物料名称 |  | 总量t/a |  |
| 1 | 肉牛（2万头/a） | 10000 | 1 | 产品 | 牛肉 | 6230 |  |
| 2 |  |  | 2 | 副产品 | 牛血 | 500 |  |
| 3 |  |  | 3 |  | 牛头 | 620 |  |
| 4 |  |  | 4 |  | 牛蹄 | 250 |  |
| 5 |  |  | 5 |  | 牛心肝肺 | 720 |  |
| 6 |  |  | 6 |  | 牛肠胃 | 550 |  |
| 7 |  |  | 7 |  | 牛油 | 200 |  |
| 8 |  |  | 8 |  | 牛皮 | 600 |  |
| 9 |  |  | 9 | 固废 | 待宰粪便 | 60 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料 |
| 10 |  |  | 10 |  | 屠宰废弃物 | 30 |  |
| 11 |  |  | 11 |  | 肠胃内容物 | 220 |  |
| 12 |  |  | 12 |  | 病死牛/病胴体、三腺 | 20 | 交由永州北部（零陵）病死畜禽无害化处理中心集中处理 |
| 合计 |  | 10000 | 合计 |  |  | 10000 |  |

（2）肉驴屠宰物料平衡分析

根据建设单位提供的资料，项目购入肉驴标准为200kg/头，项目年屠宰加工肉驴0.5万头，则项目每年屠宰肉驴的总量为1000吨。项目肉驴屠宰加工过程物料平衡表见表4.4-3。

表4.4-3 肉驴屠宰物料平衡分析表

| 序号 | 入方（驴活屠重200kg/头） |  | 序号 | 出方 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 总量t/a |  | 物料名称 |  | 总量t/a |  |
| 1 | 肉驴（0.5万头/a） | 1000 | 1 | 产品 | 驴肉 | 683 |  |
| 2 |  |  | 2 | 副产品 | 驴血 | 50 |  |
| 3 |  |  | 3 |  | 驴头 | 62 |  |
| 4 |  |  | 4 |  | 驴蹄 | 25 |  |
| 5 |  |  | 5 |  | 驴心肝肺 | 72 |  |
| 6 |  |  | 6 |  | 驴肠胃 | 55 |  |
| 7 |  |  | 7 |  | 驴油 | 20 |  |
| 8 |  |  | 8 | 固废 | 粪便 | 6 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料 |
| 9 |  |  | 9 |  | 屠宰废弃物 | 2 |  |
| 10 |  |  | 10 |  | 肠胃内容物 | 22 |  |
| 11 |  |  | 11 |  | 驴毛 | 1 | 外售企业作为原料使用 |
| 12 |  |  | 13 |  | 病死驴/病胴体、三腺 | 2 | 交由永州北部（零陵）病死畜禽无害化处理中心集中处理 |
| 合计 |  | 1000 | 合计 |  |  | 1000 |  |

（3）肉羊屠宰物料平衡分析

根据建设单位提供的资料，项目购入肉羊标准为50kg/只，项目年屠宰加工肉羊1.5万只，则项目每年屠宰肉羊的总量为750吨。项目肉羊屠宰加工过程物料平衡表见表4.4-4。

表4.4-4 肉羊屠宰物料平衡分析表

| 序号 | 入方（羊活屠重50kg/只） |  | 序号 | 出方 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 总量t/a |  | 物料名称 |  | 总量t/a |  |
| 1 | 肉羊（1.5万只/a） | 750 | 1 | 产品 | 羊肉 | 512.25 |  |
| 2 |  |  | 2 | 副产品 | 羊血 | 37.5 |  |
| 3 |  |  | 3 |  | 羊头 | 46.5 |  |
| 4 |  |  | 4 |  | 羊蹄 | 18.75 |  |
| 5 |  |  | 5 |  | 羊心肝肺 | 54 |  |
| 6 |  |  | 6 |  | 羊肠胃 | 41.25 |  |
| 7 |  |  | 7 |  | 羊油 | 15 |  |
| 8 |  |  | 8 | 固废 | 粪便 | 4.5 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料 |
| 9 |  |  | 9 |  | 屠宰废弃物 | 1.5 |  |
| 10 |  |  | 10 |  | 肠胃内容物 | 16.5 |  |
| 11 |  |  | 11 |  | 羊毛 | 0.75 | 外售企业作为原料使用 |
| 12 |  |  | 13 |  | 病死羊/病胴体、三腺 | 1.5 | 交由永州北部（零陵）病死畜禽无害化处理中心集中处理 |
| 合计 |  | 750 | 合计 |  |  | 750 |  |

- 4.4.2.2水平衡分析

项目建成后，主要用水包括屠宰用水（包含屠宰、内脏、分割、烫毛、车间地面以及生产设备清洗等）、运输车辆清洗用水、待宰牛羊驴饮水、生活用水等，由市政自来水管网提供。

①屠宰用排水（包括喷淋消毒用水、烫毛用水、清洗用水、设备及地面冲洗用水等）

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰过程指屠宰时进行的待宰栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程，即屠宰废水是指屠宰过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。

因此，本项目屠宰用水主要包括待宰栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛、开腔、劈半、

内脏洗涤及屠宰车间冲洗用水等。屠宰废水主要包括待宰栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫

毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及屠宰车间冲洗等清洗废水。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——135屠宰及肉类加工行业

系数手册》可知废水产生情况如下：活羊屠宰（<1500 只/天）废水产生量为0.27

吨/只，活牛屠宰废水产生量为0.941吨/头，活驴屠宰废水产生量为0.67吨/头（参照生猪产污系数）。

本项目年屠宰2万头牛、1.5万只羊、0.5万头驴，则屠宰牛、羊、驴的废水年产生量分别为18820t、4050t、3350t，合计项目屠宰废水量为26220t/a（72.833t/d），屠宰过程中的废水产污系数按照用水量的0.85计，则屠宰用水量为30847t/a（85.686t/d）。

②待宰牛羊驴饮水

待宰牛羊驴在待宰舍暂存时间不超过24小时，待宰期间仅少量喂水，不投食。根据同类企业调研数据，待宰牛羊驴在待宰舍最大饮水量分别不超过10L/头.d、2L/只.d、5L/头.d，则待宰牛饮用水量为200m3/a（0.56m3/d）、羊饮用水量为30m3/a（0.08m3/d）、驴饮用水量为30m3/a（0.08m3/d），则待宰舍牛羊驴饮水饮水量为260m3/a（0.722m3/d），牛羊驴饮用水约60%以尿液排出，废水（尿液）产生量为156 m3/a（0.433m3/d）。

③车辆清洗用排水

根据建设单位提供资料，来往屠宰厂区的运输车辆清洗用水量约为2.0m3/d，720m3/a，排水系数按85%计，则运输车辆清洗废水排放量为1.7m3/d，612m3/a。

④生活用排水

项目建成后定员30人，约2人在场内住宿，其余人员不在厂内住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）的用水定额，本项目场内住宿员工用水系数按0.15m3/d·人计算，不住宿员工按0.04m3/d·人，则项目生活用水量约为1.42m3/d，即511.2m3/a，生活污水产生系数按0.85计算，则项目员工生活污水产生量为1.207m3/d，即434.52m3/a。

综上分析，项目建成后运营期新鲜用水量为32338.2m3/a（89.83m3/d），排水量为27422.52m3/a（76.17m3/d）。其中生产废水量为26988m3/a（74.967m3/d），生活废水为434.52m3/a（1.207m3/d）。

项目厂区实行雨污分流、清污分流排水体制，项目所在位置不属于冷水滩区下河线污水处理厂的纳污范围，因此，各类生产废水经厂区自建的污水处理站（二次隔渣+隔油+气浮+水解酸化+一级A/O+混凝+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准排入水汲江。

员工生活污水则经化粪池预处理后再进入污水处理站达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准排入水汲江。

因此，项目运营期水平衡分析表见表4.4-5及图4.4-4。

表4.4-5 运营期水平衡分析表

| 用排水环节 | 用水情况 |  |  | 损耗量 m3/a | 排水量 m3/a | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其中包含 |  |  |  |  |  |
|  | 新鲜用水 m3/a | 回用水量 m3/a | 循环水量 m3/a |  |  |  |
| 屠宰过程 | 30847 | 0 | 0 | 4627 | 26220 | 经厂区污水处理站处理后排入水汲江 |
| 牛羊驴饮用水 | 260 | 0 | 0 | 104 | 156 |  |
| 运输车辆清洗 | 720 | 0 | 0 | 108 | 612 |  |
| 员工生活 | 511.2 | 0 | 0 | 76.68 | 434.52 | 经隔油池、化粪池预处理后排入厂区污水处理站处理，最终排入水汲江 |
| 合计 | 32338.2 | 0 | 0 | 4915.68 | 27422.52 | / |

图4.4-4 项目运营期水平衡分析图（单位：m3/d）

## 4.5 运营期污染源强核算

- 4.5.1 营运期废水污染源分析

根据前文水平衡分析可知，项目运营期生产废水总排放量为26988m3/a，74.967m3/d。主要包括待宰舍废水、屠宰生产废水、运输车辆清洗废水。生活污水产生量为434.52m3/a，1.207m3/d。

- 4.5.1.1生产废水

项目运营期生产废水总排放量为26988m3/a，74.967m3/d，其中包括屠宰生产废水26220m3/a、运输车辆清洗废水612m3/a、待宰舍废水156m3/a。

①屠宰生产废水

屠宰生产废水主要由肉牛冲洗废水、牛胴体冲洗废水、烫毛废水、内脏清洗废水、粪便及肠胃内容物脱水、分割肉清洗废水、屠宰设备清洗废水等组成，主要来自屠宰车间，该部分废水主要含有大量肉牛血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，属高浓度有机废水，是项目生产中主要水污染源，废水中主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群。

②地面清洗废水

屠宰生产区待宰圈、屠宰车间以及急宰间地面每天冲洗，因地面滴漏的肉牛血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，废水中主要污染物有 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。

③运输车辆清洗废水

肉牛运输车辆清洗废水中主要含有肠胃内容物、肉沫、残余血液、粪便等，主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。

④待宰舍废水

待宰舍废水主要为待宰牛羊驴尿液，废水中主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群。

⑤生产废水水质

经查阅相应资料，屠宰生产废水中粪便及肠胃内容物溢出水质中有机物含量最高，其中 COD浓度可高达 5000mg/L，但因其排水量占比极小，经与其他废水混合后，浓度下降较多，对屠宰生产废水水质影响较小；待宰舍废水类比同类养牛场，其COD浓度最高可达6000 mg/L，但因其排水量占比极小，经与其他废水混合后，浓度下降较多，对屠宰生产废水水质影响较小；废水中的清洗废水及车间设施设备清洁废水水质中有机物含量相对较低，COD浓度约在600mg/L左右；废水中的肉牛冲洗废水、牛胴体冲洗废水、烫毛废水、内脏清洗废水、分割肉清洗废水、屠宰设备清洗废水等是屠宰生产加工过程中主要废水来源，COD浓度约为600~2000mg/L。根据资料调研，国内一些肉类加工厂生产混合废水原水水质数据见下表4.5-1。

表4.5-1  项目屠宰生产混合废水水质参考数据  单位：mg/L

| 来源 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | pH | 动植物油 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京肉联厂① | 621~1778 | 301~721 | 234~800 | 49.2 | 6~9 | / | / | / |
| 齐齐哈尔肉联厂① | 246~1023 | 180~655 | 310~1036 | 1.5~28.5 | 7.0~7.6 | / | / | / |
| 南京肉联厂① | 1401 | 759 | 556 | 42 | 7 | / | / | / |
| 广州天河区柯木郎屠宰场① | 800~1200 | 600~800 | 1500 | 30 | 6~9 | / | / | / |
| 常德德山屠宰场② | 848.4~1500.7 | 463.2~616.4 | 381.2~1973.5 | 5 | 7.7~8.1 | / | / | / |
| HJ2004-2010③ | 1500~2000 | 750~1000 | 750~1000 | 50~150 | 6.5~7.5 | 50~200 | / | / |
| HJ860.3-2018④牛 | 1364 | / | / | 59.4 | / | / | 121.7 | 5 |
| 羊 | 1874 | / | / | 76.5 | / | / | 163.1 | 5.2 |
| 猪 | 1949 | / | / | 85 | / | / | 174 | 7.1 |

注：①数据来自《环境工程手册—水污染防治卷》高等教育出版社 1993年；

②湖南省常德市环保监测站监测数据；

③《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

④《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表 C.1主要屠宰工业的废水产污系数计算。

通过类比上表肉类加工厂生产废水数据，重点参照《屠宰和肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表4“肉类加工废水水质设计取值”数据及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表C.1主要屠宰工业的废水产污系数，本项目生产废水属有机型污水，生产混合废水原水水质中各污染物的产生浓度分别为CODCr2000mg/L，BOD51000mg/L，SS1000mg/L，NH3-N85mg/L，动植物油150mg/L、总磷5.2mg/L，粪大肠菌群数30000个/L。

- 4.5.1.2生活污水

根据水平衡分析，项目运营期生活污水排放量为434.52m3/a，1.207m3/d。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社 2004年第一版）典型生活污水水质指标，其污染物产生浓度分别为 CODCr350mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，氨氮30mg/L，动植物油40mg/L、总磷5mg/L。

- 4.5.1.3初期雨水

在降雨过程中，地面污染物会被雨水冲刷进入地表径流，污染物浓度随降雨过程的持续而明显下降，一般说来，初期雨水量每次取降雨的前15mm径流量。

初期雨水量与汇水面积有关，本项目待宰圈、屠宰车间、停车区及道路总面积约为4200m2。因此1次最大初期雨水量Q=4200*15/1000=63m3。因此本项目设置一个70m3初期雨水池。

为避免地面散落的污物等随雨水外排，初期雨水主要污染物为COD、SS，项目厂区内设有排水沟，初期雨水经排水沟收集至初期雨水池，经沉淀后回用于道路洒水和绿化浇灌。

本次评价提出：在停车区及道路地块周边设雨水排水沟，排水沟末端设初期雨水收集池来收集初期雨水，池体进水口处设三通阀，降雨15mm厚的前雨水人工关闭收集池进水口阀门，收集的初期雨水进入初期雨水池。15mm后的雨水径流沿雨水沟排入水汲江。

- 4.5.1.4废水产排情况

项目运营期生产废水总排放量为26988m3/a，74.967m3/d，主要包括屠宰废水、车辆清洗废水、待宰舍废水等；项目各类生产废水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江。

生活污水排放量为434.52m3/a，1.207m3/d。员工生活污水则经化粪池预处理后进入自建的污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江。

因此，项目运营期废水中污染物产排情况见下表4.5-2。

表4.5-2 项目运营期废水产排情况一览表

| 废水类型 | 废水量 m3/a | 分析项 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| 生产混合废水 | 26988 | 产生浓度mg/L | 2000 | 1000 | 1000 | 85 | 150 | 5.2 | / |
|  |  | 产生量 t/a | 53.976 | 26.988 | 26.988 | 2.294 | 4.048 | 0.140 | / |
| 生活污水 | 434.52 | 产生浓度mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 40 | 5 | / |
|  |  | 产生量 t/a | 0.152 | 0.087 | 0.096 | 0.013 | 0.017 | 0.002 | / |
| 合计 | 27422.52 | 产生量 t/a | 54.128 | 27.075 | 27.084 | 2.307 | 4.065 | 0.142 | / |
| 经污水处理站处理后出水 | 27422.52 | 排放浓度mg/L | 80 | 30 | 60 | 15 | 15 | 0.5 | 5000个/L |
|  |  | 排放量t/a | 2.194 | 0.823 | 1.645 | 0.411 | 0.411 | 0.014 | / |
|  | 执行 （GB13457-1992）表3一级标准 |  | ≤80 | ≤30 | ≤60 | ≤15 | ≤15 | / | 5000个/L |
|  | 执行 （GB8978-1996）一级标准 |  | / | / |  | / | / | ≤0.5 | / |

- 4.5.2 废气

项目运营期产生的废气主要包括待宰牲畜收运过程中产生的运输扬尘及运输车辆恶臭、生产过程中产生的恶臭（包括待宰圈恶臭、屠宰车间恶臭以及污水处理站恶臭）废气以及员工食堂厨房油烟。

- 4.5.2.1 运输扬尘及运输车辆恶臭

（1）车辆运输尾气：车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、THC和 NOx，经过稀释扩散对沿线敏感点影响较小，环评要求，产品外运合理规划路线，尽量远离敏感点。

（2）运输扬尘：牲畜收运过程中均会产生少量运输扬尘。为减少运输扬尘的产生及排放，项目采取定期清扫路面、洒水抑尘、控制车速等措施。

（3）运输车辆恶臭：牲畜排泄的粪便、尿液等遗留在运输车辆上，会产生运输车辆恶臭。为减少运输车辆恶臭的产生及排放，厂区入口处设置清洗 1 座，人工使用高压水枪对运输车辆车轮进行冲洗，冲洗后车辆驶入待宰圈入口处，将生猪卸下并赶至待宰圈内，空车返回至清洗站进行整车清洗，洗净后车辆由出口驶出。同时对运输车辆喷洒除臭剂。由于运输扬尘及运输车辆恶臭产生量较小，仅进行定性分析。

- 4.5.2.2恶臭

（1）屠宰车间（含待宰圈）恶臭

项目屠宰车间屠宰过程中刺杀放血过程中血污不及时清理、烫毛褪毛过程中毛不及时清理、内脏处理过程胃肠内容物不及时清理、内脏清洗不及时等过程，将会产生少量恶臭气体。恶臭气体主要污染因子为NH3、H2S。

主要恶臭物质的理化性质见表4.5-3。

表4.5-3  主要恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 | 中毒症状 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 0.8 | 刺激臭 | 充血、呼吸障碍，头痛，发晕，昏迷 | 无色气体，具有强烈的刺激气味。氨的嗅阈值为0.8ppm，密度0.7710，比重0.5971（空气=1.00），易液化为无色的液体。在常温下加压即可使其液化。沸点33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、乙醇和乙醚。 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0005 | 臭鸡蛋味 | 刺激鼻子和眼睛，引起肺炎和支气管炎 | 无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阈值是0.0005ppm，具有臭鸡蛋味，密度1.539，比重1.1906，熔点-82.9℃，沸点-74.97℃。 |

恶臭会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6 级，见表4.5-4。本环评引用《养殖屠宰项目环境影响评价技术方法研究》文献中总结的经验计算数值，根据恶臭强度可估算出对应的污染物浓度值，根据恶臭强度可估算出对应的污染物浓度值，详见下表4.5-5。

表4.5-4  臭气强度分级法

| 臭气强度（级） | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可感到的轻微臭味（感觉阈值浓度水平） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（识别阈值浓度水平） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈气味 |

表4.5-5  臭气物质浓度与恶臭强度的关系

| 臭气浓度（级） | NH3 浓度(mg/m3) | H2S 浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0005 |
| 2 | 0.5 | 0.006 |
| 2.5 | 1 | 0.02 |
| 3 | 2 | 0.06 |
| 3.5 | 5 | 0.2 |
| 4 | 10 | 0.7 |
| 5 | 40 | 8 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 臭鸡蛋味 |

本项目共设置有1个待宰圈、1个屠宰车间（牛驴屠宰间和羊屠宰间），均采用半自动化屠宰工艺，产生的废物能及时清理，车间臭味较小，但仍能感受到轻微臭味，根据上表数据，确定屠宰车间恶臭强度等级为2.5 级，取NH3浓度为1.0mg/m3，H2S 浓度为0.02mg/m3。

根据《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017），屠宰车间可采用机械通风，新风系统应设过滤装置。本项目换风次数参考《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）推荐换风次数取6次/h。本项目屠宰车间非清洁区面积约为1480m2，高度为5m，计算得出换风量为44400m3/h。项目设计风机风量为45000 m3/h。由于项目屠宰车间难以做到完全密闭收集恶臭气体。因此，屠宰车间拟采取以下污染防治措施：屠宰车间封闭；往屠宰车间空气中喷洒无毒副作用的植物除臭剂；每班作业结束后，及时冲洗屠宰车间；将猪血收集后密闭存放于集血间；及时清理肠胃内容物、不可食用内脏、碎肉、骨渣，并采用密闭专用容器收集。采取以上措施后，能够减小70%恶臭气体排放。

表4.5-6  屠宰车间恶臭污染物产排情况一览表

| 产污区域 | 产污单元 | 产生情况 |  |  | 采取措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 屠宰车间 | NH3 | 0.128 | 1 | 0.044 | 设置通风换气，车间清洗，及时清理废弃物，使用除臭剂，除臭效率约70% | 0.0385 | 0.3 | 0.013 |
|  | H2S | 0.0026 | 0.02 | 0.0009 |  | 0.00078 | 0.006 | 0.00027 |

（2）待宰圈恶臭

项目设有一个待宰圈，牛羊驴宰前在圈内停留12~24小时，畜禽在待宰圈停留时间以24h 计，项目全年运行360天，年运行8640h。待宰圈1170m2，项目待宰圈作为牛羊驴屠宰前静养的场所，待宰间的恶臭主要来自于牲畜粪便和尿，粪便中含有的大量有机物质在排出体外后迅速发酵，便会产生NH3、H2S等恶臭气体。类比屠宰场待宰圈NH3和H2S产生速率分别为0.013kg/h、0.0005kg/h。项目牛羊驴在待宰间停留时间较短，屠宰前停食静养，不进行食物投喂，能有效减少牲畜粪便和尿的产生，进而降低待宰圈臭气的产生。

本项目臭气主要通过及时清理积存的牛、羊、驴粪尿、清洗地面、通风换气以及在待宰圈上方安装除臭剂喷头喷雾除臭，喷洒植物除臭剂等方式加以控制，尽量减少臭气产生量。参照《新型植物除臭剂除臭工艺》（西南给排水，2007年第5期）的介绍，新型植物除臭剂除臭效率可大于70%，本次评价除臭液除臭效率按70%计算。恶臭污染物产排情况见下表。

表4.5-7  待宰圈恶臭污染物产排情况一览表

| 产污区域 | 产污单元 | 产生情况 |  | 采取措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 待宰圈 | NH3 | 0.112 | 0.013 | 设置绿化带，及时清理废弃物，使用除臭剂，除臭效率约70% | 0.034 | 0.0039 |
|  | H2S | 0.0043 | 0.0005 |  | 0.0013 | 0.00015 |

（3）污水处理站恶臭

污水处理过程中恶臭气体主要产生在进水格栅、隔油池、污泥浓缩池等，主要污染因子为H2S、NH3等。根据有关资料研究分析，污水处理过程中NH3、H2S的排放系数分别为1×10-2mg/s·m2、0.5×10-3mg/s·m2。项目污水处理站占地面积约为247m2，污水处理站运行时间为24h/d、360d/a。同时按照污水处理工程设计方提供的资料，为减少上述各臭气源的不利影响，项目拟对主要产臭单元尽可能加盖封闭，对不能封闭的则定期采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭；同时建议可采用带孔薄膜进行覆盖，并向薄膜表层喷洒除臭剂，以此加强除臭效果。另外加强污水处理站周边的绿化建设，采取上述措施后，恶臭污染物去除效率可达到70%。因此，项目污水处理站恶臭污染物产排情况见下表4.5-8。

表4.5-8 污水处理站恶臭污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况（无组织排放） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 污水处理站 恶臭 | NH3 | 0.0089 | 0.0768 | 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭，除臭效率约70% | 0.0027 | 0.0230 |
|  | H2S | 0.00045 | 0.0038 |  | 0.00014 | 0.0012 |

（4）临时堆粪间散发的恶臭

项目在待宰圈旁设有一处用于临时堆放待宰圈清理出来的牛、羊、驴粪以及屠宰车间清理出来的肠胃内容物。根据建设单位提供的生产管理制度，项目采取干清粪方式，且每天清理出来的粪便以及肠胃内容物均为当天交由肥料厂外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置为密闭车间。参考文献《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（环境污染及技术研究与开发天津环境影响评价中心，孙艳青等），猪粪堆场NH3的平均排放量是1.2gNH3/(m2·d) ，H2S产生量一般为NH3的二十五分之一，即为0.048gNH3/(m2·d)。项目临时堆粪间规划面积约为20m2，则临时堆粪间恶臭污染物NH3、H2S产生量约为0.0086t/a、0.0003t/a。运行时间为8h/d、360d/a，为减少该环节的恶臭污染物对外环境的影响，针对该临时堆粪间恶臭防治主要采取通风口采用带孔薄膜围闭，并定期向粪堆喷洒植物除臭剂等措施，其除臭效率按70%计算，因此，临时堆粪间恶臭污染物产排情况见下表4.5-9。

表4.5-9 临时堆粪间恶臭污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况（无组织排放） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 临时堆粪间 恶臭 | NH3 | 0.003 | 0.0086 | 密闭车间，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取喷洒植物除臭剂除臭 | 0.0009 | 0.0026 |
|  | H2S | 0.0001 | 0.0003 |  | 0.00003 | 0.0001 |

- 4.5.2.3电热水炉

- 由于热水炉使用清洁能源电加热，因此项目无废气产生。

- 4.5.2.4食堂油烟废气

根据建设单位初步规划，项目厂内食堂拟设1个炉头，使用液化气为燃料，属于清洁能源，燃烧产生的大气污染物排放量较低，故本次评价不予考虑。

本项目食堂厨房设有1个炉头，集气罩投影面积约为1:1，可折算为1个基准炉头。每天为员工提供1餐次，根据同类炉头烟气排放情况，厨房每天工作时间约合2小时，基准炉头按2000m3/h烟气量计算，则油烟废气量为4000m3/d，年工作360天，则每年油烟废气量为1.44×106m3/a。

类比同类项目油烟的监测数据，油烟废气产生浓度约为10mg/m3，则年产生量约为0.014t/a，本评价建议建设单位采用静电油烟净化器将油烟集中处理后，经专用烟道引至高空排放，排气筒编号为G2，静电油烟净化器其对油烟处理效率可达到80%，处理后油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求（油烟≤2.0mg/m3），故项目油烟经处理后的排放浓度为2mg/m3，排放量约为0.003t/a。

- 4.5.2.5备用发电机尾气

本项目共设1台150kW的备用发电机，发电机尾气通过专用排烟管引至楼顶高空排放。项目柴油消耗量及其燃烧发电时产生的CO、NOx等污染物采用《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》推荐的参数进行计算：单位耗油量按212.5g/kW·h 计，烟气量可按30m3/kg柴油，备用发电机年工作时间按一年四次，每次8h计，则备用发电机年消耗柴油参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为0.2kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到项目备用发电机废气排放源强见下表4.5-10。

表4.5-10 柴油备用发电机尾气中大气污染物排放量估算

| 燃料类型 | 耗油量 | 废气量 | 污染物 | 污染排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排污系数（kg/t油） | 排放量（kg/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 普通柴油 | 1.02t/a | 30600m3/a | SO2 | 0.2 | 0.204 | 6.7 | 0.006375 |
|  |  |  | NOx | 2.94 | 2.999 | 98.0 | 0.093719 |
|  |  |  | CO | 1.73 | 1.765 | 57.7 | 0.055156 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.81 | 0.826 | 27.0 | 0.025812 |
| 根据《普通柴油》（GB252-2015），备用发电机燃用柴油含硫率按10PPm计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

综上分析，本项目运营期各类废气产排情况汇总见下表4.5-11。

表4.5-11  项目运营期各类废气污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线/装置 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  |  |  | 排放 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 工艺 | 治理 效率 | 源强参数 | 废气排放量 m3/h | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 待宰圈 | 无组织排放 面源1# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.013 | 0.112 | 及时清理积存的粪便尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒植物除臭剂除臭； | 70% | 面源规格：21*60m 面源高度：8m | / | / | 0.0039 | 0.034 | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0005 | 0.0043 |  | 70% |  |  | / | 0.00015 | 0.0013 |  |
| 屠宰车间 | 无组织排放 面源2# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.044 | 0.128 | 采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭 | 70% | 面源规格：48*54m 面源高度：8m | / | / | 0.013 | 0.0385 | 2880 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0009 | 0.0026 |  | 70% |  |  | / | 0.00027 | 0.0008 |  |
| 污水处理站 | 无组织排放 面源3# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.0089 | 0.0768 | 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭 | 70% | 面源规格：20*12.5m 面源高度：6m | / | / | 0.0027 | 0.023 | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.00045 | 0.0038 |  | 70% |  |  | / | 0.00014 | 0.0012 |  |
| 临时堆粪间 | 无组织排放 面源4# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.003 | 0.0086 | 周边进行绿化，并采取喷洒植物除臭剂除臭 | 70% | 面源规格：5*6m 面源高度：6m | / | / | 0.0009 | 0.0026 | 2880 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0001 | 0.0003 |  | 70% |  |  | / | 0.00003 | 0.0001 |  |
| 员工食堂 | 排气筒 G2 | 油烟 | 类比法 | 2000 | 10 | 0.02 | 0.014 | 静电油烟净化器 | 80% | / | 2000 | 2.0 | 0.0042 | 0.003 | 1440 |
| 备用发电机 | 排气筒 G1 | SO2 | 产污系数法 | 956 | 6.7 | 0.006375 | 0.0002 | 直接通过一根15m排气筒排放 | 0% | / | 956 | 6.7 | 0.006375 | 0.0002 | 32 |
|  |  | NOx |  |  | 98.0 | 0.093719 | 0.003 |  | 0% |  |  | 98.0 | 0.093719 | 0.003 |  |
|  |  | CO |  |  | 57.7 | 0.055156 | 0.0018 |  | 0% |  |  | 57.7 | 0.055156 | 0.0018 |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 27.0 | 0.025812 | 0.0008 |  | 0% |  |  | 27.0 | 0.025812 | 0.0008 |  |

- 4.5.3 噪声

本项目运营期的主要噪声源为各生产设备、辅助设备等设备运行噪声，牲畜叫声。声压级在60~85dB（A），本项目噪声源情况及防治设施现状见表4.5-12。

表 4.5-12  项目主要噪声源强分析表（室内声源）单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名 称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/（dB(A)） | 运行时段 | 建筑物插入损失/（dB(A)） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/距声源距离 /(dB(A))/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/ （dB(A)） | 建筑物外距离 |
| 1 | 待宰圈 | 牲畜叫声 | 80/1 | 隔声、减振 | 15 | 25 | 1.5 | 东 | 12 | 58.4 | 23:00～7:00 | 20 | 38.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 45 | 46.9 |  | 20 | 26.9 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 80 | 41.9 |  | 20 | 21.9 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
| 2 | 屠宰车间 | 空压机 | 85/1 |  | -10 | 30 | 1 | 东 | 30 | 55.5 |  | 20 | 35.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 60 | 49.4 |  | 20 | 29.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 51 |  | 20 | 31 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 59 |  | 20 | 39 | 1m |
| 3 | 屠宰车间 | 刨毛 机 | 85/1 |  | -2 | 28 | 1.5 | 东 | 30 | 55.5 |  | 20 | 35.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 45 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 51 |  | 20 | 31 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 30 | 55.5 |  | 20 | 35.5 | 1m |
| 4 | 屠宰车间 | 清洗 机 | 80/1 |  | -5 | 15 | -2 | 东 | 35 | 49.1 |  | 20 | 29.1 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 45 | 47 |  | 20 | 27 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 45 | 47 |  | 20 | 24 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
| 5 | 屠宰车间 | 提升 机 | 75/1 |  | -10 | 25 | 3 | 东 | 30 | 45.5 |  | 20 | 25.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 40.2 |  | 20 | 20.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 41 |  | 20 | 21 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 49 |  | 20 | 29 | 1m |
| 6 | 屠宰车间 | 扯皮机 | 80/1 |  | -5 | 22 | 3 | 东 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 25 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
| 7 | 屠宰车间 | 开胸劈半锯 | 80/1 |  | -10 | 20 | 3 | 东 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 25 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
| 8 | 屠宰车间 | 各类输送带/设备 | 75/1 |  | -15 | 20 | 2 | 东 | 30 | 45.5 |  | 20 | 25.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 40.2 |  | 20 | 20.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 41 |  | 20 | 21 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 49 |  | 20 | 29 | 1m |
| 9 | 屠宰车间 | 分割工作台 | 75/1 |  | -20 | 25 | 1 | 东 | 33 | 44.6 |  | 20 | 24.6 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 40.2 |  | 20 | 20.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 47 | 41.6 |  | 20 | 21.6 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 49 |  | 20 | 29 | 1m |
| 10 | 屠宰车间 | 风机 | 80/1 |  | -10 | 30 | 4 | 东 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 45.2 |  | 20 | 25.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 54 |  | 20 | 34 | 1m |
| 11 | 冷库 | 制冷 压缩 机 | 80/1 |  | -30 | 5 | 1.5 | 东 | 55 | 45.2 |  | 20 | 25.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 60 | 44.4 |  | 20 | 24.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 25 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 56.5 |  | 20 | 36.5 | 1m |
| 12 | 屠宰车间 | 电热水炉 | 70/1 |  | -5 | 30 | 2 | 东 | 35 | 39.1 |  | 20 | 19.1 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 60 | 34.4 |  | 20 | 24.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 45 | 36.9 |  | 20 | 16.9 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 46.5 |  | 20 | 26.5 | 1m |

- 表4.5-13工业企业噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/(dB(A)) | 声源控制措施 | 降噪值 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理站 | 50 | 2 | 1 | 70 | 减振、隔声罩 | 15 | 全天 |
| 说明：1、声源源强均考虑设备台数叠加；2、空间相对坐标以厂区中心为原点 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.5.4 固体废物

项目运营期固体废物主要来自牛羊驴屠宰过程中产生的粪便、肠胃内容物、羊毛、驴毛，病胴体，“三腺”、污水处理站产生的格栅渣、污泥及员工办公生活产生的生活垃圾。

（1）牛羊驴粪便

本评价拟按每只羊在待宰圈中排泄粪便约1kg，每头驴在待宰圈中排泄粪便约2kg，每头牛在待宰圈中排泄粪便约3kg，项目年屠宰肉牛2万头，肉驴0.5万头，肉羊1.5万只，则项目年产牛粪60t/a（含水75%），羊粪15t/a（含水75%），驴粪10t/a（含水75%）其主要成分为蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素及无机盐等，为一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，并每天外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用，协议见附件。

（2）牛羊驴肠胃内容物

肉牛羊驴宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量肠胃内容物等，按照牛11kg/头、驴4.4kg/头、羊1.1kg/只，计算，则牛肠胃内容物总产生量为220t/a（含水75%），驴肠胃内容物总产生量为22t/a（含水75%），羊肠胃内容物总产生量为16.5t/a（含水75%），主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，并每天外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用。

（3）羊毛、驴毛

屠宰褪毛过程将产羊毛、驴毛，项目年屠宰肉羊1.5万只，肉驴0.5万头，羊、驴毛重量约为每只羊0.05kg、每头驴0.2kg，则羊毛的产生量为0.75t/a、驴毛的产生量为1t/a，主要成分为没有生命的硬质蛋白质（角蛋白），属于一般固体废物，经收集后外售给羊驴毛制品企业作为原料使用。

（4）病死牛羊驴/病胴体及“三腺”

项目将严格执行查证验物制度，凡屠宰牛羊驴必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病，死牛羊驴的产生量。本项目牛羊驴病死率及病性产品按0.2%计，本项目年屠宰牛2万头（每头肉牛按500kg/头计），年屠宰羊1.5万只（每只肉羊按50kg/头计），年屠宰驴0.5万头（每头肉驴按200kg/头计），则病、死牛羊驴、病胴体及“三腺”约为23.5t/a，该部分病胴体一旦发现，则严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）的要求，立即交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理。

（5）屠宰废弃物

项目屠宰的肉牛羊驴，在分割等过程中也会有少量的碎肉碎骨等产生，根据设计屠宰废弃物产生量约为26t/a，全部送外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料。

（6）污水处理站格栅渣

污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣，为一般固废，主要成分包括羊毛、牛羊驴肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等。通过类比分析，格栅渣量约为2t/a，经收集后外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用。

（7）污水处理站污泥

该项目污水处理站在运行过程中隔油沉淀池、调节池、污泥贮池等将产生污泥。参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），污水处理站污泥产生量一般可按0.3~0.5kgDS/kgBOD5设计，本项目取值0.4kgDS/kgBOD5，根据前文废水产排情况分析，本项目污水处理站BOD5去除量约为27.075t/a，则剩余污泥量约为11.14t/a；物化处理过程污泥产生量可按SS去除量估算，本项目废水处理过程中SS去除量为26.064t/a。污泥经板框压滤机压滤后含水量低于70%，则污泥产生量约为11.14+26.064=37.204t/a。该部分污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般固体废物，暂时存放于污泥池中，并定期喷洒除臭剂，并外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用。

（8）胴体检疫：废实验废液、废药品包装（HW49  900-047-49）约0.2t/a，收集暂存于厂区内危险废物暂存间，交有危险废物处理资质的单位进行处理。

（9）生活垃圾

项目定员30人，其中住宿员工2人，其它人不住宿，员工生活垃圾产生量住宿员工按1.0kg/人•d 计，非住宿员工按0.5kg/人•d，则该项目建成后生活垃圾产生量约为0.014t/d、5.76t/a，经收集后交由环卫部门清运，做到日产日清。

表4.5-14 运营期固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固体废物名称及代码 | 产生量（t/a） | 属性及状态 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛羊驴粪便（030-001-S82） | 85 | 一般工业固体废物 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用 |
| 2 | 牛羊驴肠胃内容物（135-001-S13） | 258.5 |  |  |
| 3 | 污水处理站格栅渣（135-001-S07） | 2 |  |  |
| 4 | 污水处理站污泥（135-001-S07） | 37.204 |  |  |
| 5 | 羊、驴毛（135-001-S13） | 1.75 |  | 经收集后外售给羊、驴毛制品企业作为原料使用 |
| 6 | 病死牛、羊、驴/病胴体（030-002-S82）及“三腺”（135-001-S13） | 23.5 |  | 交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理 |
| 7 | 屠宰废弃物（135-001-S13） | 26 |  | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用 |
| 8 | 废实验废液、废药品包装 （HW49 900-047-49） | 0.2 | 危险废物 | 收集暂存于厂区内危险废物暂存间，交有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 9 | 生活垃圾 | 5.76 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 |

- 4.5.5 运营期各类污染物产排情况汇总

综上分析，项目运营期各类污染物产排情况汇总见下表4.5-15。

表4.5-15 运营期各类污染物产排情况汇总

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 产生量 t/a | 削减量/处置量t/a | 排放量 t/a | 处置措施或排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产 废水及生活污水 | 屠宰废水、运输车辆清洗废水、生活污水等 | 废水量 | 27422.52 | 0 | 27422.52 | 经厂区污水处理站处理后排入水汲江 |
|  |  |  | CODCr | 54.128 | 51.934 | 2.194 |  |
|  |  |  | BOD5 | 27.075 | 26.252 | 0.823 |  |
|  |  |  | SS | 27.084 | 25.439 | 1.645 |  |
|  |  |  | NH3-N | 2.307 | 1.896 | 0.411 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 4.065 | 3.654 | 0.411 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.142 | 0.128 | 0.014 |  |
| 废气 | 待宰圈恶臭气体 | 无组织 | NH3 | 0.112 | 0.078 | 0.034 | 及时清理积存的粪便尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒植物除臭剂等方式 |
|  |  |  | H2S | 0.0043 | 0.0030 | 0.0013 |  |
|  | 屠宰车间恶臭气体 | 无组织 | NH3 | 0.128 | 0.0895 | 0.0385 | 采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭 |
|  |  |  | H2S | 0.0026 | 0.0018 | 0.0008 |  |
|  | 污水处理站恶臭气体 | 无组织 | NH3 | 0.0768 | 0.0538 | 0.0230 | 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭 |
|  |  |  | H2S | 0.0038 | 0.0026 | 0.0012 |  |
|  | 临时堆粪间恶臭气体 | 无组织 | NH3 | 0.0086 | 0.0060 | 0.0026 | 周边绿化，并采取喷洒植物除臭剂除臭 |
|  |  |  | H2S | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |  |
|  | 食堂厨房 油烟 | 有组织 | 油烟 | 0.014 | 0.011 | 0.003 | 静电油烟净化器屋顶排放 |
|  | 备用发电机尾气 | 有组织 | SO2 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 直接通过15m排气筒排放 |
|  |  |  | NOx | 0.003 | 0 | 0.003 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.0008 | 0 | 0.0008 |  |
| 固废 | 生产过程 |  | 粪便 | 85 | 85 | 0 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用 |
|  |  |  | 肠胃内容物 | 258.5 | 258.5 | 0 |  |
|  |  |  | 羊、驴毛 | 1.75 | 1.75 | 0 | 经收集后外售给羊驴毛制品企业作原料使用 |
|  |  |  | 屠宰废弃物 | 26 | 26 | 0 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用 |
|  |  |  | 病死牛、羊、驴/病胴体及“三腺” | 18.5 | 18.5 | 0 | 交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理 |
|  | 污水处理 |  | 污水处理站格栅渣 | 2 | 2 | 0 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用 |
|  |  |  | 污水处理站 污泥 | 37.204 | 37.204 | 0 |  |
|  | 胴体检疫 |  | 废实验废液 废药品包装 | 0.2 | 0.2 | 0 | 收集暂存于厂区内危险废物暂存间，交有危险废物处理资质的单位进行处理 |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 5.76 | 5.76 | 0 | 交由环卫部门清运 |
| 噪声 | 生产设备设施 |  | 机械噪声 dB(A) | 60~85 | / | / | 隔声、减振措施 |

## 4.6 改扩建前后“三本账”

异地搬迁改扩建完成后全厂污染物“三本账”详见表4.6-1。

表4.6-1 扩建完成后全厂污染物排放情况“三本账”  单位：t/a

| 污染源 | 工序 | 污染物种类 | 现有工程 | 扩建工程 | “以新带老” 削减量 | 扩建后全厂工程 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产 废水及生活污水 | 废水量（m3/a） | 11847 | 27422.52 | 11847 | 27422.52 | +15575.52 |
|  |  | CODcr | 0.755 | 2.194 | 0.755 | 2.194 | +1.439 |
|  |  | NH3-N | 0.067 | 2.307 | 0.067 | 2.307 | +2.240 |
|  |  | BOD5 | 0.264 | 0.823 | 0.264 | 0.823 | +0.559 |
|  |  | SS | 0.624 | 1.645 | 0.624 | 1.645 | +1.021 |
|  |  | 动植物油 | 0.006 | 0.411 | 0.006 | 0.411 | +0.405 |
|  |  | 总磷 | 0.006 | 0.014 | 0.006 | 0.014 | +0.008 |
| 废气 | 无组织废气 | NH3 | 0.013 | 0.1026 | 0.013 | 0.1026 | +0.0896 |
|  |  | H2S | 0.0004 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0034 | +0.0030 |
| 固废 | 一般固废 | 粪便 | 40 | 85 | 40 | 85 | +45 |
|  |  | 肠胃内容物 | 66 | 258.5 | 66 | 258.5 | +192.5 |
|  |  | 羊、驴毛 | / | 1.75 | 0 | 1.75 | +1.75 |
|  |  | 屠宰废弃物 | 9 | 26 | 9 | 26 | +17 |
|  |  | 病死牛、羊、驴/病胴体及“三腺” | 6 | 18.5 | 6 | 18.5 | +12.5 |
|  |  | 污水处理站格栅渣 | 0.8 | 2 | 0.8 | 2 | +1.2 |
|  |  | 污水处理站 污泥 | 8 | 37.204 | 8 | 37.204 | +29.204 |
|  |  | 废实验废液、 废药品包装 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | +0.12 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.4 | 5.76 | 1.4 | 5.76 | +4.36 |

## 第5章 环境现状调查与评价

## 5.1 区域自然环境现状调查

- 5.1.1 地理位置

永州市位于北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21′之间，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳。境内湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽，北可到达华中重镇武汉，北上中原，东出华东，西南向可以直通西南部各省区，并可从广西北海、防城和广东湛江出海，是中原和华东地区通往大西南的通道。永州整个市区分为相对独立的零陵、冷水滩两个区，两区边界直线距离17公里，由湘江和联城公路零陵大道将两城区联接在一起，呈哑铃形框架，构成“潇湘第一城”独特的城市风貌。

冷水滩区地处永州市北部，湘江上游，东部与祁阳接壤，西部与东安相邻，南部与零陵相连，北部紧靠邵阳，是永州市的所在地，东西湘桂铁路和南北洛湛铁路在此交汇，湘江自南向北流过城区，零陵机场离市区不足15km，衡昆高速公路横贯南北、公路、铁路、空运、水运都十分便利。

本项工程位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，地理坐标为：E111.560589°，N26.465219°。地理位置详见附图1。

- 5.1.2 地形地貌地质

永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九疑山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰插于东西，将全市分成南北两大块—零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌轮廓。

冷水滩地处零祁盆地的中部腹地，地貌类型俱全，地形西北和南部高，东部低，山地、丘陵、平岗、盆地相互交织，田间阡陌，错落有致。地质为海相沉积的碳酸盐岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤。

地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。

根据2015版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，项目所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。

- 5.1.3 气候、气象

永州所处地理位置属温、热带结合部，加之独特的地形地貌，形成境内气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的亚热带气温条件，既具阳光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。全年平均气温在17.6℃~18.6℃之间，无霜期年均285~311天，年降雨量1290~1900毫米，南部六县有“天然大棚”之称。

项目所在区域属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量 949.3 mm；年平均风速2.4m/s。全年主导风为NE风，出现频率14.9%。年静风频率8.8%。

永州市常年主导风为NE风，年出现频率为14.9%。冬季(1月)以NNE风为主，出现频率22.4%；春季(4月)以NE风为主，出现频率13.6%； 夏季(7月)以S风为主，出现频率20.0%；秋季(10月)以NNE、NE风为主，出现频率均为18.6%。全年静风频率8.8%，夏季静风频率较低为4.8%，其它季节为10%左右。

多年平均风速为2.4m/s。月平均风速的变化规律为4月风速较大，为3.1 m/s；其它月份平均风速在2.6～3.0m/s的范围内波动。

- 5.1.4 地表水

项目所涉及的河流主要为湘江、芦洪江和水汲江。

湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。据老埠头水文站近期实测资料显示：每年平均流量为621m3/s，最大平均流量928m3/s，最少平均流量314 m3/s，历年实测最大洪峰流量14700 m3/s。

芦洪江发源于邵东分水岭黄花山麓，流经东安大盛桥、伍家桥、芦洪市，沿途接纳金江、伍江、南河，在芦洪江入境，经高溪市西南注入湘江。芦洪江全长80多公里，有大小支流15条，流域面积1070平方千米。芦洪江在冷水滩境内长14.0km，落差16m，坡度1.13‰。芦洪江在冷水滩区内断面平均流量16.2m3/s，年平均总径流量6.06亿m3。

水汲江，发源于永州市经济技术开发区仁湾街道坪西村，于冷水滩区珊瑚街道水汲江社区汇入芦洪江，最终流入湘江，是湘江一级支流芦洪江的支流，属于湘江二级支流。水汲江长22公里，集雨面积为66.4平方公里，河宽2--18米，河深1.2--3.8米，坡降4.43‰，年均流量5.3立方米每秒，丰水期流量10.8立方米每秒，枯水期流量2.1立方米每秒。现状为农业用水。

本项目相关水域为水汲江，最近处位于项目东南部约140m。本项目废水经场内污水处理站处理达标后排入水汲江。

- 5.1.5生态环境

（1）植被

由植被类型及动植物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的常绿阔叶林、阔叶针叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。

（2）动物

经调查，项目区域，动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，项目区为城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉等。

## 5.2区域环境调查

- 5.2.1 区域污染源调查

本项目评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域。根据调查，项目周边主要为农田及旱地、林地、种植地，没有工业企业，项目区域主要污染源为农业面源污染。区域环境质量较好。

- 5.2.2 冷水滩区现有肉牛屠宰场

冷水滩区肉牛屠宰场现只有永州市冷水滩区珊瑚屠宰场1家，隶属冷水滩区农业农村局管理，位于冷水滩区珊瑚街道水汲江村，屠宰规模为年屠宰肉牛1.1万头，场内配套建设有污水预处理站，处理后废水全部排入水汲江。待本项目异地搬迁改扩建投运后，现有屠宰场停止使用。

- 5.2.3 永州市零陵区动物无害化处理中心简述

- 永州市零陵区动物无害化处理中心项目位于永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内，系永州市政府在永州市范围规划建设的2家定点无害化处理中心之一，采用破碎、高温灭菌、脱水、脱脂压榨等处理工艺对病死畜禽进行无害化处理，主要服务范围为永州北部区域，病死畜禽无害化处理能力为9900t/a（30t/d）。该项目已于2020年建成并投产，由永州恩泉环保科技有限公司负责运营。

## 5.3大气环境质量现状调查与评价

- 5.3.1 区域环境空气质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评引用了永州市生态环境局永环函【2025】26号关于2024年12月份全市环境质量状况的通报，结果见表5.3-1。

表5.3-1  2024年1-12月中心城区环境空气质量污染物浓度状况

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 40 | 32.5 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 1.0 | 4 | 25.0 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 128 | 160 | 80.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 45 | 70 | 64.3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 100.0 | 达标 |
| 单位：ug/m3(CO为mg/m3) |  |  |  |  |  |

根据上表可知，2024年1-12月中心城区的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此项目所在地环境空气质量为达标区域。

- 5.3.2 其他污染物质量现状补充监测

根据工程分析，本项目运营期排放的特征污染物包括NH3、H2S、臭气浓度。为了解项目所在区域的NH3、H2S、臭气浓度的质量现状，本评价委托湖南西南检验检测有限公司于2024年10月14日~20日进行了现场监测，具体如下：

- 5.3.2.1 监测点位及监测项目

本次补充监测设2个监测点位，其基本信息见下表5.3-2及附图8。

表5.3-2 大气监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| G1项目拟建厂址处 | 0 | 0 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 2024.10.14~ 2024.10.20 | / | / |
| G2 玉山唐家 | -480 | -410 |  |  | 西南面 | 520 |
| 注：表中监测点坐标是以本项目厂址中心为原点，东西向为X轴、南北向为Y轴构成的相对坐标系所得出的坐标值。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.3.2.2 监测单位、监测时间与监测频率

监测单位：湖南西南检验检测有限公司

监测时间：2024年10月14日~20日，连续监测7天。

监测频率：NH3、H2S、臭气浓度连续监测7天，每天采样检测4次。

- 5.3.2.3 监测与分析方法

大气采样和分析方法按国家环保局出版的《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）有关要求和规定进行，同时记录风向、风速、气压、气温、天气状况等常规气象要素，并按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

表5.3-3 检测方法及使用仪器一览表

| 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 《环境空气和废气氨的测定钠氏试剂分光光度法》HJ533-2009 | 可见分光光度计 721N XN/YQ010 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法（第四版增补版国家环境保护总局2003年）亚甲基蓝分光光度法》 | 可见分光光度计 721N XN/YQ010 | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 《环境空气和废气 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》HJ1262-2022 | / | 10无量纲 |

- 5.3.2.4 评价方法

采用单项质量指数法，其计算公式为：

Q=i=1mKi·Pi·[1+(U−U0)n]·D−1·e−c(W−W0)

式中：Pi：某污染物i的标准指数；

Ci：某污染物i的实测浓度，mg/m3；Si：某污染物i的评价标准，mg/m3。

Pi<1表示污染物浓度未超评价标准，Pi>1表示污染物浓度超出评价标准。Pi越大，超标越严重。

- 5.3.2.5监测结果

各监测点污染物的监测结果详见表4.3-4，统计结果见表4.3-5。

由下表统计结果分析可知，项目所在区域各监测点氨、硫化氢的监测值均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中给出的参考质量限值要求，臭气浓度监测值均未检出，低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）要求。

表5.3-4 各监测点污染物监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 监测结果（单位：mg/m3，臭气浓度无量纲） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臭气浓度 | 氨 | 硫化氢 |
| G1 项目拟建厂址处 | 2024.10.14 | <10 | 0.06~0.08 | 0.004~0.005 |
|  | 2024.10.15 | <10 | 0.05~0.07 | 0.005~0.007 |
|  | 2024.10.16 | <10 | 0.05~0.06 | 0.004~0.006 |
|  | 2024.10.17 | <10 | 0.05~0.07 | 0.005~0.006 |
|  | 2024.10.18 | <10 | 0.05~0.06 | 0.005~0.007 |
|  | 2024.10.19 | <10 | 0.05~0.06 | 0.004~0.006 |
|  | 2024.10.20 | <10 | 0.05~0.07 | 0.004~0.007 |
| G2 玉山唐家 | 2024.10.14 | <10 | 0.06~0.08 | 0.004~0.005 |
|  | 2024.10.15 | <10 | 0.06~0.07 | 0.005~0.007 |
|  | 2024.10.16 | <10 | 0.05~0.07 | 0.004~0.006 |
|  | 2024.10.17 | <10 | 0.05~0.07 | 0.004~0.006 |
|  | 2024.10.18 | <10 | 0.05~0.07 | 0.004~0.007 |
|  | 2024.10.19 | <10 | 0.05~0.06 | 0.005~0.007 |
|  | 2024.10.20 | <10 | 0.05~0.06 | 0.004~0.007 |

表5.3-5 污染物监测结果统计分析表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率 | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| G1项目拟建厂址处 | 0 | 0 | 臭气浓度 | 一次值 | ≤20（无量纲） | <10（无量纲） | 50% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时均值 | 0.2 | 0.05~0.08 | 40% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时均值 | 0.01 | 0.004~0.007 | 70% | 0 | 达标 |
| G2玉山唐家 | -480 | -410 | 臭气浓度 | 一次值 | ≤20（无量纲） | <10（无量纲） | 50% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时均值 | 0.2 | 0.05~0.08 | 40% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时均值 | 0.01 | 0.004~0.007 | 70% | 0 | 达标 |

## 5.4地表水环境质量现状调查与评价

为了解本项目所在区域地表水体的水质现状，本次评价引用永州市生态环境局永环函【2025】26号发布的2024年1-12月份《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件5 《2024年1-12月全市地表水水质状况》中质量现状数据进行评价：

根据《2024年12月份全市地表水水质状况》环境质量摘要：

2024年12月考核我市的55个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面3个、Ⅱ类水质断面52个、Ⅲ类水质断面0个。

以上监测断面中芦洪江江边院子断面为Ⅱ类水质、湘江茅竹镇滴水断面为Ⅱ类水质，由此可知，冷水滩区境内地表水环境质量总体良好。

为了解本项目区域地表水环境质量，本次环评期间委托湖南西南检验检测有限公司于2024年10月15日~17日连续3天对项目区域的水汲江进行采样检测。具体如下：

- 5.4.1监测布点

根据项目的排水去向，本次地表水现状监测拟设2个监测断面，具体监测断面情况见表5.4-1和附图7。

表5.4-1 地表水现状监测断面布设一览表

| 断面编号 | 地表水体名称 | 监测断面位置 | 水体功能区划 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 水汲江 | 项目排污口上游200m | Ⅲ类水体 |
| W2 | 水汲江 | 水汲江入芦洪江河口处 |  |

- 5.4.2监测项目

选取监测pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数共10项。

- 5.4.3监测时间与采样频率

监测时间为2024年10月15日~17日，连续监测3天，每天采样一次。

- 5.4.4采样和分析方法

采样和分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和国家环保局颁布的《环境监测技术规范》等的有关要求进行，详见下表5.4-2。

表5.4-2 地表水环境质量检测项目分析方法

| 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号 | 仪器名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ1147-2020） | 便携式PH/mv/电导率/溶解氧测量仪 SX736 XN/YQ197 | / |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | COD消解器 JQ-101X XN/YQ146 | 4mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 可见分光光度计721N XN/YQ010 | 0.025mg/L |
| 总磷(以P计) | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989 | 721N可见分光光度计 XN/YQ010 | 0.01mg/L |
| 总氮(以N计) | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 752N紫外分光光度计 XN/YQ039 | 0.05mg/L |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱SPX-250B+溶解氧测定仪 P903 XN/YQ033/XN/YQ215 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定重量法》 GB 11901-89 | 电子分析天平 FA 2204B XN/YQ009 | 4mg/L |
| 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ347.2-2018 | 隔水式培养箱GSP-9080MBE XN/YQ034 | 20MPN/L |
| 动植物油 | 《水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 红外测油仪JLBG-121U XN/YQ007 | 0.06mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 》GB7494-1987 | 721N可见分光光度计 XN/YQ010 | 0.05mg/L |

- 5.4.5评价标准及方法

（1）评价标准

水汲江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）评价方法

按照《环境影响评价技术导则》所推荐的单项目水质参数评价法进行评价。HJ2.3-2018建议单项水质参数评价方法采用标准指数法，单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij――单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Cij――水质评价因子i在第j取样点的浓度，(mg/L)；

Csi――评价因子i的评价标准(mg/L)；

其中pH值单因子指数和DO的标准指数如下：

pH值单因子指数按下式计算：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHLL    pHj ≤ 7.0

SpH,j=pHj−7.0pHUL−7.0    pHj ＞7.0

式中：pHj―监测值；

pHLL―水质标准中规定的pH的下限；

pHUL――水质标准中规定的pH的上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已经不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

- 5.4.6监测结果

地表水环境质量监测结果及统计情况见下表5.4-3。

- 5.4.7现状评价

从下表5.4-3分析可知，本项目所在区域的地表水体（水汲江、芦洪江）水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，说明本项目所在区域的地表水环境质量现状良好。

表5.4-3 地表水监测结果及统计分析表

| 采样点位 | 采样时间 | 统计项 | 监测项目 单位：mg/L，粪大肠菌群：个/L， pH无量纲，标准指数无量纲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 |
| W1 水汲江拟建排污口上游200m | 2024.10.15 | 监测值 | 7.2 | 7 | 1.8 | 0.320 | 0.04 | 0.86 | 7 | 0.77 | 0.12 | 20 |
|  |  | 标准指数 | 0.11 | 0.35 | 0.45 | 0.32 | 0.2 | 0.86 | / | / | 0.6 | 0.002 |
|  | 2024.10.16 | 监测值 | 7.4 | 6 | 1.5 | 0.313 | 0.03 | 0.75 | 9 | 0.82 | 0.14 | 20 |
|  |  | 标准指数 | 0.25 | 0.3 | 0.375 | 0.313 | 0.15 | 0.75 | / | / | 0.7 | 0.002 |
|  | 2024.10.17 | 监测值 | 7.5 | 9 | 2.3 | 0.247 | 0.03 | 0.73 | 8 | 0.93 | 0.10 | 50 |
|  |  | 标准指数 | 0.33 | 0.45 | 0.575 | 0.247 | 0.15 | 0.73 | / | / | 0.5 | 0.002 |
| W2 水汲江入芦洪江河口处 | 2024.10.15 | 监测值 | 7.4 | 6 | 1.5 | 0.347 | 0.04 | 0.79 | 8 | 0.79 | 0.11 | 20 |
|  |  | 标准指数 | 0.25 | 0.3 | 0.375 | 0.347 | 0.2 | 0.79 | / | / | 0.55 | 0.002 |
|  | 2024.10.16 | 监测值 | 7.5 | 5 | 1.3 | 0.297 | 0.03 | 0.70 | 7 | 0.77 | 0.12 | 20 |
|  |  | 标准指数 | 0.33 | 0.25 | 0.325 | 0.297 | 0.15 | 0.70 | / | / | 0.6 | 0.002 |
|  | 2024.10.17 | 监测值 | 7.5 | 8 | 2.0 | 0.274 | 0.03 | 0.71 | 9 | 0.80 | 0.09 | 50 |
|  |  | 标准指数 | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.274 | 0.15 | 0.71 | / | / | 0.45 | 0.005 |
| （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2（0.05） | ≤1.0 | / | / | ≤0.2 | ≤10000 |

## 5.5地下水环境现状调查与评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本评价委托湖南西南检验检测有限公司于2024年10月15-17日对项目周边的地下水环境监测数据进行评价。

- 5.5.1监测点位

结合区域地下水场地条件特征，按照导则要求在评价区域内设置了3个地下水质量现状监测点（D1-D3），6个水位监测点，具体见下表5.5-1，监测点位图见附图。

表5.5-1 地下水环境质量现状监测点布设情况表

| 编号 | 点位名称 | 经纬度 | 与项目的位置关系 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 荷叶塘水井 | E111.563769°，N26.463754° | 东南面，300m | 7.8 | 5.1 |
| D2 | 玉山唐家水井 | E1111.552996°，N26.461586° | 西南侧，780m | 7.6 | 4.9 |
| D3 | 东零桥村水井 | E111.568184°，N26.475095° | 东北侧，1200m | 7.4 | 4.7 |
| D4 | 荷叶塘水井2 | 111.56533381o，26.46373259o | 东北侧，678m | 7.6 | 5.0 |
| D5 | 玉山杨家 | 111.5638125o， 26.46052819o | 西南侧，780m | 7.7 | 5.1 |
| D6 | 陡坡上 | 111.56487361o，26.46949418o | 东北侧，540m | 7.8 | 5.2 |

- 5.5.2监测项目

结合项目污染源特征，根据环境影响评价技术导则要求，选取监测pH、氨氮、总硬度、亚硝酸盐、硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、水位。

- 5.5.3监测时间和频次

监测时间为2024年10月19-21日，连续采样检测3天，每天采样1次。

- 5.5.4分析方法及使用仪器

采样和分析方法按国家环保局颁布的《环境监测技术规范》等的有关要求进行，详见下表5.5-2。

表5.5-2 检测项目分析方法及使用仪器一览表

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器名称及型号及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ1147-2020） | 便携式PH/mv/电导率/溶解氧测量仪 SX736 XN/YQ197 | / |
| 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 721N可见分光光度计 XN/YQ010 | 0.025mg/L |
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 | 数显恒温水浴锅HH-8 XN/YQ025 | 0.05mg/L |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》B/T 5750.4-2023 | 电子分析天平 FA 2204B XN/YQ009 | 4mg/L |
| 亚硝酸盐 | 《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO3 4-、SO2 3-、SO2 4-）的测定离子色谱法》HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 XN/YQ004 | 0.014mg/L |
| 硝酸盐 | 《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO3 4-、SO2 3-、SO2 4-）的测定离子色谱法》HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 XN/YQ004 | 0.014mg/L |
| 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法》GB/T7477-1987 | 滴定管 XN/YQ135 | 5.0mg/L |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 | 隔水式培养箱GSP-9080MBE XN/YQ034 | 2个/100ml |

- 5.5.5评价标准及评价方法

（1）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（2）评价方法

采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)推荐的标准指数法进行单项评价。求出各评价因子的超标率、超标倍数、最大超标倍数，并采用单因子标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价、计算方法为：

①对于评价标准为定值的水质，其标准指数计算公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi-第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci-第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C si -第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：

SPHj=7.0−pHj7.0−pHsd               PHj≤7.0

SPHj=pHj−7.0pHsμ−7.0              PHj≥7.0

式中：Sij--污染物i在j点的标准指数

Cij--污染物i在j点的浓度  mg/L

Csi--评价选用的水质标准

SpHj--PH在j点的标准指数

pHj--j点的pH值

pHsd--评价选用的水质标准中规定的pH值下限

pHsμ--评价选用的水质标准中规定的pH值上限

- 5.5.6监测结果及评价结论

地下水环境质量现状监测结果见下表5.5-3。

由表5.5-4监测数据分析可知，项目所在区域各监测点地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。

表5.5-3 地下水水质现状监测结果统计表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | D3 东零桥村 |  | D2玉山唐家 |  | D1荷叶塘 |  | （GB/T 14848-2017） Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测结果 | 最大标准指数 | 监测结果 | 最大标准指数 | 监测结果 | 最大标准指数 |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.2~7.4 | 0.36 | 7.2~7.3 | 0.25 | 7.2~7.3 | 0.25 | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 0.113~0.151 | 0.302 | 0.090~0.140 | 0.28 | 0.101~0.155 | 0.31 | ≤0.50 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | 206~232 | 0.516 | 238~254 | 0.564 | 172~187 | 0.416 | ≤450 |
| 4 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.014L | / | 0.014L | / | 0.014L | / | ≤1.00 |
| 5 | 硝酸盐 | mg/L | 0.26~0.36 | 0.018 | 0.25~0.29 | 0.015 | 0.26~0.84 | 0.042 | ≤20.0 |
| 6 | 溶解性总固体 | mg/L | 251~288 | 0.288 | 296~307 | 0.307 | 226~237 | 0.237 | ≤1000 |
| 7 | 耗氧量 | mg/L | 2.55~2.65 | 0.883 | 2.66~2.82 | 0.94 | 1.88~1.98 | 0.66 | ≤3.0 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | <2 | / | <2 | / | <2 | / | ≤3.0 |
| 注：表中带“L”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.6声环境现状调查与评价

- 5.6.1监测布点

项目共设5个监测点位，分别在项目东、南、西、北厂界外1m处各设1个监测点位、瓦屋李家设1个监测点位。

- 5.6.2监测因子和监测时间、监测单位

监测因子：连续等效A声级LAeq；

监测时间：2024年10月15日--16日连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

监测单位：湖南西南检验检测有限公司

- 5.6.3评价标准

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类及4a类标准。

- 5.6.4监测结果

项目声环境质量监测结果见表5.6-1。

表5.6-1  声环境质量监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果Leq[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 厂界东侧 | 2024.10.15 | 50 | 49 |
|  | 2024.10.16 | 52 | 43 |
| N2 厂界南侧 （冷东快速公路30m范围内） | 2024.10.15 | 50 | 42 |
|  | 2024.10.16 | 54 | 47 |
| N3 厂界西侧 | 2024.10.15 | 49 | 41 |
|  | 2024.10.16 | 48 | 46 |
| N4 厂界北侧 | 2024.10.15 | 51 | 44 |
|  | 2024.10.16 | 49 | 47 |
| 瓦屋李家 | 2024.10.15 | 50 | 46 |
|  | 2024.10.16 | 50 | 43 |
| 标准限值 | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

由表5.6-1可见，项目东、西、北声环境均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，南侧声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求。

## 5.7生态环境现状调查

（1）植被和土地利用

本项目评价区域内植被由农作物以及低矮的乔灌木植物组成，区域内自然环境比较简单。通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，评价区域内无珍稀野生植物及古树等需保护的植物分布。项目拟建地现为一般商品乔木林地，拟规划为工业用地。

建设区域周边土地利用类型主要为农田和林地、旱地、种植地，表层土壤为较厚粘土层。

（2）动物

区域现存的野生陆生动物主要为一些小型的两栖动物、爬行动物、哺乳动物及鸟类等。项目所在区域野生动物如老鼠、黄鼠狼等，家畜家禽主要有猪、狗、牛、鸡、鸭等，飞禽主要为常见鸟类，如麻雀、乌鸦等。在项目影响区域内无受国家和地区保护的珍稀野生动物，也无地方特有动物的重要栖息地。

本项目周边主要为农田和林地、旱地、种植地，生态环境较好。

# 第6章 环境影响预测与评价

## 6.1 施工期环境影响分析

- 6.1.1 施工期水环境影响分析及防治措施

#### 6.1.1.1 施工期水污染源

本项目施工期废水主要来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水等。

（1）施工废水主要包括土方开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水等，主要污染物有SS、pH值和石油类等；

（2）生活污水包括施工人员的盥洗水、厕所冲刷水以及临时食堂含油废水，主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮等；

（3）地下水主要指开挖断面含水地层的排水，主要污染物为SS；

（4）暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物；

本项目施工期如不注意做好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，造成地面水体的污染。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。

#### 6.1.1.2 施工期水环境影响分析

（1）施工工艺废水

本项目土方挖掘施工和桩基础施工时，会产生少量泥浆，由于其产生量较少且大部分循环利用，施工单位一般会将剩余泥浆集中收集，晾晒后处理或由专用罐车运输至当地相关主管部门指定的地点排放，所以基础处理产生的泥浆不会对受纳水体产生明显影响。

工程施工过程中机械设备和车辆冲洗会产生一定量的废水，其主要污染物为SS和石油类。对普通建筑施工工地车辆冲洗废水类比调查分析，废水产生量约为0.2m3/辆，SS含量约为350~620mg/L，石油类含量约为12~25mg/L，这些废水水量虽然不大，但如果不经处理直接排放会对受纳水体的环境质量产生一定影响，因此这部分废水的处理必须引起施工单位的高度重视。

（2）生活污水

施工期生活污水将设置污水收集池，定期外运处理。因此，本项目施工人 员的生活污水不会对 受纳水体产生明显影响。

（3）地表径流水

项目所在位置属亚热带季风气候，降雨量充沛，特别是夏季暴雨易对施工场地的浮土造成的冲刷，造成含有大量悬浮物的地表径流水污染周围环境，严重时可导致堵塞市政排水系统，但是根据同类型建设项目施工经验，只要本项目施工单位加强施工期的环境管理，特别是雨季对地表浮土的管理并采取导排水和沉沙池等预处理措施，则本项目施工期的地表径流水不会对周围环境产生明显的影响。

#### 6.1.1.3 施工期水环境污染防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。施工期污水污染防治措施如下：

①在施工场地四周建设临时导流沟，同时在导流沟末端必须设置足够容量的沉砂池，并落实防渗措施，沉砂池废水经沉淀后，回用于施工、绿化或降尘，未能够回用的废水排入市政管网，严禁施工期（包括正常情况和事故情况下）将未经处理的施工废水直接排入周围环境。

②施工场地内应设置足够容量的泥浆池，将废泥浆收集后晾晒处理或由专用罐车运至当地余泥渣土排放管理部门指定的地点排放，严禁直接排入周围环境。

③在施工过程中应加强环境管理。挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，不设土方临时堆放点，以减少雨季的水土流失。

④施工单位应加强施工期雨污水、地表径流及开挖基坑水等的防治措施。根据当地市的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，设置沉淀池，对暴雨期的排水进行收集，充分沉淀处理后，引入附近的市政雨水管网排放，避免雨季排水不畅对周围环境敏感点的影响。

⑤施工现场设置专用油料、化学品堆放库，库房地面做防渗漏处理，库房周边做导流处理，并设置事故池。油料、化学品的储存、使用、保管由专人负责，防止油料、化学品的跑、冒、滴、漏等现象，制定事故应急响应工作，对事故泄漏的油料、化学品及时收集处理。

⑥施工人员粪便污水须经三级化粪池预处理会回用于周边林地灌溉，杜绝随意泼洒生活污水，避免生活污水溢流至施工场地外。

⑦施工场地主要出入口应设置洗车槽、隔油沉沙池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉沙预处理回用于施工场地，严禁直接排出。

⑧原则上不得在施工场地内设置施工机械维修点，对施工过程中清洁施工机械产生的润滑油及其他油污妥善处理，然后交由专门公司处理。加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

⑨建设单位应编制水环境污染事故处理应急预案，建立责任明确、规范有序、高效到位的应急指挥系统和工作机制，提高水源污染事故应急处置综合能力，及时有效地控制和消除突发性水污染事故危害。

采取上述治理措施后，可以有效地做好施工废水的污染治理，对施工场地周围水环境影响不大。

- 6.1.2 施工期大气环境影响分析及防治措施

#### 6.1.2.1 施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘环境影响分析

施工产生的扬尘因施工活动的性质、范围以及天气情况的不同而不同，扬尘产生量有较大差别，本项目施工期扬尘污染主要来自施工道路扬尘、施工作业扬尘和风力侵蚀扬尘等。

①施工道路扬尘环境影响分析

施工道路扬尘主要是施工期运输车辆在未铺装的道路或表面覆有较多尘土的道路上行使时产生的扬尘。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123×(V/5)×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.75

式中，Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表6.1-1   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆·公里

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/hr) | 0.028256 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

类比广州市普通建筑施工现场车辆行驶道路旁TSP长期监测结果（详见表5.1-2）显示，如果对施工便道勤洒水（每2~3小时洒水1次，天气炎热干燥情况下适当增加频率），可使空气中粉尘量减少70%左右，达到很好的降尘效果，车辆扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

表6.1-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果

| 距路边距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

综上所述，影响车辆行驶产生扬尘的因数主要是车辆行驶速度、路面清洁程度和路面积土的含水率等因数，在施工单位采取车辆限速行驶，及时清扫路面积土和洒水等污染防治措施后，其施工期车辆行驶扬尘的影响范围可缩小到距施工点50m以内的区域。

②施工作业面扬尘环境影响分析

施工作业扬尘主要来源于施工前期建筑物拆迁、场地平整和土方挖掘过程形成扬尘，以及水泥、砂石、混凝土等建筑材料在装卸、运输、仓储和拌和过程产生的扬尘。

通过类比调查分析，影响土方施工阶段扬尘的主要因素是风速和土壤的含水率。因此，只要在土方施工作业阶段尽量增加作业面的土壤含水率，就可有效地降低扬尘污染的产生。此外，施工单位应合理安排施工工期，及时了解天气预报，在风速大于5m/s的天气情况下，尽量减少土方施工。

综上所述，本项目施工期只要采取了适当的防尘措施，就可大大的减少土方施工扬尘对周围环境产生的影响。

③风力侵蚀堆场扬尘环境影响分析

风力侵蚀堆场扬尘主要是原料堆场和裸露松散的土壤受风强烈侵蚀时，表面的颗粒物会随风进入空气中形成扬尘污染。本项目施工阶段的堆场扬尘主要是由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，部分作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的天气情况下会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q—起尘量，kg/t·a；

V50—距地面50m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表5.1-3所示。

表6.1-3 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.314 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.065 | 4.624 |

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

（2）施工机械及运输车辆尾气环境影响分析

以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近会排放一定量的废气，主要污染物有CO、NO2、SO2等，但由于本项目施工使用的机械设备多以电为动力，仅在土方施工阶段少量使用以柴油为动力的施工机械和材料运输过程使用的车辆存在化石燃料燃烧尾气，其污染程度相对较轻。根据同类型建设项目现场监测结果，在距现场50m处CO、NO2小时平均增加值分别为0.2mg/m3和0.09mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中小时浓度限值的2%和3.75%。因此，项目施工期施工机械及运输车辆尾气不会对周围环境空气质量产生明显不良影响。

6.1.2.2施工期大气污染防治措施

为使本项目在施工过程中产生的废气对施工区域环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①封闭施工

施工现场实行封闭式施工。现场四周除留必要的人员、车辆进出口通道外，施工单位必须在施工开始前设置好连续封闭的围墙、围板或围栏，其高度从内外地面最高处计，围墙不得低于2m，围板不得低于1.8m，围栏为标准密扣式钢护栏。施工边界围档作用主要是阻挡部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时可减少自然扬尘。

②洒水降尘

施工在土方开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土、施工便道应定期进行清扫和洒水，保持道路表面清洁和湿润。洒水对小范围施工裸土自然扬尘有一定的抑制效果，且简单易行。大面积祼土洒水需要专门人员和设备。进行土方挖掘时一般不对运输道路进行硬化，车辆在干燥的表土上行驶时扬尘量很大，通过洒水再经过车辆碾压，使道路土壤密度增大，迫使尘粒粘结在一起而不被扬起。另外，随时从车辆上落下的土不会像硬化道路那样重新扬起，而是被压结在路面上。土质道路洒水压尘效果的关键是控制好洒水量和经常有人维护。

开挖出来的泥土和拆解的土应及时运走处理好，不宜堆积时间过长和堆积过高，因为临时堆积，易被刮扬起尘土。必要时进行洒水，使其保持一定的湿度。

拆除工程应当先里后外进行，作业面必须采取喷水降尘措施，气象预报风速达到5级时，应当停止拆除工程施工。市政工程及其他工程必须在粉尘飞扬处采取遮挡围蔽或喷水降尘等措施。建、构筑物施工过程中产生的建筑垃圾必须通过密闭输送管道清运，或者采用封闭容器装运，禁止凌空抛撒。

③地面硬化

地面硬化主要用于两方面，一是车辆经清洗后进入城市道路前的这段裸土道路；二是建筑工地除了挖槽区以外的裸土地面。这些地方经过水泥、沥青及其它固化材料固化，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘。此外，还便于工地的施工和管理。

④交通扬尘控制

原辅材料、土壤运输车辆采取密闭措施，装载时不宜过满，保证运输过程中不散落，规划好运输车辆行走线路及时间。经常清洗运输车辆轮胎及底盘泥土，避免车辆将土带至市政道路上，对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少二次扬尘。

在场址内及周围运输车辆主要行径路线及进出口洒水压尘，减少地面粉尘随车流及风力扰动而扬起的粉尘量。

⑤复绿工程

充分利用施工场地，尽量少占地，施工结束后应立即恢复（排污管网沿线）原貌和进行绿化。对暂时不能施工的场地应保护好原有的植被或进行简易绿化，或采取防尘措施。

⑥其他措施

A、合理布局施工现场，尽量将容易产生扬尘的施工工序设置于远离环境敏感点。

B、施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

C、工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒扬尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

D、禁止现场搅拌混凝土、砂浆，推广使用商品混凝土和预拌砂浆。禁止燃烧建筑废弃物和生活垃圾。

E、工程项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。闲置3个月以上的施工工地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

采取上述防治措施后，本项目施工期产生的废气对施工人员、周围环境空气和附近居民的影响可得到一定程度的减弱，影响不大。施工期结束后影响也将消失。

### 6.1.3施工期噪声影响分析及防治措施

6.1.3.1施工期噪声污染源

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、钻孔机、液压桩、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。不同的施工阶段，噪声有着不同的特性。

不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源1m 处的噪声级见表6.1-4。

表6.1-4 施工期主要设备的噪声强度   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 | 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 结构 | 振捣棒 | 110 |
|  | 挖掘机 | 100 |  | 搅拌机 | 90 |
|  | 载重机 | 89 |  | 电锯 | 95 |
|  | 运输车辆 | 90 |  | 吊车、升降机 | 90 |
|  | 液压桩 | 100 | 装修 | 切割机 | 90 |
|  | 钻孔机 | 100 |  | 钻孔机 | 90 |

从上表各施工阶段噪声源特征值可以看出，项目施工期间使用的机械设备较多，且噪声声级较强。

6.1.3.2 施工期噪声影响分析

1、施工期噪声影响预测方法

式中：L2—点声源在预测点产生的声压级；

L1—点声源在参考点产生的声压级；

r2—预测点距声源的距离；

r1—参考点距声源的距离；

    △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。

多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算：

式中：n 为声源总数；

L总Aeq为对于某点的总声压级。

2、施工期噪声影响预测结果

在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表6.1-5。

表6.1-5 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A)

| 施工阶段 | 机械名称 | 距机械不同距离处的声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 挖掘机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 载重车 | 89 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 |
|  | 运输车辆 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 基础施工阶段 | 液压桩 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 钻孔机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
| 结构施工阶段 | 振捣棒 | 110 | 90 | 84 | 80 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 |
|  | 吊车、升降机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
|  | 电锯 | 95 | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |
|  | 搅拌机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 装修阶段 | 切割机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
|  | 钻孔机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |

各阶段不同机械设备同时运转所产生的噪声叠加后对某个距离的总声压级如表6.1-6所示。

表6.1-6 不同施工阶段施工机械同时运转时的噪声预测值  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 距机械不同距离处的总声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪声限值* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 昼间 | 夜间 |
| 土石方工程阶段 | 103 | 83 | 77 | 73 | 71 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 | 70 | 55 |
| 基础施工阶段 | 103 | 83 | 77 | 73 | 71 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 |  |  |
| 结构施工阶段 | 110 | 90 | 84 | 80 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 |  |  |
| 装修阶段 | 93 | 73 | 69 | 63 | 61 | 59 | 53 | 49 | 47 | 43 | 41 |  |  |

*《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

由上表的预测结果可知，在不采取任何工程管理措施，也不考虑外界围墙的隔声、绿化衰减和地面效应引起的衰减，多台施工机械同时运转时，在土石方施工阶段，昼间距离噪声源50m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；在基础施工阶段，昼间距离噪声源50m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；

在结构施工阶段，昼间距离噪声源100m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；在装修施工阶段，昼间距离噪声源20m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准。

根据现场调查可知，项目施工区域200m范围内无声环境敏感点，因此施工单位采取相应的降噪措施后，且施工期噪声具有短暂性的特点，噪声属无残留污染，因此其对周围声环境质量和附近建筑的影响随施工结束而消失。

6.1.3.3 施工期噪声影响防治措施

施工噪声的产生是不可避免的，其影响是客观存在的，因此必须对其进行防护。在具体施工过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等法规。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，本项目必须在四周边界执行上述标准，以减少和消除施工期间噪声对周围居民的影响。通过预测结果可知，本项目施工期间部分施工设备所产生的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，为减小其噪声对周围环境的影响，要求建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

①施工应安排在昼间6:00~12:00、14:00~22:00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间噪声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。

②必须在施工场址边界设立围蔽设施，高度不应小于2m，在施工环境敏感点附近进行高噪声施工时必须设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对周围环境的影响。

③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。

④合理布局高噪声设备在场内的布局，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在敏感点的一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。

⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。

⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。

⑨根据《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，如采取了降噪措施后仍不能达到排放限值要求的，特别是夜间施工噪声发生扰民现象时，施工单位应向受影响的组织或个人致歉并给与赔偿。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减。而建筑作业难以做到全封闭施工，因此，本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的不利影响，但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。因此，建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。

### 6.1.4施工期固体废物的影响分析及防治措施

6.1.4.1施工期固体废物的影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目在施工期产生的建筑垃圾其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。此外，施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土，以及在运输过程中，车辆不注意清洁运输而沿途撒漏的泥土。施工期施工人员生活垃圾的主要成分为：残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺皮壳等。

根据本项目固体废物的产生种类、产生量以及类比同类型建设项目可知，如不妥善处理这些固体废物，则会污染环境，其不利影响包括：

①在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响市容与交通，给城市环境卫生带来不利影响。

②施工期将产生工程弃土运输车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也会给城市环境卫生带来危害。

③在工程弃土堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。

6.1.4.2施工期固体废物的防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定和建设部2005年139号令《城市建筑垃圾管理规定》，必须对这些固废妥善收集、合理处置。为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

①根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆放场地，分类管理，可利用的渣土尽量在场址内周转，就地利用，以防污染周围的水体水质和影响周围的卫生环境。

②施工单位必须严格执行当地余泥渣土排放管理的相关办法，在指定的受纳地点弃土；尽可避免对项目选址周边环境的影响。

③车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

④建筑垃圾和工程弃土的运输应委托有相关资质的单位承担，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施。

⑤施工期间如产生属于严控废物或危险废物的固体废物，应在场地内设置防风、防雨及防渗漏的场所进行收集暂存，交相关有资质单位进行处理，严禁混入其他建筑垃圾或生活垃圾进行处理处置。

⑥施工期产生的垃圾应运送至城管、环卫、环保等部门规定的地点合理处置。

⑦在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。

⑧生活垃圾应由施工单位集中收集，交由环卫部门统一处理，严禁将生活垃圾混入建筑垃圾或工程弃土处理。

⑨严禁在施工现场焚烧各种垃圾。

综上所述，本项目在施工期间产生的固体废物，对周围环境会产生一定影响。建设单位应该要求施工单位通过加强管理、文明施工的手段来减少施工期对周围环境和敏感点的影响。从其他工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把施工期对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到发展与保护环境的协调。

### 6.1.5施工期生态环境影响分析

本项目位于位于城郊，项目用地为建设用地，根据现场勘查，项目所在地目前为一块荒地，项目施工建设会给当地的生态环境带来一定的破坏。

6.1.5.1施工期对植被的影响

本项目的开发活动使现有的土地利用类型发生变化，同时各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响。随着开发建设活动的进行，用地范围内的一些植物种类将会消失。据调查，本项目范围内没有珍稀濒危的保护植物种类，而随着开发建设期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失，但开发建设期对植被的破坏将可能会降低区域生态系统的服务功能，此影响将会延续到开发建设期后的运营期，其影响见表6.1-7。

表6.1-7  施工期对植被的影响

| 序号 | 作业 | 影响原因 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工开挖 | 直接破坏开挖带的植被 | 开挖带两侧3m |
| 2 | 回填土 | 碾压施工场地的植被 | 场地两侧10m |
| 3 | 机械作业 | 若违反回填程序，将造成表层土壤严重损失 | 局部 |
| 4 | 临时工棚 | 短期局部临时占地，破坏植被 | 局部 |

6.1.5.2施工期对动物的影响

施工期对动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物惊扰。间接影响是施工将严重破坏附近的植被和土壤，造成部分动物栖息地的丧失。但施工区没有发现重要的兽类及爬行动物的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类、常见的蜥蜴类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期不会影响这些动物的生存。

6.1.5.3施工期对土壤和景观的影响

在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土被铲去，另一些区域的表土被填埋，改变了区域现有景观。施工期间对该区域景观造成不利影响，但随着施工期的结束后绿化措施的落实，景观将会得到逐步的恢复和改善。

6.1.5.4施工期水土流失影响分析

本项目施工期间，将破坏施工区内自然状态下的植被和土体的稳定与平衡，造成土体抗蚀指数降低，土体侵蚀加剧。地表土体破坏后，松散堆积物径流系数减小，相应的入渗量必然增大，这样土体容易达到饱和，土体的抗蚀性显著降低。

为减少水土流失对环境的影响，建设单位应采取以下措施：

① 工程施工期，分片、分批进行挖方与填方，有秩序按规划进行施工。项目所在地降雨量主要集中在4～9月，且常有暴雨发生，暴雨是造成水土流失的主要原因，施工期选择应尽可能避开雨季，以减少土壤流失量；

② 对开挖后的裸露坡地，需盖上覆盖物，避免降雨时的水流直接冲刷；

③ 减缓推松的土壤边坡坡度，及早将松土压实；

④ 在低洼处修建截水沟和沉砂池，使降雨径流中的砂土经沉淀后再向外排放，并及时清理沉淀池；

⑤ 为减少雨季水土流失和对附近水体的影响，在挖、填方时，采取其它有效措施，防止塌方和水土流失：在土方工程完成后，应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作，恢复绿化，使生态景观得到好转。

建设单位应对施工过程及施工完毕影响区域的水土保持有足够的重视，落实建设资金，做到按计划有步骤地进行水土流失的防治，确保开发区域良好的自然生态环境不受水土流失的严重影响。

### 6.1.6装修期污染因素及防治措施

6.1.6.1装修期环境污染因素

本项目装修期间的环境污染因素不容忽视，其主要的环境污染因素包括：装修板材散发的不良气味、使用的黏合剂散发的有机废气、装修过程产生的扬尘、使用电钻等机械产生的噪声、板材的边角废料等固体废物等。装修期间产生的上述污染因素，虽然比土建施工期影响范围和程度均小，但若处置不当，不采取有效的防治措施，会对施工人员身体健康产生不利的影响，甚至因为各种有机废气不能有效的散发出去，可导致室内污染。因此建设单位须采取有效的防治措施，将上述影响减至最低。

6.1.6.2装修期污染防治措施

本项目装修期间拟采取的污染防治措施如下：

（1）要从根本上减少装修污染，首先从选材上，要选用国家正规机构鉴定的绿色环保产品，不可使用劣质材料，从根本上预防装修过程室内污染。

（2）在设计上贯彻环保设计理念，采用环保设计预评估等措施，合理搭配装饰材料，因为任何装饰材料都不能无限量使用，环保装饰材料也有一定的释放量，只是其释放量在国家规定的释放量之内，过量使用同样会造成室内空气的污染。

（3）装修单位应采用先进的施工工艺，减少因施工带来的室内环境污染。

（4）在休息时间内，禁止使用高频噪声器械，避免给周围环境带来不良影响。

（5）装修过程中要加强室内的通风，通风换气是减少室内空气污染的一种非常有效的方法，室内空气不流通，室内污染物不能很好的扩散，势必会造成更严重的污染。

（6）装修过程产生的剩余的边角废料应及时的加以清理，严禁随处堆放。建设单位应从节约、环保角度出发，将其分类收集，并将其出售至其它单位回收再利用。

（7）加强施工队伍的管理，提升施工人员自身素质，做到施工有序、文明施工，将施工期间的环境污染降至最低。

总之，在本项目建设期间，对周围环境会产生一定的影响，应尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少项目施工建设对周围环境的影响，从其它工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度内，做到发展与保护环境的协调。

## 6.2 运营期环境影响预测与评价

- 6.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 6.2.1.1 常规气象资料统计

永州所处地理位置属温、热带结合部，加之独特的地形地貌，形成境内气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的亚热带气温条件，既具阳光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。全年平均气温在17.6℃~18.6℃之间，无霜期年均285~311天，年降雨量1290~1900毫米，南部六县有“天然大棚”之称。

项目所在区域属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量 949.3 mm；年平均风速2.4m/s。全年主导风为NE风，出现频率14.9%。年静风频率8.8%。

永州市常年主导风为NE风，年出现频率为14.9%。冬季(1月)以NNE风为主，出现频率22.4%；春季(4月)以NE风为主，出现频率13.6%； 夏季(7月)以S风为主，出现频率20.0%；秋季(10月)以NNE、NE风为主，出现频率均为18.6%。全年静风频率8.8%，夏季静风频率较低为4.8%，其它季节为10%左右。

多年平均风速为2.4m/s。月平均风速的变化规律为4月风速较大，为3.1 m/s；其它月份平均风速在2.6～3.0m/s的范围内波动。

#### 6.2.1.2 大气评价等级的确定

根据工程分析，本项目主要有恶臭废气（NH3、H2S）以及油烟等，按照技术导则的相关规定，本次预测选取预测因子为NH3、H2S。

（1）估算模式说明

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

估算模型AERSCREEN应采用满负荷运行条件下排放强度及对应的污染源参数，其计算输出结果为短期浓度最大值及对应距离。环评选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，考虑地形参数，输入估算模型参数，采用附录 A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1、Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2、评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表6.2-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

3、污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | Ⅱ类 | 一小时 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S |  | 一小时 | 10 |  |

4、污染源强

根据工程分析，项目运营期正常工况下的无组织排放源参数见下表6.2-3。

表6.2-3  项目无组织排放源参数表（面源）

| 名称 | 面源中心坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长、宽及有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 待宰圈 | 29 | 6 | 134.4 | 21×60×8 | 8640 | 正常 工况 | 0.0039 | 0.00015 |
| 屠宰车间 | 0 | 15 | 134.4 | 48×54×8 | 2880 |  | 0.013 | 0.00027 |
| 污水处理站 | 42 | 1 | 128.4 | 20×12.5×6 | 8640 |  | 0.0027 | 0.00014 |
| 临时堆粪间 | 35 | 20 | 128.4 | 5×6×6 | 2880 |  | 0.0009 | 0.00003 |
| 注：①表中X、Y坐标是以项目场区中心为原点（0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴的相对坐标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、预测参数选取

根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值见下表6.2-4。

表6.2-4 估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林山地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

6、评价工作等级确定

本项目主要污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6.2-5 正常排放Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax(%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈（面源） | NH3 | 200 | 3.95 | 1.98 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.055 | 0.55 | / | 三级 |
| 屠宰车间（面源） | NH3 | 200 | 10.40 | 5.2 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.22 | 2.16 | / | 二级 |
| 污水处理站（面源） | NH3 | 200 | 0.23 | 0.11 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.216 | 2.16 | / | 二级 |
| 堆粪间（面源） | NH3 | 200 | 3.84 | 1.92 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.046 | 0.46 | / | 三级 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为屠宰车间无组织散逸的NH3，Pmax值为5.2%，Cmax为10.4ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 6.2.1.3 影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

同时，本项目大气污染物经本环评提出的措施治理后，对周边大气环境影响较小，不会造成项目所在区域环境质量的下降。

#### 6.2.1.4 臭气浓度影响分析

根据《恶臭污染评价分级方法》，（张欢，包景岭，王元刚；城市环境与城市生态，2011年6月，第24卷3期），通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度分为6级，具体见表6.2-6。

表6.2-6 臭气强度分级表

| 臭气浓度（无量纲） | 臭气浓度（无量纲） | 嗅觉感觉 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 无臭 |
| 1 | 23 | 能稍微感觉到极弱臭味 |
| 2 | 51 | 能辨别出何种气味的臭味 |
| 3 | 117 | 明显感觉到臭味 |
| 4 | 265 | 强烈臭味 |
| 5 | 600 | 无法忍受的强烈臭味 |

本项目主要恶臭物质主要来自待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间 H2S、NH3等，项目通过对恶臭气体进行有效处理后再排放，且项目于厂界及生产车间四周布置绿化带，其中绿植选择对恶臭污染物具有吸收作用的植物后再经扩散，项目无组织厂界臭气强度小于 1、臭气浓度低于20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准。

#### 6.2.1.5运输过程的环境影响分析

项目运营期肉牛、羊、驴运输过程难免会产生恶臭异味，对运输沿线居民造成嗅觉上不良感官影响。本评价建设项目方合理制定运输路线，尽量避开沿线居民区；加强运输车辆的清洗清洁，在养殖场接收的肉牛、羊、驴要求先行冲洗牛体再上车运出。同时，项目方应合理安排肉牛、羊、驴运输时间，尽量减少运输次数，由此尽可能减轻运输过程中对周边环境的不良影响。

#### 6.2.1.6环境防护距离

- 大气环境防护距离

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中第8.1 一般性要求中，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。故本项目无需设置大气环境防护距离。

考虑到屠宰场会产生少量的恶臭气体，本项目建议在项目区边界设置100m的防护距离。

为了避免项目无组织排放源有可能对周边村庄的污染影响，建设单位在项目营运过程中加强屠宰场场界四周的绿化隔离带建设，在场界四周设置不少于10米宽度的卫生防护林带，防护带实行立体绿化，乔灌结合，针阔叶混交。在树种选择上，选用能吸收恶臭气体的木本植物以达到减轻恶臭对周边环境敏感点的影响。

#### 6.2.1.7 大气污染物排放量核算

结合前文第4.5章节 废气污染源强及污染防治措施的分析内容可得，项目运营期大气污染物排放核算情况如下：

表6.2-7 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房油烟排气筒 | 油烟 | 2.0 | 0.0042 | 0.003 |
| 2 | 备用发电机尾气排气筒 | SO2 | 6.7 | 0.006375 | 0.0002 |
|  |  | NOx | 98.0 | 0.093719 | 0.003 |
|  |  | 烟尘（颗粒物） | 27.0 | 0.025812 | 0.0008 |
| 有组织排放合计 |  | SO2 |  |  | 0.0002 |
|  |  | NOx |  |  | 0.003 |
|  |  | 烟尘（颗粒物） |  |  | 0.0008 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.003 |

表6.2-8 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 面源1# 待宰圈 | 待宰过程 | NH3 | 及时清理积存的粪便尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒植物除臭剂除臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的二级厂界标准值（新扩改建） | 2.0 | 0.034 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0013 |
| 2 | 面源2# 屠宰车间 | 屠宰过程 | NH3 | 采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭 |  | 2.0 | 0.0385 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00078 |
| 3 | 面源3# 污水处理站 | 格栅、污泥浓缩池等 | NH3 | 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭 |  | 2.0 | 0.023 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0012 |
| 4 | 面源4# 临时堆粪间 | 临时堆粪间 | NH3 | 周边进行绿化，并采取喷洒植物除臭剂除臭 |  | 2.0 | 0.0026 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0001 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.0981 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0034 |

#### 6.2.1.8 大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表详见表6.2-9。

表 6.2-9  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等 级与范 围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长 5～50km☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因 子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（TSP 、SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5、 CO 、O3）其他污染物（NH3 、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标 准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录 D√ |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评 价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状 调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充数据☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟 建项目污染 源□ |  |  |  | 区域污 染源□ |  |  |
| 大气环 境影响 预测与 评价 | 预测模型 | AERMO D√ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL200 0□ |  |  | EDMS /AEDT□ |  |  |  | CALPU FF□ |  | 网格模 型□ |  |  | 其 他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长 5～50km☑ |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子() |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 |  |  | C 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C 本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓 度贡献值 | 非正常持续 时长（/）h |  |  | C 非正常最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  | C 非正常最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日均浓度和 年平均浓度叠加值 | C 叠加达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整 体变化情况 | k≤-20%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监 测计划 | 污染源监测 | 监测因子： NH3 、H2S |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  | 无监 测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子： NH3 、H2S |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  | 无监 测□ |  |
| 评价结 论 | 环境影响 | 可以接受☑ |  |  |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2 ：（0） t/a |  | NOx：（0） t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（ ）t/a |  |  |  |  |  | VOCS :（）t/a |  |  |  |  |
| 注：ℼ□”为勾选项，填“√” ; ℼ () ℽ为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2.2 地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，其评价等级按照下表6.2-10进行判定。

表6.2-10 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

根据工程分析可知，项目运营期废水外排水汲江，因此本项目废水排放方式为直接排放，对照上表6.2-10的判定依据，最终判定本项目地表水环境评价等级为三级A。

本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级A，需进行水环境影响预测，水污染影响型三级A评价的主要评价内容包括：

a、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

b、水环境影响评价。

1、 预测情景设置

（1）预测时段

本次入河排污口影响分析选用河流最不利水文时期（枯水期）进行预测。

（2）预测因子

根据国家和省市生态环境部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本项目预测因子选择COD、NH3-N、总磷。

（3）预测范围

本项目入河排污口为新建性质，尾水经专管排入水汲江，其水质管理目标为Ⅲ类。同时，入河排污口位于水汲江，未划定水环境功能区，排污口下游4.9km进入芦洪江。

结合项目污水排放情况以及纳污水域水环境特点，确定本项目预测范围为：

排污口上游0.2km至下游4.9km，共5.1km河段。

（4）预测情景

预测废水在正常排放及非正常排放情况下对水汲江水质的影响。

2、预测模型与参数确定

（1）混合过程段长度

采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E推荐的

混合过程段长度估算公式：

式中：Lm——混合段长度，m；

B ——水面宽度，3m；

a —— 排放口到岸边的距离，0m；

u —— 断面流速，1.4m/s；

Ey——横向扩散系数，m2 /s；

采用泰勒公式计算Ey =(0.058H+0.0065B)×(gHi)1/2

式中：H——平均水深0.5m；

g——重力加速度，9.81m/s2；

i——坡降，0.443%；

计算得Ey为0.00713m2/s，Lm约为781m，即污水排入水汲江排污口下游

781m后完全混合。项目排污口混合区内不存在其他排放口。

（2）预测模型

预测因子COD、NH3-N为非持久污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“7.6.3 模型选择”与《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）附录A.1.2，水汲江多年枯水期平均流量为2.1m3 /s，为小型河流，本项目废水预测采用完全混合模式预测。

河流均匀混合模型：

C = （Cp Qp +Ch Qh ）/（Qp +Qh）

式中：C—混合后污染物浓度，mg/L；

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—废水排放量，m3 /s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3 /s。

（3）预测参数确定

①相关水文参数

结合永州市冷水滩区水利局提供资料搜集和现场调查情况，纳污水域水汲江，宽3.0m，平均水深约0.5m，枯水期平均流量约为2.1m3 /s，平均流速1.4m/s。

②排放口上游污染物浓度（Ch）

论证期间委托湖南西南检验检测有限公司对本项目排污口上、下游开展了水质监测，Ch 取W1断面现状监测结果最大值，见下表。

表6.2-11  Ch取值结果 单位：mg/L

| ## 污染物 | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Ch | ## 9 | ## 0.320 | ## 0.04 |

③废水污染物排放浓度（Cp）

基于纳污水体水汲江水质现状，本项目排放废水水质以《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准为要求。非正常工况下，COD、NH3-N水质按生产、生活废水混合浓度计，分别为1974mg/L、84.1mg/L、总磷5.2mg/L。

项目尾水的源强排放情况详见下表。

表6.2-12 源强参数表

| ## 类型 |  | ## 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常工况 | 非正常工况 |
| ## 流量m3/s |  | ## 0.0009 | ## 0.0009 |
| ## 污染因子 | ## COD | ## 80 | ## 1974 |
|  | ## NH3-N | ## 15 | ## 84.1 |
|  | ## 总磷 | ## 0.5 | ## 5.2 |

3、预测结果

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放情况下，

COD、NH3-N、总磷排放对水汲江水质预测结果见表6.2-13。

表6.2-13  预测结果

| 预测水体及因子 |  | 预测结果（mg/m3） |  |  |  | 标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常排放 | 是否达标 | 非正常排放 | 是否达标 |  |
| 水汲江 | COD | 9.030 | 是 | 9.842 | 是 | 20 |
|  | NH3-N | 0.326 | 是 | 0.356 | 是 | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.040 | 是 | 0.042 | 是 | 0.2 |

由表6.2-13可知，在正常排放情况下，水汲江沿程下游 COD、NH3-N浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；非正常排放情况下，在排污口下游781m的混合段内，可能存在部分区域COD、氨氮、总磷超过III类地表水环境质量标准的现象。

项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江，经预测对周边的地表水体影响不大。为避免项目废水非正常排放，建设单位应加强污水处理站的运行管理，提高员工责任心，必须做到达标排放。出现异常情况时，废水全部进入应急事故池，不得外排。

##### 6.2.2.1 废水污染防治措施分析

本项目排水采取雨污分流、清污分流体制，运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、运输车辆清洗废水、原料清洗废水等）以及员工生活污水，主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群等。

项目所在位置不属于冷水滩区污水处理厂的纳污范围，因此，项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准排入水汲江，汇入芦洪江、湘江。

本项目污水处理站设计处理规模为100t/d。生产废水有机物浓度高，废水的可生化性强，适宜采用生化法处理，本项目拟采用格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺处理废水。其处理工艺见图6.2-1。

图6.2-1废水处理工艺流程图

工艺说明：屠宰废水、运输车辆清洗废水以及生活污水经管网收集后进入格栅井，经人工可去除塑料袋及大块固体杂质等，然后自流入隔油池，进行隔油，油截留在隔油池表面，通过人工清除，隔油后废水自流入调节池。废水在调节池内进行调节水量、均匀水质，经提升泵泵到气浮设备（投加一定浓度PAC及PAM）进行混凝沉淀处理。

废水然后自流至A2/O生化处理系统。废水泵至生化系统首先进行厌氧池，厌氧池内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段：水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。然后进入缺氧池，在缺氧池中反硝化菌以污水中的BOD5作为碳源，将好氧池内回流的硝酸盐还原成N2释放，进行脱氮反硝化去除氨氮。随后进入好氧池，池中占优势的的菌种聚磷菌利用氧化BOD5提供的能量吸磷，并通过剩余污泥的排放，进行磷等有机污染物去除，最后进入沉淀系统。

废水经生化系统处理后，进入沉淀池，利用密度差进行泥水分离进行排泥，接着进入MBR膜池，进一步去除废水中的部分有机污染物。

经MBR膜池处理后的废水经过滤器（砂滤）过滤后再消毒，在消毒池投加次氯酸钠进行消毒，次氯酸采用10%浓度的水溶液在药剂间配药，自动投加到消毒池中，药剂与废水在消毒池中折回流动，与废水充分接触，有效氯10mg/L，停留时间在2小时以上，保证消毒效果。次氯酸钠在水中水解出次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物，消毒过程对菌体和病毒杀灭效果达99.75%以上。消毒后的废水排入水汲江。

根据废水设计处理能力100m3/d，该项目综合废水产生量为76.17m3/d，处理废水量为污水处理站处理能力的76.17%，满足项目废水处理要求。

综合以上分析，在采取以上工艺处理后，本项目污水处理系统的的处理效果见下表：

表6.2-14  污水处理系统的处理效果

| 名称 | 项目 | 废水量 t/a | 污染物（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 | 总磷 |
| 隔油池 | 进水 | 27422.52 | 1974 | 984.6 | 84.1 | 985 | 148 | 5.2 |
|  | 去除率 | -- | 10% | 10% | 2% | 15% | 70% | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 1777 | 886.1 | 82.4 | 837.3 | 44.4 | 5.1 |
| 气浮 | 进水 | 27422.52 | 1777 | 886.1 | 82.4 | 837.3 | 44.4 | 5.1 |
|  | 去除率 | -- | 35% | 32% | 15% | 70% | 70% | 30% |
|  | 出水 | 27422.52 | 1155 | 602.6 | 70 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
| 调节池 | 进水 | 27422.52 | 1155 | 602.6 | 70 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
|  | 去除率 | -- | 5% | 8% | 5% | - | -- | - |
|  | 出水 | 27422.52 | 1097 | 554.4 | 66.5 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
| A2O生化段 | 进水 | 27422.52 | 1097 | 554.4 | 66.5 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
|  | 去除率 | -- | 85% | 92% | 80% | 30% | 30% | 85% |
|  | 出水 | 27422.52 | 165 | 44.4 | 13.3 | 175.8 | 9.3 | 0.54 |
| 沉淀池 | 进水 | 27422.52 | 165 | 44.4 | 13.3 | 175.8 | 9.3 | 0.54 |
|  | 去除率 | -- | 5% | 8% | 2% | 60% | -- | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 157 | 40.8 | 13 | 70.3 | 9.3 | 0.53 |
| MBR膜池 | 进水 | 27422.52 | 157 | 40.8 | 13 | 70.3 | 9.3 | 0.53 |
|  | 去除率 | -- | 50% | 50% | 30% | - | 30% | 30% |
|  | 出水 | 27422.52 | 78.5 | 20.4 | 9.1 | 70.3 | 6.51 | 0.371 |
| 过滤池 | 进水 | 27422.52 | 78.5 | 20.4 | 9.1 | 70.3 | 6.51 | 0.371 |
|  | 去除率 | -- | 10% | 10% | 2% | 70% | -- | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 消毒池 | 进水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
|  | 去除率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 出水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 外排废水 |  | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准 |  | -- | 80 | 30 | 15 | 60 | 15 | / |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |

根据表6.2-14，项目废水经“二级隔油+气浮+一级A2O生化处理+混凝沉淀+消毒处理”处理后，COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油出水能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，经管道排入项目东南侧水汲江，最终汇入芦洪江、湘江。

处理可行性分析：

①处理规模可行性

项目综合废水产生量为76.17m3/d ，考虑废水日排放变化，系数取1.3 ，确定设计污水处理能力为100 m3/d，处理能力大于污水峰值产生量，规模可行。

②工艺可行性

本项目拟采用“①预处理技术（格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮）+②厌氧技术（水解酸化）+③好氧技术（一级A/O）+④深度处理技术（MBR膜池+过滤+消毒）”处理工艺，对比《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），本项目污水处理工艺系该规范中表7 屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表中场内综合污水处理站综合污水直接排放中推荐的可行技术，即本项目采用的污水处理技术可行，处理后尾水能达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江。

表 6.2-15  《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表 7

| 废水类别 |  | 污染控制 指标 | 排 放 方 式 | 排放 监控 位 | 执行排放标准 | 可行技术 | 本项目技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综 合污水 处理站 的综合 污水 | 不 含 羽 绒 清 洗 废 水 | pH 值、 COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 动植物 油、总磷、大肠菌群数 | 直 接 排 放 | 废 水 总 排 放 口 | GB13457-1992 表3一级标准 | 1)预处理：粗(细)格栅(禽类 屠宰需设置专用的细格栅、 水力筛或筛网)；平流或旋流 式沉砂、竖流或辐流式沉淀、 混凝沉淀；斜板或平流式隔 油池；气浮。 2)生化法处理：升流式厌氧污泥床(UASB) ；IC 反应器或水解酸化技术；活性污泥 法；氧化沟及其各类改型工 艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法(SBR) ；厌氧/ 缺氧/好氧活性污泥法(A2O 法)。 3)消毒处理：加氯(二氧化氯 或次氯酸钠)消毒； 臭氧消 毒；紫外消毒。 4)深度处理：曝气生物滤池 (BAF) 、V 型滤池。 | 可行： ①预处理技术（格栅+ 隔油沉淀+气浮） +②厌氧技术 （水解酸化）+③好氧技术（常规活性污泥法） +④深度处理技术（MBR 膜池+过滤+消毒） |

表 6.2-16  《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）表 1

| 企业类别 | 执行排放标 准 | 可行技术 | 本项目技术 | 技术适用条件 | 污染物排放浓 度水平（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牲畜屠宰 | GB13457-1992 表 3 一级） | ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌 氧技术（水解酸化或 UASB或 EGSB）+③好氧 技术（常规活性 污泥法或生物接触氧或曝气生物滤池 ） +④深度处理技术（混凝或混凝+消毒） | 可行： ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌氧技术（水解酸化） +③ 好氧技术（常 规 活 性 污泥法）+④深度处理技术（膜分离+消毒） | 适用于环境容量较小、生态环境脆弱，需要采取特别保护措施地区的大型 牲畜屠宰企业。 | CODCr20~50 BOD5 5~ 10 、 SS 5~10 、 NH3-N 0.1~5 、 动植物油1~5 |

项目废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）可行技术。

③达标排放可行性

根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）“表 1屠宰废水污染防治可行技术 ”，主要污染物排放浓度水平为CODCr 20~50mg/L、 BOD5 5~ 10mg/L 、SS 5~ 10mg/L、NH3-N 0.1~5mg/L ，可见采用 HJ1285 推荐治理技术后，废水出水中 CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N 可稳定达到GB13457-1992一级 标准。

综上，在加强管理并保证废水稳定达标排放的前提下，本项目废水处理工艺是合理可行的。

污水处理站投资估算为205万元，占项目总投资的13.7%，占环保投资比例72.7%，故本项目污水处理站在经济、技术、治理目标方面是可行的。

综上，项目污水处理措施合理、可行。

6.2.2.2非正常情况下项目排水的影响

项目应安装污水水量自动计量装置及主要水质指标在线监测装置，一旦发现水质指标异常应立即对污水处理站进行检查。

本项目事故状态为厂区污水处理站发生故障时不能及时处理产生的废水，项目产生的废水外排会对水汲江水质造成冲击。当发现污水处理站故障时，企业需立即停止产生废水的生产活动，将废水全部收集至厂区事故应急池（200m3） 内。项目进入污水处理站处理的水量为76.17 m3/d ，当废水处理站故障时，生产废水仍源源不断的流入污水处理厂，项目事故应急池可以暂存约 2-3天的废水量。 一旦厂区污水处理站发生故障，将生产过程中的废水全部收集至厂区事故应急池内，待污水处理站正常运转后，再将事故应急池内的废水进行有步骤的处理，以确保项目产生的废水能够达标排放。

项目在设计中考虑了非正常工况下厂区污水的处理和暂存，在落实好项目设计的环保措施的情况下，可以做到废水不外排，不会对周边水环境造成影响。

##### 6.2.2.3 废水污染物排放信息表

①废水类别、污染物及污染治理设施信息

表6.2-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放 去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水（生产废水和生活污水） | CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油、总磷 粪大肠菌群 | 水汲江 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | TW001 | 厂内污水处理站 | 格栅+隔油+调节池+气+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒 | DW001 | R是 £否 | 废水总排放口 |

②废水排放口基本情况

表6.2-18 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体 信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 |  |  |
| 1 | DW001 | E111.561028° | N26.465531° | 27422.52 | 水汲江 | 间断排放 | / | 水汲江 | Ⅲ类 | E111.562206° | N26.464916° |

③废水污染物排放执行标准表

表6.2-19 水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 非持久性 污染物 | CODCr | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准 | ≤80 |
|  |  |  | BOD5 |  | ≤30 |
|  |  |  | SS |  | ≤60 |
|  |  |  | NH3-N |  | ≤15 |
|  |  |  | 动植物油 |  | ≤15 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  | ≤5000个/L |
|  |  |  | 总磷 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | ≤0.5 |

④废水污染物排放信息表

表6.2-20 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 80 | 0.007 | 2.194 |
|  |  | BOD5 | 30 | 0.0026 | 0.823 |
|  |  | SS | 60 | 0.0052 | 1.645 |
|  |  | NH3-N | 15 | 0.0013 | 0.411 |
|  |  | 总磷 | 0.5 | 0.00004 | 0.014 |
|  |  | 动植物油 | 15 | 0.0013 | 0.411 |

- 6.2.3 地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价等级判定依据项目类别以及项目场地的地下水环境敏感程度。

（1）项目类别

根据导则HJ610-2016附录A，本项目属于N轻工类中的“98屠宰”年屠宰10万头畜类及以下的，项目类别属于III类。

（2）项目场地的地下水环境敏感程度

项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表6.2-21。

表6.2-21 地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 以上情形之外的其它地区。 |

根据调查可知，项目所在区域饮用水主要为冷水滩区自来水厂供应的自来水，但本项目位于城郊地区，周边农村仍有少量的存量水井，即项目所在区域地下水为较敏感地区。结合上述分析以及根据评价工作等级分级表，最终确定本项目地下水环境评价等级为三级。

表6.2-22 地下水环境评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

##### 6.2.3.1 地下水污染源识别

根据项目工程分析，结合本项目厂区的实际情况，本项目对地下水产生的威胁的污染源主要包括各主要生产区、堆粪棚、污水收集处理系统。

（1）各主要生产区。生产区发生泄漏导致各生产过程中产生的高浓度废水漏渗入到地下含水层，造成地下水的污染。

（2）固废暂存间。固废暂存区主要是危险废物暂存区和一般工业固废暂存区（堆粪棚）。上述储存场所在有水冲刷或者暴露在雨天的情况下，以上区域中的污染物有可能随地表径流进入地下水环境，造成地下水的污染。

（3）污水收集处理系统（污水收集池、事故应急池、三级化粪池）等废水聚集地。由于上述废水聚集地的防渗工程不到位或者因事故破裂等原因导致池/桶内的污废水不断地渗入到地下含水层，造成地下水的污染。

##### 6.2.3.2 正常工况下的地下水环境影响分析

由于地表以下地层复杂，地下水流动极其缓慢，故地下水污染往往是逐渐发生的，若不进行专门的监测，很难及时发觉，而且地下水一旦受到污染，目前尚没有行之有效的方法进行治理，一般是采取切断污染源和补灌干净水稀释等措施，加上即使彻底消除其污染源，已经进入含水层的污染物仍将长期产生不良影响，在很长的时间内才能使水质复原，因此，对于地下水污染务必坚持预防为主，治理为辅的原则。结合本项目的地下水污染源识别情况，本环评建议采取以下的地下水防治措施：

（1）项目所有固废暂存区均进行防风防雨防渗设置，避免雨水的直接冲刷，污染物进入到地下水含水层。

（2）污水收集处理系统等废水聚集地的池体务必做好防渗处理；加强上述废水聚集地的日常管理，定期检查本项目范围内的污水管网、废水池/桶体，防止污水跑、冒、滴、漏；埋地的管网要设计合适的承压能力，防止因压力而爆裂，造成污水横流；一旦发现破裂或腐蚀等导致污水泄漏的情况务必马上采取维修措施，最大限度降低对地下水的影响。

（3）生产区厂房地面进行防腐防渗处理。

在采取上述措施后，本项目正常生产情况下不会对场地地下水产生明显的影响。

##### 6.2.3.3 非正常工况下的地下水环境影响分析

项目生产区产污单元发生泄漏的可能性不大，且泄漏后相对易发现。因此，本项目非正常工况对区域地下水环境的影响主要是考虑污水处理站防渗层破损而产生的影响。

##### 6.2.3.4 地下水环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水三级评价可采用解析法或类比分析法。本项目采用解析法进行预测。

（1）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水 环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，评价范围为项目所在区域 6km2， 项目地下水流向上游 1000m、下游 2000m，两侧各 1000m 范围内的矩形区域，预测层位为地下水的潜水层。

（2）预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1次/半年），预测时段设定为发生污水泄漏后的 100天和1000天。

（3）情景设置

在正常工况状态下，本项目不会有大量污水泄漏，不会对地下水造成污染。因此本项目的预测时段确定为事故状态。

本项目应重点关注污水处理站污水（以下统称污水）及污水输送管线渗漏泄漏对地下水的影响，正常运营状态下不会有污水泄漏，当因地址塌陷、污水处理构筑物池底池壁破裂及污水输送管线渗漏等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏，本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。

（4）预测因子

本项目不涉及重金属，污水中主要污染物因子为 COD、氨氮， 选取标准指数较大的 COD 和氨氮作为预测因子。COD、氨氮评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）预测模式

1）预测模型

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合拟建场地水文地质条件和潜在污染源特征，非正常工况下地下水环境影响预测采用“ 一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界“预测模型”。

式中：x—距注入点的距离，m ；

t—时间，d；

C（x ，t）—t  时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—污染物注入浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（） —余误差函数。

2）模式中参数的确定

本项目产生的废水量为76.17m3/d，27422.52m3/a，废水主要污染因子为COD和氨氮。

本项目生产废水和生活污水全部经管网排入自建污水处理站处理达标后排入水汲江，为简化预测模型，地下水影响影响预测只针对厂内废水污水站泄漏对地下水的影响预测。

在钻探所达深度范围内，场地土覆土层为第四系耕表土（Q4ml）、黏土（Q4el+dl），下伏基岩为晚泥盆泥灰岩、石灰岩（D3）。

根据勘查结果，项目场地岩土层渗透系数见下表。

表6.2-23 场地土层渗透系数一览表

| 土层名称 | 渗透系数值K(cm/s) | 渗透性等级 | 场内分布及厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕表土 | 2.5×10-3~4.0×10-4 | 中等透水 | 场内大部分布，平均厚度0.36m |
| 黏土 | 2.5×10-7~4.0×10-8 | 不透水 | 主要分布在西部，平均厚度5.62m |
| 强风化泥灰岩 | 1.0×10-4~5.0×10-4 | 中等透水 | 主要分布在场地东北侧、东侧，平均厚度4.05m |
| 中风化石灰岩 | 5.0×10-5~7.0×10-6 | 弱透水 | 全场地分布，揭露层厚5.0-6.8m |
| 本项目污水处理站主要分布在项目东北侧，考虑到主要分布的土层为强风化泥灰岩+中风化石灰岩，故本项目渗透系数取值为3.0×10-4cm/s |  |  |  |

根据勘查结果，项目场地孔隙度为0.985。水力坡度按场地涉及坡度计算，即0.5%。

根据含水层中砂石砾颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况，类比取得的水文地质参数见表6.2-24。

表6.2-24   含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数确定按下列方法取得：

u=K·I/n

DL=аL·um

式中：u—地下水实际流速（m/d）；

K—渗透系数（m/d）；

I—水力坡度；

n—有效孔隙度；

DL—弥散系数（m2/d）；

аL—弥散度（m）；

m—指数；

根据现场调查，本项目颗粒组成范围约为0.4-0.7mm，计算参数结果见表6.2-25。

表6.2-25 项目场地水文地质参数取值

| 含水层 | 地下水流速u（m/d） | 弥散系数(m2/d) | C0（COD） # mg/L | C0（氨氮）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强风化泥灰岩含水层 | 0.001453 | 0.003195 | 1974 | 84.1 |

（6）预测结果

计算结果见表6.2-26。

表 6.2-26  100d 和 1000d 地下水中污染物迁移情况

| 氨氮 |  |  |  | COD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d污染物迁移结果 |  | 1000d污染物迁移结 果 |  | 100d污染物迁移结果 |  | 1000d污染物迁移结 果 |  |
| 距离 （m ） | 浓度 （mg/L） | 距离 （m） | 浓度 （mg/L） | 距离 （m ） | 浓度 （mg/L） | 距离 （m） | 浓度 （mg/L） |
| 0 | 7.74E+01 | 0 | 7.79E-01 | 0 | 1.77E+03 | 0 | 1.78E+01 |
| 1 | 2.03E+01 | 1 | 1.55E+00 | 1 | 4.64E+02 | 1 | 3.55E+01 |
| 2 | 1.49E+00 | 6 | 8.39E-01 | 2 | 3.40E+01 | 2 | 4.95E+01 |
| 3 | 2.64E-02 | 8 | 1.68E-01 | 3 | 6.04E-01 | 3 | 5.33E+01 |
| 6 | 1.96E-11 | 10 | 1.68E-12 | 6 | 4.49E-10 | 4 | 4.61E+01 |
| 7 | 0.00E+00 | 23 | 0.00E+00 | 7 | 0.00E+00 | 10 | 3.83E-01 |
| 50 | 0.00E+00 | 100 | 0.00E+00 | 10 | 0.00E+00 | 20 | 2.03E-10 |
| 80 | 0.00E+00 | 200 | 0.00E+00 | 20 | 0.00E+00 | 100 | 0.00E+00 |
| 100 | 0.00E+00 | 300 | 0.00E+00 | 100 | 0.00E+00 | 200 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 400 | 0.00E+00 | 200 | 0.00E+00 | 300 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 500 | 0.00E+00 | 300 | 0.00E+00 | 500 | 0.00E+00 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录D推荐的预测公式预测结果可知，项目废水泄漏后扩散速度较慢。在持续泄漏100天的条件下，100d污染物迁移结果，泄漏点2m范围内COD会出现超标现象，泄漏点2m范围内氨氮会出现超标现象，1000d污染物迁移结果，泄漏点4m范围内COD会出现超标现象，泄漏点6m范围内氨氮会出现超标现象，即项目泄漏对周边地下水影响范围较小。

本次预测中假设水力坡度均为0.5%，实际情况由于地形的变化，厂区下游的水力坡度更小，实际流速更小，污染物的运移速度更慢，运移至敏感点的时间需要更长。

本次预测是在假设污染物持续100天持续渗漏条件下，但实际生产情况是，一旦废水泄漏进入地下水，可以短时间内被发现，并采取防治措施，实际生产过程中对地下水影响较小。

项目评价区域地下水流向下游300米范围内无地下水饮用水井，所以非正常工况下，污水泄漏不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。项目建设对区域地下水环境影响较小。

（7）影响预测

根据以上描述，天然地层包气带的垂向渗透系数为3.0×10-4cm/s，渗透系数较小，污染物渗透进入地下水的能力较弱；厂区在建设过程中，对场地进行了填平补齐、压实，基础渗透系数小于10-4cm/s，并且在施工过程中要严格按照相关要求对地面进行防渗施工，确保污染物泄漏后不进入地下含水层。

根据以上预测可知，污染物进入地下水后，短时间内会造成局部地下水污染，但是经过一定时间的扩散自净后，污染物浓度逐渐降低，对厂区周边及下游地下水造成的影响较小。

因此，在严格按照相关要求采取厂区防渗的情况下，企业生产对地下水水质的影响较小。

##### 6.2.3.5 地下水环境影响结论

地下水的污染主要来自于地表或土壤水的下渗。本项目对地下水的影响主要是污水处理设施渗漏等可能对地下水产生的影响。根据预测，下渗污染物在地下水下游随着距离的增加浓度越低。另外由于开发活动导致地面硬底化，造成渗透能力大大减小，地面雨水中的污染物对地下水的影响也减小了。正常情况下不会对地下水产生污染。

为避免项目污水处理设施对区域地下水的影响，建设单位应将严格按要求做好防渗，并定期检查。同时项目所在区域下游设置地下水常规监测井，定时取样观测污染源周边地下水质量，以杜绝出现防渗层破坏后出现的长时间泄漏情景。总体来说，本项目在确保项目各项防范措施落实的情况下，不会影响到评价范围内居民用水安全，项目对区域地下水环境的影响较小。

- 6.2.4 声环境影响评价

- 6.2.4.1 主要噪声源

主要噪声源为各生产设备、辅助设备等设备运行噪声，运输车辆噪声和牛羊驴的鸣叫声等，声源强度在60-85dB(A)之间，在采取建筑隔声、基础减震、安装消声器等措施后，可降噪约20dB(A)。项目运行中噪声源强及噪声控制措施见表6.2-27。

表6.2-27  项目主要噪声源强分析表（室内声源）   单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名 称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/（dB(A)） | 运行时段 | 建筑物插入损失/（dB(A)） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/距声源距离 /(dB(A))/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/ （dB(A)） | 建筑物外距离 |
| 1 | 待宰圈 | 牲畜叫声 | 80/1 | 隔声、减振 | 15 | 25 | 1.5 | 东 | 12 | 58.4 | 23:00～7:00 | 20 | 38.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 45 | 46.9 |  | 20 | 26.9 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 80 | 41.9 |  | 20 | 21.9 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
| 2 | 屠宰车间 | 空压机 | 85/1 |  | -10 | 30 | 1 | 东 | 30 | 55.5 |  | 20 | 35.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 60 | 49.4 |  | 20 | 29.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 51 |  | 20 | 31 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 59 |  | 20 | 39 | 1m |
| 3 | 屠宰车间 | 刨毛 机 | 85/1 |  | -2 | 28 | 1.5 | 东 | 30 | 55.5 |  | 20 | 35.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 45 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 51 |  | 20 | 31 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 30 | 55.5 |  | 20 | 35.5 | 1m |
| 4 | 屠宰车间 | 清洗 机 | 80/1 |  | -5 | 15 | -2 | 东 | 35 | 49.1 |  | 20 | 29.1 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 45 | 47 |  | 20 | 27 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 45 | 47 |  | 20 | 24 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
| 5 | 屠宰车间 | 提升 机 | 75/1 |  | -10 | 25 | 3 | 东 | 30 | 45.5 |  | 20 | 25.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 40.2 |  | 20 | 20.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 41 |  | 20 | 21 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 49 |  | 20 | 29 | 1m |
| 6 | 屠宰车间 | 扯皮机 | 80/1 |  | -5 | 22 | 3 | 东 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 25 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
| 7 | 屠宰车间 | 开胸劈半锯 | 80/1 |  | -10 | 20 | 3 | 东 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 25 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
| 8 | 屠宰车间 | 各类输送带/设备 | 75/1 |  | -15 | 20 | 2 | 东 | 30 | 45.5 |  | 20 | 25.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 40.2 |  | 20 | 20.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 41 |  | 20 | 21 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 49 |  | 20 | 29 | 1m |
| 9 | 屠宰车间 | 分割工作台 | 75/1 |  | -20 | 25 | 1 | 东 | 33 | 44.6 |  | 20 | 24.6 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 40.2 |  | 20 | 20.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 47 | 41.6 |  | 20 | 21.6 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 49 |  | 20 | 29 | 1m |
| 10 | 屠宰车间 | 风机 | 80/1 |  | -10 | 30 | 4 | 东 | 30 | 50.5 |  | 20 | 30.5 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 55 | 45.2 |  | 20 | 25.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 50 | 46 |  | 20 | 26 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 54 |  | 20 | 34 | 1m |
| 11 | 冷库 | 制冷 压缩 机 | 80/1 |  | -30 | 5 | 1.5 | 东 | 55 | 45.2 |  | 20 | 25.2 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 60 | 44.4 |  | 20 | 24.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 25 | 52 |  | 20 | 32 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 56.5 |  | 20 | 36.5 | 1m |
| 12 | 屠宰车间 | 电热水炉 | 70/1 |  | -5 | 30 | 2 | 东 | 35 | 39.1 |  | 20 | 19.1 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 60 | 34.4 |  | 20 | 24.4 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 45 | 36.9 |  | 20 | 16.9 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 46.5 |  | 20 | 26.5 | 1m |

备注：以厂区中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为 X 轴，以南向北为 Y 轴，地面垂直向上为 Z 轴。

- 表6.2-28工业企业噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/(dB(A)) | 声源控制措施 | 降噪值 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理站 | 50 | 2 | 1 | 70 | 减振、隔声罩 | 15 | 全天 |
| 说明：1、声源源强均考虑设备台数叠加；2、空间相对坐标以厂区中心为原点 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次环境噪声影响预测模式如下：

（1）室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

Lp(r) ＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB ；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB ；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB ；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB ；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB ；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB 。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，

r—预测点距声源的距离，m ；

r0—参考点距声源的距离，m ；

α—每 1000m空气吸收系数。

④附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的 声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的的倍频带声压级或 A 声

级：

式中：Lpl—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或 A 声级；

Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB ；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1 ；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三 面墙夹角处时，Q=8 ；

R——房间常数；

R＝Sa/ (1-a），S  为房间内表面面积，m2；α  为平均吸声系数；r—— 声源到靠近围护结构某点处的距离，m 。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i  倍频带叠加声压级：

式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB ；

Lp1ij——室内 j  声源 i  倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中： Lp2i (T ) —靠近围护结构处室外 N  个声源 i   倍频带的叠加声压级， dB ；

Lp1i (T )—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，

dB ；

TLi —围护结构 i  倍频带的隔声量，dB 。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置 位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级；

Lw=Lp2(T)+10lg s

式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB ；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2 。然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。

2 、预测步骤

（1）以本项目厂区中部为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各 声源单独作用在预测点时产生的 A 声级 Li ：

（3）将各声源对某预测点的A 声级按下式叠加，得到该预测点的声级值

Leqg：

（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

（5）噪声预测结果及影响分析

根据预测模式公式计算噪声对各厂界昼间、夜间的影响结果见下表：

表6.2-29  项目厂界噪声贡献值预测结果  单位：dB(A)

| 预测点 | 贡献值 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 标准限值 | 是否达标 | 标准限值 | 是否达标 |
| 东厂界 | 43 | 43 | 60 | 是 | 50 | 是 |
| 南厂界 | 42.7 | 42.7 | 70 | 是 | 55 | 是 |
| 西厂界 | 38.7 | 38.7 | 60 | 是 | 50 | 是 |
| 北厂界 | 44.4 | 44.4 | 60 | 是 | 50 | 是 |

本项目白天不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值能够满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。

表6.2-30  项目环境敏感点噪声预测值预测结果  单位：dB(A)

| 预测点 | 贡献值 | 现状值 |  | 预测值 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼、夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 标准限值 | 是否达标 | 标准限值 | 是否达标 |
| 东厂界侧敏感点瓦屋李家 | 43 | 50 | 46 | 50.8 | 47.8 | 60 | 是 | 50 | 是 |

从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界东侧敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。对周边声环境质量影响较小。

表 6.2-31   声环境自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | --级 口 二 级 口 三 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于 200m 口 小于 200m 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级 最大 A 声级口 计权等效连续感觉噪声级口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准口 国外标准口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区 口 | 1 类区 口 |  |  | 2 类区 | 3 类区口 | 4a 类区口 |  | 4b 类区口 |
|  | 评价年度 | 初 期 |  | 近 期 口 |  |  | 中期口 |  | 远期口 |  |
|  | 现状调查方 法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法口 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调 查 | 噪声源调查 方法 | 现场实测口 巳有资料 研究成果口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于 200m 口 小于 200m 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A 声级 最大A 声级口 计权等效连续感觉噪声级口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡 献值 | 达标 不达标口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护 目标处噪声 | 达标 不达标口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测口 自动监测口 手动监测 无监测口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护 目标处噪声 监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  | 监测点位数( / ) |  |  | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行口 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2.5 固体废物影响评价

- 6.2.5.1 固废种类、数量及处置措施

依据《固体废物污染防治法》、《有害废物管理办法》、《国家危险废物名录》（2025年），对项目产生的固体废物进行鉴定及分类，分为危险废物、一般工业固体废物以及生活垃圾。

项目运营期固体废物种类及数量如下：

表6.2-32 固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 属性及状态 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪便 | 85 | 一般固体废物 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用 |
| 2 | 肠胃内容物 | 258.5 |  |  |
| 3 | 污水处理站格栅渣 | 2 |  |  |
| 4 | 污水处理站污泥 | 37.204 |  |  |
| 5 | 羊、驴毛 | 1.75 |  | 经收集后外售给羊、驴毛制品企业作为原料使用 |
| 6 | 病死牛、羊、驴/病胴体及“三腺” | 18.5 |  | 交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理 |
| 7 | 屠宰废弃物 | 26 |  | 场内无害化处理 |
| 8 | 胴体检疫废实验废液、废药品包装材料 HW49 900-047-49 | 0.2 | 危险废物 | 收集暂存于厂区内危险废物暂存间，交有危险废物处理资质的单位进行处置 |
| 9 | 生活垃圾 | 5.76 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 |

其中实验室胴体检疫过程中产生的废实验废液及废药品包装材料（900-047-49）属于危险废物。本次环评要求建设单位在厂内设置1间危险废物暂存间（建筑面积约5m2），危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设。各危险废物分别采用密闭储存设施包装贮存，单层堆放，并在危险废物暂存间门口按要求张贴警示标识。

项目危险类别及危险废物拟采取的处置措施见下表，项目暂存间基本情况见

下表。

表 6.2-33 危险废物汇总表

| 序 号 | 危险废物名称 | 危险 废物 类别 | 危险废物代码 | 产生 量 （t/a ） | 产生工序及装 置 | 形 态 | 主要 成分 | 有 害 成 分 | 产 废 周 期 | 危 险 特 性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废实验废液、 废药品包装材 料 | HW49 | 900-04 7-49 | 0.2 | 胴体检疫 | 固、液 | 废实 验药 剂 | 有 机 物 | 每 天 | T | 采用防渗防漏的专用容器装密封，暂存于危险废物暂存间，分类单层存放，危险废物暂存间设计为防风、防雨、 防晒、防渗漏的独立房间 |

6.2.5.2 固体废物处置措施可行性及合理性分析

A 病牛羊驴和不可食用内脏

本项目病死畜禽和不可食用内脏按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）要求及卫生防疫部门的要求处理，严禁随意丢弃病死畜禽，严禁出售或作为饲料再利用。企业拟将病死畜禽和不可食用内脏立即通知永州市恩泉环保科技有限公司清运处置。

B 粪便和污水处理站隔渣、废油脂及污泥

本项目待宰车间采用干清粪工艺，干粪暂存场地布置于车间内，不露天堆放；在待宰车间暂存后每日一清、最后由湖南恩润生物科技有限公司运走作肥料。另外建设单位将隔渣、废油脂及污泥统一收集后，通过采取每日一清，外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用。

C 羊驴毛

羊驴毛产生后送至厂区一般固废暂存间内的专用容器暂存，外售给毛制品企业。

D 蹄尾、猪头、猪板油、可食用内脏等可外售进行综合利用。

E 胃内容物

肠胃内容物，基本是未消化的饲料，给湖南恩润生物科技有限公司用作有机肥生产原料使用。

F 生活垃圾

本项目生活垃圾日产日清，由环卫部门统一清理。

6.2.5.3 固废环境影响途径

在日常运行过程中，各类固废从产生、收集、贮放、运输到处置等环节都可能由于人为的失误、管理的不严格或不妥善而通过各种途径进入环境中，其进入环境的主要可能途径有：

①废物产生后，由于没能完全收集而直接流失于环境中；

②废物由于管理不当，临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，逢下雨被雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表水、地下水环境，大风时也可能造成风蚀流失；

③废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

④废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

⑤因管理不善而造成人为流失继而污染环境。

- 6.2.5.4 一般工业固体废物环境影响分析

本项目工业固废主要为“一般工业固废”，项目设置一般固体废物暂存区，并由专人负责固体废物的分类收集和贮存，配合地方要求进行集中处置或综合利用。一般固体废物暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求进行建设，需满足以下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应的措施防止地基下沉；堆放场应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于 1.5m；

②堆放场应建设围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染；

③堆放场应建有防风、防雨、防渗透、防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流渠。

④符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中其他要求。

固体废物中有害物质通过水体、土壤和大气而进入环境中，对环境的影响程度取决于释放过程中污染物的转移量及其浓度。从项目固体废物的种类及成份来看，若不妥当处置，将有可能对土壤、水体、环境空气质量造成影响。项目产生的工业固体废物按照上述处理办法处理后，不会对周围环境产生不良的影响。

生活垃圾中有相当部分的可回收物，做好分类收集和定期清运是减少生活垃圾环境污染的有效措施。因此在对生活垃圾经分类收集后，应堆放在厂内指定的堆放点。在夏季，采取相应的防臭除臭措施，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭和传播疾病。

综上，本项目若加强对固体废物的分类收集和管理，并做到及时清运、妥善

处置，基本不会造成二次污染，对环境影响不大。对于运营期产生的固体废物中

可加以回收利用的，建设单位应尽量进行综合利用，变废为宝，从而提高其社会

效益、经济效益和环境效益。

- 6.2.5.5 危险废物环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境评价指南》，项目危险废物环境影响分析主要从以下几个方面进行：

A 危险废物贮存场所分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物

暂存库设计应满足：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

②必须有泄漏液体收集装置；

③设施内要有安全照明设施和观察窗口；

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；

⑤应设计截堵泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于截堵最大容器的最大储量或总储存量；

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。项目危险废物包括废实验废液、废药品包装材料、制冷机产生的废冷冻机油等，危险废物中不含强氧化剂、强酸、强碱等腐蚀性废物，危险废物性质相容，不会发生化学反应。危险废物外包装必须完好无损，各危险废物单独收集后独立密封包装，并设置物品名称、处置方式、禁忌物、防护措施等警示标识，分类分区存放。

⑦危险废物临时贮存场所容量按满足企业存放需求设置，设置有警示标志，周围有安全照明系统，需达到防风、防雨、防晒、防渗，地面渗透系数小于10 -7cm/s，

周围的水沟能及时疏导地面径流；

⑧危险废物临时贮存场所应安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入；对照以上要求，要求项目危险废物暂存库地面做到防渗地面硬化无裂隙，每种危险废物单独贮存，设施内有安全照明设施。项目危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。建立完善的管理制度，提高员工的环保安全意识，在事故发生后，及时启动应急预案。因危险废物可得到及时的处置，在厂区存放的时间不长，对周围大气以及水环境的影响不大。

B 危险废物运输分析

拟在无害化处理车间北面设置一间占地面积为5m2的危险废物暂存间。通过工程分析可知，项目运营期产生的危险废物主要为废实验废液、废药品包装材料。

业主应委托有资质的运输公司对本项目产生的危险废物进行安全转移，并要求运输公司严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》执行安全运输，项目危险废物运输对运输途经周边的环境影响不大。

C 委托处置影响分析

项目运营期产生的危险废物收集暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位上门转运并进行处置，不自行外运、转移，对环境影响很小。

综上，项目运营期产生的危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，暂存在厂内设置的符合标准要求的危险废物暂存场所，并委托有危险废物处理资质的单位处理，不混入一般固废外运或随意丢弃，妥善处理后对环境影响很小。

- 6.2.5.6 固体废物影响分析结论

评价认为，本工程拟采取的各项固体废物处置措施基本可行，从一定程度上体现了固体废物资源化利用的原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废物对环境的污染降低到最小程度，对周围环境影响较小。

- 6.2.6 土壤环境影响分析

- 6.2.6.1评价等级

本项目为畜禽屠宰项目，对应《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》

（HJ964-2018）附录 A 表 A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于表 A.1

中的“其他行业”，属Ⅳ类项目。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2 可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

- 6.2.6.1土壤环境影响分析

运营期拟建项目污染物可通过多种途径进入土壤，本项目生产废水经厂区自建污水处理站处理后排入东南面水汲江。本项目土壤污染主要类型为废水及固体废物污染型；拟建项目厂区污水处理站、垃圾收集站、一般固废贮存间、危险废物暂存间，污水处理站池体壁破裂导致生产废水下渗或固体废物在贮存、运输或对方过程中通过扩散、降水淋洗等途径直接或间接进入土壤。当污染物在土壤中的数量或累积速度超过了土壤的容纳能力和净化速度就可能使土壤的理化性质、组成和性状等发生改变，从而破坏土壤原有的自然动态平衡，使土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，可能通过食物链对生物和人类产生危害。

因此，为防止和减少项目产生的污染物对土壤造成的影响，建设单位应采取如下措施：

①对污水处理站各类池体进行防渗处理；

②控制拟建项目“三废”污染物的排放，大力推进清洁生产工艺，以减少污染物的产生、控制污染物排放的数量和浓度，做到污染物的达标排放；

③按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危险废物的周转贮存设施，危险废物应严格按照要求进行处理处置，建设单位应及时联系有资质的危废处理厂家回收危险废物，严禁随意倾倒、丢弃。

④做好厂区的分区防渗措施。对污水处理设施、事故池、固体废物暂存场所采取防渗措施，对厂区道路、地面进行硬化处理，做好对设备的维护和检修，防止因“跑、冒、滴、漏”现象污染地下水，防止污染物进入土壤。

经采取上述措施后，本项目营运期对土壤环境影响很小。

- 6.2.7 生态环境影响分析

- 6.2.7.1施工期生态环境影响分析

根据项目占地资料及现场实际调查核实，结合周边土地利用情况，本项目总占地面积为10000.04m2，分建（构）筑物区、道路区、绿化用地区等。本项目用地地块现状为一般商品林地，规划为工业用地。根据现场踏勘，项目占用一般商品林地，不占用农田，不在生态红线范围内，所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。在项目施工期对生态环境产生的影响主要是植被破坏，水土流失影响。若不采取一定的防止措施，可能会导致区域内水土流失加剧，区域生态环境受到影响。因此，对施工期因项目建设而清除的该地原有植被给予一定的补偿，有利于该地生态环境的恢复。加强场区内的绿化，将用地范围内的剩余土地作为绿化用地，裸露的土地要尽快植树种草，进行植物覆盖，防止表土侵蚀；采取乔、灌、草相间的绿化方案；项目管线为地下铺设，铺设完成后，表层土壤回填，不影响植物种植，综上，项目所占面积不大，采取以上措施后，对整个地区的生态环境影响较小。

- 6.2.7.2营运期对生态环境的影响分析

本项目对生态环境的影响主要是“三废”等引起的。项目营运期外排废水主要包括生产废水（屠宰废水、运输车辆清洗废水、原料清洗废水等）以及员工生活污水，项目各类废水均经厂内相应的污水处理设施处理达标后排入水汲江，污染物主要为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群等，污染物较简单，各污染物经处理后达标排放，对纳污河流的水质及其水生生物影响不大。

本项目投入营运后，污水处理站、待宰间、屠宰车间会有臭味产生。本项目通过对粪污日产日清，定期喷洒除臭剂，项目对厂区进行绿化，各构筑物之间设绿化隔离带，种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，减小恶臭气体的逸散，减轻恶臭对周围环境的影响；加强厂区内和各场界的环境绿化，因地制宜选择树种，场界周边种植高大乔木，可降低噪声对周边环境影响。

采取上述措施后，厂区绿化率较高，可营造良好的生态环境，一定程度补偿项目建设对生态的破坏；同时还能起到保护周围环境质量和工人身心健康，美化环境、清洁工厂、净化空气、减弱噪声传播，减轻对周围环境的污染等作用。

- 6.2.8 外环境对本项目的影响分析

经现场调查，本项目周边1000m范围内无污染物产生企业，因此无外环境对本项目影响。

- 6.2.9 项目原料及产品运输的影响分析

本项目紧邻冷东快速公路，本项目建成运营因原料运入及产品运出虽然会导致冷东快速公路的交通量增加，但增加的幅度仍不会超过冷东快速公路的设计交通量，也不会对冷东快速公路及周边的交通造成大的影响。

同时，项目牛羊驴的运入及粪便等的运出，不可避免的会导致随着运输而导致运输沿途的异味产生，但只要建设单位控制运入及粪便等的运出避开交通高峰时段等，其对运输道路两侧的影响是短暂的，其造成的异味影响会很快扩散开而减轻。

综上，本项目的建成投运，虽然会对周边的交通造成一定增幅，但仍不会超过其交通设计量，对周边的交通压力较小。对交通运输道路两侧的异味影响是短暂的，只要避开交通高峰时段，其对交通道路两侧的影响是处于可控范围内。

## 6.3 环境风险评价

- 6.3.1 环境风险调查

#### 6.3.1.1 建设项目风险源调查

根据《危险化学品名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B的表 B.1 和表 B.2 ，氨、硫化氢、次氯酸钠均为风险物质，氨和硫化氢产生后即排放，不存储，因此 本项目的涉及风险物质为次氯酸钠、0#柴油。

项目涉及的环境风险物质如表6.3-1所示。

表6.3-1 企业涉及的环境风险物质调查

| 序号 | 名称 | 储存位置 | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 毒性 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 待宰圈、屠宰车间、污水处理站中产生后即排放，不存储 | -60.4 | / | LD50：618mg/m3(大鼠径口) | 有毒 |
| 2 | 氨 |  | -33.5 | -54 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) | 易燃有毒 |
| 3 | 次氯酸钠 | 污水处理站 | 102.2 | / | LD50：8500mg/m3(小鼠径口) | 腐蚀性 |
| 4 | 0#柴油 | 备用发电机房 | 282-338 | 38 | / | 易燃 |

#### 6.3.1.2 环境敏感目标调查

本项目的风险评价范围为以项目中心为原点，半径3km的圆形范围作为项目的环境风险评价范围，本项目周边主要环境敏感目标见前文第2.8.2章节。

- 6.3.2 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表 B、《化学品分类和标签规范 第18部分 急性毒性》（GB30000.18-2013）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见表6.3-4。

#### 6.3.2.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表6.3-2确定环境风险潜势。

表6.3-2 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

#### 6.3.2.2 P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，危险物质及工艺系统危险性（P）是根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），并对照HJ169-2018附录C中表C.2确定，详见下表6.3-3。

表6.3-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 （M＞20） | M2 （10＜M≤20） | M3 （5＜M≤10） | M4 （M=5） |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算方法如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表 B、《化学品分类和标签规范 第18部分 急性毒性》（GB30000.18-2013）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见表6.3-4。

表6.3-4 项目涉及的危险物质数量与临界量比值核算表

| 序号 | 涉及的危险物质 | 项目厂界内最大存在总量（t） | 附录B中对应临界量（t） | qn/Qn值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 硫化氢 | 0 | 2.5 | 0 |
| 3 | 0#柴油 | 0.36 | 2500 | 0.00014 |
| 4 | 次氯酸钠 | 0.5 | 5 | 0.01 |
| 合计（Q） |  |  |  | 0.01014 |

项目 Q=0.01014，因为 Q＜1，所以该项目环境风险潜势为Ⅰ 。

- 6.3.3 评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表5.4-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表6.3-5 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据前文关于项目环境风险潜势分析可知，最终确定本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ。因此对照上表6.4-5可得，项目环境风险评价工作可开展简单分析。

- 6.3.4 风险识别

#### 6.3.4.1物质危险性识别

项目运营期涉及的风险物质见表6.3-6，环境风险物质识别情况见表6.3-7。

表6.3-6 建设项目环境风险物质识别表

| 序号 | 危险单元 | 储存位置 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间、污水处理站 | 屠宰车间、污水处理站产生及时排放，不储存 | 硫化氢 | 超标排放 | 大气 | 毒性 |
| 2 |  |  | 氨 | 超标排放 | 大气 | 易燃有毒 |
| 3 | 仓库 | 污水处理站 | 次氯酸钠 | 泄漏 | 大气 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |
| 4 | 备用发电机房 | 备用发电机房 | 0#柴油 | 泄漏 | 土壤 | 毒性 |

#### 6.3.4.2生产系统危险性识别

（1）生产装置和工艺

本项目属于牛羊驴屠宰项目，项目屠宰过程无风险物质加入和产生，生产过程不属 于危险工艺工程。

①日常车间及厂区杀毒消毒：工作人员在进行厂区及车间喷洒消毒过程，由于配比或操作失误，以及防护措施不到位等因素，造成人员健康及环境空气污染。

②污水处理站消毒：加药装置出现故障，造成次氯酸钠泄漏至外坏境，对环境及人员健康造成危害。

（2）储运设施

厂内、外运输采用汽车运输方式，运输物质主要为牛羊驴等无风险的物质，运输过程中基本无泄漏、挥发等环境风险事故。冷库使用的环保型制冷剂为 R507 ，不含任何破坏臭氧层的物质，即使管道破裂发生泄漏，只会影响冷库制冷效果，不会引发环境风险事故。

（3）公用工程和辅助生产设施

项目屠宰过程使用电热水炉，无导热油等介质泄漏的风险，辅助生产设施基本上不涉及危险工艺工程和危险物质。

（4）环境保护设施

环境保护设施包括废水处理设施、固体废物临时存放区、噪声等防治设施。项目 存在的风险主要是污水处理站事故排放的风险。

生产废水中主要含有血污、油脂、碎肉、羊驴毛、未消化的食物及粪便、尿液等污染物质，其中，大多为易于生物降解的有机物。生产废水事故排入水体后，会迅速地耗掉水中的溶解氧，造成鱼类和水生生物因缺氧而死亡。同时，由于缺氧还会使水体转变为厌氧状态，使水质恶化、产生臭味。此外，废水中的致病微生物会大量繁殖， 危害周边人畜健康。

（5）肉牛羊驴可能会染上传染病的风险，导致牛羊驴死亡，影响周边人群健康。

#### 6.3.4.3风险识别结果

环境风险物质识别表见表 6.3-7。

表 6.3-7 建设项目环境风险物质识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间、污水处理站 | 屠宰车间、污水处理站 | 硫化氢 | 超标排放 | 大气 | 周边居民等 |
| 2 |  |  | 氨 | 超标排放 | 大气 | 周边居民等 |
| 3 | 污水处理设 施 | 污水处理 设施 | 废水 | 泄漏 | 地表水、地下 水 | 周边水体和污水处 理系统 |
| 4 | 消毒药剂储存区 | 污水站 | 次氯酸钠 | 泄漏 | 地表水 | 周边水体和污水处 理系统 |

- 6.3.5 环境风险分析

#### 6.3.5.1污水事故排放

本项目可能发生的突发性水污染事故主要为污水处理站事故排放以及污水管道破损造成废水外泄。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境；具体包括以下不利情景：①未经处理的事故废水（高浓度有机废水）直接进入水汲江，造成水质污染；②厂区内污水管道破损，通过下渗污染周边的地下水及土壤，并可能通过地下水补给地表水的形式污染地表水体。③厂区内污水管道破损，造成地面漫流，流入周边的雨水管网，随后直接排入到附近的地表河流（如水汲江），造成水汲江水质污染，大量有机物进入水体将消耗溶解氧，破坏生态平衡，危害鱼类生存。沉于水底的有机物，将因厌氧分解而产生恶臭气体硫化氢。

#### 6.3.5.2恶臭气体事故排放

项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体主要采用带孔薄膜对相应的产臭单元进行围闭，覆盖，并喷洒除臭剂进行处理。一旦围闭设施发生破损或除臭装置失效，恶臭气体未经除臭剂处理，直接外排，将对周围大气环境造成一定的影响。

#### 6.3.5.3牛羊驴疫情

本项目待宰圈内肉牛羊驴停留时间不超过24h。参照肉牛羊驴有关资料，目前肉牛羊驴主要疫病有牛羊驴瘟、口蹄疫症、伪狂犬病、链球菌病等。常见疫情为口蹄疫疹。

口蹄疫症主要是有口蹄疫病毒引起，表现为蹄冠、趾间、蹄踵皮肤发生水泡和烂斑，部分口腔黏膜和鼻盘也有同样病变。治宜抗病毒、局部消炎。口蹄疫一般多发于冬春季节直接和间接接触都能使牛羊驴患病，如病牛羊驴、泔水、被污染的饲养用具及运输工具等都能传播。

临诊症状：以蹄部水疱为特征，体温升高，全身症状明显，蹄冠、蹄叉、蹄踵发红、形成水疱和溃烂、有继发感染时，蹄壳可能脱落；病牛羊驴跛行，喜卧；病牛羊驴鼻盘、口腔、齿龈、舌也可见到水疱和烂斑；仔牛羊驴可因肠炎和心肌炎死亡。

该病症具有多型性特点，必须采取水疱液和水疱皮，迅速送到指定的检验机构进行检验，才能采取确诊和鉴定出病毒型，才能采取针对性强的控制措施。

- 6.3.6 环境风险管理

#### 6.3.6.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防控措施应与社会经济水平相适应，运用科学的技术手段和管理费那个发，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

#### 6.3.6.2环境风险防控措施

（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施

①选址

项目所在地区不在饮用水源保护区范围内，评价区域内无风景名胜和自然保护区，项目周边300m范围内处厂界东南面一侧有几户散户居民楼外，无其他医院、学校等环境保护目标，从防范事故的角度来看项目选址基本符合风险管理要求。

②总图布置

建设单位在进行建筑设计时严格执行了国家和有关部位颁发的标准规范和规定，按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的规定，主要危险单元严格执行了有关防火、防爆、防渗规定，易燃易爆危险单元防火间距符合防火规范的有关要求，并能保证周边及装置内部消防道路的畅通。

③建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（2）污水处理设施事故防范措施

污水处理设施的事故来源于设备故障、检修或工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理设施设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防治突发事件发生；

②制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人， 并建立应对事故的机制和措施。

③运行期项目配设污水排放在线监测设备，通过监测设备发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水排入与污水处理站通过管线连接的事故应急池暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。

④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

（3）废气处理设施事故防范措施

①建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施的正常运行。

②对废气处理设施定期监测、维护，以确保废气处理设施正常运行。

③废气处理设施设置标准，并注明注意事项，防治错误操作引起的事故排放。

④加强对职工的安全教育，制定严格的工作制度，所有操作人员必须了解接触的化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。

（4）肉牛羊驴疫情防范措施

预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。牛病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药或预防措施阻止致病因素危害牛羊驴群。按照有关法律法规和《牛羊屠宰与分割车间设计规范》要求，加强从肉牛羊驴进厂到产品出厂的全过程质量安全控制，减少疫情发生。主要应做到以下几点：

①满足牲畜群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。

②生产区与非生产区划分明显，清洁区与非清洁区严格分隔，人流物流互不干扰， 垃圾、废弃物存放与处理符合相关要求，厂区定期除虫灭害、清洁消毒。搞好各待宰圈内外的环境卫生，及时清除待宰圈的粪便。员工进入生产车间要换上消毒的服装鞋帽， 外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。

③提高员工专业素质，增强疫病防范观念

提高员工的专业素质，定期进行思想教育和技术培训，逐步提高他们对传染病的警惕意识，并自觉遵守防疫制度，厂区设专人负责防疫工作。

④加强日常管理

按国家和地方相关标准严格执行宰前检验、宰后检验及检验结果异常的处理。推行屠宰环节肉品质量安全风险管理，根据屠宰环节肉品质量安全风险状况开展检验检测。具备完善的以危害分析和预防控制措施为核心的肉品质量安全控制体系，按照国家规定开展“瘦肉精”、水分含量等相关项目检测。

⑤建立疫病报告制度

实施规范化管理，待宰圈内牛只的数量、精神状况、发病死亡情况、粪便情况均需记载，发现有病牛、死牛应尽快向当地兽医部门报告，以便及早确诊， 采取适当措施，减少损失。

（6）火灾爆炸事故防范和控制措施

项目有引起火灾的危险。为了控制此类事故的发生，建设单位应采取以下措施：

①设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装物料作业时防止静电产生， 防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。

③火源的管理

严禁火源进入生产区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并记录在案。机动车在生产区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

④项目电气装置都应满足防爆防火的要求。

⑤建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。

各功能区的耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》（2018年修订） 设计建设。并根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），在各建筑物设置一定数量的火灾报警器和灭火器，定期检查，保持有效状态；并按规范设置完善的消防水管网系统。

⑥在各区域出入口设置安全出口应急标志灯。

（8）事故废水污染外界水体环境的预防措施

本项目事故状态主要考虑污水处理系统故障下废水的暂存，本环评考虑2天的生产废水量，则应急事故池不小于200m3，故本项目设置不小于200m3的应急事故池。项目将在污水处理区旁设1个200m3的应急事故池。

（9）建立健全预防和管理体系

①建立健全组织机构

建设单位建立环保领导小组，由生产经理任环保领导小组组长，各车间负责人任成员，并配备专职环保人员，具体负责公司的环保工作的组织、协调和监督管理。公司建立检查和考核制度，定期对员工进行安全培训。

②加强岗位培训，全面落实安全生产责任制

建设单位要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。

强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，生产操作人员必须熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。

加强职工安全、消防和环境保护知识教育，对具有负责风险隐患岗位的管理及操作人员必须进行培训上岗。

③建立严格的检查、考核制度和应急预案

建立检查和考核制度，应用安全检查表和风险污染源检查表对各种危险物质的贮存、使用等过程进行检查和控制，及时发现并消除隐患，并制定相应的具体应急处理预案。

④风险防范的联动机制

建立风险防范联动机制，实现企业—安全生产—环境保护等部门之间无缝对接。在日常风险防范管理中，企业及时将涉及到环境风险方面的措施改造等及时向管理部门报备，安全生产、环境保护等部门在日常检查过程中发现的环境风险隐患应及时通知建设单位作出整改，并对整改落实情况进行全程监督，整改结果应存档备查。在环境风险事故发生后，企业应第一时间上报事故类型、损失程度，以便管理部门针对性制定救援措施。同时，各类管理部门如安全生产、环境保护等之间应该实现信息共享，共同对建设单位的风险防范措施进行定期不定期的协同检查和督查

（10）事故应急措施

①泄漏应急处理

根据事故级别启动风险应急预案。

迅速撤离泄漏污染区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。

关闭、堵漏、稀释、处理，在有人员被困或需要进行人员疏散时，应在处置的同时，坚持救人为先的理念，在处理事故危险源的同时最大限度保证人员人生安全。

应急处理人员戴自给正压式呼呼器，穿防静电工作服，在确保安全情况下堵漏。应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时采用水枪掩护应急处理人员，泄漏的物料通过事故池进行暂时收容，再通过统一收集、转移、回收或无害化处理。

②火灾、爆炸事故

根据事故级别启动应急预案。

爆炸事故的产生原因主要是因为液化石油气泄漏遇明火、高热或氧化剂，引起燃烧爆炸。爆炸往往伴生于泄漏和火灾之后，具有一定的突发性。爆炸事故发生后首先应该迅速控制产生爆炸的泄漏源，防止产生二次爆炸的产生，在控制爆炸源的同时应尽最大努力抢救职工并迅速送医，同时应根据事故级别决定是否应疏散厂区内其他职工并告知伤害半径内临近企业。建议工作人员暂时撤离，防止二次火灾、二次爆炸对该部分人群造成伤害。

建设单位在爆炸事故发生后的第一时间应将事故情况报告给政府消防、安监、公安、医疗、环境保护等部门，并积极配合上述部门进行现场施救工作。

③急救措施

项目运行期风险事故造成的主要伤害为烧伤、吸入CO等。烧伤后应脱去的衣服， 用大量水迅速冲洗，并给予医疗护理；吸入CO应立即脱离现场并休息，必要时进行人工呼吸、心脏按压及医疗护理。

- 6.3.7 环境风险应急预案

建设单位应按照国家、地方和相关部门要求编制企业突发环境事件应急预案，应急预案主要编制内容应包括以下内容。具体见表6.3-8。

表6.3-8 环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 1.1 编制目的 | 简述应急预案编制的目的 |
|  |  | 1.2 编制依据 | 简述应急预案编制所依据的法律、法规和规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准等。 |
|  |  | 1.3 适用范围 | 说明应急预案适用的范围。 |
|  |  | 1.4 环境事件分类与分级 | 说明环境事件的分类与分级。 |
|  |  | 1.5 工作原则 | 说明应急工作的原则，内容应简明扼要、明确具体。 |
| 2 | 组织机构与职责 | 2.1 组织机构组成 | 明确企业组织机构主要负责人和组成等 |
|  |  | 2.2 组织机构职责 | 明确企业组织机构的工作职责 |
| 3 | 监控与预警 | 3.1 环境风险源监控 | 明确对环境风险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。说明生产工艺的自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，可燃气体、有毒气体的监测报警系统， 消防及火灾报警系统等 |
|  |  | 3.2预警行动 | 明确事件预警的条件、方式、方法 |
|  |  | 3.3报警、通讯联络方式 | 明确报警、通讯联络方式 |
| 4 | 应急响应 | 4.1 分级响应机制 | 根据事件等级分别制定不同级别的应急预案，并且按照分级响应的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应 |
|  |  | 4.2 应急响应程序 | 明确应急响应程序 |
|  |  | 4.3 信息报送与处理 | 明确信息报送与处理方式 |
|  |  | 4.4 指挥和协调 | 明确信指挥和协调方式 |
|  |  | 4.5 应急处置措施 | 突发环境事件现场、大气污染事件保护目标、应急措施 |
|  |  | 4.6 应急监测 | 明确应急监测方案、应急设备等 |
|  |  | 4.7 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序及终止后继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案 |
| 5 | 应急保障 | 5.1 资金保障 | 明确应急专项经费（如培训、演练经费）来源、使用范围、数量和监督管理措施。 |
|  |  | 5.2 装备保障 | 明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数 量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容 |
|  |  | 5.3 通讯保障 | 明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式， 并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 |

- 6.3.8 环境风险评价结论

本项目运营期使用、生产及储存过程中危险化学品未构成重大危险源。在采取有效防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平。

企业通过优化厂区布局，加强职工安全意识培养，严格各工序操作规程，健全安全消防制度，用科学的手段，可以将风险发生的概率降到最低。同时，通过制定应急预案，增强企业应对环境风险的能力。并委托有资质的单位进行安全评价，明确安全防护距离，严格按照确定的路线行驶，可将环境风险水平控制在一个比较小的范围内。一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围。本项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，其环境风险是可接受的。

# 第7章  污染防治措施及其可行性论证

## 7.1施工期环境保护措施及可行性分析

### 7.1.1施工期大气污染防治措施

（1）开挖基础作业时，应经常洒水使面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。

（2）施工场地开挖土方应尽快进行填方，减少临时堆放，并注意填方后要随时压实，洒水防止扬尘。

（3）运输粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；

（4）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，减少运输过程中的扬 尘。

（5）各建、构筑物四周在施工过程要设置防护网，防护网材料和质地要密实。

（6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

（7）粉状建材应设临时工棚或仓库内储存，不得露天堆放。

（8）建议采用罐装混凝土，防止水泥粉尘产生。

### 7.1.2施工期水污染防治措施

为了防止建筑施工对周围水体产生的污染，建设单位应要求本项目的建筑施工单位严格采用以下措施，减少污染现象的发生。

（1）防范水体石油污染

水体石油污染是施工期最常见的现象。为了防范水体石油污染现象的发生，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与地表水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。只要加强管理、科学施工，建筑施工过程中产生的石油类污染是可以得到控制的。

（2）对建设施工过程中产生的固体废物，应加强管理，严禁这些固体废物进入水体，对水体产生污染。

（3）建设蓄水池

在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和临时堆方的洒水抑尘。

（4）车辆、设备冲洗水循环使用

设置洗车平台及沉淀池，将设备、车辆清洗废水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（5）设置沉砂池

在施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后回用于施工场地，不外排。

（6）设置生活污水

施工期生活污水将设置污水收集池，经设置的临时污水处理设施处理后回用于周边林地灌溉，不外排。因此，项目施工人员的生活污水不会对受纳水体产生明显影响。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此，不会导致施工场地周围水环境的污染。

### 7.1.3施工期噪声影响防治措施

为了避免产业基地施工期间噪声的超标和扰民现象出现，建议采取以下措施：

（1）在施工开始前，建设单位要制定包括噪声污染控制在内的“施工期环境保护方案”，并上报环境保护行政主管部门备案。

（2）在距施工场界较近的居民点张贴“安民告示”，解释某些原因并予以致歉，争取得谅解。

（3）尽量选用低噪声系列工程机械设备。

（4）合理布置高噪声的施工设备，大于80dB(A)的施工设备最好将其布置在以远离产业基地周边村庄场地。

（5）在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。

（6）在施工场地边界建设临时围墙，围墙高度2m、厚24cm的砖质墙。

（7）对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障。

（8）严禁在早7点以前，中午12~14点，晚21点以后启动强噪声施工设备。

采取以上措施后，可有效地降低施工噪声，包装施工场界噪声达标以及避免对声环境敏感点的扰民现象发生。

### 7.1.4施工期固体废物处置措施

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

（2）施工活动开始前，施工单位要向环境保护或环卫部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理处置。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）在建筑工地设置防雨的生活垃圾周转储存容器，所有生活垃圾必须集中投入到垃圾箱中，最终交由环卫部门清运和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

### 7.1.5施工期生态环境保护措施

在项目施工期间，合理组织施工，减少临时占地，对裸露表土及时进行植草种树，压实地面或覆盖水泥地面，对于水土流失也同样能够起到良好的防护效果。植被覆盖率越高水土保持的效果也越好。根据建设单位提供的资料，项目完工后不存在裸露地表，开发用地全部被草坪、建筑物、水泥地面等所覆盖。在采取较为完备的水土保持措施后（施工期间采取平整、压实、建立沉砂池等积极有效的措施），水土流失强度和水土流失量下降很多，其水土流失强度为微度侵蚀。

## 7.2 运营期环境保护措施及可行性分析

- 7.2.1 大气污染防治措施及可行性分析

##### 7.2.1.1 恶臭污染物防治措施分析

（1）项目恶臭污染物的特点

项目恶臭污染物主要来源于待宰圈、屠宰车间、厂区污水处理站、临时堆粪间及运输过程可能产生的恶臭，主要恶臭污染物有NH3、H2S，为常温气体，具有易挥发、刺激性气味。各恶臭产生源产生的恶臭分别经除臭处理后无组织排放。

（2）除臭方法比选

目前成熟的除臭方法为下面几种：活性炭吸附法、生物除臭法、光催化除臭法、天然物提取除臭液除臭法，其有缺点比较见下表7.2-1。

表7.2-1 除臭方法比较一览表

| 除臭方法 | 吸附除臭 | 生物除臭 | 光催化除臭法 | 植物除臭剂除臭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本特点 | 将恶臭气体经抽气集中，再吸附，除去恶臭 | 将恶臭气体经抽气集中，再经生物菌类反应，除去恶臭 | 将恶臭气体经臭气集中，再经微波辐射，使微生物细胞的蛋白质受热凝固或变性，从而除去恶臭 | 将具有分解臭气分子的溶液物化，直接喷洒在空间，以吸附并消除恶臭 |
| 设备设置 | 大功率的动力设备和大型的抽气系统 | 大功率的动力设备和大型的抽气系统 | 大功率的动力设备和大型的抽气系统 | 小型的动力设备和简单的输液系统 |
| 占地情况 | 需要较大的占地空间 | 需要较大的占地空间 | 不需要较大的占地空间 | 占地面积小，可以灵活放置 |
| 运作情况 | 较大功率的动力，耗能大，吸附剂需要定期更换，运行成本较高 | 较大功率的动力，耗能大，生物菌种需要定期更换，运行成本一般高 | 耗能一般，运行成本一般高 | 小功率的动力，耗能小，根据需要添加溶液，运作成本较低 |

综合项目的厂区规划情况以及选用的生产设备情况，本项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间均采用天然植物提取除臭液除臭。

植物除臭剂除臭：

采用加拿大的生物除臭技术，用天然提取物以雾化方式喷洒，与逸散在空气的NH3、硫化氢等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。本项目将工作液天然植物液通过专用控制设备及雾化装置喷洒到待宰圈、屠宰车间、污水处理站等区域空间，使雾化的工作液分解空间内或管道内的异味分子。除臭控制设备每间隔10m，喷满1~20s，24h间隔运行，间隔的时间和喷洒的时间根据异味浓度的大小自行设定。输入程序后，全自动操作，基本上无需维护。每天控制器耗电量小于1kW·h，运行费用主要是喷洒药液费用，相对较低，经济上是可行性的。参照《新型植物除臭剂除臭工艺》（西南给排水，2007年 第5期）的介绍，新型植物除臭剂除臭效率可大于70%。因此，本项目采取上述除臭措施后，待宰圈的恶臭去除效率按70%计算。

（1）待宰圈、屠宰车间

待宰圈、屠宰车间占地面积大，其恶臭难以通过风机收集和治理，属于无组织面源排放，因此通过加强管理，做好清洁卫生来加以控制，具体有：

①要求屠宰车间、待宰圈尽量密闭；

②及时清理待宰圈内的牲畜粪便，及时清理屠宰车间的废弃物（胃肠容物等），并采取干法收集，尽量少接触水，不仅降低恶臭的污染源，还可以减轻水污染治理难度；

③应适当增加通风次数，去除恶臭气体。待宰圈、屠宰车间应及时清洗地面，地面应铺设防水和耐机械磨损的不透水材料，其表面应防滑；

④屠宰车间在墙体设强制排风口，然后在排风口利用带孔薄膜进行围闭，并对薄膜表面定期喷洒植物除臭剂，从而降低恶臭向外环境的排放。

⑤待宰圈、屠宰车间的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水；

⑥待宰圈、屠宰车间等恶臭产生单元周边建设绿化隔离带，宜种植叶密、对废气吸收能力强、有花香的树木，尽量降低恶臭对外环境的影响；

⑦采用目前较为先进的喷洒植物除臭剂除臭的技术，定期对上述车间进行喷洒，与逸散在空气中的 H2S、NH3、胺等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。

（2）污水处理站

①控制污水处理站的污泥腐败发酵，污泥脱水后要及时清运； 粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；

②及时处理清捞出的固体废物；建设单位拟对污水处理站产生恶臭的池子进行加盖处理，同时喷洒除臭剂，并在污水处理站加强绿化建设，减少恶臭的产生。

③制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。尽量维持污水处理中pH≥7 ，防止硫化氢逸散，必要时可投加 FeSO4 ，以固定硫离子；或加入 15-40mg/L的过氧化氢，氧化硫化物，有效地防止硫化氢等气体的产生，减少恶臭气体污染。

④污水处理站周边建设绿化隔离带，宜种植叶密、对废气吸收能力强、有花香的树木，尽量降低恶臭对外环境的影响。

⑤采取按距按时喷洒植物除臭剂除臭的技术。

经上述恶臭处理措施处理后， NH3、H2S排放能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放标准要求。

（3）临时堆粪间

根据建设单位提供的生产管理，项目每天待宰采取干清粪方式，且每天清理出来的粪便以及肠胃内容物均为当天交由湖南恩润生物科技有限公司外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不会在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置密闭车间，并加强通风，避免棚内粪便受潮产生更大的异味。

（4）厂区

①加强绿化

在场区以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪音、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风速降低75～80%，有效范围可达树高的10倍。同时绿色植物还可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味，有害气体经过绿化带后，至少有25%被吸收，恶臭可减少约50%。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化。澄清大气中的粉尘，据测定可减少35～67%；与此同时，减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22～79%，甚至某些树木的额花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

②喷洒除臭剂、放置活性炭

除臭剂，用一种较强烈、能散发令人愉快的芳香气味去掩盖令人不快的臭味，达到除臭的目的，具体的有喷洒除臭剂、放置除臭丸和烧香等，该除臭方法使用比较广泛，另外对于人员分布较集中区域放置活性炭。

③车间抽风除臭，加强通风，防止恶臭影响。

④加强个人劳动卫生保护；

⑤场内排污系统全部采用管网设计，可有效减轻臭气；

⑥转运过程：在废弃物及畜禽粪便的转运过程中会散发出无组织臭气，应选用密闭的废弃物装运设施，并设有渗透液收集装置。

##### 7.2.1.2其他废气污染物防治措施

项目食堂油烟采用净化效率在80%以上的静电式油烟净化器处理后通过专用排烟井道排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求；项目食堂燃料使用天然气，为提倡使用的清洁能源，产生污染物量极小。

##### 7.2.1.3运行环境管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中废气排放控制要求：

（1）应增加待宰圈清洗次数，增加废物的清理频次，保证通风；

（2）应适当增加屠宰环节的通风次数，及时清洗、清运。

（3）定期加强制冷系统密封检查和检测、及时更换老化阀门和管道。

（4）应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖；并投放除臭剂。

##### 7.2.1.4废气治理措施经济可行性

通过类比同类型项目的治理措施，本项目废气拟采取的污染防治工艺成熟、运行稳定、处理效果良好，污染物均可做到达标排放，具备技术可行性。

废气处理设施总投资预计28万元，该费用占项目总投资费用（1500万元）的0.1.9%，废气处理设施建设费用均在企业承受范围内。本项目采取的废气污染防治措施具有经济可行性。

- 7.2.2 水污染防治措施及可行性分析

##### 7.2.2.1 处理措施

项目运营期废水主要为生产废水及生活污水，其中生产废水包括屠宰生产废水、运输车辆清洗废水、原料清洗废水等。项目屠宰生产废水、地面清洗废水等各类生产废水与生活污水混合后，进入厂区自建的污水处理站处理，处理后出水达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江。

##### 7.2.2.2 生产废水处理措施可行性分析

（1）废水组成特点

本项目生产废水主要来源于屠宰过程烫毛废水、胴体以及内脏等清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水以及运输车辆清洗废水等。生产废水中CODCr、BOD5、油脂、SS均很高，属于中等浓度有机废水，屠宰场及肉类加工厂综合废水具有以下特点：

①水质、水量在一天内的变化比较大。因为屠宰过程集中在8:00~18:00，其他时间段较少。

②有机污染物含量高。废水主要成分有动物血污、油脂、粪便、内脏残屑和无机盐类等。

③可生化性较好，BOD/COD大于0.5；

④废水中会含有大量的毛、肉屑和食物残渣等，悬浮物含量高。

（2）废水处理工艺及设计处理规模

根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中屠宰与肉类 加工废水推荐处理工艺，由于屠宰废水的COD较高，同时，水中有部分浮游的油脂、血、肠容物及胃容物等悬浮物，悬浮物浓度高，可生化性好。针对此类废水，本项目综合废水采用“①预处理技术（格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮）+②厌氧技术（水解酸化）+③好氧技术（一级A/O）+④深度处理技术（MBR膜池+过滤+消毒）”的处理方式对其进行处理， 先降低废水中的内脏杂物、毛等悬浮物及油脂含量，减少由于水量和水质的波动对生化部分的冲击，然后再通过生化处理降解水中有机物及氨氮等，出水排放。

根据前文水平衡分析可知，项目建成投产后生产废水产生量为27422.52m3/a，本项目污水处理站的处理规模为100m3/d ，经处理后的废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准、总磷执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中一级标准后，通过专用管道排放至水汲江。

具体污水处理工艺流程图如下所示

图7.2-3 项目运营期污水处理工艺流程图

MBR膜池

通过管网排入水汲江

处理可行性分析：

①处理规模可行性

项目综合废水产生量为76.17m3/d ，考虑废水日排放变化，系数取1.3 ，确定设计污水处理能力为100 m3/d，处理能力大于污水峰值产生量，规模可行。

②工艺可行性

本项目拟采用“①预处理技术（格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮）+②厌氧技术（水解酸化）+③好氧技术（一级A/O）+④深度处理技术（MBR膜池+过滤+消毒）”处理工艺，对比《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），本项目污水处理工艺系该规范中表7 屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表中场内综合污水处理站综合污水直接排放中推荐的可行技术，即本项目采用的污水处理技术可行，处理后尾水能达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江。

表 7.2-2  《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表 7

| 废水类别 |  | 污染控制 指标 | 排 放 方 式 | 排 放 监 控 位 | 执行排放标准 | 可行技术 | 本项目技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综 合污水 处理站 的综合 污水 | 不 含 羽 绒 清 洗 废 水 | pH 值、 COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 动植物 油、大肠 菌群数 | 直 接 排 放 | 废 水 总 排 放 口 | GB13457-1992 表3一级 | 1)预处理：粗(细)格栅(禽类 屠宰需设置专用的细格栅、 水力筛或筛网)；平流或旋流 式沉砂、竖流或辐流式沉淀、 混凝沉淀；斜板或平流式隔 油池；气浮。 2)生化法处理：升流式厌氧 污泥床(UASB) ；IC 反应器 或水解酸化技术；活性污泥 法；氧化沟及其各类改型工 艺；生物接触氧化法；序批 式活性污泥法(SBR) ；厌氧/ 缺氧/好氧活性污泥法(A2O 法)。 3)消毒处理：加氯(二氧化氯 或次氯酸钠)消毒； 臭氧消 毒；紫外消毒。 4)深度处理：曝气生物滤池 (BAF) 、V 型滤池。 | 可行： ①预处理技术（格栅+ 隔油沉淀+气浮） +②厌氧技术 （水解酸化）+③好氧技术（常规活性污泥法） +④深度处理技术（MBR 膜池+过滤+消毒） |

表 7.2-3    《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）表 1

| 企业类别 | 执行排放标 准 | 可行技术 | 本项目技术 | 技术适用条件 | 污染物排放浓 度水平（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牲畜屠宰 | GB13457-1992表3 一级 | ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌 氧技术（水解酸化或 UASB或 EGSB）+③好氧 技术（常规活性 污泥法或生物 接触氧或曝气生物滤池 ） +④深度处理技术（混凝或混凝+消毒） | 可行： ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌氧技术（UASB） +③ 好氧技术（常 规 活 性 污泥法）+④深度处理技术（膜分离+消毒） | 适用于环境容量较小、生态环境脆弱，需要采取特别保护措施地区的大型 牲畜屠宰企业。 | CODCr20~50 BOD5 5~ 10 、 SS 5~10 、 NH3-N 0.1~5 、 动植物油1~5 |

项目废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）可行技术。

③达标排放可行性

根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）“表 1屠宰废水污染防治可行技术 ”，主要污染物排放浓度水平为CODCr 20~50mg/L、 BOD5 5~ 10mg/L 、SS 5~ 10mg/L、NH3-N 0.1~5mg/L ，可见采用 HJ1285 推荐治理技术后，废水出水中 CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N可稳定达到GB13457-1992一级 标准。

综上，在加强管理并保证废水稳定达标排放的前提下，本项目废水处理工艺是合理可行的。

##### 7.2.2.3 非正常情况下废水排放措施

项目生产过程中，因管理不到位，会造成废水非正常排放。项目生产污水处理站运行故障时，项目废水可能全部未经处理排入外环境，造成污染事故。

为了避免非正常排放对地表水体造成污染事故，评价要求建设单位严格按照要求建设应急事故池，用以承接污水处理系统故障时产生的高浓度废水，杜绝未经处理的高浓度废水外排水汲江。项目污水处理系统发生故障时，应首先关闭总排口闸门，将废水排入应急事故池，紧急抢修污水处理系统，故障排除后方可将事故池内废水按计划缓慢排入污水处理系统，经处理达标后方可外排。定时对污水处理设备进行检修，防止污水处理设备故障事故的发生，保证废水处理系统正常运行。废水处理系统应保证其去除效率，当发生去除效率降低时，应尽快检修。

##### 7.2.2.4 运行管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）废水运行管理要求，屠宰及肉类加工工业排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。

（1）应进行污水分流、清污分流、污污分流，冷热分流，分类收集，分质处理， 循环利用，污染物稳定达到排放标准要求。

（2）应分别建立冷凝器冷凝水闭合循环系统及其他废水循环系统，提供废水循环利用率。

（3）加热设施、蒸煮设施的清洗用水应回收利用。

（4）屠宰企业应采用风送系统减少进入冲洗水中的污染物质。

（5）屠宰企业应根据企业自身生产状况选择现代化屠宰成套设备，节约水资源消耗，减少废水排放量。

（6）屠宰生产废水土地利用时应进行前处理，消除异味，按国家和地方有关法律法规、标准及技术规范文件要求实施。

（7）按照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）中的要求属重点排放口落实在线监控，其中在线监测指标包括流量、pH值、COD、NH3-N等。

##### 7.2.2.5 水污染防治措施经济可行性

本项目废水治理措施投资约为282万元，占本项目总投资总额（1500万元）的18.8%，投资费用在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可有效减少外排废水中的污染物，减轻对附近水体的影响，产生较好的经济和环境效益。因此本项目废水治理措施在经济上是可行的。

- 7.2.3 噪声污染防治措施

##### 7.2.3.1 防治措施

为改善操作环境，控制动力设备产生的噪声在标准允许的范围内，本环评要求建设单位采取以下防噪降噪措施：

（1）对该项目运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，并在安装过程中采取减振、隔音等措施；

（2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。。

（3）对待宰圈牛进行分类管理，避免牛之间互相咬叫，同时应减少外界噪声等对待宰圈的干扰，以缓解动物的紧张情绪。

（4）对待宰圈墙体增设隔声吸声材料，待宰圈周围加强绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分噪声，以减轻牛叫对厂外环境影响。

（5）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象，对高噪声源操作工人，按劳保卫生要求发放劳保用品和执行工作时间制度。

##### 7.2.3.2 噪声控制强化措施建议

（1）风机噪声控制

设计中选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要的风压和风量选择风机设计参数，在满足设计指标前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度，降低比声级功能级，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声。

（2）减振措施

设备安装定位时注意减振措施设计，在定位装置设备与地面之间垫减振材料，设备基础与墙体、地坪之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

（3）其它措施及建议

①对靠近厂区办公楼和生活服务设施并有可能对其产生影响的高噪声源设备必须采用封闭式厂房围护结构设计，切实加强噪声控制设计措施。

②总体布置上利用建筑物合理布局，阻隔声波的传播，高噪声源布置在车间中央，使噪声达到最大限度的自然衰减，降低对周围环境的影响。

③对高噪声源操作工人，按劳保卫生要求发放劳保用品（如隔耳塞、耳塞、面具等） 和执行工作时间制度。

④项目通过限速禁鸣、加强汽车维护保养等管理措施及道路周边绿化措施等降低车辆噪声影响。

- 7.2.4 固体废物污染防治措施

项目运行期固体废物包括粪便、羊驴毛、肠胃内容物、厂区污水处理站格栅渣、污泥、废包装材料以及可能产生的病死牛羊驴/病胴体以及生活垃圾。

本项目牲畜粪便以及胃肠内容物中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物减量化、资源化、无害化及生态化的原则，肠胃容物及粪便在厂区肠容物暂存间内暂存后外售做有机肥原料。本评价要求肠胃溶物暂存间采取硬化防渗处理，由于粪便、肠胃内容物中带有少量水分，在暂存过程中可能会产生少量渗滤液，本评价要求肠胃容物暂存间设置渗滤液收集管道，暂存间渗滤液通过管道进入厂区污水处理站进行处理。

羊驴毛可外售给羊驴毛制品企业作为原料综合利用；病死牛羊驴/病胴体统计交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理，不在厂区内处理。厂区污水处理站格栅渣、污泥及除尘设施收集的尘渣外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用；员工生活垃圾则经收集后交由环卫部门统一清运。

项目在待宰圈旁设有一处用于临时堆放待宰圈清理出来的粪便以及屠宰车间清理出来的肠胃内容物。根据建设单位提供的生产管理制度，项目每天待宰采取干清粪方式，且每天清理出来的粪便以及肠胃内容物均为当天交由肥料厂外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置为密闭车间，并按要求防渗。

综上所述，拟建项目运行期固体废物污染防治措施经济技术可行，可以实现固体废物的 100%无害化处理。

- 7.2.5 地下水污染防治措施

污染防治措施首先应根据污染源分布调查结果和水文地质特点，提出布局优化的建议。生产车间装置根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求进行分区防渗，在地下水敏感地区应提标。提出加强地下水环境管理的对策、制定地下水环境长期监测计划和应急治理方案。

##### 7.2.5.1 污染源控制措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，生产废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂界内收集并经过自建污水处理站处理；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

##### 7.2.5.2 分区防渗控制措施

（1）污染防渗区划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合各生产功能单元可能产生污染的地区，本次评价将项目区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区，并按要求进行地面防渗。

①重点污染防渗区

重点污染防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。主要包括污水处理站、应急事故池、危废暂存间等。

②一般污染防渗区

一般污染防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。主要包括待宰圈、屠宰车间、一般固废暂存间、仓库等区域。

③简单防渗区

简单防渗区是指一般和重点污染防治区以外的区域或部位。主要包括办公楼、停车位等地。

（2）分区防渗措施

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）第 11.2.2  小节分区防控措施要求，评价根据场地包气带特征及防污性能按照表 7 内容提出建设区域的防渗 技术要求，防渗技术要求严格按照 HJ610-2016 中表 7 要求执行。

为防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，应对厂区进行分区防渗处理。具体如下：

①厂区分为污染区和非污染区，污染区包括污水处理站、屠宰车间、待宰车间等， 其它区域为非污染区。

②根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、产品 的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区。

重点污染防治区是指危害性大、毒性较大。如：待宰圈、待宰圈下方储粪池、屠宰车间、污水处理站、应急事故池、危险废物暂存间、一般固废暂存间等；一般污染区为冷库、热水炉房等。

③非污染区不进行防渗处理，污染区按照不同分区要求分别设计防渗方案。

④重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保 局 2004.4.30 颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》制定防渗设计方案。

⑤ 一般污染 防治 区参照《 一般工业 固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）制定防渗设计方案。

厂区分区防控情况详见下表。

表 7.2-4   分区防渗要求

| 防渗分区 | 生产单元 | 重点防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 待宰圈、屠宰车间、污水处理站、应急事故池、危险废物暂存间、一般固废暂存间 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m ，K＜1.0×10-7cm/s；或参照《生活 垃圾填埋场污染控制标准》（GB16984.6-2024）要求执行 |
| 一般防渗区 | 冷藏间、电热水炉间、交易厅 |  |
| 简单防渗区 | 除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域， 如办公楼等 | 地面硬化 |

##### 7.2.5.3 地下水环境监控与管理

（1）地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：

◎加强重点污染防治区监测；

◎以潜水含水层地下水监测为主；

◎充分利用现有监测孔；

◎水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004） 的要求，结合项目区水文地质条件、地下水流场方向以及厂区平面布置，项目共布设 1 口地下水监测井眼；地下水监测孔位置、监测计划、孔深、监测层位、监测项目、监测频率等如表7.2-5。

表7.2-5 地下水监测计划

| 序号 | 监测点位置 | 孔深/m | 监测层位 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目厂区污水处理站东侧，场地地下水下游方向 | 最大地下水埋深以下2m | 潜水 | 每年一次 | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 |

（2）地下水监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

（3）地下水环境管理措施

ⅰ防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。厂内环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

ⅱ厂环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

ⅲ建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

ⅳ根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（4）地下水监测技术措施

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常， 应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告场安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

ⅰ了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；

ⅱ周期性地编写地下水动态监测报告；

ⅲ定期对污染区的生产装置进行检查。

- 7.2.6 生态环境保护措施

根据评价区生态环境的特点及其保护要求，其综合措施主要通过四个方面进行保护和整治，即预防、恢复和建设的原则。

（1）贯彻预防为主的思想，是减少破坏性影响的重要原则，某些生态环境一经破坏，便不可恢复和弥补，对于此类影响预防是唯一的措施。

（2）占地补偿

对于建设过程中造成的林地损失应采取措施进行恢复。

（3）绿化美化

绿色植物是生态中不可缺少的一个重要组成部分。绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音和防止空气污染等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替本项目投入营运后，污水处理站、待宰圈、屠宰车间、无害化处理间会有臭味产生。因此，充分利用绿色植物的吸附、阻滞功能，积极在厂区内外采取有效的绿化措施是非常必要的。

（4）加强管理

在生产过程中应实行清洁生产，坚持采用新工艺、新技术，加强管理，通过生产过程的全程控制，最大限度地把污染控制在最低，从而达到节能降耗、减污、增效的目的。

建立水土保持工程管护制度。对已实施的水土保持工程要建立相应的管护制度，加强管理，使其发挥保持水土的功能。

# 第8章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是根据项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响经济损益分析因子，从而对环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。按照以往的实际经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子作出经济评价，因此本章的重点是对工程的主要环境影响因子作出投资效益和经济损益分析和评价，即项目的环境保护措施投资估算和环境经济效益、环境影响经济损失以及项目环境影响总体经济评价。

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境-经济损益。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 8.1环境保护措施投资估算

（1）环保设施建设费用

本项目总投资约1500万元，其中环保投资282万元，占投资的18.8%。环保治理投资主要是各治理工程的土建、环保设备购置和安装等各种费用。整个项目环保治理费用概算如下表8.1-1。

表8.1-1 营运期环境保护投资估算

| 类别 | 污染种类 | 处理设施或措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 生产废水 | 污水收集管网，自建污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺），设计处理能力100m3/d；配套建设1套出水在线监控设施（流量计、PH计、COD、氨氮） | 203 |
|  | 生活污水 | 生活污水先经化粪池处理，再经污水处理站处理 | 2 |
| 废气治理 | 待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体 | 采用消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭；待宰圈及时清理积存的粪便尿、清洗地面、通风换气 | 20 |
|  | 厨房油烟 | 静电油烟净化器，及专用排烟管屋顶排放 | 1 |
|  | 备用发电机尾气 | 设置专用排烟管 | 2 |
|  | 厂区无组织恶臭废气 | 冲洗、消毒、除臭等措施 | 5 |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 隔声、减震处理 | 2 |
| 固废治理 | 一般固体废物 | 设置一般固体废物暂存场所，并交由相应的回收单位相应处置 | 2 |
|  | 危险废物 | 设置危废暂存间 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶，定期交由环卫部门清运 | 1 |
| 其它 | 地下水污染防治 | 分区进行防渗防腐措施 | 20 |
|  | 风险防范 | 车间导流沟、事故应急池 | 20 |
|  | 排污口规范化 | 排污口分布图、标志牌等 | 1.0 |
| 合计 |  | / | 282 |
| 占总投资比例 |  |  | 18.8% |

（2）环保设施的运行费用

本项目运营后环境保护设施的运转费用主要为“三废”处理设施的运转费、折旧费、排污费和环保监测等管理费。根据国内同类项目的环保费用开支情况，结合本项目的实际情况，初步估算本项目建成投产后环境保护运转费用开支约为40万元/年。

（3）环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构需投入的资金、人员工资等，根据该项目的实际情况，年环保辅助费用按环保投资的 1%保守估计约为 11.1 万元。

（4）环保设备折旧

环保设备折旧费按环保投资 20 年分摊约为9.4万元/年。

则每年的环保费用为 60.5万元/年。

## 8.2环境经济损益分析

对于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，本项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算或者是给予忽略。

本项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括公共设施、建筑物、植物等的环境污染损失。此类损失很难计算，但根据国内环保科研机构对各类企业进行调查、统计的结果，此部分约为资源和能源流失损失的25%。

## 8.3项目经济与社会效益

### 8.3.1项目直接经济效益

本项目总投资1500万元，根据建设单位提供的资料可得，正常年平均销售收入可达70300万元，年利润约1110万元，可看出项目具有较好的经济效益和抗风险能力，而且也为国家和地方财政收入作出一定贡献。

### 8.3.2项目间接经济效益和社会效益

项目生产在取得直接经济效益的同时，带来一系列的间接经济效益和社会效益：

（1）本项目总定员30人，可增加当地的就业岗位和就业机会，缓解就业压力。

（2）本项目建筑材料、水、电等的消耗为当地带来间接经济效益。

（3）本项目可以增加地方和国家税收，增加当地的财政收入，从而有更多的资金促进各项社会公益事业的发展。

（4）本项目生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上游行业的发展提供发展机遇，从而带来巨大的间接经济效益。

（5）本项目的建设，将增加区域经济的竞争力。本项目建成后，所在区域的城市产业结构得到优化，并会刺激和带动相关产业的发展，整个区域的社会经济竞争力会更进一步得到明显提升。

## 8.4环境经济指标与评价

### 8.4.1环保费用与项目总产值的比较

本项目环保年费用约为60.5万元。

则本项目建成投产后，年平均销售收入可达70300万元。本项目环保费用与年销售收入的比例为：

HZ＝（环境保护投资+环保年费用）/年销售收入

＝（282+60.5）/70300＝0.487，这意味着每万元产值，所花费的环保费用为0.487 元。

### 8.4.2环保费用与项目总投资的比例

HJ＝（环境保护投资+环保年费用）/项目总投资

＝（282+60.5）/1500＝22.8，这意味着每万元投资，所花费的环保费用为22.8元。

### 8.4.3环保费用与污染损失的比例

本评价的污染损失是指本项目所排放的污染物对当地环境所造成的经济损失。按照经验，污染损失一般大于污染防治投资的4～5倍，本评价取5倍计算。在不采取污染控制措施时，环境污染损失约为1410万元/a，采取有效的污染控制措施后，环境污染损失降为282万元/a。减少的环境污染损失为上述两者之差，即1128万元/a。

环保费用与减少的环境污染损失的比例为：

HS＝（环境保护投资+环保年费用）/减少的环境污染损失

＝（282+60.5）/1128×100%＝30.36%

### 8.4.4环保投资的总经济效益

ES＝(减少的环境污染损失－环保年费用)/环境保护投资

＝（1128-60.5）/282＝3.79

Ei＝减少的环境污染损失/环保年费用

＝1128/60.5＝18.64

### 8.4.5综合分析

（1）环保投资的总经济效益

本项目ES值为3.79，这意味着每1万元的环保投资，每年将减少3.79万元的环保经济损失，具有良好的环保投资经济效益。

（2）Ei值分析

本项目Ei值为18.64，这意味着每1万元的环保费用可得到18.67万元的收益，可以说明其环保年费用的效果较好。

## 8.5小结

综上所述，本项目的建设具有良好的社会和经济效益。从环境经济指标分析可知，本项目的环保投资较合理，符合经济效益和环境效益的要求，也满足实现经济与环境协调、可持续发展的要求。因此本项目从环境经济效益分析上是可行的。

# 第9章  环境管理与监测计划

## 9.1项目概述及排污清单

### 9.1.1概述

由于建设项目在运行过程中会产出一定数量的污染物，对当地水、空气环境质量可能造成一定的影响。因此，为保证建设项目的所有环保措施都能正常运行，本评价报告根据建设单位拟采取的环境管理和监测的措施，对照有关的标准和规范进行评述，提出合理化建议供建设单位参考，并利于环境保护管理部门的监督和管理。

### 9.1.2污染物排放清单

项目运营期污染物排放情况如表9.1-1所示。

## 9.2环境管理制度

### 9.2.1环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

表9.1-1 本项目运营期污染物排放清单

| 项目 | 排污单元 | 污染物名称 |  | 治理方式 |  | 排污估算浓度 | 排污估算量（t/a） | 排污口信息 | 执行的排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理工艺 | 设施参数 |  |  |  |  |
| 废气 | 待宰圈 | 无组织 | NH3 | 及时清理积存的粪便尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒植物除臭剂 | / | / | 0.034 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界新扩改建二级标准 |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.0008 |  |  |
|  | 屠宰车间 | 无组织 | NH3 | 采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭 | / | / | 0.0385 | 厂界 |  |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.00078 |  |  |
|  | 污水处理站 | 无组织 | NH3 | 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭 | / | / | 0.023 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界新扩改建二级标准 |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.0012 |  |  |
|  | 临时堆粪间 | 无组织 | NH3 | 周边进行绿化，并采取喷洒植物除臭剂除臭 | / | / | 0.0039 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界新扩改建二级标准 |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.0002 |  |  |
|  | 食堂厨房 | 有组织 | 油烟 | 静电油烟净化器 | 风量：4000m3/h | 2.0mg/m3 | 0.003 | 编号：G2 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相应标准 |
|  | 备用发电机 | 有组织 | SO2 | 无 | / | 6.7mg/m3 | 0.0002 | 编号：G1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | NOx |  |  | 98.0mg/m3 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  |  | 27.0mg/m3 | 0.0008 |  |  |
| 综合废水 | 污水处理站 | 废水量 |  | 格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺 | 设计处理量：100m3/d 日运行 24h | / | 27422.52m3/a | 废水总排放口 | 《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准 |
|  |  | CODCr |  |  |  | 80mg/L | 2.194 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 30mg/L | 0.823 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 60mg/L | 1.645 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 15mg/L | 0.411 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 15mg/L | 0.411 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.5 | 0.014 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 |  | 隔声、减震措施 |  | 东、西、北侧昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A)；南侧昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) |  | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（南侧冷东快速公路4类标准） |
| 固体废物 | 生产车间及治理设施、员工办公生活 | 生活垃圾 |  | 交环卫部门清运处理 |  | 0 |  | / | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） |
|  |  | 粪便 |  | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用 |  | 0 |  | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 肠胃内容物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 羊驴毛 |  | 外售给羊驴毛制品企业作为原料使用 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 病死牛羊驴/病胴体、“三腺” |  | 送至永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 废弃物 |  | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 污水处理站格栅渣 |  |  |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 0 |  | / |  |
|  | 生产车间 | 实验室废液 |  | 交有资质单位处置 |  | 0 |  | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |

### 9.2.2环境管理机构

环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。项目建成后，建设单位配备专（兼）职环保人员数名，负责环境监督管理工作，管理机构附属于生产部或工程部。负责对公司的环境保护进行全面管理，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。

### 9.2.3环境保护管理机构的职责

1、环境管理部门除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门的领导检查与监督；

2、贯彻执行各项环保法规和各项标准；

3、组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

4、制定并组织实施环境保护规划和标准；

5、检查企业环境保护规划和计划；

6、建立资料库。管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

7、加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放；

8、防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；

9、开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高员工的素质水平；领导和组织本企业的环境监测工作。

### 9.2.4环境保护制度的建立

1、报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的生态环境部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行环境污染月报制度。即每月向当地生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境部门申报，经审批同意后方可实施。

2、污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

3、奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 9.2.5环境管理建议

建设单位应加强项目的环境管理，按照本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任性，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通，主动接受环境保护主管部门的管理、指导和监督。

## 9.3环境监测

### 9.3.1环境监测制度

环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：

（1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内；

（2）分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平；

（3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。

### 9.3.2环境监测机构

为及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位尚无环境检测能力，因此应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源的污染物排放情况进行监测。

### 9.3.3环境监测要求

为提高环境监测水平，加大环境监测力度，建议企业完善以下工作：

（1）为加强企业的环境监测工作，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中有关规定，企业应建议相应的环境管理机构，负责制定相应的监测计划和全厂范围内的环境监测工作。

（2）应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（3）建立完善的环境监测台账，加强监测资料管理，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

（4）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常情况应及时向企业领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。

### 9.3.4监测计划

依据相关的环境影响评价技术导则以及《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工业》（HJ860.3-2018）中的相关要求，项目环境监测计划内容详见下表9.3-1。

表9.3-1 项目运营期环境监测计划一览表

| 类型 | 监测内容 | 采样点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测采样和分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 监测 | 生产废水、生活污水 | 综合污水处理站排放口 | 流量、pH值、COD、氨氮 | 自动监测 | 《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》 |
|  |  |  | 悬浮物、BOD5、动植物油、大肠菌群数 | 每季度 |  |
|  | 雨水 | 初期雨水排放口 | COD、SS | 必要时监测 |  |
|  | 厂界无组 织废气 | 厂区主导风向上风向1个点，下风向3个点 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 |  |
|  | 厂界噪声 | 四周厂界外1m | 等效连续A声级dB(A) | 每季度1次，分昼、夜间进行 | 《环境监测技术规范》，选在无雨雪、无雷电、风速小于5m/s 的天气进行测量，传声器设置户外1m处，高度为1.2~1.5米。 |
| 环境质量监测 | 环境空气 | 厂界（厂界主导风向上风向1个点，下风向2个点） | NH3、H2S、臭气浓度 | 每年监测1次 | 《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》 |
|  | 厂区地下水 | 项目厂区污水处理站东侧，场地地下水下游方向 | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 每年监测1次 （在项目建成投运前，需监测一次作为背景值并送生态环境部门备案） | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |

注：1、监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工业》（HJ860.3-2018）执行；

2、具体的执行排放标准或质量标准详见前文第2.6 评价标准章节；

3、生产废水中总氮目前最低监测频次按每天执行，待总氮自动监测技术规范发布后，根据要求采用自动监测或手动监测。

## 9.4排污口规范建设

（1）废水排放口

根据国家环保法和对建设项目的环境管理要求，采取项目建设单位自测和地方环境监测部门抽样监测相结合的方法监测，分别采取日常监测和定期监测的方法。厂区排放口既是污水处理设施的排放口，在排污口处树立明显的排污口标志，并注明排污单位、排放量、排放污染物及排放浓度等。

（2）废气排放口

排放同类污染物的两个或两个以上的排污口（不论其是否属同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口；有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定；无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点；排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。

（3）固定噪声排放源

噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

（4）固体废物贮存(处置)场

产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。固体废物贮存（处置）场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。

一般固体废物贮存（处置）场所占用土地面积不小于1平方公里的，应在其边界各进出路口设置标志牌；面积大于100平方米、小于1平方公里的，应在其边界主要路口设置标志牌。面积小于100平方米的应在醒目处设1个标志牌。危险废物贮存（处置）场所，无论面积大小，其边界都应采用墙体或铁丝网封闭，并在其边界各进出路口设置标志牌。

（5）设置标志牌要求

一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。

环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度为环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场所，设置警告性环境保护图形标志牌。

## 9.5环保竣工验收内容

建设单位应当按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的要求，在建设项目竣工后，建设单位按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程度，成立验收工作组，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。同时提供环境保护验收监测报告。

（1）验收报告内容

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的相关指引，验收报告内容如下表所示。

表9.5-1 自主验收内容

| 序号 | 验收项目 | 要求 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护资料、档案 | 手续完备、资料齐全 | 满足要求 |
| 2 | 环保设施建设 | 与环评文件或设计一致 | 一致 |
| 3 | 环保设施调试情况 | 与环评预测基本一致，达到排放标准 | 满足要求 |
| 4 | 环境保护管理制度 | 按照环评等相关要求落实 | 满足要求 |
| 5 | 环保验收监测报告 | 有资质的监测单位提供 | 满足要求 |
| 6 | 各环保治理设施或措施要求 | 见下文表8.5-2验收清单，满足环评文件要求，达标排放 | 满足要求 |

（2）环境保护验收监测报告

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，建设单位在编制建设项目竣工验收报告的同时，需附环境保护验收监测报告或调查报告。建设单位应委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站编制。

（3）工程环保验收清单

本项目环保竣工验收内容见下表9.5-2。

表9.5-2 环保竣工验收一览表

| 验收类别 |  | 处理措施 | 处理能力 | 监控指标与标准要求 | 验收标准 | 采样口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂厨房油烟废气 | 静电油烟净化器处理后通过专用排烟管引至楼顶排放 | 2000m3/h | 油烟排放浓度≤2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | G2 |
|  | 备用发电机燃油废气 | 通过排气筒引至楼顶排放 | / | SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤2.6kg/h NOx排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤0.77kg/h 烟尘排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | G1 |
|  | 厂界（无组织） | 采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭，加强厂区绿化建设；临时堆粪间设三面挡墙，上方设防风遮雨棚 | / | NH3排放浓度≤1.5mg/m3 H2S排放浓度≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）； | 厂界（上风向1个点，下风向3个点） |
| 废水 | 综合废水 | 污水处理管网，生产污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺） | 100m3/d （1套） | pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油、总磷、 粪大肠菌群 | 《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | 综合废水排放口 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减震等 | / | 2类：昼间噪声≤60dB(A)；夜间噪声≤50dB(A)；4类：昼间噪声≤70dB(A)；夜间噪声≤55dB(A) | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类标准 | 厂界 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运 | / | 零排放 | / | / |
|  | 粪便便 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 羊驴毛 | 经收集后外售给羊驴毛制品企业作为原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 牛羊驴场胃内容物 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 病死牛羊驴/病胴体、“三腺” | 交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理 | / | 零排放 | / | / |
|  | 污水处理站格栅渣 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 污水处理站污泥 | 外售给湖南恩润生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
| 运输车辆 |  | 牛羊驴运入车辆采用专用车，并加强车辆清洗，禁止高峰期运输；粪便等需装袋并遮盖运走（或使用密闭槽罐车转运），禁止高峰期转运；加强运输车辆管理，并定时清洗 |  |  |  |  |
| 地下水 |  | 在场内南侧设置1口监测井 |  | 按要求设置监测井，并在项目投运前进行一次监测作为背景值送生态环境部门备案 | / | / |
| 环境风险 |  | 事故应急池 | / | 总容量不小于200m3 | / | / |
|  |  | 初期雨水收集池 | / | 完善待宰舍、屠宰车间、堆粪间等区域的初期雨水收集系统，并设置总容量不小于70m3的初期雨水收集池 | / | / |
|  |  | 防渗、防腐措施 | / | 生产车间、危险废物暂存间等 | 落实防渗、防腐措施 | / |

## 9.6总量控制

我国已颁布了大气、污水等综合排放标准及相关的行业排放标准，这对控制环境污染发挥了很大的作用，但仅靠控制污染物的浓度来实现环境保护目标是远远不够的，在空气污染物排放浓度的同时，还必须控制其排放总量。

所谓总量控制，就是在规定时间内根据环保主管部门核定的污染物排放总量，对区域和企业在企业生产过程中所产生的污染物最终排入环境的数量进行限制。

### 9.6.1总量控制因子

根据 2022年5月11日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政发［2022］23 号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：

水：CODCr、氨氮、总磷。

### 9.6.2污染物排放总量控制指标

1、水污染物排放总量控制指标

项目所在位置位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村，该区域虽然尚未接通市政污水管网。故本项目各类生产废水不属于冷水滩区下河线污水处理厂的纳污范围。

根据前文工程分析，项目生产废水及生活污水经厂内污水处理设施处理后外排废水量为27422.52m3/a，处理后尾水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江，则项目废水排放总量控制指标为：

COD：27422.52×80×10-6=2.194t/a；

NH3-N：27422.52×15×10-6=0.411t/a；

总磷：27422.52×0.5×10-6=0.014t/a；

由于公司目前有排污权总量指标COD：12t/a、NH3-N：0.5t/a，所以满足总量控制要求，不需购买COD、NH3-N总量指标。

2、大气污染物排放总量控制指标

本项目配套建设有一台0.7MW的电热水炉供热，无SO2、NOx排放。

# 第10章 评价结论

## 10.1项目概况

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场《珊瑚屠宰场屠宰加工项目》拟建于湖南省永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，拟建厂址中心经纬度为E111.933389°，N25.621774°。项目总投资为1500万元，总用地面积为10000.04m2，总建筑面积为4836.94m2，主要建有待宰圈、屠宰车间、办公生活楼、防疫检疫、冷库及配送车间、废水处理工程等配套设施等。项目建成投运后年屠宰肉牛2万头，肉羊1.5万只，肉驴0.5万头。

## 10.2环境质量现状评价结论

### 10.2.1地表水环境质量现状

监测结果表明，本项目所在区域的地表水体(水汲江）水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，说明本项目所在区域的地表水环境质量现状较好。

### 10.2.2地下水环境质量现状

各个监测点的各个监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，可见项目所在位置地下水环境质量现状良好。

### 10.2.3大气环境质量现状

根据永州市生态环境保护委员会办公室公开发布的2024年度环境空气质量公告的数据可知，2024年冷水滩区的常规监测因子年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，由此说明项目所在区域冷水滩区为环境空气质量达标区域。

另外，根据本次环评期间委托湖南西南检验检测有限公司对项目区域的NH3、H2S以及臭气浓度补充监测结果可知，项目所在区域各监测点氨、硫化氢的监测值均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中给出的参考质量限值要求，臭气浓度监测值均未检出，低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）。

### 10.2.4声环境质量现状

从监测结果可知，项目所在地的厂界周边所有测点噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求（厂界南侧冷东快速公路35m范围内满足4a类标准限值）。

## 10.3环境影响评价结论

### 10.3.1地表水环境影响评价结论

本项目排水采取雨污分流、清污分流制，运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、地面清洗废水、运输车间清洗废水等）以及员工生活污水，主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群等。项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中一级标准后，排入水汲江，经预测对周边的地表水体影响不大。

### 10.3.2地下水环境影响评价结论

本项目地下水存在污染的情况主要是蓄污水池、污水处理站的防渗层发生破损，导致污水、泄漏液下渗，污染物由包气带下渗至饱水带，随地下水运移造成地下水污染。因此企业应加强污水处理设施的建设和管理；同时，废水排放流经的区域应做好污水管网的建设，同时应加强污水管网的管理，预防管网破损等情况发生。另外，本项目所需的新鲜水源由市政管网供给，不涉及地下水的采用，因此本项目对所在区域的地下水水质及水位影响较小。

### 10.3.3大气环境影响评价结论

根据预测计算结果，在正常工况排放下，主要预测因子NH3、H2S等最大落地浓度均不会发生超标情况，满足相应的环境空气质量要求，对周围大气环境质量影响较小。

本项目厂界外各污染物落地浓度预测值均未超出相应的质量标准限值，因此，项目无需设置大气环境防护距离。

### 10.3.4声环境影响评价结论

项目建成投产后，各类生产设备运转时产生的噪声经有效治理后，未影响当地声环境质量，厂址东、西、北边界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值（厂址南边界冷东快速公路35m范围内满足4类标准限值）。本项目对周围声环境的影响较小。

### 10.3.5固体废物环境影响评价结论

本项目产生的固体废物分为一般工业固体废物和生活垃圾等。项目生活垃圾由环卫部门统一收集清运；生产过程中产生的粪便、肠胃内容物、污水处理站格栅渣、污水处理站污泥等外售给肥料厂作为有机肥生产原料使用；羊驴毛外售给羊驴毛制品企业作为原料使用；病死牛羊驴/病胴体统一交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理，场内建设的无害化处理设施仅作为紧急情况下备用。

因此，项目所产生的固体废物100%得到有效、妥善的处置，没有排放，不会对环境造成不利影响。

### 10.3.6环境风险影响评价结论

本项目运营期潜在的风险分别有：泄漏、火灾引发的环境风险等。企业在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可接受范围内，影响不大。

## 10.4污染防治措施与对策

### 10.4.1地表水污染防治措施

本项目排水采取雨污分流、清污分流制，运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、运输车间清洗废水等）以及员工生活污水。项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中一级标准，排入水汲江，对周边的地表水体影响不大。

### 10.4.2地下水污染防治措施

本项目按照源头控制、分区防渗、定期监控的原则，对厂区进行分区防治。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。同时项目运营期间，对项目所在地及周边地下水进行跟踪监控，通过运营期的监测，可以及时发现可能的地下水污染，采取补救措施；一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 10.4.3大气污染防治措施

本项目运营期产生的废气包括生产过程产生的恶臭废气、污水处理站恶臭废气、临时堆粪间恶臭废气、备用发电机尾气、厨房油烟废气。

（1）项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间产生的恶臭废气通过及时清理积存的粪便尿、定期对车间地面冲洗、消毒、喷洒除臭剂除臭、通风；屠宰车间排风口采用带孔薄膜进行围闭，并喷洒除臭剂除臭；污水处理站主要产臭单元尽可能加盖封闭；临时堆粪间设置为封闭结构，定期喷洒除臭剂，棚内堆存物做到日产日清等措施后可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）要求。

（2）项目设置的电热水炉采用电能，无废气污染物排放。

（3）备用柴油发电机，使用硫含量不大于0.001%的轻质柴油。产生的污染物浓度低，通过排气筒引至楼顶排放，其污染物排放均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

（4）厨房油烟废气采取静电油烟净化器处理后经专用排烟管引至楼顶高空排放，其油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相应标准。

（5）无害化处理车间废气经配套洗涤式除臭器净化后，其排放的非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。

通过采取上述各类治理措施后，项目运营期各类废气均可达标排放，对周边的大气环境影响不大。

### 10.4.4噪声污染防治措施

各生产设备及辅助生产设备生产或运转中皆会产生一定的噪声，主要噪声源是风机、泵、屠宰设备等。建设单位对强噪声源采用装减振垫、加隔声罩、装消声器等措施。噪声经车间墙体阻、隔、绿化吸声及距离衰减后，厂界东、西、北昼夜间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（厂界南冷东快速公路35m范围内执行4类标准）。

### 10.4.5固体废物处理处置措施

本项目产生的固体废物分为一般工业固体废物和生活垃圾等。项目生活垃圾由环卫部门统一收集清运；生产过程中产生的粪便、牛羊驴肠胃内容物、污水处理站格栅渣、污水处理站污泥、屠宰废弃物等外售给肥料厂作为有机肥生产原料使用；羊驴毛外售给羊驴毛制品企业作为原料使用；病死牛羊驴/病胴体及屠宰过程中摘除的“三腺”统一交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理。

因此，项目所产生的固体废物100%得到有效、妥善的处置，没有排放，不会对周围环境造成不利影响。

## 10.5项目总量控制结论

（1）水污染物排放总量控制指标

项目所在区域不属于冷水滩区污水处理厂的纳污范围，则项目外排废水均排入水汲江，其总量指标通过排污权交易获得。

根据前文工程分析，项目生产废水和生活污水经厂内污水处理设施处理后外排废水量为27422.52m3/a。其总量控制指标为：

COD：2.194t/a、NH3-N：0.411t/a、总磷0.014t/a。

（2）大气污染物排放总量控制指标

根据前文工程分析，本项目无需SO2、NOx大气污染物排放总量控制指标。

## 10.6项目产业政策与选址结论

本项目主要从事肉牛、羊、驴屠宰加工。经核查，项目所生产的内容均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类和限制类项目，项目的建设符合相关产业政策的要求；同时，对照《市场准入负面清单（2025年版）可知，项目不属于上述通知中所列的负面清单。因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。

## 10.7公众参与结论

在本次环评工作期间，建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求进行项目的环境影响评价公众参与工作，项目进行了首次环评信息公开、征求意见稿信息公开、报批稿全本及公众参与说明信息公开三个阶段的公众参与工作，其中首次环评信息于2024年10月18日选取了公众媒体（生态环境公示网）及项目所在地张贴进行公示；征求意见稿公示信息分别在生态环境公示网、报纸公示，项目所在地张贴公示，均未收到任何公众对本项目建设的反对意见，但在项目建设过程中要认真落实设计方案和本报告书提出的环保措施，重视被调查对象对相关环境问题的关切，确保污染物达标排放。

## 10.8综合结论

综上所述，本项目主体工程的建设应严格按报告书中的要求进行污染防治措施，保证其资金落实到位，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在此前提下，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 第11章 入河排污口论证报告

### 项目入河排污口设置论证报告特性表

| 项目基本情况 | 项目名称 | 珊瑚屠宰场屠宰加工项目入河排污口设置论证报告 |  |  | 项目地址 | 永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 | 异地搬迁改扩建 |  |  | 所属行业 | C1351 牲畜屠宰 |
|  | 建设规模 | 年屠宰肉牛2万头、肉羊1.5万只、肉驴0.5万头 |  |  | 建设单位 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 |
|  | 建设项目审批机关 | 永州市生态环境局 |  |  | 入河排污口审核机关 | 永州市生态环境局 |
|  | 论证范围 | 排污口入水汲江上游200米至下游4900m汇入芦洪江 |  |  | 论证工作等级 | 三级 |
| 入河排污口设置申请单 位概况 | 单位名称 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 |  |  | 法人代表 | 张茂林 |
|  | 建设规模 | 设计排放量100m3/d， 实际76.17m3 /d |  |  | 邮编 | 425000 |
|  | 单位地址 | 永州市冷水滩区珊瑚街道办事处岭头上村 |  |  |  |  |
| 入河排污口基本情况 | 排污口名称 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口 |  |  |  |  |
|  | 排污口行政地址 | 永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村水汲江左岸 |  |  |  |  |
|  | 所在水功能区概况 | 水汲江，未分区，Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  | 排污口经纬度 | 东经 111.557085°，北纬26.468798° |  |  |  |  |
|  | 排污口类型 | 新建（√） 改建（ ） 扩大（ ） |  |  |  |  |
|  | 废污水年排放量（m³） | 27422.52m³/a（工业废水26988m³/a、生活污水434.52m³/a） |  |  |  |  |
|  | 主要污染物 | 项目 |  | 直接排放标准（mg/L） |  | 最大年排放量（t） |
|  |  | COD |  | 80 |  | 2.194 |
|  |  | BOD5 |  | 30 |  | 0.823 |
|  |  | SS |  | 30 |  | 1.645 |
|  |  | NH3-N |  | 15 |  | 0.411 |
|  |  | TP |  | 0.5 |  | 0.014 |
|  |  | 动植物油 |  | 15 |  | 0.411 |
|  | 计量设施安装状况 | 废污水计量设施（√） 水质在线监测设施（√） |  |  |  |  |
|  | 污水性质 | 工业（√） 生活（√ ） 混合（） 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 废污水入河方式 | 管道（√）明渠（）涵闸（）阴沟（）干沟（）其他（） |  |  |  |  |
|  | 废污水排放方式 | 连续（√） 间歇（ ） |  |  |  |  |
| 排污河道、排污口平面位置示意图 | 项目地 入河排污口 水汲江 排污管道 |  |  |  |  |  |
| 退水及影响 | 废水是否经过处理 | 是 |  |  |  |  |
|  | 废污水处理方式及处理工艺 | 采用“格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤 +消毒”处理工艺 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站出水浓度 | 项目 | 设计出水浓度（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD | 80 |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 30 |  |  |  |
|  |  | SS | 60 |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 15 |  |  |  |
|  |  | TP | 0.5 |  |  |  |
|  | 排入水功能区及水质目标 | 水汲江：未分区，水质目标为Ⅲ类； |  |  |  |  |
|  | 对水功能区水质影响 | 论证排污口的废污水正常排放对常规水质监测断面的水质基本 无影响，非正常排放情况下，COD 、氨氮、总磷混合段可能存在超标现象，但影响较小。 |  |  |  |  |
|  | 是否满足水功能区要求 | 满足 |  |  |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 | 基本无影响 |  |  |  |  |
|  | 对重要第三方的影响 | 无影响 |  |  |  |  |
| 水资源保护措施 | 管理措施 | 1、宣传、组织、贯彻相关国家环境保护的方针、政策、法令和条例，做好项目环境保护工作； 2、领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案； 3、加强设备的维护、监督管理； 严格执行废水的排放标准，做到达标排放。一旦发现出水水质出现异常，就应查明原因，并采取相应的处理措施。 4、对项目涉及水域要进行系统的水质监测，并协助当地水务、生态环境部门做好水污染防治工作，水质监测频次及要求按相关规定执行； 5、定期进行应急预案演练，及时发现公司应急体系、应急工作机制和预案各具体环节存在的问题，不断完善应急预案，提高应对突发事故的应急处置能力。 |  |  |  |  |
|  | 技术措施 | “格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤 +消毒” |  |  |  |  |
|  | 污染物总量控制意见 | 总量控制指标为COD：2.194t/a、氨氮：0.411t/a、总磷：0.014t/a |  |  |  |  |
|  | 污水排放监控要求 | 定期监测项目区水环境质量是否满足相关质量标准；定期监测排 口的水质是否达标。安装必要的在线监控设备，并根据监测计划，实施自行监测 |  |  |  |  |
|  | 突发水污染时间应急预案 | 编制《突发污染事件应急预案》并定期更新，按《突发污染事件应急预案》，严格执行及应对突发污染事件 |  |  |  |  |

## 11.1总则

### 11.1.1项目背景及由来

水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦。当前，我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，制定“水十条”。

根据“水十条”的工作目标：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

为严格执行《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44 号）等法律法规的要求，促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场委托湖南博然环保科技有限公司编制珊瑚屠宰场屠宰加工项目入河排污口设置论证报告。

通过实地查勘，收集珊瑚屠宰场屠宰加工项目相关技术资料，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。

本项目入河排污口位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，纳污水体为水汲江，排污口位于水汲江左岸，设计入河排污口坐标：E 111.557085°，N26.468798°，设置类型为工业废水入河排污口，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函〔2016〕176号），结合《永州市水功能区划》以及《湖南省水功能区划（修编）》（2014.12），水汲江未划分水功能区划，根据实际用水功能为农田灌溉，则水汲江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 尾水排放COD、氨氮满足《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的一级标准。

### 11.1.2论证目的

建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

### 11.1.3论证原则及依据

1、论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程，按照国家和行业有关技术标准与规范、规程及水利部颁布的《入河排污口设置论证基本要求(试行)》和《入河排污口管理技术导则》进行论证工作，并结合《湖南水功能区划》及《湖南省入河排污口监督管理办法》的要求，充分论证入河排污口设置的可行性和合理性。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

2、法律、法规依据

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修正）；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（8）《中华人民共和国渔业法》（2014年3月1日实施）；

（9）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月07日修正）；

（10）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），（2017年10月1日实施）；

（12）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（13）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（14）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233号）；

（15）《入河排污口监督管理办法》（2025年1月1日起施行，生态环境部公布）；

（16）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79 号）；

（17）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（18）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018 年7月12号实施）；

（19）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源 保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（20）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》；

（21）《湖南省环境保护条例》（2019年）；

（23）《湘江保护条例》（2018年，2023修订）；

（24）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（25）关于印发《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》的通知（湘环发〔2023〕31号）。

3、论证执行标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（3）《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）；

（4）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）；

（6）《建设项目水资源论证技术标准汇编》水利部水资源司；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（8）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（9）《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2002）；

（10）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（11）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（12）《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）；

（13）《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ1387-2024）；

（14) 《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；

（15）《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》；

（16）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）。

### 11.1.4论证范围

本项目入河排污口位于永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村，纳污水体为水汲江，排污口位于水汲江左岸，排污口坐标为E 111.557085°，N26.468798°。

根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行）、《入河排污口监督管理办法》、《湖南省入河排污口监督管理办法》中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。……未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目尾水排放可能对水汲江、芦洪江产生影响，论证范围应充分考虑排污口下游受影响水域。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目废水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。选择排污口下游所在水功能区为论证范围。

（1）水汲江未分区：起于入河排污口上游 200米至水汲江入芦洪江河口，全长5.1km河段，水质目标Ⅲ类；

（2）芦洪江农业用水区：起于水汲江入芦洪江河口，止于芦洪江至湘江河口，全长12.3km，水质目标Ⅲ类。

（3）湘江饮用水源保护区：起于芦洪江入湘江河口，止于高溪市码头，全长1.2km，饮用水源保护区，水质目标Ⅲ类。

根据现场调查，目前纳污水体水汲江、芦洪江范围内均无饮用水源取水口，也无其它生活和工业用水取水口，不涉及水生生物的重要栖息地、产卵场、越冬场、索饵场及洄游通道。高溪市镇（芦洪江入湘江河口，止于高溪市码头）有1个饮用水源取水口。

结合本项目入河排污口设置位置和厂区排水水质情况及排污影响程度，根据本排污口所在位置以及尾水排放路径，结合其排污影响范围，综合确定其入河排污口论证范围为：入河排污口上游 200米至水汲江入芦洪江河口，总计5.1km河段范围内。

图11.1-1 项目周边水系图及水功能区

### 11.1.5 论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

根据项目入河排污口建设方案，进行现场查勘、调查和收集项目及相关区域基本资料。组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集工程所在区域自然环境和社会环境资料，排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，并且收集可能影响的其他取排水用户资料等，并对资料进行初步分析。

（2）资料整理与分析

根据所收集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、入河排污口位置、主要污染物排放量及法律特性等基本情况：分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

（3）建立数学模型，进行预测模拟

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，项目所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河废污水的影响程度及范围。

（4）影响分析

根据计算结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对水功能区的影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

（5）排污口设置合理性分析

根据影响论证结果，综合考虑水功能区水质和水生态保护的要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求。

图11.1-2 排污口分析工作程序

### 11.1.6 论证的主要内容

1、论证规模

本项目建成后，总废水产生量为76.17m3/d，厂内污水处理站采用“格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤+消毒”处理系统对废水进行处理，设计处理规模为100m3/d，处理后的废水通过专管排入水汲江。

本次入河排污口设置论证规模为100m³/d。

2、论证内容

结合本项目建设情况、处理规模及所含污染物浓度、总量及对水域和水功能区影响综合分析，根据《入河排污口设置论证报告技术导则》中相关论证要求，论证报告应主要包含以下内容：

（1）入河排污口所在水功能区管理要求和取排水状况分析；

（2）入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析。

（3）入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案；

（4）入河排污口设置后污水排放对水功能区水质和水生态影响分析；

（5）入河排污口设置对第三者权益的影响分析；

（6）入河排污口设置合理性分析。

### 11.1.7 论证水平年与论证等级

1、论证水平年

项目为异地搬迁改扩建项目，根据《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》，现状水平年应选取最近具有代表性的年份，并考虑经济社会发展和资源条件确定； 规划水平年应主要考虑建设项目的建设计划，以项目建成排污年作为近期规划水平年；对于需要扩建的项目，以规划确定的建成年作为远期规划水平年。

本项目为改扩建项目，现状水平年选取2024年，近期规划水平年选取2027年。

2、论证等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由水功能区管理要求、水功能区水域纳污现状、水生态现状、污染物排放种类、废污水排放流量、年度废污水排放量、区域水资源状况等分类指标的最高级别确定，确定本次水资源论证等级为三级。论证分类分级详见表11.1-1。

表11.1-1 入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目情况 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区 管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 拟建入河排污口所在水汲江未划分水功能区 | 三级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养 化影响问题 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 三级 |
| 污染物排 放种类 | 所排放废水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化 学污染物 | 所排放废水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废水含有少量可降解的污染物 | 项目所排放废水水质较简单，为可降解的污染物，不含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 三级 |
| 废水排放流量（缺水地区） （m3/h） | ≥1000（300） | 1000~500 （300~100） | ≤500（100） | 废水排放量为 76.17m3/d (3.174m3/h)， 污水排放流量小于500m3/h | 三级 |
| 年度废水排放量 | 大于 200 万吨 | 20~200 万吨 | 小于 20 万吨 | 年排放量为2.7422万吨，小于20万吨 | 三级 |
| 区域水资 源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 当地水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综上，入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排放类型、废水排放量等分类指标的最高级别确定。因此本次入河排污口设置论证工作等级为三级。

## 11.2项目概况

### 11.2.1 工程概况

本项目选址位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，纳污水体为水汲江，本项目入河排污口位于水汲江左岸。污水主要为有机废水，废水中主要污染物为CODCr、氨氮、总磷等，采用“格栅+隔油+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤+消毒”处理工艺，设计处理规模为100m3/d，处理后的废水通过专管排入水汲江。外排水质CODCr、氨氮等要求达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中一级标准外排水汲江。

（1）项目基本情况

项目名称：珊瑚屠宰场屠宰加工项目；

建设单位：永州市冷水滩区珊瑚屠宰场；

工程位置：冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村；

建设性质：异地搬迁改扩建；

项目总投资：1500万元。

（2）排污口设置基本情况

入河排污口的位置：水汲江左岸，地理坐标为（E 111.557085°，N26.468798°）；

入河排污口的类型：工业废水入河排污口；

排放方式：连续排放；

入河方式：顺河方向，采用管道引流排放；

排污口规模：设计污水排放规模为 100m3/d；

排入水体基本情况：本项目废水排放路径为：厂内污水处理站→排污管道（排口）→水汲江。水汲江为本项目直接排污受纳水体，为农业用水，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总体流向为自西往东，4.9km后汇入芦洪江。

本项目总用地面积10000.04m2（约15亩），总建筑面积为4836.94m2，主要建有待宰圈、屠宰车间、办公生活楼、防疫检疫、冷库及配送车间、废水处理工程等配套设施。工程组成情况见下表11.2-1。

表11.2-1 项目组成情况一览表

| 类别 | 工程内容 | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 屠宰车间 | 1栋1层结构，建筑面积为1860m2，两条屠宰生产线（1条牛驴屠宰生产线，1条羊屠宰生产线），用于肉牛、羊、驴屠宰，包含急宰间、正常牛只屠宰、分割及冻结车间及热鲜加工等 | 用于牛、羊、驴屠宰加工，其中热鲜加工的牛肉当天售出，不在场内暂存 |
| 储运工程 | 待宰圈 | 1栋1层结构，建筑面积为1170m2 | 最大暂存待宰肉牛60头，羊50只，驴15头 |
|  | 冷库及配送车间 | 1栋1层结构，建筑面积为450m2，用于分割后的牛羊驴肉冷藏及配送 | 最大储存100t |
| 辅助工程 | 电热水炉间 | 建筑面积20m2 | 采用1台0.7MW的电热水炉供热 |
|  | 检疫室 | 建筑面积20m2 |  |
|  | 无害化暂存间 | 建筑面积20m2 | 主要用于“三腺”废物，病死牛羊驴病胴体的暂存 |
|  | 物料库 | 建筑面积592m2 | 用于设备维护物料存放 |
|  | 洗车棚 | 建筑面积40 m2 | 用于车辆清洗及消毒 |
|  | 办公楼 | 1栋2层结构，建筑面积256m2，其中一层规划为员工餐厅、值班间，二层为办公室 | / |
|  | 门卫 | 含1处门卫及1处消毒室，7.68m2 | / |
| 公用工程 | 供水 | 厂区内供水水源由市政自来水管网供给 |  |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流体制 |  |
|  | 供热 | 采用1台0.7MW的电热水炉供热 |  |
|  | 制冷 | 制冷设备放置在辅助用房内，采用R507 制冷设备，制冷剂为 R507 |  |
|  | 供电 | 由市政电网供给，设1台150kW的备用柴油发电机 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水：自建一座100m3/d的厂区污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）进行处理； 生活污水：先经化粪池预处理，再经厂区污水处理站处理； 场内设置1座总容积不小于200m3的应急事故池； 项目在屠宰车间、待宰舍四周设置初期雨水收集系统，并设置1座总容量不小于70m3的初期雨水收集池。 |  |
|  | 废气治理 | ①待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭。临时堆粪间设置为封闭结构，同时棚内的堆存物做到日产日清。 |  |
|  |  | ②食堂油烟经静电油烟净化处理后通过排气筒引至屋顶排放 |  |
|  |  | ③备用发电机直接通过排气筒引至高空排放 |  |
|  | 噪声治理 | 厂房隔声、基础减振、厂区绿化等综合降噪措施 |  |
|  | 固体废物处理 | 粪便、肠胃内容物、屠宰废弃物：待宰间采用干清粪工艺，厂内暂存，外售给湖南恩润生物科技有限公司处理，日产日清。 |  |
|  |  | 羊、驴毛：经收集后外售给羊驴毛制品企业作原料使用。 |  |
|  |  | 病死牛、羊、驴/病胴体及“三腺”：交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理。 |  |
|  |  | 污水处理站格栅渣、污泥：外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用。 |  |
|  |  | 胴体检疫：废实验废液、废药品包装材料HW49（900-047-49），收集暂存于厂区内危险废物暂存间（5m2），定期交有危险废物处理资质的单位进行处置. |  |
|  |  | 生活垃圾：交由环卫部门统一清运 |  |
|  | 环境风险 | 应急事故池容积200 m3，用于临时储存消防废水、非正常工况生产废水。 |  |

本项目排水采取雨污分流、清污分流体制，运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、运输车辆清洗废水、原料清洗废水等）以及员工生活污水，主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群等。

项目所在位置不属于冷水滩区污水处理厂的纳污范围，因此，项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入水汲江，汇入芦洪江、湘江。

本项目污水处理站设计处理规模为100t/d。生产废水有机物浓度高，废水的可生化性强，适宜采用生化法处理，本项目拟采用格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺处理废水。其处理工艺见图11.2-1。

图11.2-1废水处理工艺流程图

工艺说明：屠宰废水、运输车辆清洗废水以及生活污水经管网收集后进入格栅井，经人工可去除塑料袋及大块固体杂质等，然后自流入隔油池，进行隔油，油截留在隔油池表面，通过人工清除，隔油后废水自流入调节池。废水在调节池内进行调节水量、均匀水质，经提升泵泵到气浮设备（投加一定浓度PAC及PAM）进行混凝沉淀处理。

废水然后自流至A2/O生化处理系统。废水泵至生化系统首先进行厌氧池，厌氧池内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段：水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。然后进入缺氧池，在缺氧池中反硝化菌以污水中的BOD5作为碳源，将好氧池内回流的硝酸盐还原成N2释放，进行脱氮反硝化去除氨氮。随后进入好氧池，池中占优势的的菌种聚磷菌利用氧化BOD5提供的能量吸磷，并通过剩余污泥的排放，进行磷等有机污染物去除，最后进入沉淀系统。

废水经生化系统处理后，进入沉淀池，利用密度差进行泥水分离进行排泥，接着进入MBR膜池，进一步去除废水中的部分有机污染物。

经MBR膜池处理后的废水经过滤器（砂滤）过滤后再消毒，在消毒池投加次氯酸钠进行消毒，次氯酸采用10%浓度的水溶液在药剂间配药，自动投加到消毒池中，药剂与废水在消毒池中折回流动，与废水充分接触，有效氯10mg/L，停留时间在2小时以上，保证消毒效果。次氯酸钠在水中水解出次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物，消毒过程对菌体和病毒杀灭效果达99.75%以上。消毒后的废水排入水汲江。

根据废水设计处理能力100m3/d，该项目综合废水产生量为76.17m3/d，处理废水量为污水处理站处理能力的76.17%，满足项目废水处理要求。

综合以上分析，在采取以上工艺处理后，本项目污水处理系统的的处理效果见下表：

表11.2-2   污水处理系统的处理效果

| 名称 | 项目 | 废水量 t/a | 污染物（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 | 总磷 |
| 隔油池 | 进水 | 27422.52 | 1974 | 984.6 | 84.1 | 985 | 148 | 5.2 |
|  | 去除率 | -- | 10% | 10% | 2% | 15% | 70% | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 1777 | 886.1 | 82.4 | 837.3 | 44.4 | 5.1 |
| 气浮 | 进水 | 27422.52 | 1777 | 886.1 | 82.4 | 837.3 | 44.4 | 5.1 |
|  | 去除率 | -- | 35% | 32% | 15% | 70% | 70% | 30% |
|  | 出水 | 27422.52 | 1155 | 602.6 | 70 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
| 调节池 | 进水 | 27422.52 | 1155 | 602.6 | 70 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
|  | 去除率 | -- | 5% | 8% | 5% | - | -- | - |
|  | 出水 | 27422.52 | 1097 | 554.4 | 66.5 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
| A2O生化段 | 进水 | 27422.52 | 1097 | 554.4 | 66.5 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
|  | 去除率 | -- | 85% | 92% | 80% | 30% | 30% | 85% |
|  | 出水 | 27422.52 | 165 | 44.4 | 13.3 | 175.8 | 9.3 | 0.54 |
| 沉淀池 | 进水 | 27422.52 | 165 | 44.4 | 13.3 | 175.8 | 9.3 | 0.54 |
|  | 去除率 | -- | 5% | 8% | 2% | 60% | -- | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 157 | 40.8 | 13 | 70.3 | 9.3 | 0.53 |
| MBR膜池 | 进水 | 27422.52 | 157 | 40.8 | 13 | 70.3 | 9.3 | 0.53 |
|  | 去除率 | -- | 50% | 50% | 30% | - | 30% | 30% |
|  | 出水 | 27422.52 | 78.5 | 20.4 | 9.1 | 70.3 | 6.51 | 0.371 |
| 过滤池 | 进水 | 27422.52 | 78.5 | 20.4 | 9.1 | 70.3 | 6.51 | 0.371 |
|  | 去除率 | -- | 10% | 10% | 2% | 70% | -- | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 消毒池 | 进水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
|  | 去除率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 出水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 外排废水 |  | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级标准 |  | -- | 80 | 30 | 15 | 60 | 15 | / |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |

根据表11.2-2，项目废水经“二级隔油+气浮+A2O生化处理+混凝沉淀+消毒处理”处理后，COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油出水能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，经管道排入项目东南侧水汲江，最终汇入芦洪江、湘江。

处理可行性分析：

①处理规模可行性

项目综合废水产生量为76.17m3/d ，考虑废水日排放变化，系数取1.3 ，确定设计污水处理能力为100m3/d，处理能力大于污水峰值产生量，规模可行。

②工艺可行性

本项目拟采用“格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤+消毒”处理工艺，对比《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），本项目污水处理工艺系该规范中表7 屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表中场内综合污水处理站综合污水直接排放中推荐的可行技术，即本项目采用的污水处理技术可行，处理后尾水能达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江。

表11.2-3 《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表 7

| 废水类别 |  | 污染控制 指标 | 排 放 方 式 | 排放 监控 位 | 执行排放标准 | 可行技术 | 本项目技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综 合污水 处理站 的综合 污水 | 不 含 羽 绒 清 洗 废 水 | pH 值、 COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 动植物 油、总磷、大肠菌群数 | 直 接 排 放 | 废 水 总 排 放 口 | GB13457-1992 表3一级 | 1)预处理：粗(细)格栅(禽类 屠宰需设置专用的细格栅、 水力筛或筛网)；平流或旋流 式沉砂、竖流或辐流式沉淀、 混凝沉淀；斜板或平流式隔 油池；气浮。 2)生化法处理：升流式厌氧 污泥床(UASB) ；IC 反应器 或水解酸化技术；活性污泥 法；氧化沟及其各类改型工 艺；生物接触氧化法；序批 式活性污泥法(SBR) ；厌氧/ 缺氧/好氧活性污泥法(A2O 法)。 3)消毒处理：加氯(二氧化氯 或次氯酸钠)消毒； 臭氧消 毒；紫外消毒。 4)深度处理：曝气生物滤池 (BAF) 、V 型滤池。 | 可行： ①预处理技术（格栅+ 隔油沉淀+气浮） +②厌氧技术 （水解酸化）+③好氧技术（常规活性污泥法） +④深度处理技术（MBR膜池+过滤+消毒） |

表11.2-4  《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）表 1

| 企业类别 | 执行排放标 准 | 可行技术 | 本项目技术 | 技术适用条件 | 污染物排放浓 度水平（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牲畜屠宰 | GB13457-1992表 3一级） | ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌 氧技术（水解酸化或UASB或 EGSB）+③好氧 技术（常规活性 污泥法或生物接触氧或曝气生物滤池 ）+④深度处理技术（混凝或混凝+消毒） | 可行： ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌氧技术（UASB） +③ 好氧技术（常 规 活 性 污泥法）+④深度处理技术（膜分离+消毒） | 适用于环境容量较小、生态环境脆弱，需要采取特别保护措施地区的大型 牲畜屠宰企业。 | CODCr20~50 BOD55~ 10 、 SS5~10 、 NH3-N 0.1~5 、 动植物油1~5 |

项目废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）可行技术。

③达标排放可行性

根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）“表 1屠宰废水污染防治可行技术 ”，主要污染物排放浓度水平为CODCr 20~50mg/L、 BOD5 5~ 10mg/L 、SS 5~ 10mg/L、NH3-N 0.1~5mg/L ，可见采用 HJ1285 推荐治理技术后，废水出水中 CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N 可稳定达到GB13457-1992一级 标准。

综上，在加强管理并保证废水稳定达标排放的前提下，本项目废水处理工艺是合理可行的。

### 11.2.2 项目所在区域概况

- 1、 地理位置

永州市位于北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21′之间，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳。境内湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽，北可到达华中重镇武汉，北上中原，东出华东，西南向可以直通西南部各省区，并可从广西北海、防城和广东湛江出海，是中原和华东地区通往大西南的通道。永州整个市区分为相对独立的零陵、冷水滩两个区，两区边界直线距离17公里，由湘江和联城公路零陵大道将两城区联接在一起，呈哑铃形框架，构成“潇湘第一城”独特的城市风貌。

冷水滩区地处永州市北部，湘江上游，东部与祁阳接壤，西部与东安相邻，南部与零陵相连，北部紧靠邵阳，是永州市的所在地，东西湘桂铁路和南北洛湛铁路在此交汇，湘江自南向北流过城区，零陵机场离市区不足15km，衡昆高速公路横贯南北、公路、铁路、空运、水运都十分便利。

本项工程位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，地理坐标为：E111.560589°，N26.465219°。地理位置详见附图1。

- 2、地形地貌地质

永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九疑山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰插于东西，将全市分成南北两大块—零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌轮廓。

冷水滩地处零祁盆地的中部腹地，地貌类型俱全，地形西北和南部高，东部低，山地、丘陵、平岗、盆地相互交织，田间阡陌，错落有致。地质为海相沉积的碳酸盐岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤。

地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。

根据2015版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，项目所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。

- 3、 气候、气象

永州所处地理位置属温、热带结合部，加之独特的地形地貌，形成境内气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的亚热带气温条件，既具阳光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。全年平均气温在17.6℃~18.6℃之间，无霜期年均285~311天，年降雨量1290~1900毫米，南部六县有“天然大棚”之称。

项目所在区域属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量 949.3 mm；年平均风速2.4m/s。全年主导风为NE风，出现频率14.9%。年静风频率8.8%。

永州市常年主导风为NE风，年出现频率为14.9%。冬季(1月)以NNE风为主，出现频率22.4%；春季(4月)以NE风为主，出现频率13.6%； 夏季(7月)以S风为主，出现频率20.0%；秋季(10月)以NNE、NE风为主，出现频率均为18.6%。全年静风频率8.8%，夏季静风频率较低为4.8%，其它季节为10%左右。

多年平均风速为2.4m/s。月平均风速的变化规律为4月风速较大，为3.1 m/s；其它月份平均风速在2.6～3.0m/s的范围内波动。

- 4、 地表水

项目所涉及的河流主要为湘江、芦洪江和水汲江。

湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。据老埠头水文站近期实测资料显示：每年平均流量为621m3/s，最大平均流量928m3/s，最少平均流量314 m3/s，历年实测最大洪峰流量14700 m3/s。

芦洪江发源于邵东分水岭黄花山麓，流经东安大盛桥、伍家桥、芦洪市，沿途接纳金江、伍江、南河，在芦洪江入境，经高溪市西南注入湘江。芦洪江全长80多公里，有大小支流15条，流域面积1070平方千米。芦洪江在冷水滩境内长14.0km，落差16m，坡度1.13‰。芦洪江在冷水滩区内断面平均流量16.2m3/s，年平均总径流量6.06亿m3。

水汲江，发源于永州市经济技术开发区仁湾街道坪西村，于冷水滩区珊瑚街道水汲江社区汇入芦洪江，最终流入湘江，是湘江一级支流芦洪江的支流，属于湘江二级支流。水汲江长22公里，集雨面积为66.4平方公里，河宽2--18米，河深1.2--3.8米，坡降4.43‰，年均流量5.3立方米每秒，丰水期流量10.8立方米每秒，枯水期流量2.1立方米每秒。现状为农业用水。

本项目相关水域为水汲江，最近处位于项目东南部约140m。本项目废水经场内污水处理站处理达标后排入水汲江。

- 5、生态环境

（1）植被

由植被类型及动植物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的常绿阔叶林、阔叶针叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。

（2）动物

经调查，项目区域，动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，项目区为城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉等。

### 11.2.3 入河排污口设置方案

1、排污口设置的基本情况见表11.2-5。

表11.2-5 入河排污口设置基本信息表

| 名称 | 项目设置情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口位置 | 所在行政区 | 永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村 |  |  |
|  | 排入水体名称 | 水汲江 |  |  |
|  | 排入的水功能区名称 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |  |  |
|  | 经纬度 | 东经 111.557085°，北纬26.468798° |  |  |
| 排污口类型 | 工业废水入河排污口 |  |  |  |
| 排污口性质 | ☑新建 □改建 □扩大 |  |  |  |
| 排放方式 | ☑连续排放 □间断排放 |  |  |  |
| 入河方式 | □明渠 ☑管道 □泵站 □涵闸 □箱涵 □其他 |  |  |  |
| 废水排放量 | 设计排放量100m3/d、实际76.17m3 /d |  |  |  |
| 主要污染物 排放情况 | 项目 | 设计排放情况 |  |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t） |  |
|  | COD | 80 | 2.194 |  |
|  | BOD5 | 30 | 0.823 |  |
|  | SS | 60 | 1.645 |  |
|  | NH3-N | 15 | 0.411 |  |
|  | 总磷 | 0.5 | 0.014 |  |
|  | 动植物油 | 15 | 0.411 |  |
| 入河排污口分类 | 排污单位信息 |  |  |  |
| ☑工矿企业排污口 □工业园区污水处理厂排污口 □城镇污水处理厂排污口 | 单位名称 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 | 法定代表人 | 张茂林 |
|  | 详细地址 | 湖南省永州市冷水滩区珊瑚街道办事处岭头上村 | 统一信用代码 | 91431103320528306P |
|  | 联系人 | 唐文明 | 联系方式 | 15226351688 |
|  | 行业类别 | C1351 牲畜屠宰 | 废水类型 | ☑工业废水 ☑生活污水 □混合污水 |
|  | 废水排放量 （万 t/a） | 2.7422 | 废水排放标准 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准，总磷执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |

- 2、排污口设置情况

一、根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023），本入河排污口的规范化建设要求如下：

1、规范化建设的内容

入河排污口的规范化建设包括硬件建设及档案建设。

（1）硬件建设

硬件建设主要包括监测点设置、标识牌设置和视频监控系统设置。硬件建设由入河排污口责任主体负责。硬件建设的原则如下：

A、应遵循便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则。

B、充分考虑安全生产要求，统筹防洪、供水、堤防安全、航运、渔业生产等方面需要，避免破坏周围环境或造成二次污染。

C、分类施策，规范建设。各类排污口建立档案。

其中监测采样点设置：

A、监测采样点设置在厂区外、污水入河前。

B、 根据排污口入河方式和污水量大小，选择适宜的监测采样点设置形式。监测采样点设置应考虑实际采样的可行性和便利性。污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

其中标识牌设置如下：

A、标识牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。

B、标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等，可根据实际需求采用文字或二维码等形式展示。标识牌可选用立柱式、平面式等。

C、标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能，保证一定的使用寿命。

D、标识牌公示信息发生变化的，责任主体应及时更新或更换标识牌。

（2）档案建设

本项目责任主体应建立单个入河排污口台账，并动态更新台账内容。

排污口文件材料、影像资料等的形成与积累、整理、归档及档案的管理与利用等其他要求参照HJ/T 8.4 规定。

下列文件、记录和数据属于归档范围：

a） 排污口基本信息资料；

b） 排污口设置审批相关文件（包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等）；

c） 排污口监督检查资料；

d） 排污口监测资料；

e） 其他有关文件和资料。

二、根据《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》”，本入河排污口命名、编码、标志牌设置要求如下：

（1）排污口命名

企事业单位作为责任主体的入河（海）排污口，按照“行政区信息+企事业单位名称+入河（海） 排污口类型”的规则命名。 行政区信息应包含地级市和县级行政区名称。企事业单位名称应以统一社会信用代码对应的名称为准，企事业单位名称中包含行政区信息的，命名时不予重复体现。

因此本项目入河排污口命名为：永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口。

（2）排污口编码

排污口编码由海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码和扩展代码等五部分组成，采用字母和数字组合编号的方式，编码长度为 16 位。

①海区/水系代码：水系/海区代码表示入河（海）排污口所在水系或海区，用长度为2位的英文字母表示，本项目纳污水体为水汲江，属于湘江水系，因此海区/水系代码为 FP；

②行政区划代码：行政区划代码表示入河（海）排污口所在的省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、 自治州、盟）、县（自治县、县级市、旗、市辖区、林区、特区）行政区划，用长度为 6 位的数字表示。 本项目位于湖南

省永州市冷水滩区，根据《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260），本项目行政区划代码为 431103；

③顺序代码：顺序代码表示县（区）内所有入河（海）排污口顺序，用长度为4位的阿拉伯数字表示。顺序代码范围从 0001 到 9999 按序递增。原则上按地理位置由西向东、由北向南的顺序排序编号，实际应用中可根据区域水系、岸

线等自然地理特征，合理调整顺序代码的排序方式。后续新增加的入河（海）排

污口，其顺序代码在所属县（区）已有入河（海）排污口总数的基础上顺延递增。

④排污口类型代码：入河（海）排污口类型代码表示入河（海）排污口种类，用长度为 2 位的英文字母表示。本项目排污口类型为工业排污口，因此排污口类型代码为 GY；

⑤扩展代码：结合管理需求，可根据入河（海）排污口的监测、溯源、整治工作实际所需定义扩展代码， 扩展代码可为动态调整编码，用长度为 2 位的任

意字符表示。未定义扩展代码用途时，扩展码使用“00”。

综上所述，本项目入河排污口编码为：FP-431103-xxxx-GY-00

（3）排污口标志牌设置

①设置原则

标志牌应设在入海（河）排污口附近，一个标志牌对应一个排污口，并尽可

能做到安全牢固、醒目便利。设置中，还应注意考虑流域环境整体性，统筹排污口在上下游、左右岸、干支流等分布情况，尽可能保持美观协调。标志牌信息应真实准确、简单易懂，便于日常监管和公众监督。

②制作要求

分为立柱式、平面固定式和墩式，各地可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”的方式排列。标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，立柱式和平面固定式标志牌面颜色可选用蓝色、绿色，图形标志和文字可选用白色，墩式标志牌面可选用材料原色。标志牌面为横纵比大于1的矩形，原则上，立柱式和平面固定式标志牌面尺寸不小于640mm×400mm，墩式不小于480mm×300mm。

图形标志由三部分组成：顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。

文字信息应包含排污口类型（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235—2021）》中排污口分类的一级分类填写）、排污口名称（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行）、排污口编码（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行）、排污口责任主体、监管主体和监督电话。

二维码应关联排污口详细信息，包括：牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。

表 11.2-6  入河排污口设置要求

| 标志 名称 | 标志牌类型 | 标志牌样式 | 规格L×B (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河 排污 口 | 平面固定式标志牌样式（单面） |  | 420×420 |
|  | 立式固定式标志牌样式（双面） |  | 480×300 |

## 11.3水功能区管理要求和水域纳污能力核算

### 11.3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《永州市水功能区划》、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，受纳水汲江未划定水环境功能区。故本项目排污口在保护当地生态环境下排入水汲江按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行评价。

根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域地区的水质生态保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护水汲江水资源、水质，建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

表11.3-1  评价区内主要地表水、地下水生态环境敏感目标

| 环境要素 | 敏感度 | 方位、距离 | 功能与规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 水汲江 | 东，160m | 农业用水区，小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  | 芦洪江“水汲江村至湘江汇合口”段 | 东北，3900m | 农业用水区，中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  | 湘江“菱角山水厂取水口下游200米至芦洪江入湘江河口” | 东北，9700m | 工业用水区，大河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
|  | 湘江“芦洪江入湘江河口至高溪市码头” | 东北，9700m | 饮用水源保护区，大河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
| 地下水环境 | 项目周边地下水 | 周边6 Km2 | 农业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类 |

### 11.3.2 水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

根据水功能区管理要求和《水纳污能力计算规程》（SL348-2006），结合河流现状水质资料，以入河排污口受纳水体水汲江为计算断面，核算确定其水体纳污能力，计算公式如下：

M = (CS -C0)/(Q + QP )

式中：M —水域纳污能力，g/s；

CS —水质目标浓度值，mg/L；

C0—初始断面的污染物浓度，mg/L；

Q—初始断面的河流流量，2.1m3/s；

QP —废水排放流量，0.0009m3/s。

选择COD、NH3-N、总磷作为水质控制指标。水汲江的初始断面污染物浓度C0 按本项目排污口水汲江上游200m监测结果最大值取值，水质目标浓度CS 为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

计算结果见表11.3-2。

表 11.3-2 水汲江纳污能力计算结果

| 项目 | 单位 | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | mg/L | 9 | 0.320 | 0.04 |
| CS | mg/L | 20 | 1.0 | 0.2 |
| Q | m3/s | 2.1 |  |  |
| QP | m3/s | 0.0009 |  |  |
| M | g/s | 5.236 | 0.324 | 0.076 |
|  | t/a | 162.861 | 10.078 | 2.364 |
| 设计排放量 | g/s | 0.071 | 0.013 | 0.00045 |
|  | t/a | 2.194 | 0.411 | 0.014 |

经计算，在满足水汲江的水质管理目标的条件下，水汲江最大纳污能力为CODcr的纳污能力为162.861t/a，氨氮的纳污能力为10.078t/a。总磷的纳污能力为2.364t/a。

本项目建成后污水经处理后排放，排放的CODcr总量计算结果为2.194t/a、NH3-N为0.411t/a，总磷为0.014t/a，计算过程如下：

CODcr=27422.52m3/a×80mg/L/1000000=2.194t/a

氨氮=27422.52m3/a×15mg/L/1000000=0.411t/a

总磷=27422.52m3/a×0.5mg/L/1000000=0.014t/a

污水经处理后排放总量小于水汲江段限制排污总量，从环境容量上来看，水汲江能够容纳本项目的排污量。水汲江剩余纳污能力为CODcr160.667t/a，氨氮9.667t/a，总磷2.350t/a。

项目运行过程中，CODcr、氨氮、总磷的入河量均在水质纳污能力范围内，满足水域纳污能力要求。

## 11.4入河排污口所在水功能区（水域）水质现状

### 11.4.1 水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

1、水功能区（水域）管理要求

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《永州市水功能区划》、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176 号）等，受纳水体水汲江，水功能区未分区，为农业用水区，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

- 2、取水口及下游水工建筑物情况

项目所在区域属于农业地区，水汲江沿线分布有较大面积耕地。传统种植业主要有水稻和经济作物，以经济作物为主，经济作物则以蔬菜、水果为主，区域耕地灌溉用水基本取自水汲江。

经现场踏勘，本次论证范围内现状无集中式生产、生活取水工程，不涉及集中式饮用水水源保护区，不在地下水水源地的补给径流区。论证范围内主要取水用户为农业取水户，取水主要用于农业灌溉。当地居民主要生活用水来源于地下水井。

根据永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口退水可能影响涉及范围，对论证河段的取水情况进行了现状调查，调查结果显示，论证水域内污水排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，无工业生产取水口；论证范围河段对取水水质无特殊要求。论证范围内无电站、闸坝，只有1座小型滚水堤坝，用于提高水位，方便枯水期周边农户灌溉用水。

3、水功能区（水域）现有排水状况

本次排污口论证范围内有永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口，其余为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入水汲江。在本项目竣工投运后，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口关闭。

根据现场调查，拟建项目上游水汲江无企业排放口，主要为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入水汲江。

芦洪江（水汲江入芦洪江入口至芦洪江入湘江入口）段无企业排放口，主要为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入芦洪江。

现有珊瑚屠宰场

水汲江

拟建项目地

拟建入河排污口

现有珊瑚屠宰场入河排污口

滚水坝

芦洪江

图11.4-1 现有水工构筑物及入河排污口

### 11.4.2 水功能区（水域）水质现状

为了解本项目所在区域地表水体的水质现状，本次评价引用永州市生态环境局永环函【2025】26号发布的2024年1-12月份《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件5 《2024年1-12月全市地表水水质状况》中质量现状数据进行评价：

根据《2024年12月份全市地表水水质状况》环境质量摘要：

2024年12月考核我市的55个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面3个、Ⅱ类水质断面52个、Ⅲ类水质断面0个。

以上监测断面中芦洪江江边院子断面为Ⅱ类水质、湘江茅竹镇滴水断面为Ⅱ类水质，由此可知，冷水滩区境内地表水环境质量总体良好。

为了解本项目区域地表水环境质量，本次环评期间委托湖南西南检验检测有限公司于2024年10月15日~17日连续3天对项目区域的水汲江进行采样检测，根据监测结果，本项目所在区域的水汲江、芦洪江地表水体水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，说明本项目所在区域的地表水环境质量现状良好。

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本评价委托湖南西南检验检测有限公司于2024年10月15-17日对项目周边的地下水环境监测数据进行评价，项目所在区域各监测点地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。说明本项目所在区域的地下水环境质量现状较好。

图11.4-2环境质量现状监测布点图

## 11.5入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析

### 11.5.1预测工况及对水功能区水质影响分析

1、 预测情景设置

（1）预测时段

本次入河排污口影响分析选用河流最不利水文时期（枯水期）进行预测。

（2）预测因子

根据国家和省市生态环境部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本项目预测因子选择COD、NH3-N、总磷。

（3）预测范围

本项目入河排污口为新建性质，尾水经专管排入水汲江，其水质管理目标为Ⅲ类。同时，入河排污口位于水汲江，未划定水环境功能区，排污口下游4.9km进入芦洪江。

结合项目污水排放情况以及纳污水域水环境特点，确定本项目预测范围为：

排污口上游0.2km至下游4.9km，共5.1km河段。

（4）预测情景

预测废水在正常排放及非正常排放情况下对水汲江水质的影响。

2、预测模型与参数确定

（1）混合过程段长度

采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E推荐的

混合过程段长度估算公式：

式中：Lm——混合段长度，m；

B ——水面宽度，3m；

a —— 排放口到岸边的距离，0m；

u —— 断面流速，1.4m/s；

Ey——横向扩散系数，m2 /s；

采用泰勒公式计算Ey =(0.058H+0.0065B)×(gHi)1/2

式中：H——平均水深0.5m；

g——重力加速度，9.81m/s2；

i——坡降，0.443%；

计算得Ey为0.00713m2/s，Lm约为781m，即污水排入水汲江排污口下游

781m后完全混合。项目排污口混合区内不存在其他排放口。

（2）预测模型

预测因子COD、NH3-N为非持久污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“7.6.3 模型选择”与《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）附录A.1.2，水汲江多年枯水期平均流量为2.1m3 /s，为小型河流，本项目刻水预测采用完全混合模式预测。

河流均匀混合模型：

C = （Cp Qp +Ch Qh ）/（Qp +Qh）

式中：C—混合后污染物浓度，mg/L；

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—废水排放量，m3/s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3/s。

（3）预测参数确定

①相关水文参数

结合永州市冷水滩区水利局提供资料搜集和现场调查情况，纳污水域水汲江，宽3.0m，平均水深约0.5m，枯水期平均流量约为2.1m3/s，平均流速1.4m/s。

②排放口上游污染物浓度（Ch）

论证期间委托湖南西南检验检测有限公司对本项目排污口上、下游开展了水质监测，Ch 取W1断面现状监测结果最大值，见下表。

表11.5-1  Ch取值结果 单位：mg/L

| ## 污染物 | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Ch | ## 9 | ## 0.320 | ## 0.04 |

③废水污染物排放浓度（Cp）

基于纳污水体水汲江水质现状，本项目排放废水水质拟以《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准为要求。非正常工况下，COD、NH3-N水质按生产、生活废水混合浓度计，分别为1974mg/L、84.1mg/L，总磷5.2mg/L。

项目尾水的源强排放情况详见下表。

表11.5-2 源强参数表 单位：mg/L

| ## 类型 |  | ## 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常工况 | 非正常工况 |
| ## 流量m3/s |  | ## 0.0009 | ## 0.0009 |
| ## 污染因子 | ## COD | ## 80 | ## 1974 |
|  | ## NH3-N | ## 15 | ## 84.1 |
|  | ## 总磷 | ## 0.5 | ## 5.2 |

3、预测结果

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放情况下，

COD、NH3-N、总磷排放对水汲江水质预测结果见表11.5-3。

表11.5-3  预测结果

| 预测水体及因子 |  | 预测结果（mg/L） |  |  |  | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常排放 | 是否达标 | 非正常排放 | 是否达标 |  |
| 水汲江 | COD | 9.038 | 是 | 9.839 | 是 | 20 |
|  | NH3-N | 0.327 | 是 | 0.357 | 是 | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.040 | 是 | 0.042 | 是 | 0.2 |

由表11.5-3可知，在正常排放情况下，水汲江沿程下游 COD、NH3-N浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；非正常排放情况下，在排污口下游781m的混合段内，可能存在部分区域COD、氨氮、总磷超过III类地表水环境质量标准的现象。

项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准后排入水汲江，经预测对周边的地表水体影响不大。为避免项目废水非正常排放，建设单位应加强污水处理站的运行管理，提高员工责任心，必须做到达标排放。出现异常情况时，废水全部进入应急事故池，不得外排。

### 11.5.2 对水生态影响的分析

1、对水生生物区系组成的影响分析

项目运营期尾水排放进入水汲江，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起

水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，

将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进

入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对水汲江鱼类区系组成的直接影响有限。

2、对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占水汲江径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。

因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。

3、对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟计算，正常排放情况下，所排污水中 COD、NH3-N使评价段河水浓度有所增加，但是能够满足河道水质管理目标。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。在非正常排放情况下对河道的污染相对较大，对鱼类会造成一定的影响。

4、对其他水生生物的影响分析

经过论证计算可知，正常排放情况下，对直接或间接受纳的水体水质类别没

有发生显著变化，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正

常排放情况下，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

### 11.5.4 对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

当贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大的单个污染物溶质质点通过孔隙在

地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性层中，粘性土层渗透性较差，因此流速

较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压

水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，

厂区地面水泥硬化，污水管道按规范工防止渗漏，对地下水影响较小。

### 11.5.5 对第三者影响的分析

1.对国控、省控断面水质影响分析

水汲江河段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区、集中工业取水口。水汲江经4.9km汇入芦洪江后下游12.1km处再汇入湘江，湘江茅竹镇滴水断面为省控地表水断面。收集永州市生态环境局永环函【2025】26号发布的2024年1-12月份《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件5 《2024年1-12月全市地表水水质状况》中质量现状数据进行评价：

根据《2024年12月份全市地表水水质状况》环境质量摘要：2024年12月考核我市的55个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面3个、Ⅱ类水质断面52个、Ⅲ类水质断面0个。

以上监测断面中湘江茅竹镇滴水断面为Ⅱ类水质，由此可知，冷水滩区境内地表水环境质量总体良好。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，水质优。根据预测结果，本项目建设正常排放情况下不会对下游省控断面水质产生影响，非正常情况下影响范围也未扩散至下游省控断面，故本项目排污口的设置不会对下游省控断面水质产生影响。

- 2.对生活饮用水水源的影响

根据现状调查，本项目在水汲江论证范围内无饮用水源保护区。在水汲江下游高溪市镇湘江饮用水源取水口，距离拟设入河排污口约17.5km，根据预测结果，本项目建设正常排放情况下不会对溪市镇湘江饮用水源取水口产生不良影响，因此，本排污口的设置对排污口附近取水用户用水不会产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

3.对排污口下游水功能区的影响分析

入河排污口的污染物浓度执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准标准。水汲江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。根据上文预测，本项目污水排放量较小，正常排放的情况下均不会导致论证范围内水体水质超过III类水质标准，本入河排污口对下游水功能区水质影响较小。但企业项目应加强管理，杜绝非正常排放的情形出现。

4. 对下游水坝影响分析

在本项目入河排污口下游建有1处小型滚水坝、以提高水汲江枯水期水位，方便周边农田灌溉用水。本项目生产尾水汇入水汲江后可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，不会对小型滚水坝造成腐蚀，对小型滚水坝冲击性微小，所以本入河排污口对水汲江小型滚水坝影响较小。

5.对下游农田灌溉的影响分析

根据预测结果可知，在正常排放下，该项目论证范围内水汲江的水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应标准要求，不会对下游农田灌溉水质造成影响。但企业项目应加强管理，杜绝非正常排放的情形出现。

（1）对农田灌溉用水的影响

项目尾水排放达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准标准限值要求，污水处理站正常排放情况下，尾水对受纳水体水汲江水质影响较小。考虑水汲江为农田灌溉提供水源，对比农田灌溉要求水质，项目尾水水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中农田灌溉水田作物用水的要求，见表 11.5-4，本次论证认为对影响范围水域周边农田灌溉用水的影响可接受。

表11.5-4 项目尾水水质与农田灌溉用水水质对照表

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | ## 动植物油 | ## PH | ## TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾水水质标准限值（mg/L） | ## ≤80 | ## ≤ 30 | ## ≤60 | ## ≤15 | ## ≤15 | ## 6-8.5 | ## ≤0.5 |
| 本项目尾水水质（mg/L） | ## 80 | ## 30 | ## 60 | ## 15 | ## 15 | ## 6-8.5 | ## 0.5 |
| 农田灌溉水田作物要求水质（mg/L） | ## ≤ 150 | ## ≤ 60 | ## ≤ 80 | ## / | ## / | ## 5.5-8.5 | ## / |

（2）对水域用水户的影响

本项目纳污水体为水汲江，论证范围内不涉及地表水饮用水源，周边现状无约束性和敏感性的项目建设。

（3）对渔业养殖户的影响

根据现场调查，项目排污口附近无渔业养殖户，且排污口下游断面水质满足

水质符合《中华人民共和国渔业水质标准》（GB11607-1989）水质要求，项目建设不会对渔业养殖户产生影响。

综上，本项目排污口设置，对有利害关系的第三者权益产生影响较小，该入河排污口设置基本合理。

### 11.5.6 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目入河排污口设置于水汲江左侧，两岸边坡稳固且草本植被茂盛，河道顺直、通畅，常年平均流量约5.3m3/s，枯水期流量约2.1m3/s，本项目尾水排放量约为0.0009m3/s，远小于目前水汲江流量，不会对水汲江堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口采用管道重力自流排放，故不影响水汲江正常行洪。因此，排污口设置对水汲江的影响较小，满足河道管理的要求。

## 11.6环境风险分析及防范措施

### 11.6.1 预防措施

（1）成立应急领导小组，制定操作性较强的事故应急预案，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行预演，建立技术考核档案，管理人员要求有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，做到持证上岗。

（2）为使在事故状态下废水处理设施能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力；

（3）设置废水排放关闭阀门，事故状态下，保证废水不进入地表水，直至处理措施修缮完毕。

（4）选用优质设备，对废水处理排水等各种设备，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（5）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头、事故隐患。

（6）严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。加强进出水的监测工作，定期取样测定，适时调控，使设备处于最佳工况。

（7）建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

（8）水泵与废水处理设施应设置备用电源，机械设备采用性能可靠优质产品；并配备一定的应急物资。

（9）加强运行管理和进出水的监测工作，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行定时检测；未经处理达标的废水严禁外排。

### 11.6.2 非正常污水排放工程措施

（1）加强供电管理，保证供电设施及线路正常运行。

（2）加强输水管线的巡查，保障输水管线地基稳定；及时发现问题及时解决，不得拖延。

（3）建立废水处理设施运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

（4）按照突发环境事件应急预案物资清单，确保应急物资储备。

（5）加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证备用电源供电；一旦发生事故，应采取以下措施：

①如一旦出现不可抗拒的外部原因，如突发性自然灾害等情况将导致废水未处理外排时，应关闭污水排放阀门，将污水控制在事故池内，停止对外排污，以确保水体功能安全；

②在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。

### 11.6.3 应急处理措施

对废水处理设施可能发生的异常情况，积极防范，在突发性污染事故发生后，迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大；确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的废水中污染物浓度 符合国家对污水排放的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。

（1）污水处理系统故障导致废水超标排放事件

污水处理系统由于人为、设备老化等原因导致设备出现故障或无法运行，污水未经处理直接外排至水汲江。

当发生突发环境事件是立即启动突发环境事件应急预案；首先关闭排污口紧急阀门，安排人员对系统进行检查，确定事故原因及环节，对事故系统进行检修，检修完成后，将未处理的污水通过抽送泵或者回流装置进入预处理环节进行处理，待对污水监测达到标准要求后方可开启紧急关闭阀门使达标污水外排至水汲江。

（2）突发自然灾害或人力不可抗拒事件

在发生此类事件时，负责人应第一时间向上级报告，简要说明时间发生情况及后果预测，及时采取停电、停水等保护性措施。当事件发生后1小时内，总负责人必须直接向当地政府生态环境部门报告情况，请求处理意见。厂区在岗人员要坚守岗位，严密监视事件发展态势，随时保持通讯畅通，必要时听候上级命令实行安全撤离。

## 11.7水环境保护措施

### 11.7.1工程措施

- 1、水污染防治措施

切实加强污水处理站运行管理，保证污水处理运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”提出以下措施：

①加强对各类机械设备定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备， 当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患；

②污水处理站及泵站要采用双回路供电，防止因停电造成的运转事故；

③对污水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，以保证最佳的处理效率；

④污水处理站区应设立标准排放口并安装在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便生态环境部门的监督管理；

⑤污水处理站建设事故应急池，防止非正常情况下污水的外排，应将事故废水排入自建事故池中，避免污水处理站废水超标排放。事故应急池容积为200m3，位于污水处理站生化处理系统西侧。可容纳2.6天的废水排放量。企业在此期间，应加急进行设备维修及处理工艺恢复，保证废水达标排放。

⑥严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。

- 2、水质监测

（1）加强水功能区监督管理

加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区内的水环境状况，依照相关法律由地方水行政主管部门或者流域机构管理部门加强监督管理，确保达到水功能区管理目标。

（2）建立水环境监测与报告制度

污水处理站加强进水口、排水口水质与水量的监测，实时监控进水、排水水量及水质，并按水法的要求定期向水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况。

为了有效地控制废污水排放，需按排污许可证自行监测计划进行定期常规监测统计，要对总排污口的污染物(如pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮)浓度和流量进行监测，各监测项目的监测方法、手段、频次等均按国家有关规定进行。

本项目环境风险主要来源于污水处理站事故风险。污水处理站在营运期可能会存在因停电、污水泵故障和操作失误等因素导致项目废水外排事故排放，汇入水汲江，建设单位应当从设计和管理制度等方面采取措施，防止对周边地表水质造成不利影响，污水处理站采取以下事故排放预防措施。

①实行严格的生产岗位责任制和考核制。制定生产岗位的责任和详细考核指标，把污水处理量、净化出水指标、污水处理成本、设备完好率、运行正常率、泄露率、污染事故率等都列入考核内容。加强水处理过程的管理和监控，密切注意进水的水质、水量，严格控制好污水在各工段的停留时间等过程，及时发现和解决问题，确保污水处理设备的均衡、稳定、高效、满负荷运行：加强设备的保养和维修，保证设备完好，正常运行，杜绝事故性排放。发现异常问题要及时与生态环境部门联系汇报。

②废水总排口安装在线监测装置和流量计1套，对排放口处水质监控，对污染物pH、COD、氨氮流量实时监控。密切注意水质变化，及时发现问题并进行维护和保修，保证其设备完好、畅通运行。

④建立环境应急预案，在第一时间向各有关部门做出预报预警情况通报，以便采取有利的措施。

表11.7-1 项目运营期水环境监测计划一览表

| 类型 | 监测内容 | 采样点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 监测 | 生产废水、生活污水 | 综合污水处理站排放口 | 流量、pH值、COD、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  | 悬浮物、BOD5、动植物油、大肠菌群数 | 每季度 |
|  | 雨水 | 初期雨水排放口 | COD、SS | 必要时监测 |
| 环境质量监测 | 厂区地下水 | 项目厂区污水处理站东侧，场地地下水下游方向 | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 每年监测1次 |

### 11.7.2 管理措施

- 1、完善入河排污口规范化建设

按照HJ1309—2023规定，结合该排污口具体情况，须开展以下规范化建设：

（1）设立标识牌；

（2）监测采样点；

（3）建立档案，内容主要有： a）排污口基本信息资料； b）排污口设置审批相关文件（包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等）； c）排污口监督检查资料； d）排污口监测资料； e）其他有关文件和资料。

- 2、建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向生态环境部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

- 3、开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

- 4、 加强水功能区监督管理

根据《水功能区监督管理办法》及《永州市水功能区划》，主管部门应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

## 11.8入河排污口设置可行性、合理性分析

### 11.8.1 入河排污口设置可行性分析

1、国家产业政策符合性分析

本项目是屠宰行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类中的“十二、轻工类中”的“24、年屠宰生猪10 万头及以下、 肉牛1万头及以下、肉羊 15 万只及以下、活禽1000 万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”，本项目年屠宰量为肉牛2万头，肉羊1.5万只，肉驴0.5万头，符合国家产业政策要求。

（1）与入河排污口设置基本要求的相符性分析

本次入河排污口设置基本要求符合性分析对照《入河排污口监督管理办法》

（生态环境部2024年10月16日公布）及《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44 号）中相关要求进行，详见表11.8-1。

表11.8-1 与入河排污口设置基本要求相符性分析表

| 序号 | 情形 | 本项目情况分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）第十八条规定：有下列情形之一的，禁止设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 在饮用水水源保护区内； | 项目受纳水体为水汲江，影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 本项目排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）要求。 |
| 2 | 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内新建； | 排污口所在水域不在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内。 |  |
| 3 | 不符合法律、行政法规规定的其他情形。 对流域水生态环境质量不达标的水功能区，除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外，严格控制入河排污口设置。 | 尾水受纳水体未划定水功能区， 按III类水质标准执行，水汲江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，本项目所在区域的地表水环境质量现状良好。 |  |
| 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）第十五条规定有下列情形之一 的，不予同意设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 饮用水水源一级、二级保 护区内； | 项目受纳水体为水汲江，影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 本项目排污口设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）要求 |
| 2 | 自然保护区核心区、缓冲 区内； | 入河排污口不在自然保护区范围 |  |
| 3 | 水产种质资源保护区内； | 入河排污口不在水产种质资源保护区内 |  |
| 4 | 省级以上湿地公园保育 区、恢复重建区内； | 本入河排污口不在省级以上湿地公园保护范围。 |  |
| 5 | 能够由污水系统接纳但拒 不接入的； | 本项目不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”情形。 |  |
| 6 | 经论证不符合设置要求 的； | 本项目排污口符合设置要求。 |  |
| 7 | 设置可能使水域水质达不 到水功能区要求的； | 尾水受纳水体未划定水功能区，按III类水质标准执行，本入河排污口设置不会对水质造成明显影响 |  |
| 8 | 其他不符合法律法规及国 家和地方有关规定的。 | 本项目排污口不存在其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的情形 |  |

（2）相关法律法规符合性分析

项目与《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《国家湿地公园管理办法》等法律法规符合性分析见表11.8-2。

表11.8-2 项目与《中华人民共和国水法》相符性分析

| 法律名称 | 法律要求 | 相符性分析 | ## 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民 共和国水法》 | 第三十四条：禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。 在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的 水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。 | 项目受纳水体为水汲江，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | ## 符合 |
|  | 第三十七条：禁止在河道管理 范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。 | 本项目排污口为岸边排放，不会对河道防洪产生影响。 | ## 符合 |
| 《中华人民 共和国渔业法》 | 第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿 | 本项目排污口设置于水汲江左岸，为岸边排放，无水下施工活动 | ## 符合 |
| 《 中华人民 共和国水污染防治法》 | 第十九条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。 建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意。 | 建设单位已委托湖南博然环保科技有限公司开展“珊瑚屠宰场屠宰加工项目环境影响报告书”编制工作；拟通过本次入河排污口论证，申请入河排污口设置许可。 | ## 符合 |
|  | 第二十三条实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 | 本项目排水口将严格按照相关技术规范，安装水质自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 | ## 符合 |
|  | 第六十四条：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 项目受纳水体为水汲江，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | ## 符合 |
| 《国家湿地公 园管理办法》（林湿发〔2017〕150号） | 第十九条：除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）挖沙、采矿。 （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （五）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （七）引入外来物种。 （八）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （九）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本入河排污口不在省级以上湿地公园保护范围。 | ## 符合 |

（3）符合入河排污口布设规划

①禁止设置入河排污口水域的划定

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等有关要求，禁止设置入河排污口的水域包括但不限于：1）饮用水源地保护区；2）区城供水水源地及其输水管道；3）具有重要生态功能的水域；4）其他禁止设置排污口的水域。

②限制设置入河排污口水域的划定

除了禁止设置入河排污口的水域之外，其他水域均为限制设置入河排污口水域。对于与禁止设置入河排污口水域联系比较密切的一级支流及部分二级支流，应严格限制排污行为；一些当前没有向城镇供水任务、但是从长远考虑仍具有保护意义的湖泊、水库等水域，以及省界缓冲区等也应严格限制对其的排污行为；上述水域划为严格限制设置入河排污口水域。对于其他水域，应根据排污控制总量要求，对排污行为进行般控制，划为一般限制设置入河排污口水域。

严格限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在不新增污染物入河量的控制目标前提下，采取“以新带老、削老增新”等手段，严格限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

一般限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在水体纳污能力容许的条件下，采取“以新带老、削老增新”等手段，有度的限制设置新的入河排污口。

在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新

建、扩建入河排污口。

本项目排污口所在区域不是饮用水源地保护区，不属于限制设置入河排污口的水域，符合上述入河排污口的布设规划。

（4）与区域水环境符合性分析

本项目建成后，废水产生量为76.17 m3/d，经自建污水处理站处理后水质处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准、总磷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入水汲江。

本项目入河排污口设置符合相关规划：不在水源保护区范围内，对自然环境影响较小。

本项目将污水收集处理，有效地削减污染物入河量。根据计算，本项目污水处理设施运行后，各主要污染物的削减情况如下：COD 51.934t/a，BOD5 26.252t/a，SS 25.439t/a，NH3-N 1.896t/a，总磷0.128t/a，动植物油3.654t/a。

综上所述，本入河排污口设置符合相关规划；附近无水源保护区、保留区、渔业养殖区和生态保护区，对自然环境影响较小，因此排污口的设置是可行的。但是，污水处理站必须严格控制进水水质，污水必须处理达标排放，制定完整的事故预防及应急机制来防止事故发生时对排放水体的直接污染。加强设备维修保养，保证所有设备均能正常使用，做到主要设备完好率为100%。主要有关设备应有备用，一旦发生故障，备用设备能及时投运。

即本项目排污口设置是可行的。

### 11.8.2 入河排污口设置合理性分析

（1）水域水质管理要求相符性分析

本项目入河排污口处于水汲江，未划定水功能区，按地表水Ⅲ类水质标准执行。本项目尾水出水达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准、总磷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入水汲江，对水汲江水质影响较小。

（2）排放方式合理性分析

本项目入河排污口设置水汲江，地理坐标为东经111.557085°，北纬26.468798°，未划定水环境功能区，尾水通过专管排入水汲江，排放规律为直接排放，排放期间流量稳定，尾水排放口设置在线监控装置，并与生态环境主管部门的监控设备联网，确保外排尾水稳定达标。

（3）入河排污口设置位置合理性

项目排污口设置在：冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，排污口采用专管排入水汲江，排放方式为连续排放，入河方式为专管。项目排污口处岸坡坡度平缓，地势平整，有利于重力自流排水的设置。

排污口附近河道丰水期内水位低于地面高程，故不会对厂区废水处理产生倒灌现象。排污口采用HDPE管道，对水汲江造成影响较小。水汲江枯水期流量为2.1m3/s，本项目排污量为0.0009m3/s，小于水汲江枯水期流量，不会影响水汲江行洪排涝。根据预测分析，废水在正常排放下，经专管排入水汲江，混合均匀后能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，浓度低于标准限值，基本不会对下游水功能区造成影响。

排污口位置不在饮用水水源保护区、自然保护区、省级以上湿地公园内，符合《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）中基本要求。项目污染物排放总量均未超出水功能区限制排污总量，符合总量控制的要求。

综上所述，本项目排污口位置及排放方式较为合理，能满足水功能区水质管理相关要求。

## 11.9论证结论与建议

### 11.9.1 论证结论

- （1）产业政策及效益分析

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场为屠宰行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中“限制类”、“淘汰类”项目。因而，项目属于产业结构调整指导目录“允许类”，符合国家产业政策。

- （2）入河排污口设置

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场排污口设置于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村水汲江左岸（厂区东侧），地理坐标位于：东经111.557085°，北纬26.468798°。设计排污口日最大排放量为76.17m3/d，污水排放流量为0.0009m3/s。

- （3）对水功能区水质的影响

污水处理站处理后的尾水排放执行《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中一级标准。根据预测分析可知，由于本项目废水排放量较小，枯水期本企业正常工况和非正常工况下游河段 CODCr、NH3-N、总磷的浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。但非正常排放对水汲江的影响大于正常排放，项目应采取相应防范措施，杜绝事故废水排放的发生。

（4）纳污能力核算

本项目尾水COD排放浓度80mg/L、NH3-N排放浓度15mg/L，年排放废水量为2.7422万m3/a。经计算，在水汲江项目尾水排放对纳污能力产生影响的贡献排放量为COD 2.194/a、NH3-N0.47t/a、总磷0.014t/a低于水汲江枯水期最低纳污能力，满足水域纳污能力要求。

（5）水功能区（水域）现有排水状况

本次排污口论证范围内有永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口，其余为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入水汲江。在本项目竣工投运后，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口关闭。

（6）对水生态影响的分析

项目尾水汇入水汲江，由于尾水排放量占水汲江径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，水体水质没有发生显著变化，基本不会对水汲江的生物群落结构和生物量，不会对鱼类资源、鱼类繁殖产生明显影响。

（7）对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目对地下水影响较小。

（8）对第三者权益的影响

水汲江段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，排污口设置不会对下游水质产生影响。

根据预测结果可知，项目在正常排放和事故排放下，该项目论证范围内水汲江水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求，因此，本排污口设置对第三方取水水质无影响。

（9）综合结论

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，入河排污口不涉及饮用水水源保护区，不位于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域，入河排污口设置后，污染物排放未超过纳污水体纳污总量，不会降低水汲江的水质类别，对水功能区水质目标不会造成明显的影响，不会对河道行洪造成影响，不会对周边水生生态造成重大影响，对影响范围内第三方用水户无制约因素。入河排污口设置无《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）提出的不予同意设置入河排污口的情形，该入河排污口设置合理、可行。

### 11.9.2建议

（1）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保退水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

（2）永州市冷水滩区珊瑚屠宰场应积极配合和服从主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合主管部门监测机构定期或不定期的监测。

（3）应急处理措施

为预防事故排放的发生本项目应建立以下应急措施：

①电力保障和工艺保障措施

本项目供电系统设计双电源供电，当出现断电的情况时，保障本项目的供电电源不受影响；主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。

②建立运行应急组织机构

针对废水风险事故排放，建立针对风险事故机构来组织应对险情，本项目运营期建立应急组织机构。

③实施水环境监测方案

发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。

（4）入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。