永环评〔2025〕15号

关于湖南广滨环保科技有限公司危废收集、

贮存、转运（6000吨/年）建设项目

环境影响报告表的批复

湖南广滨环保科技有限公司：

你公司申请批复的报告和《湖南广滨环保科技有限公司危废收集、贮存、转运（6000吨/年）建设项目环境影响报告表（报批稿）》及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、湖南广源利再生资源有限公司年收贮废旧铅酸蓄电池3万吨建设项目环境影响报告书于2016年11月9日经我局以“永环评〔2016〕102 号”文件予以批复，项目位于祁阳县黎家坪镇黎峰路322国道旁厂房，总占地面积10亩，主要收集、暂存废旧铅酸蓄电池，最大暂存量为30吨，年最大周转能力为30000吨。为响应政策号召，项目拟对现有湖南广源利再生资源有限公司废旧铅酸蓄电池收贮工程进行迁建，建设单位变更为湖南广滨环保科技有限公司，规划建设“湖南广滨环保科技有限公司危废收集、贮存、转运（6000吨/年）建设项目”。该项目位于祁阳高新技术产业开发区华庆泡棉原有厂房，占地面积1632.35 m2，工程内容主要包括：危险废物贮存区、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目收集范围为永州地区及周边接壤区县危险废物年产生量（或外委利用处置量）10吨及以下的工业源危险废物，机关事业单位、科研机构和学校等单位产生的危险废物，以及其他社会源危险废物，收集种类为：HW08（废矿物油与含矿物油废物）、HW11（精（蒸）馏残渣）、HW16（感光材料废物）﹑HW17（表面处理废物）、HW22（含铜废物）、HW31（含铅废物）、HW49（其他废物）、HW50（废催化剂），其中HW31（含铅废物）为现有工程，新增7大类，共计8大类，年最大周转量为6000t/a（现有工程HW31年周转量削减为3000t/a，其他7大类合计为3000t/a），中转周期15-30天，最长贮存期限不得超过90个工作日。项目总投资5000万元，其中环保投资约94.5万元，占总投资的1.89%。

项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》、《永州市小微企业危险废物收集试点建设方案》（永环办〔2023〕46号）等有关要求。根据湖南华洲环境科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、各相关部门意见、专家评审意见和永州市生态环境局祁阳分局预审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环保的角度分析，我局原则同意该项目环境影响报告表中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、你公司在项目建设和营运期间，必须严格落实环境影响报告表中提出的污染防治和生态保护的措施，并重点做好以下工作：

1、落实相关政策要求。建设单位在项目设计、建设、运行过程中，应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等要求；按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)等规定，设置制作环境保护图形标志牌，便于企业管理和公众监督；按照《永州市小微企业危险废物收集试点建设方案》要求，明确收集对象，禁止收集医疗废物、具有爆炸性或剧毒性的危险废物、无明确利用处置途径以及成分不明的危险废物、法律法规规定需要单独收集的危险废物。实际收集范围、规模及代码与危险废物经营许可证保持一致，并不得超出本批复的范围。收集的危险废物送至具备相应类别的危险废物经营许可证单位处理处置，跨省转移需报省生态环境厅批准后方可实施。危险废物运输委托第三方有资质单位运输，转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。根据湖南广源利再生资源有限公司作出的《遗留环境污染治理承诺书》，湖南广源利再生资源有限公司作为责任主体，应妥善处理搬迁前原有场地的遗留环境污染。

2、严格废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质标准较严者后通过市政污水管网排入祁阳市白竹污水处理厂处理。渗滤液通过导流沟进入收集池存储，收集后及时装桶，作为危废与本项目暂存的危废一同委托下游处置企业进行处置。危废需在厂房内进行装卸，装卸区附近雨水管道处应设置截止阀，一旦发生泄漏事故，关闭截止阀，将污染物进行收集，并安全处置。

3、落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。各分区应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、和《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行建设，做好防腐、防渗、防风、防雨、防流失等相应措施。按规范设置地下水、土壤监测点位，定期跟踪监测，发现异常立即采取措施，确保不对周边环境产生污染。

4、加强废气污染防治。加强管理及设备维护保养，配备油气回收装置、密闭卸油装置，避免废矿物油装卸、灌装时发生跑、冒、漏现象；在废铅蓄电池收集、转运过程中避免对电池造成破损，减少酸雾的产生和排放，破损废铅蓄电池贮存区内产生的硫酸雾由负压收集后经碱液喷淋处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准后，通过15m排气筒（DA002）进行排放；负压贮存间内“HW11、HW16、HW17、HW22、HW49、HW50”产生的废气通过两级活性炭吸附处理满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关标准后，通过15m排气筒（DA001）排放。

5、严格噪声污染防治。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，并采取隔声、消声、减振措施减轻噪声影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

6、完善固体废物处置。按照分类收集、贮存的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的废活性炭、废电解液、喷淋塔废液、废包装容器等危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，委托有资质单位处理处置；项目在投入试生产前需与具有相关危险废物处理资质的企业签订危险废物处置协议，确保危废得到有效的处置。

7、加强环境风险防范。按规定编制突发环境事件应急预案并完成备案，加强环境风险管理及项目安全生产检查，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、围堰、事故应急池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。

8、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，妥善处理周边关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环境影响报告表及有关附件是该项目环保审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、落实环境监测计划，做好环境管理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

六、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告表送祁阳高新技术产业开发区管理委员会、永州市生态环境局祁阳分局。祁阳高新技术产业开发区管理委员会履行好生态环境保护“三管三必须”职责，加强项目周边区域管控。项目环保“三同时”制度执行落实情况的监督检查和日常环境管理由永州市生态环境局祁阳分局具体负责。

- 永州市生态环境局

2025年5月13日

抄送：永州市生态环境保护综合行政执法支队，祁阳高新技术产业开发区管理委员会，永州市生态环境局祁阳分局，湖南华洲环境科技有限公司。