永环评〔2025〕17号

关于永州万事达锰业有限公司工业固体废物

资源综合回收利用技改项目（一期）

环境影响报告书的批复

永州万事达锰业有限公司：

你单位关于申请批复的函和《永州万事达锰业有限公司工业固体废物资源综合回收利用技改项目（一期）环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州万事达锰业有限公司工业固体废物资源综合回收利用技改项目（一期）位于永州市零陵区珠山镇永州万事达锰业有限公司现有厂区内。原永州市环境保护局于2017年10月23日以《关于永州万事达锰业有限公司2x50m3高炉富锰渣生产线建设项目现状环境影响评估报告(报备稿)备案意见的函》（永环备〔2017〕8号）对你公司2x50m3高炉富锰渣生产线建设项目予以备案；永州市生态环境局于2020年12月24日以《关于永州万事达锰业有限公司烧结机生产线技改升级项目环境影响报告书的批复》（永环评〔2020〕32号）对你公司烧结机生产线技改升级项目予以批复。为加强资源综合利用，降低对锰矿石的依赖，你公司拟利用含锰含铁的一般固体废弃物作为锰矿石的补充，生产富锰渣，并综合回收其他有价金属，通过煤气综合利用系统将全厂的富余煤气全部转化为电能，减少煤气放散燃烧的能源浪费。项目主要建设内容包括：拟对2#50m3富锰渣高炉进行技术升级改造，淘汰现有2#50m3富锰渣高炉，原址建设128m3富锰渣高炉，并建设一套3MW煤气发电机组。原料库、成品库、65m2带式烧结机保持不变，依托65m2带式烧结机提供烧结矿，形成1座50m3富锰渣高炉、1座128m3富锰渣高炉、1台65m2带式烧结机生产格局。项目技改完成后年设计处理规模约为22万吨含锰含铁物料，其中锰铁矿渣、锰铁尾矿、钢厂含铁尘泥等固体废物6.85万吨。保持现有锰硅钙镁烧结矿15万吨（外售101700吨）不变，年产富锰渣7万吨、综合回收生铁28200吨，粗铅35吨，高炉煤气年发电量1230万KWh。项目总投资6000万元，其中环保投资约为360万元，占投资总额的6%。

根据湖南三方环境科技有限公司编制的项目环境影响报告书的分析结论、永州市发展和改革委员会《关于对<永州万事达锰业有限公司工业固体废物资源综合利用技改项目的请示>的复函》、永州市工业和信息化局《关于对永州万事达锰业有限公司工业固体废物资源综合回收利用技改项目的产业政策审查意见》、各相关部门意见、专家评审意见和永州市生态环境局零陵分局预审意见，在建设单位严格落实报告书和本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局原则同意实施本项目技改。报告书经批准之日起超过5年才开工建设的，或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。禁止选用国家明令禁止的淘汰、落后设备及工艺。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定，设置环境保护图形标志牌。建设单位需在发生实际排污行为前申领排污许可证，按证排污。工业固废跨省转运应按规定办理相关手续。具体选址及建设方案需符合规划、发改、工信等部门的要求。应严格限制项目厂址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在厂界周边新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标。按规范要求编制突发环境事件应急预案报告并报主管部门备案。根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

2、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范建设厂区排水系统及废水处理设施。厂区内按规范设置初期雨水收集系统，初期雨水收集后回用于生产，后期雨水经雨水沟外排至石期河。全厂各设备冷却产生的净循环系统排水经冷却循环水池冷却后循环使用不外排，项目其他生产废水（主要为燃气发电锅炉废水、碱液喷淋废水、喷淋塔水浴除尘废水）经处理后循环使用不外排。非正常工况下废水经应急池收集，严禁直排。项目不新增员工，生活污水处理措施及执行标准仍沿用现有工程已批复内容，经地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，回用于场地绿化、清洁，多余部分达标排放。净循环系统排水、初期雨水定期对铊进行检测，并根据检测结果由厂内已建成的废水除铊设施进行处理，碱液喷淋废水、喷淋塔水浴除尘废水定期更换作为危险废物交资质单位处置。

3、废气污染防治。加强对各类生产设施的维护和管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性，避免“跑、冒、滴、漏”。 易产尘工序应布置引风和收除尘设备，并着重注意做好车间通风换气，杜绝风险事故。应采取有效措施减少废气无组织排放。通过洒水抑尘、喷雾抑尘、场地硬化绿化、建设封闭式原料库等措施减少厂内无组织废气排放。2#高炉系统破碎及筛分工序设置密闭车间，废气通过集气罩收集+布袋除尘处理后，经25m排气筒（DA007）排放；2#高炉车间输送上料采用带式输送机设置密闭通廊并设风机负压收集，废气通过布袋除尘处理后，经15m排气筒（DA009）排放；2#高炉出铁口废气通过集气罩收集+布袋除尘处理后，经20m排气筒（DA005）排放；高炉的荒煤气经重力+旋风+两级布袋除尘器净化后，进入热风炉燃烧及用于烧结机点火，热风炉废气与发电机组燃烧废气合并后由一套“双氧水氧化+碱液喷淋”脱硫脱硝后，经35m排气筒（DA003）排放；高炉除尘灰卸灰设置在密闭车间内，经集气罩收集+布袋除尘处理后，由15m排气筒（DA0010）排放。高炉出铁口废气、电机组废气与热风炉废气有组织排放均须达到《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）中表2排放限值要求；废气中铅及其化合物、镉及其化合物以及无组织排放颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建企业大气污染物排放浓度限值要求。

4、地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。严格分区建设、分区防控要求，加强重点区域防渗建设。切实做好防渗工作，防止对地下水造成污染。按规范设置地下水、土壤监测点位，定期跟踪监测，发现异常立即采取措施，确保不对周边环境产生污染。

5、噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

6、固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或妥善安全处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

7、环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。高炉改造过程中，应注意老旧设备设施拆除过程中残留的粉尘、废液等遗留污染物，采取有效的环境风险防范措施。

8、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；定期对有代表性批次的原料进行成分含量检测分析，确保原料成分符合相关规定和产排污相对稳定；项目含铁尘泥应按规定开展危废属性鉴定，严禁使用或掺杂危险废物；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

9、维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

10、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标为：SO2≤6.454t/a，NOX≤15.121t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环评报告书及有关附件是该项目环保审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境管理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送零陵区人民政府、永州市生态环境局零陵分局。零陵区人民政府履行好生态环境属地管理职责，加强项目周边区域管控。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局零陵分局具体负责。

永州市生态环境局

2025年5月19日

抄送：零陵区人民政府、永州市应急管理局、永州市生态环境保护综合行政执法支队、永州市生态环境局零陵分局，湖南三方环境科技有限公司。