永环评〔2025〕21号

关于永州大道包装有限公司塑料软包装

卷膜及袋包印刷包装生产项目

环境影响报告书的批复

永州大道包装有限公司：

你公司关于申请批复的请示和《永州大道包装有限公司塑料软包装卷膜及袋包印刷包装生产项目环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州大道包装有限公司塑料软包装卷膜及袋包印刷包装生产项目位于永州市零陵高新技术产业开发区河西片区瑞翔大道南侧厂房，项目占地面积11000m2，总建筑面积8462m2，其中厂房建筑面积为6861.68m2，主要建设卷膜、塑料包装袋、食品用塑料包装容器（槟榔袋、面袋、熟食袋等）、日化用品包装袋印刷生产线2条及配套附属设备。系租赁永州市三利报废汽车回收拆解有限公司已建厂房、办公综合楼、食堂等进行项目建设，项目建成后形成年产7000吨塑料复合软包装生产能力。项目总投资5000万元，其中环保投资435万元，占总投资额的8.7%。

根据湖南振德环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书的分析结论、专家评审意见、相关单位意见和永州市生态环境局零陵分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意该项目按环评报告书所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批。项目自批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，应当报我局重新审核。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。项目应采用国内外先进的处理工艺，所选用的设备应符合国家产业政策及质量安全要求，选用工艺成熟、可靠的污染防治技术和设备，确保各项污染物达标排放。优先使用无溶剂复合技术，并逐步提高无溶剂复合技术占比，清洁生产水平达到国家要求。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)等规定，设置环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。应严格限制项目厂址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在厂界周边新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标。在发生实际排污行为前办理排污许可手续，在申领排污许可手续前获得主要污染物排污权指标。

2、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范落实污水防治设施。项目生活污水、制软水废水及蓄水箱清洗废水等经厂区隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及鹿坪污水处理厂设计进水水质要求中较严值后，经市政污水管网排入鹿坪污水处理厂处理。

3、废气污染防治。项目印刷、复合车间进行全封闭处理，印刷、复合、调胶、调墨等产生废气的重点工序采用密闭隔间设置，各产气点设置高效集气设施，收集的有机废气经“LEL减风增浓+三室RTO蓄热燃烧系统”处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中较严标准后，通过15m高排气筒（DA001）排放；物料通道及危废暂存间的有机废气经微负压收集后采取“活性炭吸附装置”处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）后，通过15m高排气筒（DA002）排放；项目应采取有效措施减少废气无组织排放，达到《印刷工业大气 污染物排放标准》（GB41616-2022）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求；食堂油烟经油烟净化设施处理后引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。

4、噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的废油墨、废胶水、废沾染性抹布、废弃包装桶、废活性炭等危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有资质单位处理处置（完好无损的废原料桶交由原厂家回收利用，部分破损导致厂家无法回收的废原料桶需交由有资质单位按危险废物处置）；项目产生的废边角料、不合格产品、包装材料等一般工业固体废物综合利用或妥善安全处置；危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。生活垃圾分类收集交由环卫部门统一清运处理。

6、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；按规范安装废气在线监控设备；加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。将原料、危废进行分区存放，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，油墨等设置防漏设施。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

7、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目主要污染物总量控制指标为：VOCs≤23.335t/a、SO2≤0.018t/a、NOx≤0.084t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环评报告书及有关附件是该项目环评审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境管理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、建设单位在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送零陵高新技术产业开发区管理委员会、永州市生态环境局零陵分局。零陵产业开发区管理委员会履行好生态环境“三管三必须”职责，加强项目周边区域管控。建设项目环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局零陵分局具体负责。零陵分局应明确具体监管人员，压实工作责任，定期开展巡查，重大问题及时向市生态环境局和市生态环境保护综合行政执法支队报告。

永州市生态环境局

2025年6月6日

抄送：永州市生态环境保护综合行政执法支队，零陵高新技术产业开发区管理委员会，永州市生态环境局零陵分局，湖南振德环保科技有限公司。