永环评〔2025〕23号

关于永州如意电子信息产业园集成电路

生产项目环境影响报告表的批复

永州如意电子产业开发有限公司:

你公司关于申请批复的请示和《永州如意电子信息产业园集成电路生产项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州如意电子信息产业园集成电路生产项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰大道与潇湘大道交叉口东北角，项目利用现有2#厂房，占地面积为3223.7平方米。项目拟建设集成电路板供应电子零组件生产线，生产电路板60万平方/年，主要建设内容包括生产车间、一般原料仓库、成品仓库、危险化学品等，另外配套建设纯水制备系统、空调冷却系统、供电给水等公用工程和环保工程。项目建成后，年产10万平方米双层板、15万平方米多层板、35万平方米HDI板。项目总投资40000万元，其中环保投资2760万元，占投资总额的6.9%。

- 根据湖南德立安全环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表的分析结论、各相关部门意见、专家评审意见和永州经济技术开发区开发建设局预审意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，我局原则同意该项目按环境影响报告表所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告表提出的各项污染防治和生态保护措施，并着重做好以下工作：

- 1、相关政策要求。项目应采用国内外先进的处理工艺，所选用的设备应符合国家产业政策及质量安全要求，清洁生产水平达到国家规定，选用工艺成熟、可靠的污染防治技术和设备，确保各项污染物达标排放。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定，设置环境保护图形标志牌。严格限制项目厂址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在厂界周边新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标。按规定编制环境风险应急预案，并报主管部门备案。在发生实际排污行为前办理排污许可手续，在申领排污许可手续前获得主要污染物排污权指标。

2、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，建设废水分类收集处理系统，保障厂区初期雨水收集处理的有效性，并优化废水处理工艺设计，设置规范化废水排放口。刷磨废水通过铜粉回收机回收铜粉，部分进入厂区综合废水处理系统处理，部分进入含铜废水预处理系统后再经废水回用系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）回用于生产线；铜氨废水经预处理后与络合铜废水一并再进行破络等预处理，之后进入含铜废水预处理系统，与含铜废水一并经预处理，再经废水回用系统处理后回用于生产线；高浓度有机废水经预处理后与低浓度有机废水一并排入综合废水处理系统处理，实验室废水、废气处理废水等其他废水和初期雨水直接进入综合废水处理系统处理，达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1排放标准和永州经开区工业污水处理厂设计进水水质要求中较严值后，经园区污水管网排入永州经开区工业污水处理厂处理。生活污水经隔油池、化粪池处理后进入永州经开区工业污水处理厂处理。提高清洁生产水平,减少单位产品废水排放量,单位产品基准排水量须达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)中表2要求。项目污废水在能接入永州经开区工业污水处理厂正常处理之前，项目不得投入生产。

3、废气污染防治。加强对各类生产设施的维护和管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性，避免“跑、冒、滴、漏”。本项目含尘废气采用布袋除尘处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，通过20米高排气筒（DA001）排放；含锡废气经收集后通过烟雾净化机处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过排气筒DA001排放。项目生产过程中产生的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等酸性废气采用“碱液喷淋”处理，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5中新建企业大气污染物排放限值要求后通过25米高排气筒（DA002）排放；含氨废气采取“稀酸喷淋”处理后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求，通过20米高排气筒（DA003）排放；有机废气采用“蓄热催化燃烧（RCO）”处理，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放限值后通过20米高排气筒（DA004）排放。项目须严格按照《挥发性有机物无组织排放控制要求》（GB37822-2019）的要求，加强对各生产环节和原辅材料储存的环境管理，有效减少废气的无组织排放，项目厂界无组织颗粒物、氯化氢、硫酸雾、锡及其化合物等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值；厂界氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值；厂界无组织挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准 》（DB43/1357-2017）表2标准，厂区内无组织挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1标准。

4、地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。严格分区建设、分区防控要求，加强重点区域防渗建设。切实做好防渗工作，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5米厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0米厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能,防止对地下水造成污染。按规范设置地下水、土壤监测点位，定期跟踪监测，发现异常立即采取措施，确保不对周边环境产生污染。

5、噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

6、固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，对裁切废半固化片、废铜箔、废牛皮纸、废纸板、废铝片、废外包装和锡渣外售综合利用。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，对菲林废片、废显影液、棕化废液、废过滤棉等危险废物委托有资质单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，防止二次污染。

7、环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，建立三级防控体系，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。按国家《危险化学品安全管理条例》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等的规定，加强厂区生产涉及的各类危险化学品、危险废物在运输、储存、使用等各环节的安全管理。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、综合废水事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

8、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；按规范安装废气在线监控设备。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

9、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目主要污染物总量控制指标为：COD≤5.957 t/a、氨氮≤0.596t/a，VOCs≤4.215t/a、NOx≤0.547t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环评报告表及有关附件是该项目环保审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新报我局审核。

五、落实环境监测计划，做好环境管理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

六、建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送永州市生态环境局冷水滩分局、市生态环境保护综合行政执法支队冷水滩大队。建设项目环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局冷水滩分局和市生态环境保护综合行政执法支队冷水滩大队具体负责。永州市生态环境局冷水滩分局和市生态环境保护综合行政执法支队冷水滩大队应明确具体监管人员，压实工作责任，定期开展巡查，重大问题及时向市生态环境局和市生态环境保护综合行政执法支队报告。永州经济技术开发区管理委员会履行好生态环境“三管三必须”职责，并加强项目周边区域管控。

永州市生态环境局

2025年8月1日

抄送：永州经济技术开发区管委会、永州市应急管理局、永州市生态环境保护综合行政执法支队、永州市生态环境局冷水滩分局，湖南德立安全环保科技有限公司。