- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永州经开区信征汽车座椅智能系统项目

建设单位（盖章）： 信征科技（永州）有限公司

编制日期：          2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	38

六、结论	41

附表	42

附图一 项目地理位置示意图

附图二 项目敏感点及监测点位示意图

附图三 1栋101厂房平面布置示意图

附图三 3栋101厂房平面布置示意图

附图五 项目四至图

附件一 环评委托书

附件二 营业执照

附件三 永州经济技术开发区批复

附件四 关于永州经济技术开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

附件五 招商引资协议书

附件六 厂房租赁合同

附件七 永州经济技术开发区经济发展局文件

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州经开区信征汽车座椅智能系统项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-431171-04-05-421515 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋徳坚 | 联系方式 | 18680290202 |
| 建设地点 | 永州市经济技术开发区建业路以东1栋101、3栋101 （经开区建业路消防救援大队对面） |  |  |
| 地理坐标 | （ 111度35分47.28秒， 26 度23分47.98秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36- 71 汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 9952.64m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2013年12月永州经济技术开发区进行了规划环评，并获得批复《关于湖南永州经济技术开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]306号）。 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、用地规划符合性分析 本项目位于永州市经济技术开发区建业路以东1栋101、3栋101（经开区建业路消防救援大队对面），永州市经济技术开发区，根据永州市经济技术开发区总体规划图，本项目地块属于二类工业用地。因此本项目用地规划符合永州市经济技术开发区土地利用规划。 2、园区准入及产业定位相符性 ①永州经济技术开发区概况 永州经济技术开发区前身为永州市凤凰园经济开发区，成立于1988年，于1990年经省人民政府批准为省级重点开发区（湘体改字[1990]36号）。 2002年，凤凰园经济开发区依托长丰汽车成立了长丰工业园。 2008年，永州市政府将中心城区—冷水滩区辖区内的“东临湘江，南至湘桂铁路旧线，湖塘路西段、淡岩路西段，西至春江路、凤凰路、湘桂铁路新线，北至湘桂铁路新线、二广高速公路”地块成立永州市凤凰园经济开发区冷水滩经开区，并于2009年6月获得湖南省环保厅的批复《关于永州市凤凰园经济开发区冷水滩工业园项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2009]124号）。 2008年经省政府批准成立了省级专业园区永州市凤凰园电子信息产业园。 2013年11月，湖南省发改委出具《关于永州凤凰园经济开发区更名的复函》（湘发改函[2013]275号），永州凤凰园经济技术开发区更名为永州经济技术开发区。根据《永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）》，永州市经济技术开发区总规划面积18.93km2，分为南部和北部两大片区，主导产业以先进装备（汽车及零部件），电子信息、食品药品三大产业为主。 2013年12月永州经开区进行了规划环评，并获得批复《关于湖南永州经济技术开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]306号），规划环评批复园区总用地面积为18.93平方公里，将原有的永州市凤凰园经济开发区分为北部和南部两大片区，其中北部片区用地面积7.60平方公里，东至四丘田路，南至陶源路、湘跃路，西至潇湘大道、珍珠路，北至湘桂三路、谷源路；南部片区用地面积11.33平方公里，东至湘江西路，南至新田街、城南大道，西至洛湛铁路，北至南甸路。北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业；南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业。 2016年，湖南省发展和改革委员会出具《关于永州经济技术开发区调区扩区的函》（湘发改函[2016]211号），到2020年，调区扩区后总用地面积13.08平方千米，开发区分南北两大片区，其中北部片区范围：南至湘跃路、湖塘路、陶源路、北至谷源路，东至四丘田路，西至珍珠北路。南部片区范围：东至湘江西路、金水路、猎豹路，西至潇湘大道、袁家路，南至城南大道，北至仁湾路、南甸路。区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业。 2018年，依据《中国开发区审核公告目录》（2018年版）永州经开区核准面积为13.04 km2。主导产业为零部件、食品、医药。 2020年，永州经开区对永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整，于2020年12月取得湖南省生态环境厅的审查意见《湖南省生态环境厅关于<永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整环境影响说明>审查意见的函》（湘环评函[2020]41号）。长丰工业园片控规C街区部分地块规划范围为168.88公顷，全部在南部片区的规划范围内，其中约29.31公顷位于南部片区的核准范围内。 2021年6月，中华人民共和国国务院办公厅发布《国务院办公厅关于河北张家口经济开发区等13个省级开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函[2021]64号），经国务院批准，同意湖南永州经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为永州经济技术开发区。永州经济技术开发区最终核准面积为13.01km2。分为北部片区（冷水滩高科技工业园）和南部片区（长丰工业园），北部片区东至四丘田路，南至湘跃路、湖塘路、陶源路，西至珍珠北路，北至谷源路。南部片区东至湘江东路、金水路、猎豹路，南至城南大道、丰泰路，西至潇湘大道、袁家路，北至仁湾路、南甸路。 本项目位于永州经济技术开发区南部片区（长丰工业园）范围内。 ②产业定位 根据湘环评[2013]306号：北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业；南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业。 根据湘发改函[2016]211号：新扩区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业。 根据《中国开发区审核公告目录》（2018年版）（六部委公告2018年第4号）：主导产业为零部件、食品、医药。 永州经济技术开发区应严格执行经开区入园企业准入准则，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限值水型污染企业进入；在拟发展的食品加工企业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业；北部片区禁止引进气型污染企业。 本项目属于汽车零部件及配件制造，属于永州经济技术开发区主导产业。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事汽车零部件生产，行业类别为C3670 汽车零部件及配件制造。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于限制类、淘汰类产业项目。根据国家发展改革委、商务部会同各地区有关部门制定的《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”。本项目符合当前产业政策。 2、与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析 表1-1 本项目与省级以上产业园区生态环境准入清单的相符性分析 序号; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 空间布局 约束; 禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 本项目不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 符合. 严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。; 本项目不属于水型污染企业。; 符合. 北部片区：禁止引进气型污染企业。; 本项目属于南部片区，且不属于气型污染企业。; 符合. 长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。; /; /. 对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，属于永州经济技术开发区主导产业。; 符合. 湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 本项目距离湘江2.1公里，且不属于化工项目。; 符合. 2; 污染物排放管控; 废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。 北部片区：加快北部片区工业污水处理厂建设，北部片区现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江； 南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。; 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江。; 符合. 建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。; 本项目丝印工序挥发性有机物产生量较少，在车间内无组织排放，加强通风后对周边环境影响较小；注胶工序挥发性有机物产生量较少，在车间内无组织排放，加强通风后对周边环境影响较小；裁切工序异味产生量较少，以臭气浓度表征在车间内无组织排放，加强通风后对周边环境影响较小。; 符合. 全面推进生物医药、机械制造等工业 VOCs 综合治理，建立VOCs 排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制 VOCs 的排放。. 对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。; 本项目不属于能耗和污染物排放量较大企业。; 符合. 园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不属于有色金属等行业；本项目不设锅炉。; 符合. 固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 本项目生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处理；废裁切边角料、废双面胶衬纸、废原料包装纸箱收集后交由有资质回收单位回收处置；废洗板水、废洗板水桶收集后暂存于危废暂存间（10m2）中暂存，再委托有资质的单位处。; 符合. 3; 环境风险 防控; 经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境风险的防控。; /; /. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 按要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目不属于排放重点污染物的建设项目。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。; 本项目仅使用电能、水能。; 符合. 2020年高科园（北片区）综合能源消费量预测当量值为13521.29吨标煤，单位工业增加值能耗预测值为0.025吨标煤/万元；到2025年，高科园能源消费强度控制在0.021吨标煤/万元，能源消费增量控制在1.05万吨标煤（当量值）以内，能源消费总量控制在24000.39吨标煤（当量值）以内。2020年，长丰工业园（南片区）年综合能源消费量预测值为313927.77吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗预测值为0.227 吨标煤/万元；2025年，长丰工业园年综合能源消费量预测值为 362165.11吨标煤（当量值），单位GDP 能耗预测值为0.188吨标煤/万元。; 本项目仅使用电能、水能。; 符合. 水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到 2020 年，经开区全区年用水总量控制在7076万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低 30%和25%。; 本项目用水为生活用水，由园区供水管网供水。; 符合. 土地资源：新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。鼓励固定资产实际投资额5000 万元以下或固定资产投资强度在 150 万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 本项目租用永州市宇通智能科技有限公司标准厂房。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 广州市信征汽车零件有限公司成立于2001年4月，专注于汽车线束系统研发与生产，汽车座椅加热系统、汽车座椅通风加热系统、汽车座椅乘员感应器（SBR）、汽车座椅舒适系统、汽车座椅调节电子控制ECU、汽车座椅温度电子控制ECU、汽车专用开关、油门传感器以及电子控制系统。 为满足市场需要同时经永州经济开发区管理委员会招商引资，广州市信征汽车零件有限公司成立信征科技（永州）有限公司，投资15000万元，租用永州市宇通智能科技有限公司位于永州市经济技术开发区建业路以东（经开区建业路消防救援大队对面）1栋101号、3栋101号厂房建设永州经开区信征汽车座椅智能系统项目，设线束生产线、加热垫生产线、乘员传感器（SBR）生产线及配套设施设备，项目投产后，年产线束800条、加热垫400万片、乘员传感器50万片。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》(中华人民共和国生态环境部令 第16号)中“三十三 汽车制造业36-71汽车零部件及配件制造367”类别中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此，该项目需编制报告表。 为此，信征科技（永州）有限公司委托湖南博然创新环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：永州经开区信征汽车座椅智能系统项目； 建设单位：信征科技（永州）有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：永州市经济技术开发区建业路以东1栋101、3栋101（经开区建业路消防救援大队对面）； 总投资：15000万元。 3、项目建设内容及规模 本项目租用永州市宇通智能科技有限公司位于永州市经济技术开发区建业路以东（经开区建业路消防救援大队对面）1栋101号、3栋101号厂房建设永州经开区信征汽车座椅智能系统项目。其中1栋101号厂房，建筑面积2852.64m2，主要建设内容为大堂、接待室、会议室、办公室、卫生间、更衣室、加热垫生产车间、SBR无尘车间、实验室等；3栋101号厂房，建筑面积6278.56m2，主要建设内容为办公室、会议室、弱电机房、凭证室、机动房间、卫生间、线束生产车间、模具中心、挂线区、成品出货区、车间；3栋101号厂房旁户外雨棚，建筑面积821.44 m2，主要建设内容为设备房。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程内容; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 1栋101号厂房; 建筑面积2852.64m2，设大堂、接待室、会议室、办公室、卫生间、更衣室、加热垫生产车间、SBR无尘车间、实验室等. 3栋101号厂房; 建筑面积6278.56m2，设办公室、会议室、弱电机房、凭证室、机动房间、卫生间、线束生产车间、模具中心、挂线区、成品出货区、车间（其中模具中心、挂线区、车间用于存放工具和成品）. 辅助工程; 户外雨棚; 建筑面积821.44m2，设备房（30m2），其他闲置备用. 公用工程; 供电; 园区电网供应. 供水; 园区供水管网供水. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网. 环保工程; 废气; 丝印工序产生的挥发性有机物，以无组织形式在车间排放，加强车间通风；注胶工序产生的挥发性有机物，以无组织形式在车间排放，加强车间通风；裁切工序产生的异味，以无组织形式在车间排放，加强车间通风. 固废; 生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处理；废裁切边角料、废双面胶衬纸、废原料包装纸箱收集后交由有资质回收单位回收处置；废洗板水、废洗板水桶收集后暂存于危废暂存间（10m2）中暂存，再委托有资质的单位处. 噪声; 基础减震、厂房隔声. 4、项目主要设备 本项目设施设备详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 工序 名称; 使用地点; 数量. 1; 半自动压接机; 2T 30行程 220V; 压接; 线束生产线; 4台. 2; 半自动压接机; 4T 30行程 220V; 压接; 1台. 3; 电脑切线机; 220V; 切线; 1台. 4; 拉力机; 1-100N; 测试; 1台. 5; 自动四线双头压接机; 1-4P 2T 30行程220V; 压接; 4台. 6; 剖面仪; TZ-QC300; 测试; 1台. 7; 智能胶布机; YC-CR02 220V; 缠胶; 12台. 8; 电测仪; SZT-7-256 220V; 测试; 6台. 9; 空气压缩机组; GD30; /; 设备房; 1台. 10; 电烤箱; GY-200KX 380V; 烘烤; SBR 生产线; 1台. 11; 自动丝印机组; LC-SYJ-6080 380V; 丝印; 1台. 12; 低压注胶机; LPMS800 220V; 注胶; 1台. 13; 丝印机; HCQ-4060 220V; 丝印; 1台. 14; 冷藏柜; 220V; 存储; 1台. 15; 激光切割机; GH1610T 220V; 切割; 1台. 16; 碳浆搅拌机; L-5L 220V; 搅拌; 1台. 17; 产品检验电测仪; SINCER自组装 220V; 测试; 1台. 18; 覆膜机; HCQ-560 220V; 覆膜; 1台. 19; 半自动压接机; 2T 30行程 220V; 压接; 1台. 20; 打布机; 220V; 打布; 加热垫生产线; 1台. 21; 拉力机; KDII-2; 测试; 实验室; 1台. 22; 剖面仪; TZ-QC300; 1台. 23; 接触压降测量仪; SH9405; 1台. 24; 电阻测试仪; TH2513; 2台. 25; 多路温度测试仪; AT4532X; 2台. 26; 弯折试验机; JN-6860A; 1台. 27; 高低温(湿热)实验箱; RL-04KA; 1台. 28; 饰物燃烧试验仪; SH5801B; 1台. 29; 盐雾腐蚀试验箱; PHY-60; 1台. 30; 绝缘电阻测试仪; DY30-1; 1台. 31; 耐电压测试仪; CC2670A型; 1台. 32; 胶带粘性测试仪; 251/252; 1台. 33; 振动测试台; RS-8413; 1台. 34; PAN35-10A电源; PAN35-10A; 2台. 35; 高低温(湿热)实验箱; DWDS40360; 1台. 36; 红外热像仪; Ti10-100 50355; 1台. 5、主要原辅材料及能源消耗 根据业主提供资料，项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表。 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 包装方式. 1; 电线; 500万米; 125万米; 卷装. 2; 端子; 1200万个; 300万个; 箱装. 3; 绝缘胶带; 100万米; 25万米; 卷装. 4; 插件; 800万个; 160万个; 箱装. 5; 塑料卡钉; 280万个; 70万个; 箱装. 6; 无纺布; 150万平方米; 30万平方米; 卷装. 7; 发热线; 200万米; 40万米; 卷装. 8; 双面胶; 10万平方米; 2万平方米; 卷装. 9; PET膜材; 80万平方米; 20万平方米; 卷装. 10; 碳浆; 125kg; 25kg; 桶装. 11; 环氧树脂; 250kg; 50kg; 袋装. 12; 洗板水; 240L; 60L; 桶装15L/桶. 主要原辅材料说明： PET膜材：聚酯薄膜，是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料，是一种高分子塑料薄膜。它是一种无色透明、有光泽的薄膜，机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一。一般厚度为12mm，印刷性较好。 碳浆：由碳质填料和粘接材料构成的一种复合材料。其中碳质填料是导电碳浆的导电材料，主要有石墨和炭黑两种。粘接材料通常由树脂、稀释剂、固化剂和功能性添加剂四部分组成。本项目使用碳浆组分为二乙二醇丁醚10%、导电碳粉40%、氨基树脂26%、双酚A环氧树脂4%、PVB树脂11%、石墨烯9%。其挥发性组分主要为二乙二醇丁醚，则其挥发性组分占比为10%。 碳浆用丝网印刷或其他方法将其涂到基片所需要的部位上，然后在温度400~1000℃下烧成体。主要用于厚膜集成电路的配线、陶瓷电容器等电极以及混合集成电路的引线。 环氧树脂：是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。由于环氧树脂的绝缘性能高、结构强度大和密封性能好等许多独特的优点，已在高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上得到广泛应用，发展很快。主要用于电器、电机绝缘封装件的浇注。 洗板水：用于清洗丝印后的丝网印版，主要成分为三氯乙烯、己烷、康烷、二乙二醇二甲醚、异丙醇、丁二醇。 6、产品方案 本项目产品方案详见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 单件重量. 线束; 800万条; 0.5kg/条. 加热垫; 400万片; 0.2kg/片. 乘员传感器（SBR）; 50万片; 0.05kg/片. 7、工作班制及劳动定员 本项目劳动定员300人，均不在厂区食宿，每天工作10小时，年工作300天。 8、总平面布置 本项目位于永州市经济技术开发区建业路以东（经开区建业路消防救援大队对面）1栋101号、3栋101号厂房。1栋101号厂房，入口布置在厂房南侧，厂区平面布置简单分区明确，西南侧为办公区、西北侧为实验室，东南侧为SBR无尘车间、北侧为加热垫生产车间。3栋101号厂房，入口布置在厂房西侧，厂区平面布置简单分区明确，西侧为车间，中部北侧为模具中心，中部南侧为挂线区，南侧为成品出货区，北侧为线束车间，东南侧为办公区。总体布局满足生产工艺需求，功能分区明确，便于各生产工位相互协调，具体布局详见附图4。 9、公用工程 （1）供电 项目电源主要为380/220V电网直接供电，由市政电网供给。 （2）给水 本项目洗板使用专用的洗板水。因此本项目用水主要为生活用水。本项目给水由市政供水管网供给，水质、水量均满足项目用水要求。 本项目劳动定员300人，均不在厂区内食宿，年工作300天，项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），职工生活用水量按45L/人·d计算，则生活用水量为13.5m3/d（4050m3/a），排污系数取0.8，则项目排水量为10.8m3/d（3240m3/a）。 （3）排水 本项目洗板废水收集至危废暂存间暂存，再委托有资质单位处置。因此本项目废水为生活污水。 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及简述 ①本项目线束工艺流程详见图2-2。 图2-2 线束工艺流程图 裁切：使用切线机将电线切割成需要的尺寸。此工序会产生固废。 缠胶：使用智能胶布机将绝缘胶带缠绕到电线上，起绝缘保护作用。 压接：使用压接机将裁切好的电线与端子压接在一起。 预装：将端子与插件进行连结组装。 预装完成后，部分线束直接用于加热垫及乘员传感器生产，部分线束继续进行加工。 卡钉：预装完成后使用塑料卡钉将产品捆绑成型。 检验：对产品进行检验。 包装入库：包装入库：对产品进行包装。 ②本项目加热垫工艺流程详见图2-3。 图2-3 加热垫工艺流程图 加热垫工艺流程简述： 打布：使用打布机将发热线缝制于无纺布上。此工序会产生噪声。 裁切：使用激光切割机将打布好的无纺布切割成需要的形状和尺寸。激光切割无纺布时会产生异味，则此工序会产生则此工序会产生异味、噪声、固废。 压接：使用双面胶将发热线的电源线与线束电线压接固定在一起。此工序会产生固废。 贴合：将规定形状的双面胶贴合到无纺布上。此工序会产生固废。 检验：对产品进行检验。 包装入库：对产品进行包装。 ②本项目乘员传感器工艺流程详见图2-4。 图2-4 乘员传感器（SBR）工艺流程图 丝印：将碳浆倒入丝网印版一端，刮印刮板在丝网印版上的碳浆部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动。碳浆在移动中被刮板从网孔中挤压到PET膜材上。本项目使用丝网印版均为外购，项目不进行制板。此工序会产生有机废气。 覆膜：通过PTE膜材背面自带胶带，将2张丝印好的匹配的PET膜材进行贴合。此工序会产生固废。 烘干：使用电烤箱将覆膜后的PET膜材进行烘干，使得碳浆进一步定型。此工序会产生噪声。 裁切：使用激光切割机将烘干后的PET膜材切割成需要的形状和尺寸。激光切割PET膜材时会产生异味，则此工序会产生则此工序会产生异味、噪声、固废。 压接：使用压接机将线束电线与PET膜材上的回路压接固定在一起。此工序会产生噪声。 注胶：使用环氧树脂，对压接好的连接处使用注胶机进行注胶操作，使其对连结处起到绝缘封装作用。本项目注胶工艺采用自动压力凝胶工艺，其工艺类似于注塑成型的工艺方法，使用注胶机将环氧树脂加热至融融状态，在一定压力下将环氧树脂注射进入模具，将空气赶出模腔的同时料液充满整个型腔，在较高的模温下料液与模壁接触后迅速固化，然后逐渐向内部延伸，从注料到脱模期间注口始终对模腔保持一定的压力，不断对模腔进行收缩补偿，从而使制件具有稳定的尺寸精度和优异的机械、电气性能。此工序会产生有机废气、噪声。 检验：对产品进行检验。 包装入库：包装入库：对产品进行包装。 2、主要产排污环节 本项目主要产排污环节见表2-5。 表2-5 本项目主要污染工序 类别; 污染源; 污染物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 废气; 裁切; 异味. 注胶; 有机废气. 丝印; 有机废气. 固废; 一般固废; 办公生活; 生活垃圾. 废裁切边角料; 一般固废. 废双面胶衬纸. 废原料包装纸箱. 危险废物; 洗板废水; 三氯乙烯、有机溶剂. 废洗板水桶. 噪声; 设备运行; 等效声级. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、建设项目存在的主要环境问题 本项目位于永州市经济技术开发区建业路以东（经开区建业路消防救援大队对面）1栋101号、3栋101号厂房，项目用地性质为工业用地，目前项目所在建筑为已建成厂房，且一直为空置状态，项目所在区域未投入使用及运营，故不存在原有环境污染问题。 2、项目周边主要环境问题 本项目位于永州市经济技术开发区建业路以东（经开区建业路消防救援大队对面）1栋101号、3栋101号厂房。项目东侧为永州市宇通智能科技有限公司仓库，产生的主要污染物为生活垃圾、生活废水。生活垃圾交由环卫部门统一处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，对周边环境影响较小。东南侧为湖南绿零智能科技有限公司、西南侧为湖南三湘电线电缆有限责任公司，产生的主要污染物为废气、废水、固废等，按照要求采取处理措施后，对周边环境影响较小。西侧为永州经济技术开发区消防救援大队，产生的主要污染物为生活垃圾、生活废水。生活垃圾交由环卫部门统一处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，对周边环境影响较小。北侧为三马名车维修保养中心，产生的污染物主要为生活垃圾、生活废水、洗车废水、喷漆、烤漆废气。生活垃圾交由环卫部门统一处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，洗车废水经隔油池处理后排入园区污水管网。喷漆、烤漆废气采取处理措施后，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 项目位于永州市经济技术开发区建业路以东1栋101、3栋101（经开区建业路消防救援大队对面），评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单。 （1）项目所在区域达标判定 为了永州市冷水滩区环境空气质量现状，本次环评收集了永州市冷水滩区2020年全年的基本因子的监测数据，监测结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表（冷水滩区） 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1; 4; 25; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 125; 160; 78.1; 达标. 单位：µg/m3（CO为mg/m3）. 由表1-1可知，项目所在区域的SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5全部达标，因此本项目所在区域属于达标区。本项目数据来源为永州市生态环境局发布的《关于2022年12月全市环境质量状况通报》中附件4 《2021年1-12月全市城市环境空气质量污染物浓度情况》中冷水滩区环境空气质量现状数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。 （2）特征因子环境质量现状 本项目大气污染物特征因子为挥发性有机物，本次环评引用《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》（湘环函［2022］15号）中监测数据（监测单位：湖南中测湘源检测有限公司，监测时间：2021年10月18日至2021年10月24日），为近三年监测数据，且环境质量现状监测点位在本项目环境影响评价范围内，可以引用。 ①监测因子、监测频次与评价标准 监测因子：TVOC 监测时间：2021年10月18日至2021年10月24日。 监测频次：连续监测7天，每天1次 评价标准：TVOC执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值标准。 监测点位基本信息如下： 表3-2 项目监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. G1新田村; 111°36′4.79″; 26°23′21.87″; 东南; 890. 监测结果与评价：监测结果与分析统计情况详见表3-3： 表3-3 环境空气质量监测结果 单位：μg /m3 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 最大值; 超标率; 超标倍数; 标准值. G1新田村; TVOC; 4.4~11.1; 11.1; 0; 0; 600. 监测结果表明，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 中表 D. 1的限值要求（8小时平均值：600µg /m3），该区域环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 本项目位于永州市经济技术开发区建业路以东1栋101、3栋101（经开区建业路消防救援大队对面），项目所在区域地表水体为湘江，为了解其环境质量现状，本次环评收集了湘江水质状况数据，以此说明水体环境质量现状。 监测因子：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标。 监测断面：湘江曲河断面面。 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 统计结果：湘江曲河断面水质状况，数据见表3-4。 表3-4 地表水断面水质状况 序号; 断面名称; 所在河流; 水质类别（21项）; 达标率（%）. 1-3月. 1; 曲河断面; 湘江; Ⅱ类; 100. 根据2022年1-3月湘江曲河断面水质状况，湘江曲河断面各监测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，地表水质量状况良好。本项目数据来源为永州市生态环境局发布的《关于2022年12月全市环境质量状况通报》中附件5《2022年3月及1-3月全市地表水质状况》符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量监测。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价项目类型为Ⅳ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。因此本项目可不开展地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于5hm2，为小型项目，周边无其他土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类型为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。因此本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 6、生态环境质量现状 本项目用地范围内无生态保护目标，因此不需要进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目场界外500m范围内大气环境保护目标分布情况详见下表所示。 表3-5 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方向; 相对项目距离/m. 经度; 纬度. 永州经济技术开发区消防救援大队; 111°35′41.85″; 26°23′49.47″; 工作人员; 约50人; 二级; 西北; 80-185. 桐木塘; 111°35′50.73″; 26°24′4.05″; 居民; 约15户，45人; 二级; 北; 420-500. 永州德顺技工学校; 111°36′9.20″; 26°23′38.20″; 师生; 约1600人; 二级; 东南; 280-425. 2、声环境保护目标 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目场界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目挥发性有机物、异味（以臭气浓度表征）在车间内无组织排放。厂界挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2中浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中浓度限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准中新改扩建项目二级标准要求；同时项目挥发性有机物废气厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织特别排放限值。 表3-6 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 2; 臭气浓度; 20（无量纲）. 表 3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （摘录） 污染物项目; 特别排放限制 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。 表3-8 水污染物排放标准 污染因子; 限值（mg/L）; 排放标准. CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. 3、噪声排放标准 项目营运期边界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-9 噪声排放标准 类型; 昼间; 夜间; 排放标准. 3类标准; 65; 55; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单。 |
| 总量 控制 指标 | 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。因此不需要设置总量控制指标。 本项目VOCs无组织排放量为0.0128t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用永州市宇通智能科技有限公司位于永州市经济技术开发区建业路以东（经开区建业路消防救援大队对面）1栋101号、3栋101号厂房，利用已建成的标准厂房布置生产线，不涉及室外土建，施工期项目的建设内容主要为室内生产设备的安装和调试，时间较短，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源 本项目产生的废气主要为丝印、注胶工序产生的挥发性有机物、无纺布裁切、PET膜材裁切产生的异味，以臭气浓度表征。具体内容如下表所示。 表4-1 废气产污环节、污染物种类、排放形式、污染防治措施一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放口 类型. 丝印; 挥发性有机物; 无组织; 加强车间通风; 是 □否; /. 注胶; 挥发性有机物; 无组织; 加强车间通风; 是 □否; /. 裁切; 臭气浓度; 无组织; 加强车间通风; 是 □否; /. 表4-2 废气污染物产排情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 产生 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 丝印; 挥发性有机物; 0.0125; /; /; /; /; 0.0125; 0.021; /. 注胶; 挥发性有机物; 0.0003; /; /; /; /; 0.0003; 0.0001; /. 裁切; 臭气 浓度; /; /; /; /; /; /; /; /. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值. 1; /; 丝印; 挥发性有机物; DB43/1357-2017; 4.0mg/m3; 0.0125. 2; /; 注胶; 挥发性有机物; GB31572-2015; 4.0mg/m3; 0.0003. 3; /; 裁切; 臭气浓度; GB14554-93; 20（无量纲）; /. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 挥发性有机物; 0.0128. 臭气浓度; /. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 挥发性有机物; 0.0128. 2; 臭气浓度; /. （2）废气污染物排放源强核算过程 ①丝印工序产生的挥发性有机物 本项目丝印工序会产生挥发性有机物，本项目使用碳浆组分为二乙二醇丁醚10%、导电碳粉40%、氨基树脂26%、双酚A环氧树脂4%、PVB树脂11%、石墨烯9%。其挥发性组分主要为二乙二醇丁醚，则其挥发性组分占比为10%。本项目碳浆使用量为125kg/a，则挥发性有机物产生为0.0125t/a，其产生量较少，以无组织形式在车间排放，通过加强车间通风，对周边环境的影响不大。 ②注胶工序产生的挥发性有机物 本项目注胶工序会产生挥发性有机物，其废气指标参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年 第24号）的机械行业系数手册中“33-37，431-434机械行业系数表”，树脂纤维加工工序中注塑工艺挥发性有机物产污系数为1.20千克/吨-原料，本项目环氧树脂使用量为250kg/a，则本项目注胶工序挥发性有机物产生量为0.0003t/a，其产生量较少，以无组织形式在车间排放，通过加强车间通风，对周边环境的影响不大。 ③裁切工序产生的异味 本项目使用激光切割机切割无纺布、PET模材时会产生轻微异味，以臭气浓度（无量纲）进行表征，其产生量较少，以无组织形式在车间排放，通过加强车间通风，对周边环境的影响不大。 （3）大气污染控制措施可行性分析 本项目丝印、注胶工序产生的挥发性有机物、裁切工序产生的异味产生量均较少，在车间内无组织排放，加强车间通风后，经过距离衰减及大气环境稀释后，项目厂界挥发性有机物的浓度满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1357-2017）表2中浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中浓度限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准中新改扩建项目二级标准要求。因此，大气污染控制措施可行。 （4）监测要求 本项目监测要求见表4-5。 表4-5 废气污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业边界; 挥发性有机物、臭气浓度; 半年/次. 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。 （1）废物污染排放源 表4-6 废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行 标准; 污染防治措施; 排放去向; 排放口名称; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; GB8978-1996三级标准; 化粪池; 是 □否; 下河线污水处理厂; 生活污水排放口; 一般排放口. 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物 项目; 污染物产生. 废水产生量 （m3/a）; 污染物产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）. 生活 污水; COD; 3240; 300.000; 0.972. BOD5; 180.000; 0.583. SS; 200.000; 0.648. 氨氮; 20.000; 0.065. 表4-8 废水排放情况一览表 污染源; 污染物项目; 治理措施; 废水 排放量 （m3/a）; 污染物排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理工艺; 效率. 生活污水; COD; 化粪池; 66.7%; 3240; 100; 0.324. BOD5; 88.9%; 20; 0.065. SS; 65%; 70; 0.227. 氨氮; 25%; 15; 0.049. 表4-9 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水 类别; 污染物项目; 排放 去向; 排放 规律; 排放口位置; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 下河线污水处理厂; 间断排放; 111°35′44.79″; 26°23′48.96″; DW 001; 是 □否; 一般排放口. 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物项目; 排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW 001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; 氨氮; /. （2）废水污染物排放源强核算过程 ①生活污水 本项目劳动定员300人，均不在厂区内食宿，年工作300天，项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），职工生活用水量按45L/人·d计算，则生活用水量为13.5m3/d（4050m3/a），排污系数取0.8，则项目排水量为10.8m3/d（3240m3/a）。 本项目生活污水量为3240m3/a，主要污染物产生浓度及产生量为：COD：300mg/L，0.972t/a；BOD5：180mg/L，0.583t/a；SS：200mg/L，0.648t/a；NH3-N：20mg/L，0.065t/a。经化粪池处理后生活污水中污染物浓度及排放量为COD：100mg/L，0.324t/a；BOD5：20mg/L，0.065t/a；SS：70mg/L，0.227t/a；NH3-N：15mg/L，0.049t/a。 （3）污染防治措施可行性分析 ①化粪池可行性分析 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。因此本项目生活污水处理工艺具有技术可行性。 ②依托污水处理厂可行性分析 永州市下河线污水处理厂自2009 年11月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模为15万t/d，水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 排放标准。本项目在永州市下河线污水处理厂的纳污范围内。 本项目生活污水排放量为10.8m3/d，占永州市下河线污水处理厂日处理量的0.007%。项目生活污水水质简单，经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，污水中各污染物排放浓度均低于污水处理厂进水水质要求，因此本项目生活污水不会对永州市下河线污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 综上，本项目废水污染防治措施可行。 （4）监测要求 本项目监测要求见表4-11。 表4-11 废水污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次（间接排放）. 生活污水排放口; CODcr、BOD5、SS、氨氮; /. 3、噪声 （1）噪声影响分析 本项目噪声主要为机械设备运转时产生的噪声，噪声源强在60~70dB（A）之间。本项目生产设备均设置在生产区域内，钢混结构厂房，综合隔声量可达20dB（A），经采取措施后，本项目噪声源强见下表。 表4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 数量; 位置; 单台噪声源强dB（A）; 治理措施; 降噪后源强dB（A）; 噪声叠加值强dB（A）. 半自动压接机; 4台; 线束生产线; 70; 厂房隔声; 50; 60.44. 半自动压接机; 1台; 70; 50. 电脑切线机; 1台; 60; 40. 拉力机; 1台; 60; 40. 自动四线双头压接机; 4台; 70; 50. 剖面仪; 1台; 60; 40. 智能胶布机; 12台; 60; 40. 电测仪; 6台; 60; 40. 空气压缩机组; 1台; 设备房; 70; 50; 50. 电烤箱; 1台; SBR生产线; 60; 40; 52.79. 自动丝印机组; 1台; 60; 40. 低压注胶机; 1台; 60; 40. 丝印机; 1台; 60; 40. 冷藏柜; 1台; 60; 40. 激光切割机; 1台; 60; 40. 碳浆搅拌机; 1台; 60; 40. 产品检验电测仪; 1台; 60; 40. 覆膜机; 1台; 60; 40. 半自动压接机; 1台; 70; 50. 打布机; 1台; 加热垫生产线; 70; 50; 50. 拉力机; 1台; 实验室; 70; 50; 53.8. 剖面仪; 1台; 60; 40. 接触压降测量仪; 1台; 60; 40. 电阻测试仪; 2台; 60; 40. 多路温度测试仪; 2台; 60; 40. 弯折试验机; 1台; 60; 40. 高低温(湿热)实验箱; 1台; 60; 40. 饰物燃烧试验仪; 1台; 60; 40. 盐雾腐蚀试验箱; 1台; 60; 40. 绝缘电阻测试仪; 1台; 60; 40. 耐电压测试仪; 1台; 60; 40. 胶带粘性测试仪; 1台; 60; 40. 振动测试台; 1台; 60; 40. PAN35-10A电源; 2台; 60; 40. 高低温(湿热)实验箱; 1台; 60; 40. 红外热像仪; 1台; 60; 40. （2）噪声预测模式 采用距离衰减模式预测噪声影响值，采用公式如下： Lp(r) =Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——距声源r处的声压级（dB）； Lp(r0)——距声源r0处的声压级（dB）； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m，取r0=1m； 根据上述预测公式，本项目采取有效措施后声源预测点噪声结果详见下表。 表4-13 本项目边界预测点噪声值一览表 单位：dB（A） 噪声源; 源强dB（A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 声源与厂界距离(m); 贡献值 dB（A）; 声源与厂界距离(m); 贡献值dB（A）; 声源与厂界距离(m); 贡献值 dB（A）; 声源与厂界距离(m); 贡献值 dB（A）. 线束生产线; 60.44; 30; 30.90; 36; 29.31; 90; 21.36; 20; 34.42. 设备房; 50; 50; 16.02; 51; 15.85; 70; 13.10; 5; 36.02. 叠加值; /; /; 31.04; /; 29.5; /; 21.96; /; 38.30. SBR生产线; 52.79; 28; 23.85; 12; 31.20; 15; 29.27; 55; 17.98. 加热垫生产线; 50; 12; 28.42; 45; 16.94; 31; 20.17; 12; 28.42. 实验室; 53.80; 32; 23.70; 58; 18.53; 11; 32.97; 9; 34.72. 叠加值; /; /; 30.69; /; 33.37; /; 34.67; /; 35.71. 昼间标准值; /; /; 65; /; 65; /; 65; /; 65. 根据预测结果，本项目投运后，项目1栋101号厂房、3栋101号厂房厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，不会对周围声环境产生明显的不利影响。 （2）监测要求 本项目噪声监测要求见表4-14。 表4-14 噪声污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业厂界; Leq（A）; 每季度一次. 4、固体废物 （1）固体废物污染物排放源 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为生活垃圾、废裁切边角料、废双面胶衬纸、废包装箱（袋）、废洗板水、废洗板水桶。 ①生活垃圾 本项目劳动定员300人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年生产300天，生活垃圾产生量为45t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 ②废裁切边角料 本项目裁切会产生多余边角料，主要为无纺布、PET膜材、电线，产生量约为0.4t/a，属于一般工业固废，分类收集后交由有资质回收单位回收处置。 ③废双面胶衬纸 本项目生产过程中使用到双面胶，使用过程中会产生废双面胶衬纸，产生量约为0.05t/a，属于一般工业固废，收集后交由有资质回收单位回收处置。 ④废原料包装纸箱 本项目废原料包装纸箱产生量约为0.3t/a，收集后交由有资质回收单位回收处置。 ⑤废洗板水 本项目丝印工艺结束后，需要对丝网印版进行清洗，本项目采用专用的洗板水进行清洗，根据业主提供的资料，项目丝印工序每月仅需生产3~5天，洗板废水产生量较少，约为20L/月，则洗板废水产生量为240L/a。洗板水的主要成分为三氯乙烯，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废洗板水属于“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码900-401-06：工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂”为危险废物，经收集后放置在危废暂存间中暂存，再委托有资质的单位处。 ⑦废洗板水桶 本项目废洗板水桶产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废化学品废包装桶及包装袋属于“HW49其他废物，危废代码900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”为危险废物，经收集后放置在危废暂存间中暂存，再委托有资质的单位处。 表4-15 固体废物污染源源强核算结果一览表 废物名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量; 处理方式. 生活垃圾; 一般固废; /; 45t/a; 由环卫部门统一清运处理. 废裁切边角料; /; 0.4t/a; 交由有资质回收单位回收处置. 废双面胶衬纸; /; 0.05t/a. 废原料包装纸箱; /; 0.3t/a. 废洗板水; 危险废物; HW06 900-401-06; 240L/a; 危废暂存间中暂存，再委托有资质单位处置. 废洗板水桶; HW49 900-041-49; 0.01t/a. 表4-16 危险废物基本情况表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 有害成分; 危险特性. 1; 废洗板水; HW06; 900-401-06; 240L/a; 洗板; 液态; 三氯 乙烯; T、I. 2; 废洗板水桶; HW49; 900-039-49; 0.01t/a; 原料 储存; 固态; 三氯 乙烯; T/In. （2）固废管理要求 ①生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处理； ②废裁切边角料、废双面胶衬纸、废原料包装纸箱收集后交由有资质回收单位回收处置； ③废洗板水、废洗板水桶收集后暂存于危废暂存间中，再委托有资质的单位处。 一般固废管理要求： 为了防止一般固废在贮存、处置过程中对环境产生影响，应设置一般固废暂存间，其建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定，具体规定如下： ①应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 ②暂存场所应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，并设置给排水系统。 ③暂存场所应采取防雨、防渗措施，应在贮存场所地表建设建筑物，将贮存场所建成室内贮存区域，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面。 危险废物管理要求： 危险废物采用专用容器盛装，定点存放；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，应切实做好“三防”措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，未经批准的，不得转移。建立危险废物贮存产生、储存、转移台账，并如实记录有关情况。 产生的危险废物必须按国家规定处置，将危险废物提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的单位回收、处置，进行无害化处理。 5、地下水、土壤 （1）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价项目类型为Ⅳ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于5hm2，为小型项目，周边无其他土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类型为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 6、生态 本项目用地范围内无生态保护目标。 7、风险分析 本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2其他危险物质临界量推荐值，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），筛选环境风险评价因子。本项目主要涉及的风险评价因子为洗板水中含有的三氯乙烯，主要物化性质和危险特性见表4-17。 表4-17 三氯乙烯物化性质及危险特性一览表 标识; 中文名：三氯乙烯; 危险化学品序号：/. 英文名：Trichloroethylene; UN编号：1710. 分子式：C2HCl3; 分子量：131.39; CAS号：79-01-6. 理化性质; 外观与形状; 无色透明液体，有似氯仿的气味. 熔点(℃); -87.1; 相对密度（水=1）; 1.46; 相对密度（空气=1）; 4.53. 沸点(℃); 87.1; 饱和蒸汽压（kPa）; 13.3 /32℃. 溶解性; 不溶于水，溶于乙醇、乙醚，可混溶于多数有机溶剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：2402 mg/kg(小鼠经口)，4920 mg/kg(大鼠经口)。 LC50：45292mg/m3 4小时(小鼠吸入)；137752mg/m3，1小时(大鼠吸入)。. 健康危害; 本品主要对中枢神经系统有麻醉作用。亦可引起肝、肾、心脏、三叉神经损害。急性中毒：短时内接触(吸入、经皮或口服)大量本品可引起急性中毒。吸入极高浓度可迅速昏迷。吸入高浓度后可有眼和上呼吸道刺激症状。接触数小时后出现头痛、头晕、酩酊感、嗜睡等，重者发生谵妄、抽搐、昏迷、呼吸麻痹、循环衰竭。可出现以三叉神经损害为主的颅神经损害，心脏损害主要为心律失常。可有肝肾损害。口服消化道症状明显，肝肾损害突出。慢性中毒：尚有争议。出现头痛、头晕、乏力、睡眠障碍、胃肠功能紊乱、周围神经炎、心肌损害、三叉神经麻痹和肝损害。可致皮肤损害。. 急救方法; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食 入：饮足量温水，催吐。就医。. 燃烧爆炸危险性; 闪点(℃); 无资料; 爆炸上限[%(V/V)]; 90.0. 引燃温度（℃）; 42; 爆炸下限[%(V/V)]; 12.5. 危险特性; 危险特征：遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。受紫外光照射或在燃烧或加热时分解产生有毒的光气和腐蚀性的盐酸烟雾。. 禁忌物; 强氧化剂、强还原剂、强碱、铝、镁。. 储运条件与泄漏处理; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、碱类、金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 灭火方法; 灭火方法：消防人员须佩戴氧气呼吸器。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 防护措施; 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2其他危险物质临界量推荐值，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表4-18 风险因子计算表 序号; 物质名称; 储存方式; 最大储存量; 临界量; 比值Qi. 1; 三氯乙烯; 桶装; 0.021t; 10; 0.0021. 注：洗板水中三氯乙烯含量为250~350g/L，本环评取最大值，350g/L，洗板水最大储存量为60L，则三氯乙烯最大储存量为0.021t. 由上表可知，拟建项目Q=0.0021＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。 表4-19 风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （4）建设项目环境风险简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 永州经开区信征汽车座椅智能系统项目. 建设地点; 永州市经济技术开发区建业路以东1栋101、3栋101 （经开区建业路消防救援大队对面）. 地理坐标; 东经111°35′47.28″，北纬°26′23′47.98″. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为洗板水，主要分布于仓库、生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：洗板水泄漏、火灾及火灾引起的次生废气和消防废水 危害后果：泄漏洗板水未采取相应的堵漏及截流措施，则泄漏物会对地表水、地下水、土壤环境造成影响；火灾及火灾引起的次生废气和消防废水对周边环境造成影响. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）应严格按照安全规范及国家相关规定加强安全监督管理。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，例如在车间内严禁吸烟，对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配等，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。生产车间内须配备常用灭火器、消火栓等。并派专人经常巡视，确保安全存放。 （2）加强对洗板水运输、储存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生概率；储存间及使用场所必须做好地面硬化工作，且储存间应做好防雨、防渗漏、防火等措施，并设置围堰，以减轻洗板水泄露造成的危害。 （3）项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 （4）必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 （5）发生火灾事故时事故救援后产生的消防废水收集至园区污水管网。. 填表说明:无. （5）环境风险应急预案 建设单位应根据自身实际情况编制环境风险应急预案，应急预案编制应包含下表的内容。 表4-21 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急措施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必须的防护用品等. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 5; 应急监测、防护措施、清楚泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. 8、项目环保投资估算及“三同时” （1）环保投资估算 项目总投资15000万元，其中环保投资为75万元，占工程总投资比例为0.13%。环保投资情况详见表4-22。 表4-22 环保投资 序号; 类别; 建设内容; 投资费用(万元). 1; 废气; 丝印工序产生的挥发性有机物，以无组织形式在车间排放，加强车间通风;胶工序产生的挥发性有机物，以无组织形式在车间排放，加强车间通风； 裁切工序产生的异味，以无组织形式在车间排放，加强车间通风; 10. 2; 废水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网; 1. 3; 噪声; 厂房隔声; /. 4; 固废; 垃圾桶、垃圾清运; 4. 5; 一般固废暂存间（30m2）; 2. 6; 危废暂存间（10m2）; 3. 合计; 20. （2）项目竣工环保验收内容 项目落实竣工环保验收的主要内容见表4-23。 表4-23 项目竣工环保验收项目表 序号; 竣工环保验收 项目名称; 治理验收内容; 执行标准. 1; 废气; 挥发性有机物; 丝印工序产生的挥发性有机物，以无组织形式在车间排放，加强车间通风; 无组织排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1357-2017）表2中浓度限值. 2; 挥发性有机物; 丝印、注胶工序产生的挥发性有机物，以无组织形式在车间排放，加强车间通风; 无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中浓度限值. 3; 臭气浓度; 裁切工序产生的异味（以臭气浓度表征），以无组织形式在车间排放，加强车间通风; 无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准中新改扩建项目二级标准要求. 4; 废水; 生活污水; 化粪池; 经化粪池处理达到，排入园区污水管网. 5; 一般固废; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 6; 废裁切边角料; 收集后交由有资质回收单位回收处置; /. 7; 废双面胶衬纸. 8; 废原料包装纸箱. 9; 废洗板水; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求. 10; 废洗板水桶. 11; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 丝印工序产生的挥发性有机物 | 挥发性 有机物 （无组织） | 加强通风 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1357-2017）表2中浓度限值 |
|  | 注胶工序产生的挥发性有机物 | 挥发性 有机物 （无组织） | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中浓度限值 |
|  | 裁切工序产生的异味 | 臭气浓度（无组织） | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准中新改扩建项目二级标准要求 |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后排入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处理； 2、废裁切边角料、废双面胶衬纸、废原料包装纸箱收集后交由有资质回收单位回收处置； 3、废洗板水、废洗板水桶收集后暂存于危废暂存间中，再委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、应严格按照安全规范及国家相关规定加强安全监督管理。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，例如在车间内严禁吸烟，对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配等，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。生产车间内须配备常用灭火器、消火栓等。并派专人经常巡视，确保安全存放。 2、加强对洗板水运输、储存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生概率；储存间及使用场所必须做好地面硬化工作，且储存间应做好防雨、防渗漏、防火等措施，并设置围堰，以减轻洗板水泄露造成的危害。 3、项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 4、必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 5、发生火灾事故时事故救援后产生的消防废水收集至园区污水管网。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综合分析可知，项目与国家政策相符，选址合理可行，平面布置合理。项目在运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 (无组织) |  |  |  | 0.0128t/a |  | 0.0128t/a | +0.0128 |
| 废水 | 生活污水 废水量 |  |  |  | 3240m3/a |  | 3240m3/a | +3240 |
|  | CODcr |  |  |  | 0.324t/a |  | 0.324t/a | +0.324 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.065t/a |  | 0.065t/a | +0.065 |
|  | SS |  |  |  | 0.227t/a |  | 0.227t/a | +0.227 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.049t/a |  | 0.049t/a | +0.049 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 45t/a |  | 45t/a | +45 |
|  | 废裁切边角料 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4 |
|  | 废双面胶衬纸 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05 |
|  | 废原料包装纸箱 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03 |
| 危险 废物 | 废洗板水 |  |  |  | 240L/a |  | 240L/a | +240 |
|  | 废洗板水桶 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①