建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目

建设单位（盖章）：永州傲农生物科技有限公司

编制日期：2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目平面布置图

附图3   项目监测点位图

附图4   项目主要环境保护目标图

附图5   现状照片

附件

附件1   营业执照

附件2   发改委备案文件

附件3   规划及土地利用文件

附件4   总量控制指标交易文件

附件5   永州市经济开发区环境影响报告书的环评批复

附件6   关于废弃原环评及批复的说明

附件7   监测质保单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-431171-04-05-463147 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭林 | 联系方式 | 17300767888 |
| 建设地点 | 永州经开区冷东公路以南工业大道以东 |  |  |
| 地理坐标 | （111度34分17.108秒，26度24分16.808秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 饲料加工132 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不准预报批后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永州经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 永经开经发备字【2022】29号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资 （万元） | 300 |
| 环保投资占地（%） | 3.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 38423.36 |
| 专项评价设施情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）； 审批机关：永州市人民政府 审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《永州市经济开发区环境影响报告书》 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与园区规划相符性分析 本项目拟建于永州经开区冷东公路以南工业大道以东，所处地块为二类工业用地，符合《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号）规划要求和准入要求。 表1-1 本项目与《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》相符性分析 序号; 园区入驻企业准入要求; 本项目情况; 相符性. 1; (一)进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离,按报告书要求做好部分用地性质调整，将长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，对交通干线两侧35米范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目所在地属于工业用地; 相符. 2; (二)严格执行经开区入园企业准入制度,入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业;北部片区禁止引进气型污染企业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入条件一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度,推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求;对已建项目进行清理，按报告书要求对经开区内未办理环评手续的投产企业区分具体情况限期补办手续或调整清退，对不符合产业定位和产业布局要求且存在一定环境风险的湘粤欧利陶瓷项目、不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模,适时调整至适宜的规划区;加强对经开区内企业环境监管， 确保建成项目污防设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。; 本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目; 相符. 3; (三)落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，按报告书要求取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂, 改为提升泵站,经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理。对南片区涉及饮用水源陆域保护区的地块严格项目招商、建设、运营期的环境保护要求，禁止以任何形式向饮用水源保护区排放污水。加快下河线污水处理厂扩建、经开区配套管网、提升泵站等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。 在经开区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，禁止引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996) 一级标准后方可外排。; 本项目废水处理达标后排入市政污水管网进入永州下河线污水处理厂处理; 相符. 4; (四)按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉;管委会应 积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放;加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放;入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目使用一台4t/h生物质锅炉，锅炉产生废气经处理后达标排放; 相符. 5; (五)做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目固体废物和生活垃圾的分类收集，妥善处置; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。 2、选址合理性 a、项目属于其他饲料加工，选址用地符合工业园规划。 b、北面临近冷东公路，区域交通便利，便于原辅材料的运输。 c、选址土地不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产地等《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的（一）、（二）类环境敏感区，周边敏感目标较少，环境敏感程度低。 d、根据环境质量现状可知，区域具有相应的环境容量。 因此，本项目的选址合理。 3、三线一单 本项目位于永州经开区冷东公路以南工业大道以东，拟建地位于经济开发区，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）等文件可知，本项目拟建地属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH43110320001）。 ①生态红线 根据《湖南省湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于永州经开区冷东公路以南工业大道以东，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域（永州市中心城区）近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为饲料生产项目，营运过程中消耗一点量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 表1-2 省级“三线一单”关于永州经济技术开发区相关管控要求 管控维 度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性结论. 空间布局约束; （1.1）禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。 （1.2）严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。 （1.3）北部片区：禁止引进气型污染企业。 （1.4）长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。 （1.5）对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。 （1.6）湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 本项目不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。 本项目仅有少量生活污水和锅炉废水，不属于水型污染企业。 本项目不属于气型污染企业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。 北部片区：加快北部片区工业污水处理厂建设，北部片区现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江； 南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。 （2.2）废气： （2.2.1）建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制VOCs的排放。 （2.2.3）对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。 （2.2.4）园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 1、废水：本项目污水经处理后排入市政管网最终进入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江。 2、废气：本项目配置了废气收集与处理净化装置，厂区废气做到达标排放。 3、固废：本项目固体废物和生活垃圾的分类收集，危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境风险的防控。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目按要求锁好环境风险防范；制定应急预案。 本项目不涉及重点污染物土壤污染。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。 （4.1.2）2020年高科园（北片区）综合能源消费量预测当量值为13521.29吨标煤，单位工业增加值能耗预测值为0.025吨标煤/万元；到2025年，高科园能源消费强度控制在0.021吨标煤/万元，能源消费增量控制在1.05万吨标煤（当量值）以内，能源消费总量控制在24000.39吨标煤（当量值）以内。2020年，长丰工业园（南片区）年综合能源消费量预测值为313927.77吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.227吨标煤/万元；2025年，长丰工业园年综合能源消费量预测值为362165.11吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.188吨标煤/万元。 （4.2）水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到2020年，经开区全区年用水总量控制在7076万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和25%。 （4.3）土地资源：新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。鼓励固定资产实际投资额5000 万元以下或固定资产投资强度在150 万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 本项目不涉及中、高硫煤的使用；本项目已落实提高水资源重复利用率，且落实了提高土地利用率。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 永州傲农生物科技有限公司于2018年筹划建设年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目，拟建地位于永州市经济技术开发区长丰大道以南，凤凰岭公园西侧，袁家路东侧。2018年7月，公司委托湖南景玺环保科技有限公司编制了《永州傲农生物科技有限公司年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目环境影响报告表》，并于2018年7月24日取得了贵局的批复--永经开环管[2018]07号。 目前，该年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目未开工建设。因永州经济开发区规划调动，永州傲农生物科技有限公司为配合永州经济开发区规划调动，拟重新选址建设。 2022年4月15日，永州傲农生物科技有限公司在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，备案名称为“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目”，备案拟建地点为永州经开区冷东公路以南工业大道以东。 根据《环境影响评价法》规定，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。因此，永州傲农生物科技有限公司委托本公司编写本环境影响报告表，并上报审批。 2、项目组成 永州傲农生物科技有限公司拟投资30000万元在永州经开区冷东公路以南工业大道以东建设年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目，进行饲料生产。项目总占地面积38423.36m2，总建筑面积40489.89m2，建设内容：综合楼、散装、主车间、成品车间、原料车间、锅炉房、辅助用房，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程，主要工程组成见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 工程 名称; 单项; 工程内容及设计能力. 主体 工程; 散装、主车间; 1栋生产车间，6F，建筑面积约为4343.04m2. 备用标准厂房; 1栋生产车间，7F，建筑面积约为14400m2. 储运 工程; 原料车间; 1栋，1F，总建筑面11088m2. 成品车间; 1栋，1F，总建筑面5724m2. 公用 工程; 供水系统; 供水管网. 排水系统; 雨污分流管网. 供电系统; 1间配电房，建筑面积约96m2，配置开关柜. 辅助工程; 综合楼; 1栋，3F生活办公楼，建筑面积约1248m2. 辅助用房; 3栋，1F，建筑面积分别为624、191.9、195.48m2. 卸料棚; 1栋，1F，建筑面积为328.64m2. 洗消间、成品消毒及烘干棚; 1栋，1F，建筑面积为324m2. 锅炉房; 1间，1F，建筑面积约为960m2. 环保 工程; 废气治理; 锅炉烟气布袋除尘系统+水膜除尘+46m排气筒（G1）排放. 生产工序粉尘均配置脉冲除尘器再通过43m高排气筒（G2）排放. 厂房通风. 职工食堂配油烟净化器. 废水治理; 生活污水采用化粪池和隔油池处理后接入园区市政管网. 锅炉软化酸碱废水经中和沉淀池处理后接入园区市政管网. 锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排. 噪声治理; 对高噪声设备采取基础减振、合理安排车间内高噪声设备，同时采取隔声墙、隔声门窗. 固废治理; 设置一般固废堆放场所20m2. 生活垃圾采用垃圾桶收集. 废弃的离子交换树脂须交由有资质的危险废物经营许可证单位处理处置，危险废物暂存间10m2. 3、主要产品 项目产品主要为乳猪奶粉和高效生物饲料，具体如下： 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 包装规格; 包装方式; 物状; 年产量; 贮存方式; 贮存位置. 乳猪奶粉; 20~50kg/袋; 双膜塑料 编织袋袋装; 片状、粒状; 2万吨; 常温、密闭、防潮; 成品库. 高效生物饲料; 20~40kg/袋; 双膜塑料 编织袋袋装; 粉状; 16万吨; 常温、密闭、防潮; 成品库. 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 年消耗量（t/a）; 备注. 1; 玉米; 72000; 外购，筒仓. 2; 豆粕; 60750; 外购，筒仓. 3; 棉粕; 3375; 外购，原料库. 4; 菜粕; 4050; 外购，原料库. 5; 膨化大豆; 2475; 外购，原料库. 6; 鱼粉; 1800; 外购，原料库. 7; 膨化玉米; 5625; 外购，原料库. 8; 磷酸氢钙; 2700; 外购，原料库. 9; 石粉; 2250; 外购，原料库. 10; 赖氨酸; 2475; 外购，原料库. 11; 食盐; 2925; 外购，原料库. 12; 乳清粉; 2475; 外购，原料库. 13; 大豆卵磷脂; 1575; 外购，原料库. 14; 面粉; 3600; 外购，原料库. 15; 次粉; 2925; 外购，原料库. 16; 花生麸; 3150; 外购，原料库. 17; 米皮糠; 2025; 外购，原料库. 18; 饲料预混; 3825; 外购，原料库. 19; 其他添加剂; 2250; 外购，原料库. 合计; 182250; /. 注：本项目原辅材料不存在重金属成分。 表2-4 物料平衡表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 投料量; 物料名称; 产出量. 1; 原料; 182250; 粉尘; 2.29. 2; 杂质; 288. 3; 产品; 181959.71. 合计; 182250; 182250. （4）能源消耗 表2-5 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 电; 万度/年; 100. 2; 水; t/a; 10927.5. 3; 生物质颗粒; t/a; 2571.43. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 部件及外购件描述; 型号; 数量; 功率（KW）. 单机; 合计. 原料接收初清工段. 下料坑、栅筛-粒料; 2. 脉冲除尘器; LNGM30; 5. 风机; 4-72NO4A; 2; 5.5; 5.5. 刮板输送机; TGSS25; 2; 3; 3. 斗式提升机; TDTG50/28; 3; 7.5; 7.5. 自动取样器; 3. 气动三通; TBDQ30×30; 1. 圆筒初清筛; TCQY100A; 1; 0.55; 0.55. 永磁筒; TCXT30; 3. 旋转分配器; TFPX4; 3; 0.55; 0.55. 圆锥粉料筛; SCQZ90X80X110A; 1; 11; 11. 粉碎工段. 待粉碎仓; 120M3/6; 6. 上料位器; 6. 下料位器; 6. “V”型闸门; VZMQ40X40; 3. 气动闸门; TZMQ40X40; 3. 色选机; 1. 脉冲除尘器; TBLMy8; 5; 0.75. 斗式提升机; TDTG40/28; 3. 缓冲斗; 2. 叶轮喂料器; TWLY20×125; 2; 1.5; 1.5. “超越”微粉碎机; SWFP66×125D; 2; 200; 200. 现场控制箱; 2. 萨克龙-下旋55-1; 1500.0; 2. 关风器; GF(D)WZY-24; 2; 1.1; 1.1. 除尘风机; TLGF-LY-30-2C; 2; 30; 30. 手动蝶阀; 2. 消音器; 2. 沉降室; 2. 料封绞龙; TLSSf32; 2; 3; 3. 自动取样器; 2. 傻瓜分级筛; SFJH140X2B; 2; 4; 4. 气动三通; TBDQ25×25; 2. 旋转分配器; TFPX6; 2; 0.75; 0.75. 畜禽料配料、混合工段. 配料仓; 400M3/22; 22. 上料位器; 22. 下料位器; 22. 出仓机; TWLL40; 4; 3; 12. 出仓机; TWLL32; 6; 2.2; 13.2. 出仓机; TWLL25; 6; 2.2; 13.2. 出仓机; TWLL20; 6; 1.5; 9. 气动蝶阀; 2. 配料圆锥斗; 3000KG; 1. 秤门; SCMQ70x70; 4. 气动三通; TBDQ50X50; 4. 回风风网; 2. 气动蝶阀; 4. 汇集斗; 2. 气动闸门; TZMQ60X60; 2. 固定式除尘投料筛; TLTSG100; 2; 0.49; 0.49. 效验秤; 2. 双轴混合机; SLHS7; 2; 45; 45. 高压气体喷吹装置; 2. 缓冲斗; 2. 振动气锤; 2. 料位器; 2. 刮板输送机; TGSS32; 2; 5.5; 5.5. 斗式提升机; TDTG50/32; 2; 7.5; 7.5. 自动取样器; 2. 成品检验筛; SCQZ55X46X150; 2; 18.5; 18.5. 永磁筒; TXCT40; 2. 旋转分配器; TFPX4; 2; 0.55; 0.55. 制粒工段. 待制粒料仓; 40M³; 2. 上料位器; 12. 下料位器; 12. 振动气锤; 2. 气动闸门; TZMQ50X50; 12. 缓冲斗; 2. 喂料器; MUWL1200; 2; 2.2; 2.2. 保质器; STZL80; 2; 7.5; 7.5. 调质器; MUTZ1200X2; 2; 22; 22. 牧羊齿轮颗粒机K25; SZLH575X210; 2; 200; 200. 制粒机现场控制箱; 1. 喂料关风器; SGFY38; 1; 0.75; 0.75. 逆流冷却器; SKLN28X28B; 2; 7; 7. 冷却风网系统; 2. 刹克龙; 1800mm; 2. 双轴手动蝶阀; 2. 离心风机; TLGF-LY-55; 2; 55; 55. 消音器; 2. 关风器; GF(D)WZY-24; 2; 1.5; 1.5. 斗式提升机; TDTG50/28; 2; 7.5; 7.5. 自动取样器; 2. 傻瓜分级筛; SFJH180×2C; 2; 5.5; 5.5. 刮板输送机; TGSS20; 2; 3; 3. 旋转分配器; TFPX4; 2; 0.75; 0.75. 缓冲仓; 15M³; 8. 出仓机; TWLL16; 2; 1.1; 1.1. 配料圆锥斗; 150KG; 2. 气动蝶阀; 2. 待制粒料仓; 40M³; 2. 振动气锤; 2. 关风器喂料; SGFY36; 1; 0.75; 0.75. 成品打包工段. 成品仓; 40M³/2; 4. 上料位器; 4. 下料位器; 4. 气动闸门; TZMQ40X40; 4. 缓冲斗; 2. 料位器; 2. 包装秤; LCS-50; 2; 2.2; 2.2. 缝口组合输送机; 2; 1.1; 1.1. 脉冲除尘器; TBLMy15; 1. 风机; 1; 5; 5. 散装仓工段. 刮板输送机; TGSS25; 2; 5.5; 11. 气动闸门-自清式; 25x70; 12. 颗粒料成品仓; 400M³/10; 12. 上料位器; 12. 下料位器; 12. 气动闸门; TZMQ40X40; 12. 配料圆锥斗; 3000KG; 2. 秤门; SCMQ70X70; 2. 伸缩溜管; 2. 膨胀预混合系统. 刮板输送机; TGSS25; 2; 3; 3. 脉冲除尘器; TBLMb4; 1; 0.75; 0.75. 旋转分配器; TFPX8; 1; 0.75; 0.75. 配料仓; 100M3/8. 上料位器; 8. 下料位器; 8. 出仓机; TWLL25; 8; 2.2; 8.8. 配料圆锥斗; 1000KG; 1. 秤门; SCMQ50x50; 1. 回风装置; 1. 蝶阀; 1. 汇集斗; 1. 气动闸门; TZMQ40X40; 1. 双轴混合机; SLHSJ2A; 1; 18.5; 18.5. 高压气体喷吹装置; 1. 缓冲斗; 1. 振动气锤; 1. 料位器; 1. 斗式提升机; TDTG40/28; 1; 5; 5. 永磁筒; TCXT25; 1. 原料膨胀工段. 待膨化仓; 10立方; 1. 上料位器; 3. 下料位器; 3. 破拱喂料器; TQPC160; 1. 缓冲斗; 1. 喂料器; TWLL17D; 1; 0.75; 0.75. 调质器（双层）; MDTZ260X2; 1; 15; 15. 保质器; STZL80; 1; 7.5; 7.5. 畜禽料膨化机（熟化器）-玉米、大麦等; SXPS260; 1; 200; 200. 膨胀器现场控制箱; 1. 关风器喂料; SWLY36; 1; 0.75; 0.75. 原料翻板式逆流式冷却器; SLNF24×24; 1. 风网系统; 1. 双轴手动蝶阀; 1. 刹克龙; 1. 关风器; GF(D)WZY-12; 1; 1.1; 1.1. 离心风机; GM37C; 1; 37; 37. 消音器; 1. 喂料绞龙; TLSUw2X20; 1; 1.5; 1.5. 斗式提升机; TDTG40/28; 2; 3; 5.5. 气动三通; TBDQ25×25; 2. 待粉碎仓; 20M3/2; 2. 气动闸门; TZMQ40X40; 2. 叶轮喂料器; TWLY20×80; 1. 锤片式粉碎机; SWFP66x80; 1; 90; 90. 萨克龙-下旋55-1; 1200.0; 1. 关风器; GF(D)WZY-12; 1; 1.1; 1.1. 脉冲除尘器; TBLMy76; 1; 1.1; 1.1. 除尘风机; 6-30-8C; 1; 30; 30. 手动蝶阀; 1. 消音器; 1. 料封绞龙; TLSSf25; 1. 辅助工段. 液体添加管管路; 2. 液体称重系统; 2; 12.2; 24.4. 储油罐; 2. 空压机; 2; 37; 74. 储气罐; 2. 空气干燥机; 2. 锅炉; 4t/h; 1. 6、公用工程 （1）厂区供水 项目用水主要为员工生活用水，无生产用水。本项目给水由市政自来水供给，项目劳动定员35人，25人在厂区内食宿，10人仅在厂区内用餐，食宿人员生活用水量按145L/人·d计，就餐人员生活用水量按80L/人·d计，则本项目总用水量为4.425m3/d，1327.5m3/a。 锅炉用水约32m3/d，即9600m3/a。 锅炉水膜除尘用水约2.5t/h，合计20t/d，每天补充新鲜水2t。 （2）厂区排水 项目所排污水主要为生活污水，污水排放量按用水量的85%计，生活污水排放量为3.76m3/d，即1128.375m3/a。 生活污水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准排入市政排水管网，最终进入下河线污水处理厂处理后排入湘江。 锅炉软化水和排水产生量为610.29m3/a。锅炉软化处理是指对进入锅炉之前的给水预先进行预处理及软化、除碱或除盐等处理（主要包括沉淀软化和水的离子交换软化，使水质达到锅炉的要求），此过程中会产生软化处理废水，主要为酸、碱废水。废水经过中和沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准排入市政排水管网，最终进入下河线污水处理厂处理后排入湘江。 锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理循环使用，不外排。 水平衡图见图2。 新鲜水 生活用水 市政污水管网 4.425 3.76 污水处理厂 湘江 锅炉排水 32 2.03 29.97 56.425 中和沉淀池 2.03 锅炉水膜除尘用水 20 2 18 5.79 0.666 图2-1 水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目由永州经济技术开发区电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过配电房将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 （4）消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范（GBJ16-2006》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 7、劳动动员及工作制度 项目单位生产职工为35人，实行一班制，单班8小时，年工作300天，年工作时数为2400小时。 8、厂区平面布置 厂区主入口位于北侧，入口旁为门卫、开票室、洗消间，东侧为办公生活区，再往南为生产区。项目总平面布置以有利于生产、方便生活、便于管理、布置紧凑、节约用地，厂容整洁及符合防火、卫生、绿化、环保等规范为原则，同时考虑当地主导风向和各种水、电管线的最佳入厂位置，以便于减少污染，利于生产，使总体设计更趋合理。项目所在区水、电供应有保障，交通便利；项目平面布局较合理。项目平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述: 施工期主要污染工序为建筑施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期工艺流程简述: 根据建设方提供资料，本项目产品中，乳猪奶粉生产线为制粒工艺，高效生物饲料生产线为膨化工艺。 乳猪奶粉生产流程示意图如下图2-3、图2-4： 注：N——噪声；S——固废；G——废气 图2-3 颗粒饲料工艺流程及产污节点图 乳猪奶粉生产工艺说明： 原料投放工序：将外购固体原料（颗料、粕粉料等）以人工投放的方式投入立筒仓，再通过刮板输送机等设备将原料输送至下一步除杂工序。 除杂工序：原料先经圆筒初清筛筛选取除石子等杂质，再经永磁筒除去铁屑。本工序污染物主要为筛分过程中产生的杂质（铁屑、石块）。 粉碎工序：设主副2台粉碎机，二者可以调配使用，粉碎机出料采用个机械输送形式，粉碎机设有自动进料机并由电脑控制，兼有除石功能，保证粉碎机在最佳工况下运行。透过输送设备将粉碎后的原料经旋转分配器送至不同的原料仓中储存。本工序污染物主要为粉碎过程产生的粉尘以及粉碎机产生的噪声。 PLC自动配料、混合：根据配方要求，各种参与配料的原料通过计算机控制的配料一次进入混合机中。设有大小两台配料秤，从而确保和提高配料精度、缩短配料时间。此工序污染物主要有加热过程中部分物料产生的粉尘以及配料设备噪声。 蒸汽调质工序：通过蒸汽加热物料，提高饲料的熟化程度以及营养成分的消化利用率，同时杀灭部分有害物质。 制粒工序：通过制粒机制成不同粒径的颗粒料，随后经分级筛筛分后将不合格物料重新制粒，合格的颗粒制品进入成品仓。此工序污染物主要有制粒机噪声。 冷却工序：制粒后得到的半成品通过冷却循进行冷却至常温。 破碎工序：粒径不符合要求的产品重新进行破碎，进而再次制粒。本工序主要污染物为破碎过程产生的粉尘。 成品筛选包装工序：经过检验后合格的成品计量称重后包装，不符合要求的产品回用到产品中继续加工。此工序污染物主要有包装废气以及固废。 注：N——噪声；S——固废；G——废气 图2-4 膨化饲料工艺流程及产物节点图 高效生物饲料生产工艺说明： 原料投放工序：将外购固体原料（颗料、粕粉料等）以人工投放的方式投入立筒仓，再通过刮板输送机等设备将原料输送至下一步除杂工序。 除杂工序：原料先经圆筒初清筛筛选取除石子等杂质，再经永磁筒除去铁屑。本工序污染物主要为筛分过程中产生的杂质（铁屑、石块）。 粉碎工序：设主副2台粉碎机，二者可以调配使用，粉碎机出料采用个机械输送形式，粉碎机设有自动进料机并由电脑控制，兼有除石功能，保证粉碎机在最佳工况下运行。透过输送设备将粉碎后的原料经旋转分配器送至不同的原料仓中储存。粉碎过程产生的粉尘以及粉碎机产生的噪声。 PLC自动配料、混合：根据配方要求，各种参与配料的原料通过计算机控制的配料一次进入混合机中。设有大小两台配料秤,从而确保和提高配料精度、缩短配料时间。此工序污染物主要有加热过程中部分物料产生的粉尘以及配料设备噪声。 超微粉碎工序：将混合后的配料进行超微粉碎，粉碎过程会产生粉尘和噪声。 二次混合工序：将液体原料、超微粉碎料、粗粉碎料进行二次混合。 调质工序：将二次混合后的粉料加入水、蒸汽进行调质。调质过程会产生废气。 挤压膨化工序：在调质后的粉料中加入水、蒸汽进行挤压膨化。 干燥冷却工序：对膨化后的饲料通过冷却循环，吹风进行干燥冷却。 成品筛选包装工序：经过检验后合格的成品计量称重后包装，不符合要求的产品回用到产品中继续加工。此工序污染物主要有包装废气以及固废。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建地位于湖南省永州经济技术开发区，目前为空地，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价收集了2020年永州市环境质量月报数据，本项目位于永州经开区冷东公路以南工业大道以东，属于永州市范围内，为了解项目所在区域的环境空气质量，本项目环评期间收集了永州市生态环境局发布的《2020年1-12月永州市环境质量状况公示》中永州市近一年环境质量监测数据(2020年1-12月)能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表。 表3-1 2020年永州市环境空气质量状况 (单位：μg/m3) 监测点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 永州市; PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.00%; 达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.00%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 125; 160; 78.13%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.1; 4; 27.5%; 达标. 由表3-1可见，评价区域SO2、NO2和PM10的年均浓度、PM2.5年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单(生态环境部公告2018年第29号)要求。 2、地表水环境质量现状 （1）项目所在区域地表水达标情况 本项目废水通过市政污水管网进入下河线污水处理厂深度处理，下河线污水处理厂排污口位于湘江港子口。本次环评期间收集了永州市生态环境局公布的《关于2022年3月份全市环境质量状况的通报》中湘江港子口断面水质数据，港子口断面水质监测结果全部满足II类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行IV类标准）。即项目影响湘江相关河段水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本次委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年8月6~7日对区域声环境进行噪声现状监测，噪声现状监测结果见表3-2。 表3-2 噪声质量现状监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 9月6日; 9月7日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界外1m; 51.2; 42.7; 51.9; 42.2. 南侧厂界外1m; 51.7; 43.0; 52.5; 42.4. 西侧厂界外1m; 50.6; 42.1; 50.9; 42.0. 北侧厂界外1m; 50.1; 41.7; 51.2; 42.3. 从上表噪声现状监测结果可以看出，项目东西南北四个厂界外1m监测点声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)）。 4、生态环境 本项目总用地面积为38423.36m2，根据建设项目规划许可证可知，项目占地为工业用地，不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于工业园内，生产工艺主要污染物为生物质燃烧废气，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | （一）环境保护目标 (1)水环境保护目标：纳污水体湘江“菱角山取水口下游200米至高溪市码头”段水质达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。 (2)大气环境保护目标： 厂界外500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区，项目厂区周边主要环境敏感目标（农村地区中人群较集中区域）信息详见表3-5，项目所在区环境空气质量满足GB3096-2012《环境空气质量标准》二级标准。 (3)声环境保护目标： 项目所在区声环境质量达GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 （4）地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （二）环境敏感目标 本项目位于永州经开区冷东公路以南工业大道以东，本次评价范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地等敏感点。项目厂区周边主要环境敏感目标详见表3-3。 表3-3 环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 对象; 阻隔情况; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位/厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 东南面居民点; 111.53147; 26.403860; 居民点; 树木阻隔; 人群（80户）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准; 东南面 52m. 西南面居民点; 111.52809; 26.402067; 居民点; 树木阻隔; 人群（11户）; 西南面 165m. 张家村张家组; 111.52600; 26.406347; 居民点; 树木阻隔; 人群（15户）; 西北面 270m. 张家村荷叶塘组; 111.53398; 26.405866; 居民点; 树木阻隔; 人群（20户）; 东偏北 300m. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 施工扬尘、工业粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应限值要求。 表3-4 大气污染物排放标准一览表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度; 标准来源. 排气筒（m）; 二级; 监控点; （mg/m3）. 颗粒物; 120; 43; 45.3; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-5 锅炉大气污染物排放标准 限值 锅炉; 颗粒物（mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）; 林格曼黑度（级）; 烟囱最低允许高度（m）. 燃煤锅炉; 50; 300; 300; ≤1; 35. 表3-6 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、废水排放标准 本项目施工期及营运期废水排如城市污水管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值要求。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物名称; 三级标准; 标准来源. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. BOD5; 300. NH3-N; /. SS; 400. 磷酸盐（以P计）; /. 动植物油; 100. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，详见表3-8、3-9。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间; 适用范围. （GB 12523-2011）; 70; 55; 建筑施工场界. 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 本项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | （1）废气 根据建设单位提供的资料，项目蒸汽锅炉燃料使用生物质颗粒，锅炉蒸汽量规模为4t/h，本项目生产用汽由一台4t/h的生物质锅炉提供，燃料为外购生物质颗粒，生物质燃料消耗量＝锅炉出力÷燃料热值÷燃料热效率=2400000kcal/h÷80%÷4200kcal/kg＝714.3kg/h，年工作2400小时，则本项目年使用生物质颗粒量1714.3t。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业行业产排污系数手册”-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表，每燃烧1吨生物质颗粒产生工业废气量6240Nm3/t-原料（直排），锅炉烟气经布袋除尘器+水膜除尘器处理后通过46m高排气筒排放，则锅炉废气量为1714.3t×6240Nm3/t-原料=1.07×107Nm3。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），SO2及NOx排放浓度限值分别为300mg/m3、300mg/m3，计算得到各锅炉废气污染物SO2及NOx排放量如下。 SO2=300mg/m3×1.07×107Nm3 =3.21t/a NOx=300mg/m3×1.07×107Nm3 =3.21t/a （2）废水 ①生活污水 本项目固定员工为35人，25人在厂区内食宿，10人仅在厂区内用餐，。根据《湖南省地方用水定额标准》（DB43/T388-2014），生活用水量按145L/人·d计算，就餐人员生活用水量按80 L/人·d计，排放系数取0.85，年工作300天，则项目营运期生活污水排放量为3.76t/d，合1128.375t/a。 生活污水进入城镇污水处理厂进一步处理，总量控制指标统一归入城镇污水处理厂总量指标，不单独申请。 ②锅炉软化废水和锅炉排水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业行业产排污系数手册”-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量，每燃烧1吨生物质颗粒产生工业废水量为0.356吨，则锅炉排污和软化处理废水产量量为610.29m3/a。 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准中COD及NH3-N的标准限值分别为50mg/L及5mg/L，计算得到处理后水中污染物量如下。 CODCr=50mg/L×610.29m³/a=0.031t/a NH3-N=5mg/L×610.29m³/a=0.003t/a 综上，本项目总量控制指标汇总详见表3-10。 表3-10 本项目总量控制指标汇总表 单位：t/a 项目; 详细测算依据; 本项目总量指标限值; 公司已获得总量指标（详见附件）; 本次申请总量指标. COD; 污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 0.031; 0.12; 0. 氨氮; 0.003; 0.016; 0. SO2; SO2、NOx排放标准根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 3.21; 5.05; 0. NOx; 3.21; 5.05; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期间，本项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是机械噪声和交通噪声、扬尘、废气、建筑垃圾、施工废水以及施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、大气环境影响分析 1.1施工期大气污染源强 施工工地产生的扬尘存在于地基平整、开挖、建筑材料的搬运、堆放过程中，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，项目建筑面积约38423.36m2，则本项目施工期扬尘产生量约为11.2t。项目建设时采取以下措施：严格管理，开挖土石方时进行洒水抑尘，小粒径物料堆存采用抑尘网覆盖，进出车辆进行清洗。采取以上措施后，可减少70%以上扬尘的产生，即扬尘产生量为3.36t。 1.2施工期大气环境影响分析及污染防治措施 项目施工期大气污染源扬尘的产生是不可避免的，但采取相应措施后可很大程度减少扬尘的产生及对环境的影响。 本项目在施工大气污染防治方面建议采取以下措施： ①在建设期对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置了工地细目滞尘防护网。 ②建筑工地自基础施工阶段起，明确落实好出入口硬化和冲洗等防尘措施。 ③对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，水泥设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ④开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时清运。 ⑤在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒。 ⑥施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。 ⑦风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ⑧设置专门费用用于工地扬尘控制，将其列入工程造价中。 ⑨为使施工过程中产生的扬尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建设方必须加强建设工程施工现场管理，采取扬尘污染防治措施，积极推进绿色施工，根据湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年），建设工地需要做到工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100％”。 2、水环境影响分析 2.1施工期水污染物源强分析 施工期间的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要为泥浆水、机械冲洗水等，含泥沙量较高。 生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS和氨氮等。本项目施工期间高峰时施工人员约为50人，用水量按0.03m3/人·天计，生活污水按用水量85%计算，则施工人员每天排放生活污水1.3m3。 2.2施工期水环境影响分析及污染防治措施 施工废水主要为泥浆水、机械冲洗水等，含泥沙量较高，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。 施工人员产生的生活污水经化粪池处理后用于绿化施肥。 由于施工期废水产生量很小，只要严格管理，对周边地表水及地下水的影响也会很小。 3、声环境影响分析 建设期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械造成，为点源。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露生源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。经类比调查，各种施工机械设备运行时的噪声值在85-105dB(A)范围内。 施工车辆噪声指施工所需的建筑材料、产生的建筑垃圾等由装载车运输时产生的噪声。噪声值在75-85dB(A)。 为了避免项目施工时会对其环境产生的影响，环评建议做好以下的降噪措施。 ①降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护；按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞； ②合理安排施工时间：尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工尽量安排在日间，禁止夜间22:00-6:00施工； ③合理布局施工现场：高噪声设备分散布置，避免局部声级过高； ④运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛； 这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程中的结束，该方面污染也将消失。采取上述的环保措施后，施工活动不对周围环境的正常运行造成影响。 4、固体废弃物影响分析 项目平整土地时挖方量和填方量均为3000m3，通过挖高填低可实现土石方平衡，无需弃土和取土。 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和少量的生活垃圾。 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有碎石、砖、废木料、废金属等，施工期建筑垃圾产生系数约为20kg/m2，产生量约768t。 施工期施工人员不集中安排食宿，租用附近民房，产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，高峰期施工人员50人，生活垃圾量为25kg/d。 建筑垃圾应定点堆存，严禁乱堆乱倒。少量的生活垃圾不得与建筑垃圾混合，生活垃圾交环卫部门清运和统一集中处置，做到日产日清。避免对周围环境产生不良影响。 该项目工程量较小，施工时间较短，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，评价认为施工期对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源强 a、生产粉尘 本项目各种原料在装卸、接收初清、粉碎、预混合、膨胀、打包等工序位置生产过程中会产生粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业行业产排污系数手册”-“132饲料加工行业系数手册”中表1320可知本项目产污系数为0.043kg/t-产品，本项目每年产品总量为18万吨，属于粉末状配合饲料产排污系数乘以调整系数1.2。则本项目生产过程中产生粉尘量为9.288t/a。 本项目原料、成品装卸、投料过程中产生的粉尘约占总量的5%，则粉尘产生量为0.456 t/a，以无组织的形式排放。 其余工序原料接收初清、粉碎、预混合、膨胀、打包工序产生粉尘的量为8.664t/a，上述生产工序均设置脉冲除尘器(除尘效率为99%)，共13台脉冲布袋除尘器，风量约为52837.5m3/h，收集后的粉尘统一引至排气筒，高于楼顶3m排放，排气筒高度约为43m（G1）。收尘效率约为95%，以无组织形式逸散至大气中的粉尘约占起尘量5%，则本项目无组织排放量为0.8892 t/a。 b、食堂油烟废气 本项目运营期员工35人，厂区内设置职工食堂，据调查人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.8%。 项目单位食用油耗量为0.315t/a，油烟产生量为0.00882t/a。食堂工作时间每天6h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约2.45mg/m3，设置一套油烟净化设施，则处理后油烟的排放量为0.003528t/a，排放浓度为0.98mg/m3小于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 c、锅炉废气 本项目生产用汽由一台4t/h的生物质环保锅炉提供，燃料为外购生物质颗粒，生物质燃料消耗量＝锅炉出力÷燃料热值÷燃料热效率=2400000kcal/h÷80%÷4200kcal/kg＝714.3kg/h，年工作2400小时，则本项目生物质消耗量为1714.3t/a，其含硫率为0.11%，生物质燃料成分见表4-1。 表4-1 生物质燃料组成成分 燃料; S; N; H; C; 热值. 生物质成型原料; 0.1%~0.11%; 0.3%~1.59%; 5.24%~6.7%; 41%~54.9%; 4200kcal/kg. 烟气中主要污染因子为烟尘、氮氧化物、二氧化硫。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业行业产排污系数手册”-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表，产物系数如下表。 表4-2 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 项目; 锅炉工艺; 污染物指标; 单位; 产物系数; 排污系数. 生物质燃料锅炉; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-燃料; 6240; 6240. SO2; 千克/吨-燃料; 17S*; 直排17S. 颗粒物; 千克/吨-燃料; 0.5; 袋式除尘0.0015. 氮氧化物; 千克/吨-燃料; 1.02; 直排1.02. 注：*二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 本项目使用生物质颗粒为燃料，烟气产物系数为6240标立方米/吨-燃料，烟气产生量为1.07×107Nm3/a，则计算SO2产生系数为1.87kg/t-燃料，产生量为3.21t/a，产生浓度为299.67mg/m3。NOx产生系数为1.02kg/t-燃料，产生量为1.75t/a，产生浓度为163.45mg/m3。烟尘产生系数为0.5kg/t-燃料，产生量为0.86t/a，计算得产生浓度为80.12mg/m3。 烟气排污系数为6240标立方米/吨-燃料，烟气排放量为1.07×107Nm3/a，则SO2排放量为3.21t/a，排放浓度为299.67mg/m3；NOx排放量为1.75t/a，排放浓度为163.45mg/m3；项目生物质锅炉烟尘产生浓度较大，本环评要求使用布袋除尘器+水膜除尘系统对项目锅炉烟气做除尘处理，除尘效率按99.7%计算，则烟尘排放量为0.0026t/a，详细计算结果详见表4-3。 表4-3 正常工况下有组织废气最大排放情况统计表 污染源名称; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 年产生时数. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 环保设施; 去除效率; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 生产车间; 52837.5; 粉尘; 64.91; 3.43; 脉冲除尘器; 99; 0.65; 0.034; 120; 45.3; 43（G2）; 1.0; 20; 2400h. 锅炉; 4457.2; 烟尘; 80.12; 0.54; 布袋除尘器+水膜除尘系统; 99. 7; 0.24; 0.0016; 50; /; 46（G1）; 1.0; 80; 2400h. 二氧化硫; 299.67; 2.00; 0; 299.67; 2.00; 300; /. 氮氧化物; 163.45; 1.09; 0; 163.45; 1.09; 300; /. 非正常工况下有组织废气排放情况详见表4-4。 表4-4 非正常工况下有组织废气最大排放情况统计表 污染源名称; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 年产生时数. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 环保设施; 去除效率; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 生产车间; 52837.5; 粉尘; 64.91; 3.43; 脉冲除尘器; 0; 64.91; 3.43; 120; 45.3; 43（G2）; 1.0; 20; 2400h. 锅炉; 4457.2; 烟尘; 80.12; 0.54; 布袋除尘器+水膜除尘; 0; 80.12; 0.54; 50; /; 46（G1）; 1.0; 80; 2400h. 二氧化硫; 299.67; 2.00; 0; 299.67; 2.00; 300; /. 氮氧化物; 163.45; 1.09; 0; 163.45; 1.09; 300; /. d、车间异味 本项目原辅材料中鱼粉是由经济价值较低的鱼类或者鱼产品加工副产品加工得到的高蛋白质物质，主要成分为干物质、粗蛋白、脂肪。鱼粉从运至饲料厂到贮存使用，都会发生一定程度的质变，质变的结果是鱼体蛋白质自溶成各种氨基酸，而后经细菌的作用使其产生含硫化合物、氨以及生物胺等。此类物质具有很强的恶臭味。豆粕、麸皮等储存不当也会产生不良气味。这些恶臭物质的理化特征见表4-5。 表4-5 恶臭物质理化特征 序号; 污染物; 分子式; 嗅阈值（ppm）; 臭气特征. 1; 硫化氢; H2S; 0.0005; 臭蛋味. 2; 氨; NH3; 0.8; 粪尿味. 本项目所使用的鱼粉、骨粉为袋装原料，且鱼粉及骨粉为已经过蒸汽蒸熟的产品，鱼粉和产品都较干，并都用内含塑料薄膜的编织袋包装，气味量较少。贮存在阴凉、通风、干燥的地方，采取适当的防止霉烂变质措施，且原料储存期不超过5天，堆放过程中异味的排放量不大，为无组织排放，异味仅在仓库内及生产车间投料点较明显。车间通风换气良好，异味排放浓度较低。 （2）环境影响、达标排放及措施可行性分析 本项目生产粉尘经脉冲布袋除尘器处理后经43m高排气筒排放，未被收集的少量粉尘呈无组织排放。锅炉烟气采用布袋除尘器+水膜除尘系统处理后经46m高的排气筒排放。 有组织排放和无组织排放具体参数见下表。 表4-6 正常工况下有组织大气污染源正常排放参数 序号; 相关参数; 点源数值. 1; 预测类型; G1排气筒; G2排气筒. 2; 排放速率(kg/h); 车间粉尘：0.034; 烟尘：0.0016，二氧化硫：2.00，氮氧化物：1.09. 3; 排气筒高度(m); 43; 46. 4; 排气筒内径(m); 1.0; 1.0. 5; 输入烟气量(m3/h); 52837.5; 4457.2. 6; 烟气出口温度(K); 298; 353. 表4-7 大气面源参数调查清单 无组织源/面源; 污染物; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. 生产区; 颗粒物; 180; 120; 0; 8; 7200; 0.186. 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模式中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。正常工况G1排气筒粉尘最大落地浓度分别为1.595ug/m3，占标率为0.18%。G2排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大落地浓度分别为0.019ug/m3、23.75ug/m3、12.94ug/m3，占标率分别为0.002%、4.75%、6.47%。无组织粉尘最大落地浓度分别为73.33ug/m3，占标率为8.15%。 因此，本项目排放的有组织和无组织废气的污染因子各最大落地浓度的占标率均小于10%，根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，评价等级为二级的评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，不进行大气环境防护距离的计算。 项目营运期废气除工艺粉尘和锅炉废气之外，还有食堂油烟以及饲料产生恶臭。 本项目运营期员工35人，厂区内设置职工食堂，据调查人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.8%。项目食用油耗量为0.315t/a，油烟产生量为0.00882t/a。食堂工作时间每天6h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约2.45mg/m3，设置一套油烟净化设施，则处理后油烟的排放量为0.003528t/a，排放浓度为0.98mg/m3小于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 饲料生产过程中恶臭的产生量较为难定量，本次评价以臭气浓度表示。项目臭气浓度参考《南昌海大生物科技有限公司年产24万吨配合饲料项目竣工环境保护验收监测》，其厂界监测的臭气浓度在11~17之间，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新改扩建企业标准要求。建议建设单位严格控制原料的质量，对产生异味的原料单独设置密闭保存间，根据使用情况适量储存，以避免对周围环境造成影响。对制粒机冷却车间加强密闭，以减少臭气对周边大气环境的污染。 （3）废气核算量 厂区主要大气污染物排放量核算结果如下： 表4-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; G1; 颗粒物; 0.65; 0.034; 0.0823. 2; G2; 颗粒物; 0.80; 0.54; 0.86. 二氧化硫; 299.67; 2.00; 3.21. 氮氧化物; 163.45; 1.09; 1.75. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.9423. 二氧化硫; 3.21. 氮氧化物; 1.75. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.9423. 二氧化硫; 3.21. 氮氧化物; 1.75. 表4-9 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 粉碎、预混合等工序; 颗粒物; 车间通排风、厂房阻隔; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值; 1.0; 1.3452. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.3452. 表4-10 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 2.2875. 2; 二氧化硫; 3.21. 3; 氮氧化物; 1.75. （4）自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》 (HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）、等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-11 废气监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 有机废气排气筒; 生产粉尘排气筒; 颗粒物; 半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 锅炉烟气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉标准限值. 无组织废气; 企业边界; 厂界地上风向合理范围内设1个参照点、下风向合理范围设2个监控点，共设3个监控点; 颗粒物; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 （1）废水源强分析 本项目无需进行车间地面和生产设备清洗，无生产废水。锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排 锅炉尾水包括硬水软化过程中的软化废水和锅炉排水，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业行业产排污系数手册”-工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量，中的产物系数如下表。 表4-12 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其它; 燃生物质燃料; 全部类型锅炉（锅外水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-原料; 0.356（锅炉排污水+软化处理废水）; 物理+化学法+综合利用; 0. 物理+化学法; 0.356. 化学需氧量; 克/吨-原料; 30; 物理+化学法+综合利用; 0. 物理+化学法; 10. 本项目使用生物质颗粒为燃料，消耗量为1714.3t/a，锅炉排污水和软化处理废水产生量为610.29m3/a，化学需氧量产生量为0.05t/a，酸碱废水采用中和沉淀池处理。 营运期生活污水产生量为3.76m3/d，年产生量为1128.375m3。生活污水采用过化粪池处理。 表4-13 营运期污水污染物产生及排放一览表 污水排放量; 污染 因子; 处理前; 化粪池/中和沉淀池处理后. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水1128.375m3/a; COD; 260; 0.29; 180; 0.20. BOD5; 180; 0.20; 126; 0.14. SS; 180; 0.20; 120; 0.14. NH3-N; 35; 0.04; 23; 0.03. 锅炉废水610.29m3/a; COD; 74.31; 0.077; 24.77; 0.015. （2）废水影响分析及措施可行性分析 项目废水经厂内设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，往北接入冷东公路污水管，最后进入下河线污水处理厂进一步处理。 永州市下河线污水处理厂位于永州市冷水滩区零陵北路896号。永州市下河线污水处理厂已经于2017年正式投入运行，设计规模20万m/d。主要承担冷水滩区生活污水、工业废水的处理任务。本项目位于湖南省永州经济技术开发区，属于永州市下河线污水处理厂纳污范围内，且项目排放的废水主要为生活污水和锅炉废水，废水水质简单，废水量为1738.665m3/a，所占比例很小；项目废水经厂区污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足永州下河线污水处理厂进水水质要求，可进入下河线污水处理厂，因此本项目外排废水进入永州下河线污水厂处理可行，且对永州下河线污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。下河线污水处理厂是用于处理城市生活污水和工业污水的，其处理工艺能有效处理本项目产生的废水。 （3）排放口设置 表4-14 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 生活污水排放口; 间接排放; 连续排放，流量稳定; 市政污水管; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. DW002; 锅炉废水排放口; 间接排放; 间断排放; 市政污水管; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. （4）监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020），本项目废水监测因子、监测布点及监测频次如下表。 表4-15 本项目废水自行监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水排污口; COD、SS、氨氮、BOD等; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 锅炉废水排污口; COD、SS; 1次/半年. 3、地下水 （1）污染源、污染物类型及污染途经分析 本项目为饲料生产项目，正常工况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按照相关设计规范，在污水处理设施区也必须进行防渗处理，正常工况条件下污水处理设施区或其它物料发生泄漏至地下水的量极少。 非正常工况条件主要是指废水处理设备收集管线或底部因腐蚀或其他原因出现漏洞、废水处理池硬化面破损对地下水影响等情景。 根据工程分析，本项目营运时污水主要污染因子为：COD、氨氮，其为非持久性污染物。根据生产经验，可视场所发生硬化面破损时，即使有物料泄漏或污水泄漏，也能及时采取措施，不会任由物料和污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。 根据设计方案，如场内化粪池、中和沉淀池发生小面积渗漏时，可能有少量污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。综合考虑项目废水特性，确定本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带、溢流污染地下水。 本项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①污水处理设施（化粪池、中和沉淀池）防渗措施不足，导致废水渗入地下造成对地下水的污染； ②污水管道破裂、污水处理设施容积过小使污水外溢，造成废水下渗污染地下水。 (2)防控措施 本工程建成后，为确保评价区域地下水不受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： ①一般污染区防渗措施：污水处理设施区采用粘土铺底，再在上面铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。 ②加强日常管理，加强雨水收集系统、污水收集系统的维护管理，保证污水管道正常，防止雨水进入污水沟，排除故障隐患，防止超标排放，杜绝事故排放。 ③项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物排放的措施，避免跑、冒、滴、漏现象的发生；正常生产过程中应加强检查，加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 项目在落实好分区防渗防控措施并落实好过程管理，可避免出现污染物泄漏，甚至下渗造成地下水、土壤污染的情况。此外，项目周边土地主要为二类工业用地，无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，受本项目影响不大。 4、土壤 （1）土壤环境影响源及影响因子识别 本项目土壤影响源主要为污水处理设施等。 表4-16 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 污水处理设施; 废水处理; 垂直入渗、底面漫流; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; /. 废气排气筒; 废气处理; 沉降; 颗粒物; /. 根据上表，本项目产生的废水污染因子为 CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，废气污染因子为颗粒物，不属于特征因子，识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染类型为垂直入渗、地面漫流、大气沉降。 正常状况下，本项目营运期污水通过化粪池或中和沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经市政污水管网进入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入湘江。根据本项目工程分析可知，废水污染物主要为 CODCr、BOD5、NH3-N，不含重金属及难降解有机物。 垂直入渗型：在非正常状况下，废水输送管道和处理池泄露产生的废水可能对土壤环境造成影响。 地面漫流型：非正常状况下： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，影响土壤环境； ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出进入土壤环境； 大气沉降型：本项目营运期主要大气污染物为颗粒物，不含重金属和持久性污染物。 综上所述，根据最大可信事故情况，本项目废水处理池（化粪池、中和沉淀池）泄露产生的垂直入渗为主要污染途径。 （2）土壤环境保护措施与对策 主要包括在设备、管道、污水储存及处理构筑物、固废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。 1）地面漫流防治措施： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，造成地表水环境污染，处理措施如下：经常检查管道，若地下管道应采用防腐材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖破坏管道。地上管道应防止汽车撞击，并控制管道支撑的磨损，定期系统试压、定期检漏，管道施工应按规范要求进行。 ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出时，应立即停产，关闭废水输送阀门，减少送往废水处理系统的废水量； 2）垂直入渗防治措施：废水收集沟渠、废水处理池均用水泥硬化，并对各污水处理池已做防腐、防渗处理，防渗层为至2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，因此，项目废水的渗漏对土壤影响较小；为防止污水外渗时发生扩散，环评单位建议建设单位对废水收集沟渠、废水处理池表面涂防渗材料，控制各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防止污水外渗时发生扩散。 5、噪声 （1）源强和影响分析 本工程的噪声主要为生产设备产生的噪声。本项目“超越”微粉碎机、混合机、分级筛、风机、圆通初清筛、斗式提升机、制粒机等均位于主车间的不同楼层，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，选择点声源预测模式来模拟预测本建设项目主要声源排放的影响。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lp（r0）——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m； ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Lp1——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； Lp2——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——倍频带声功率级，dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——指向性因数； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB； S——房间内表面面积，m2。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围挡结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB。 根据预测，厂界背景值选取实际监测值，对厂界噪声预测值见下表4-17、表4-18。 表4-17 噪声源强及预计降噪效果 dB(A) 噪声源; 噪声 源强; 台数; 噪声叠加值; 降噪量; 治理后噪声级; 治理后噪声级叠加值; 距离厂界距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. “超越”微粉碎机; 85; 2; 88.01; 20; 68.01; 73.55; 25; 15; 36; 70. 双轴混合机; 80; 2; 83.01; 20; 63.01. 圆筒初清筛、圆锥粉料筛、分级筛; 80; 3; 84.77; 20; 64.77. 风机; 80; 6; 87.78; 20; 67.78. 圆筒初清筛; 80; 1; 80.00; 20; 60.00. 斗式提升机; 75; 13; 86.14; 20; 66.14. 制粒机; 70; 2; 73.01; 20; 53.01. 表4-18 噪声影响预测结果一览表 序号; 昼间. 贡献值; 标准; 评价结果. Z1厂界东; 45.59; 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）; 达标. Z2厂界南; 50.03; 达标. Z3厂界西; 42.42; 达标. Z4厂界北; 36.65; 达标. 生产车间封闭，设置隔声门窗，建设方在采取保证生产的同时选用低噪声的设备，振动设备进行基础的隔振减振、厂房内墙壁采用隔声较好材料、合理布局等措施后，噪声源对厂界排放噪声贡献值在36.65~50.03dB（A）之间，厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））标准的要求，因此本项目对声环境影响小。 （2）监测要求 表4-19 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 6、固体废物 6.1固体废物产排情况 本工程产生的固体废物主要有以下几部分：一般工业固废（包括收集工艺粉尘、杂质、锅炉炉渣和除尘灰）、危险废物（包括废弃树脂）及生活垃圾。 1）一般固体废物 ①收集工艺粉尘 项目工艺粉尘采用布袋除尘器收集处理，根据分期产生和排放情况，收集粉尘量为8.15t/a。此部分粉尘与原材料成分一致，收集后返回生产。 ②杂质 本项目加工除杂过程中分离出来的小石子、小土块等杂质，其产生量按所用玉米总量的0.4%计，则杂质产生为288t/a，集中收集后委托环卫部门清运。 ③炉渣和除尘灰 根据生物质颗粒使用量计算，本项目产生锅炉除尘灰和炉渣分别为0.86t/a、16t/a，收集后委托环卫部门清运。 ④包装废料 项目部分原材料和产品采用编织袋等进行包装，在拆除和包装过程会有部分损坏，产生包装废料，产生量约0.05t/a，收集后委托环卫部门清运。 2）危险废物 锅炉软化制备系统采用离子交换树脂进行软化处理，每一年更换和维护一次该软化处理系统，废弃树脂产生量为0.02t/a，属于危险废物，HW13有机树脂类废物，900-015-13废弃的离子交换树脂，更换的废弃树脂须交由有资质的危险废物经营许可证单位处理处置。 3）生活垃圾 本项目项目员工合计35人，员工生产垃圾产生量以1kg/d人计，则本项目生活垃圾产生量约35kg/d，合10.5t/a，生活垃圾主要成分是有机物，如不及时清理，会滋生蚊虫、产生恶臭、影响景观、传播疾病等，对环境造成不良影响。经垃圾桶收集后，每天清理，委托当地环卫部门进行清运处理。 表4-20 固废产生及处置情况 序号; 名称; 产生量（t/a）; 分类编号; 代码; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 1; 收集工艺粉尘; 8.15; 一般固体废物; /; 回用于生产; 0. 2; 杂质; 1.5; 一般固体废物; /; 委托环卫部门处理; 0. 3; 炉渣; 16; 一般固体废物; /; 委托环卫部门处理; 0. 除尘灰; 0.86; 一般固体废物; /; 委托环卫部门处理; 0. 4; 包装废料; 0.05; 一般固体废物; /; 委托环卫部门处理; 0. 5; 废树脂; 0.02; 危险废物; 900-015-13; 委托有资质的单位处置; 0. 6; 生活垃圾; 10.5; 一般固体废物; /; 委托环卫部门处理; 0. 表4-21 建设项目危险废物产生及处置情况汇总表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 有害成分; 形态; 贮存方式; 产废周期; 危险特性; 治理措施. 危废仓; 废树脂; HW13; 900-015-13; 0.02; 锅炉软化水; 废树脂; 液态; 桶装; 1年/次; T，I; 委托有资质单位处理. 6.2固废处理处置措施 ①一般工业固废 本项目产生的收集工艺粉尘、杂质、锅炉炉渣和除尘灰、属于一般固废，由本项目企业收集后暂存于一般固废暂存区。收集工艺粉尘与原材料成分一致，收集后返回生产。杂质、锅炉炉渣和除尘灰经收集后委托环卫部门处理。 贮存场所的建设需满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志，不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入，建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险固废 本项目产生的危险固废主要是废树脂，本项目企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) (2013 年修订有关规定)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求，在项目厂房内设置危废仓，并在危废仓醒目的地方设置危险废物警告标识。本项目企业产生的危废应定期委托有资质具备相应处理能力的公司进行处置。 本项目危废贮存场所应按以下要求设置： 1）产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 6）公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 7）按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目产生的废树脂应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ③生活垃圾 本项目生活垃圾由建设单位收集后，暂存于生活垃圾桶，每天交环卫部门统一处理。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，不会造成二次污染，对项目周边的环境影响很小。 7、环境风险评价 （1）一般性原则 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 经过对建设项目的初步工程分析，进行物质危险性判定，判定依据见表4-22。 表4-22 物质危险性判定依据 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮） mg/kg; LD50（小鼠吸入，4小时）mg/kg. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜25; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 10＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 凡符合上表中有毒有害物质判定标准序号为1、2号的物质，属于剧毒物质；符合有毒有害物质判定标准序号为3号的属于一般毒物；凡符合上表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸等危险物质。 通过对项目整个生产工艺、原辅材料等进行调查分析，项目使用的原辅材料及产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录B中的风险物质，因此，本项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险识别 通过对项目整个生产工艺、原辅材料等进行调查分析，项目使用的原辅材料及产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录B中的风险物质。 本项目可能存在环境风险的途径如下： ①本项目废气处理装置发生故障导致本项目废气非正常排放。 ②生活污水等废水发生泄漏事故。 ③工艺产生较多粉尘，可能遇明火产生爆炸和火灾。 （4）环境风险分析 根据环境风险识别，本项目废气处理装置发生故障导致本项目废气非正常排放，对周边大气环境造成污染；生活污水等废水发生泄漏事故，对周边地表水、地下水及土壤环境造成污染；工艺粉尘遇明火产生爆炸和火灾，对大气环境等造成污染。 （5）环境风险防范措施 废气、废水处理设施尽量采用先进合理、安全可靠的装置，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。 车间禁止明火，设置防火标志，加强管理。 建立与现有安全管理体系完全接轨的管理组织机构，并设专职管理人员。 发生故障时，应及时停止生产，迅速检查故障原因。 制定相应的突发事件环境应急预案。 （6）环境风险分析结论 综上，建设单位做好防范措施，建立健全突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，本项目风险事故发生概率很低，环境风险在可接受范围内。 建设项目环境风险简单分析内容表见表4-23。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; （/）区; 冷水滩区; 经济开发区. 地理坐标; 经度; 111°31′46.24″; 纬度; 26°24′16.43″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①本项目废气处理装置发生故障导致本项目废气非正常排放，污染大气环境。 ②本项目废水处理装置发生故障导致本项目废水非正常排放，污染地表水环境。. 风险防范措施要求; ①化粪池、中和沉淀池、固废暂存间地面必须作防渗处理。 ②废气处理设施尽量采用先进合理、安全可靠的装置，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。建立与现有安全管理体系完全接轨的管理组织机构，并设专职管理人员。发生故障时，应及时停止生产，迅速检查故障原因。 ③制定相应的突发事件环境应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）项目相关信息 项目名称：年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目； 行业类别：C1329其他饲料加工； 项目性质：新建； 建设单位：永州傲农生物科技有限公司； 建设地点：永州经开区冷东公路以南工业大道以东； 建设规模：年产18万吨饲料； 项目占地：38423.36m2； 投资总额：总投资10000万元。 （2）评价说明 项目环境风险潜势为Ⅰ。本次环境风险评价工作等级定为简单分析。. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 9、环保投资 项目总投资10000万元，其中环保投资300万元，占总投资的3.0%，投资分项具体见表4-24。 表4-24 项目环保投资一览表 单位：万元 环保措施项目; 措施; 环保投资; 备注. 污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; 5. 锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 5. 锅炉软化废水经中和沉淀后排入市政污水管网; 5. 废气; 工艺废气采用脉冲布袋除尘器处理后经43m排气筒排放; 150. 锅炉废气采用布袋除尘+水膜除尘处理后经46m排气筒排放; 40. 车间通风; 10. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集，定期交由环卫部门处置; 2. 炉渣等一般固废经收集至一般固体废物暂存间; 10. 废树脂等危险废物经收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置; 10. 噪声; 基础减震、隔声; 10. 环境风险; 化粪池、沉淀池、一般固废暂存间、危险废物暂存间及周边地面防渗处理；废气、废气处理设施定期检修; 20. 生态; 厂区绿化; 25. 其他; 环评、编制环境管理制度与计划等; 8. 合计; /; 300. 10、“三同时”竣工验收 项目“三同时”竣工验收内容详见表4-25。 表4-25 项目“三同时”竣工验收一览表 环保措施项目; 措施; 验收内容; 验收标准. 污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; 化粪池，达标排放; 《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级. 锅炉软化废水经中和沉淀后排入市政污水管网; 中和沉淀池，达标排放. 锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 沉淀池，回用，不外排; /. 废气; 工艺废气采用脉冲布袋除尘器处理后经43m排气筒排放; 脉冲布袋除尘器+43m排气筒，达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 锅炉废气采用布袋除尘+水膜除尘处理后经46m排气筒排放; 布袋除尘+水膜除尘+46m排气筒，达标排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉标准限值. 车间通风; 真空吸尘设备; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集，定期交由环卫部门处置; 设置垃圾桶; 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008). 炉渣等一般固废经收集至一般固体废物暂存间; 设置一般固体废物暂存间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 废树脂等危险废物经收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置; 设置危险废物暂存间，交由有资质单位处置，签订协议，设置台账; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单. 噪声; 基础减震、隔声; 基础减震装置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类. 环境风险; 化粪池、中和沉淀池、一般固废暂存间、危险废物暂存间及周边地面防渗处理；废气处理设施定期检修; 化粪池、中和沉淀池、一般固废暂存间、危险废物暂存间及周边地面防渗处理；废气处理设施定期检修; /. 其他; 环评、编制环境管理制度与计划等; /; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 工艺粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+43m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘器+水膜除尘+46m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值 |
|  | 臭气 | 氨、硫化氢等 | 加强厂房通风换气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、SS、氨氮等 | 经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网最终进入下河线污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 锅炉软化废水和锅炉排水 | pH、COD | 中和沉淀池处理后排入市政污水管网最终进入下河线污水处理厂 |  |
|  | 锅炉水膜除尘废水 | SS | 沉淀后循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 预混合等工艺废气处理 | 收集粉尘 | 收集后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 除杂过程 | 杂质 | 收集后委托环卫部门处理 |  |
|  | 原料拆包和产品包装 | 包装废料 | 收集后委托环卫部门处理 |  |
|  | 锅炉 | 炉渣和除尘灰 | 收集后委托环卫部门处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008) |
|  | 锅炉软化制备系统 | 废弃树脂 | 经收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2001)及其修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、中和沉淀池、固废暂存间等进行硬化防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目运行过程中存在泄漏、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免火灾、泄漏事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 3、项目建成后应及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |  |  |  |

# 六、结论

年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。