- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：湖南盛美智能科技有限公司年产15000吨装配式钢结构项目

建设单位(盖章)：   湖南盛美智能科技有限公司

编制日期：            2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表 建设项目污染物排放量汇总表(t/a)	56

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：国有建设用地使用权出让合同

附件4：永州经济技术开发区住房和城乡建设局关于项目规划条件的函及用地红线图

附件5：园区环境影响报告书的批复及永州经开区跟踪评价工作意见的函

附件6：备案证明

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目主要环境保护目标及监测布点图

附图4  永州市经济技术开发区总体规划图

附图5  项目排水路径图

附图6  分区防渗图

附图7  项目主要周边及场区现状图片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南盛美智能科技有限公司年产15000吨装配式钢结构项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | - |  |  |
| 建设单位联系人 | 张平 | 联系方式 | 13807430044 |
| 建设地点 | 湖南省永州市冷水滩区仁湾街道永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南、兴盛路以西地块 |  |  |
| 地理坐标 | (E111°34′41.720″，N26°23′50.139″) |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目行业类别 | 三十“金属制品业”中66结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | R新建(迁建) £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 永州经济技术开发区经济发展局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 永经开经发备字[2022]28号 |
| 总投资(万元) | 2500 | 环保投资(万元) | 68 |
| 环保投资占比(%) | 2.72 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地(用海)面积(m2) | 20311.09 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：永州市经济技术开发区总体规划(2013-2020)； 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称及文号：湘政函[2016] 177号 2、规划名称：永州经济技术开发区(北部片区、南部片区)控制性详细规划； 审批机关：永州市人民政府 审批文件名称及文号：永政函[2014] 132号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《湖南永州经济技术开发区环境影响报告书》； 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》(湘环评[2013] 306号)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与永州经济技术开发区符合性分析如下： 根据《永州市经济技术开发区总体规划》(2013~2020)，经开区南部片区定位为先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业。 根据《永州市经济开发区环境影响报告书》，园内主导产业以技术密集型为主，明确为先进装备(汽车及零部件)、电子信息、食品药品三大产业为主。依据城市功能区的划分，永州市经济技术开发区产业布局具体分为四大产业区。 1、食品药品产业园区：位于北部片区西侧(凤凰工业园)，用地面积约3.7km2。园区重点发展民族制药、特色食品产业。 2、电子信息产业园区(北部片区)：位于北部片区东侧(冷水滩工业园)，用地面积约3.9km2。园区主要发展电子信息、商贸物流等产业。 3、先进装备产业园：位于南部片区西北侧(长丰工业园)，总用地面积约5.16km2。园区以长丰集团和水电设备厂为基础，发展汽车装配及零部件配套工业。 4、电子信息产业园区(南部片区)：位于南部片区东南侧，用地面积约5.28km2。园区主要发展电子信息、商贸物流等产业。 本项目拟建于永州市经济开发区南部片区的先进装备产业园，本项目为装配式钢结构，属于金属结构制造，与规划环境影响评价报告相符。 本项目与永州市经济开发区环境影响报告书的批复(湘环评[2013] 306号)相符性分析如下： 表1-1 本项目与永州市经济开发区环境影响报告书批复相符性分析 序号; 园区入驻企业准入要求; 本项目情况; 相符性. 1; (一)进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求做好部分用地性质调整，将长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，对交通干线两侧35米范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目所在地位于园区规划范围内，属于二类工业用地; 相符. 2; (二)严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业；北部片区禁止引进气型污染企业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入条件一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；对已建项目进行清理，按报告书要求对经开区内未办理环评手续的投产企业区分具体情况限期补办手续或调整清退，对不符合产业定位和产业布局要求且存在一定环境风险的湘粤欧利陶瓷项目、不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区；加强对经开区内企业环境监管，确保建成项目污防设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。; 本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物、水型污染企业; 相符. 3; (三)落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，按报告书要求取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂， 改为提升泵站，经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理。对南片区涉及饮用水源陆域保护区的地块严格项目招商、建设、运营期的环境保护要求，禁止以任何形式向饮用水源保护区排放污水。加快下河线污水处理厂扩建、经开区配套管网、提升泵站等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，禁止引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996) 一级标准后方可外排。; 本项目产生的生活污水经化粪池处理达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2中排放标准要求后排入市政污水管网进入永州下河线污水处理厂处理; 相符. 4; (四)按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉；管委会应积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目金属结构制造，不涉及锅炉的使用。项目产生的有机废气经处理后可达标排放; 相符. 5; (五)做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目固体废物和生活垃圾的分类收集; 相符. 综上所述，本项目符合《湖南永州经济技术开发区环境影响报告书》及其环评批复(湘环评[2013] 306号)的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”相符性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评 [2016]150号)：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价(以下简称环评)管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束”。 (1)项目选址与《湖南省生态保护红线》(湘政发〔2018〕20号)的符合性 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态保护红线要求。 (2)与环境底线相符性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 根据永州市2021年大气环境各常规因子达标，根据《永州市环境质量监测月报》以及引用监测数据，湘江(下河线污水处理厂排污口下游2000m)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，亲水河入南部片区断面、出南片区断面满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；建设项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 (3)与资源利用上线的对照分析 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 (4)与生态环境准入清单的符合性分析 本项目金属结构制造项目，不属于《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书》中限制和禁止引进类企业，因此本项目不在环境准入负面清单内。 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》可知，湖南永州经济技术开发区属于重点管控单元，本项目所在单元为重点管控单元(管控单元编码：ZH43072220003)，根据文件提出的管控要求分析符合性如下表： 表1-2 省级“三线一单”关于湖南永州经济技术开发区相关管控要求 符合性分析 环境管控 单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积 (km2); 涉及乡镇 (街道); 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH43110320002; 永州经济技术开发区; 湖南省; 永州市; 冷水滩区; 重点 管控 单元; 核准范围：13.0438; 核准范围(一区两 片) ：北部片区涉及高溪 市镇、凤凰 街道、珊瑚 街道、梧桐 街道；南部 片区涉及仁湾街道; 省级重点 开发区域; 湘环评[2013]306 号：北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业； 南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业；湘发改函[2016]211号：新扩区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业；六部委公告2018年第4号：零部件、食品、医药。; 1.南部片区生物医药专用污水处理厂尚在建设，医药残渣堆存问题也有待解决。 2.开发区北片区(核准范围)距冷水滩湘江省级湿地公园较近(东面距湿地公园在湘江干流上的边界约 1.8km，北面距湘江一级支流芦洪市河上的边界约600m)。 3.南片区紧邻湘江干流及冷水滩湘江省级湿地公园(合理利用区)、冷水滩湘江饮用水水源保护区，部分片区位于湘江干流1km范围内。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; (1.1)禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。 (1.2)严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。 (1.3)北部片区：禁止引进气型污染企业。 (1.4)长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。 (1.5)对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。 (1.6)湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 1.本项目位于南部片区，为金属结构制造项目，不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 相符. 污染物排 放管控; (2.1)废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。 北部片区：加快北部片区工业污水处理厂建设，北部片区现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江； 南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。 (2.2)废气： (2.2.1)建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 (2.2.2)全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制VOCs的排放。 (2.2.3)对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。 (2.2.4)园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。 (2.3)固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 1、废水：本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网最终进入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江。 2、废气：本项目配置了废气收集与处理净化装置，厂区废气做到达标排放。 3、固废：本项目固体废物和生活垃圾的分类收集，危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 相符. 环境风险 防控; (3.1)经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境风险的防控。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目已在环评中落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 相符. 资源开发 效率要求; (4.1)能源： (4.1.1)经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。 (4.1.2)2020年高科园(北片区)综合能源消费量预测当量值为13521.29吨标煤，单位工业增加值能耗预测值为0.025吨标煤/万元；到2025年，高科园能源消费强度控制在0.021吨标煤/万元，能源消费增量控制在1.05万吨标煤(当量值)以内，能源消费总量控制在24000.39吨标煤(当量值)以内。2020年，长丰工业园(南片区)年综合能源消费量预测值为313927.77吨标煤(当量值)，单位GDP能耗预测值为0.227吨标煤/万元；2025年，长丰工业园年综合能源消费量预测值为362165.11吨标煤(当量值)，单位GDP能耗预测值为0.188吨标煤/万元。 (4.2)水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到2020年，经开区全区年用水总量控制在7076万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和25%。 (4.3)土地资源：新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。鼓励固定资产实际投资额5000 万元以下或固定资产投资强度在150 万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 本项目不涉及中、高硫煤的使用；本项目已落实提高水资源重复利用率，且落实了提高土地利用率。; 相符. 2、产业政策相符性 本项目为C3311金属结构制造项目，不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)中鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此，本项目符合国家及地方产业政策。 3、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025)》符合性分析 根据《《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025)》“涉VOCs行业综合治理。继续推动重点监管企业安装VOCs在线监测设备，确保企业VOCs排放长效稳定达标，对单纯用活性炭治理的需进行技术改造，增加长效处理设施，否则需安装浓度在线监测设备。加快金属表面涂装、包装印刷等涉VOCs行业后处理效率，杜绝加工车间无气体收集处理设施、机械产品表面涂装露天喷涂、VOCs无组织排放的现象。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量削减替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低(无)VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。” 本项目位于永州市经济开发区南部片区，使用水性涂料，喷漆晾(风)干生产线密闭，对有机废气进行收集处理后，经15m排气筒(DA001)排放，满足《《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025)》要求。 4、项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相符性分析 本项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析见下表。 表1-3 与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》对比一览表 控制项目; 挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策; 本项目情况; 符合性分析. 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂; 本项目所用涂料为水性铁红防锈底漆、水性中灰色防锈漆，为环保型涂料; 符合. 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化(UV)涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业; 本项目所用水性涂料为环保型涂料；采用喷涂工艺；本项目采用水帘柜+活性炭吸附处理有机废气；喷漆房密闭，不露天喷涂; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目采用密闭喷涂作业，减少了废气的无组织排放；喷漆晾(风)干有机废气采用水帘柜+活性炭吸附进行处理; 符合. 末端治理与综合利用; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 有机废气采用水帘柜+活性炭吸附处理后达标排放; 符合. 运行与监测; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 本项目建成后，企业自行开展VOCs监测，并主动向当地环保部门报送监测结果; 符合. 采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 项目有机废气采用水帘柜+活性炭吸附进行处理，项目建成投入验收之前，需编制环境应急预案; 符合. 综上分析，本项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相符。 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)符合性分析见下表。 表1-4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》对比一览表 序号; 环大气[2019]53号; 本项目情况; 符合性分析. 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。; 本项目所用涂料为水性铁红防锈底漆、水性中灰色防锈漆，为环保型涂料; 符合. 2; 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。; 采用紧凑型涂装工艺和自动化喷涂设备; 符合. 3; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾(风)干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统; 涂料等密闭存储，项目喷涂、晾(风)干均密闭并采用负压收集系统; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 水性喷漆晾(风)干工序产生的颗粒物、有机废气采用水帘柜+活性炭吸附装置处理，实现达标排放; 符合. 6、规划选址相符性分析 本项目位于永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南、兴盛路以西地块，根据永州市经济技术开发区总体规划-土地利用规划图，项目用地为工业用地，符合永州经济技术开发区的土地利用规划。 本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》和《湖南省限制、禁止用地项目目录(2013年本)》中规定项目。 综上所述，本项目选址较合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 本次评价的对象为湖南盛美智能科技有限公司年产15000吨装配式钢结构项目，2#、4#厂房入驻的企业，入驻的具体企业类型及其规模不能确定，企业项目入驻需另行环评手续。项目总用地面积20311.09m2，总建筑面积21910m2，本项目主体工程及公辅工程等组成情况见表2-1。 表2-1 建设项目工程组成一览表 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#标准厂房; 1层，钢结构，含原材料存放区、成品存放区，建筑面积6248m2; 新建，1栋1F，层高12.15m. 2#厂房; 1层，钢结构，占地面积1541.25m2，含原材料存放区、成品存放区，建筑面积6165m2; 新建，1栋4F，层高23.95m. 4#厂房; 1层，钢结构，占地面积1541.25m2，含原材料存放区、成品存放区，建筑面积6165m2; 新建，1栋4F，层高23.95m. 辅助工程; 3#宿舍楼; 占地面积252m2，建筑面积1512m2; 1栋6F，砖混结构. 5#办公楼; 建筑面积1820m2; 1栋5F，砖混结构. 配电房; 1间，面积163.76m2; 位于1#标准厂房内. 储运工程; 原材料存放区; 500m2; 位于1#标准厂房内. 成品存放区; 1000m2; 位于1#标准厂房内. 仓库; 30m2; 1层，砖混结构. 水性涂料存放区; 100m2; 1层，砖混结构. 公用工程; 供水系统; 270m3/a; 市政自来水管网供给. 排水系统; /; 雨污分流、清污分流. 配电系统; 150万kW·h/a; 市政供电管网供电. 环保工程; 废气 治理; 下料烟尘; 车间沉降、加强清扫; 新建. 焊接烟尘; 烟尘净化器处理; 新建. 抛丸粉尘; 抛丸机内部沉降、负压收集+脉冲滤筒除尘器+封闭式沉降室; 新建. 喷涂晾(风)干废气; 集气罩+水帘柜+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 生活污水; 经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，进入下河线污水处理厂集中处理; 新建. 喷漆水帘柜废水; 定期更换的喷漆水帘柜废水经沉淀池沉淀后排入市政污水管网; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、合理布局、厂房隔声等措施; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运，废边角料、废焊渣、收集的粉尘、废钢丸、废包装材料、统一收集于一般固废暂存间后，出售给相关单位综合利用；根据《国家危险废物名录(2021版)》，HW12染料、涂料废物不包括水性漆，漆渣、水性涂料包装空桶属于一般工业固体废物即按照一般工业固体废物的相应类别的管理要求进行规范化管理; 新建. 一般固废堆场100m2; 新建. 危废暂存间10m2; 新建. 3、项目产品方案及产能 本项目年产15000吨装配式钢结构，项目产品方案及产能见表2-2。 表2-2 本项目产品及产能一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 钢结构件生产; 钢结构件; 15000t/a; 3600h. 4、本项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 原料名称; 年消耗量; 最大存储量; 包装及储存方式; 备注. 1; 钢板; 15152t; 1000t; 堆放于原材料存放区; 外购，汽运. 2; 水性铁红防锈底漆; 20t; 0.5t; 5kg/桶. 3; 水性中灰色防锈漆; 20t; 0.5t; 10kg/桶. 4; 焊条; 3t; 3t; 箱装，储存于仓库. 5; 焊丝; 20t; 230kg; 23kg/罐，储存于焊接区. 6; 钢丸; 20t; 2t; 10kg/罐，储存于焊接区. 7; 液氧; 2600瓶/a; 20瓶; 30kg/瓶，储存于下料区. 8; 丙烷; 2080瓶/a; 18瓶; 30kg/瓶，储存于下料区. 9; 二氧化碳; 3600瓶/a; 20瓶; 15kg/瓶，储存于下料区. 10; 新鲜水; 270m3/a; 市政自来水管网供给. 11; 电; 150万kWh/a; 市政供电管网供电. 根据建设单位提供的资料，本项目水性涂料成分见表2-4。 表2-4 水性涂料成分信息表 序号; 主要成分; 含量(%); 备注. 1; 醇酸树脂; 25-55; 外购成品，直接使用，无需配比。. 2; 钛白粉; 10-20. 3; 成膜助剂; 1.5-2. 4; 防锈颜料硫酸钡; 10-20. 5; 松香水; 25-35. 本项目原辅材料理化性质、危险特性及毒性毒理见表2-5。 表2-5 本项目主要原辅材料理化性质、毒性一览表 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 液氧; 化学式：O2，分子量：32.0，浅蓝色，沸点为-183℃，冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，通常气压(101.325 kPa)下密度1.141 t/m3(1141kg/m3)，凝固点50.5K(-222.65℃)，沸点：90.188 K(-182.96℃)。; 液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，火灾危险性为乙类。; 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能中毒。. 2; 丙烷; 化学式：CH3CH2CH3；分子量：44.096；密度：1.83kg/m3(气体)；熔点：-187.6℃；沸点：-42.1℃；闪点：-104℃；临界温度：96.8℃；临界压力：4.25MPa；引燃温度：450℃；爆炸上限(V/V)：9.5%、爆炸下限(V/V)：2.1%；外观：无色无味气体；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚；化学性质：丙烷在充足氧气下燃烧，生成水和二氧化碳，当氧气不充足时，生成水和一氧化碳。丙烷在光照条件下可以与卤素发生自由基取代反应，生成卤代烃。; 易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。; 微毒，对眼和皮肤无刺激，直接接触可致冻伤。. 5、项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 多用门型埋弧焊机; /; 台; 5. 2; 数控切割机; QC12Y-16 X2500; 台; 4. 3; 吊车; 河南矿山; 台; 20. 4; 钢型矫正机; Q35YL; 台; 4. 5; 通过式抛丸清理机; Q2025; 台; 1. 6; 电焊机; 方菱LGK1201GBT; 台; 30. 7; 数控钻床; 凯斯KR-XY5; 台; 4. 8; 剪板机; /; 台; 2. 9; 龙门焊; 大唐焊割6120301; 台; 3. 10; 无气喷涂机; OTCXD500S Ⅱ; 台; 2. 11; 空压机; 100KW; 台; 1. 12; 叉车; 5t; 辆; 1. - 无气喷涂机的原理，就是利用高压柱塞泵不断往密闭的涂料管路内输送涂料，从而在密闭空间内形成高压，然后释放连接于涂料管末端的喷枪扳机，使高压涂料流强制通过极为细小的喷嘴而形成雾化，从而射达涂物表面。高压无气喷涂的特点：喷涂效率高、产量高，非常适用于工程，较少"过喷"和涂料反弹较高的传递效率，节约涂料。能喷涂较高粘度涂料，无需过渡加水，一次成膜厚度较厚无需过渡喷涂。渗透力强，增加涂层与墙体的机械咬合力，喷涂质量好、降低施工成本提高竞争力。 - 6、本项目水平衡分析 本项目用水主要为生活用水，项目劳动定员40人，全年工作300天，采用一班制，根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43T388-2020)及类比，在厂区食宿的员工用水量按145L/人·d，不在厂区住宿的员工用水量按80L/人·d，则本项目生活用水为4.5m3/d，1350m3/a，排水系数按0.85计，则生活污水排放量为3.83m3/d，887.4m3/a，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，进入下河线污水处理厂集中处理。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，仅20人在厂内食宿，全年工作日300天，采用一班制，一班12小时，全年工作时间为3600小时。 8、本项目平面布置 本项目位于永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南、兴盛路以西地块建设，东临兴盛路，项目北侧布置1#标准厂房(装配式钢结构)、含成品存放区、焊接区、下料区，抛丸区布置在标准厂房内南侧中部，首层配电房、水性涂料存放区和危废暂存间，2#厂房、4#厂房(地质装备、电子元器件项目)，东南侧由东向西布置为办公楼、宿舍、门卫。本项目大门布置在厂区中部，便于人员出入、物料和产品运输。本项目平面布置中功能分区明确，工艺物料流向便捷且方便生产管理，原料及成品的运输较为便利。本项目平面布置情况详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | (1)施工期 施工期工艺流程图如下： 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 本项目场地平整以及三通一平由永州经济技术开发区管理委员会负责，施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、基础施工、主体施工、装修，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 项目施工期污染物主要为施工扬尘、噪声、固废、施工废水及生活污水等。 (2)营运期 本项目年产15000吨装配式钢结构，钢结构件生产工艺流程及产污环节如下： - 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 - 生产工艺流程及产污环节简述： (1)下料切割：根据图纸，将外购钢板用火焰切割机切割成所需式样。该工序产生一定量边角料、噪声、切割粉尘。 (2)配件钻孔：使用液压联合冲剪机对压制成型后的配件进行冲孔，该工 段噪声较大，且会产生少量边角料。 (3)组立：下料后的钢板矫平，用组立机组合成型。该工序产生机械噪声N。 (4)焊接：根据产品部件工艺设计要求，采用埋弧焊机将两个或两个以上部件焊接拼装成一个整体结构件。该工序产生焊接烟尘、噪声、焊渣、收集的粉尘。 (5)矫正：点焊后初步成形的H型钢结构件需用矫正机进行矫正，同时去除钢材的内因力，以防变形。该工序会产生N噪声。 (6)人工铆合：人工使用电焊机使工件得以连接。该工序产生焊接烟尘、噪声、焊渣。 (7)手工焊接：工人使用CO2保护焊机将配件进行焊接。该工序产生焊接烟尘、噪声、焊渣。 (8)火焰矫正：用烤枪在变形构件的适当部位以火焰加热，采用丙烷作为燃料，冷却后产生的冷缩应力矫正变形。 (9)抛丸：利用抛丸机使工件各表面受到来自不同方位的密集弹丸强力打磨，使其表面的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落。抛丸过程中产生抛丸粉尘、机械噪声、废钢丸。 (10)喷漆、晾(风)干：工人在喷涂车间内手持喷枪对钢结构产品进行喷涂。本项目采用二层喷漆工艺，首先涂装一层底漆，于喷涂车间自然晾(风)干后进行面漆喷涂，最后再次晾(风)干。喷漆、晾(风)干过程中会产生喷涂废气、漆雾。 (11)成品入库：将涂装好的产品送入成品仓库中暂存。 (12)检验入库：经过检验后的H型钢结构件放置在仓库待售。 - 3、产污情况 本项目营运期生产工序产污环节汇总见表2-7。 表2-7 本项目生产工序产污环节汇总一览表 类型; 污染源; 产污环节; 主要污染物. 废气; 下料烟尘; 下料工序; 颗粒物. 焊接烟尘; 焊接工序; 颗粒物. 抛丸粉尘; 抛丸工序; 颗粒物. 喷涂、晾(风)干废气; 喷涂、晾(风)干工序; 颗粒物、VOCs. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 固废; 废边角料; 下料、钻孔工序; 废边角料. 废焊材; 点焊、焊接工序; 废焊材. 废活性炭; 废气处理设施过程; 废活性炭. 废包装桶; 机修过程; 废包装桶. 除尘器收集尘; 烟粉尘处理; 除尘器收集尘. 废钢丸; 抛丸工序; 废钢丸. 废包装材料; 原辅材料拆包; 废包装材料. 水性漆渣; 喷漆; 水性漆渣. 水性涂料包装空桶; 喷漆; 水性涂料包装空桶. 水帘柜更换的废水; 挥发性有机废气处理; 漆雾. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 噪声; N; 各生产工序; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目位于永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南、兴盛路以西地块，为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 (1)环境空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足技术指南要求，为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，挥发有机物为本项目特征污染物，该污染物无国家环境空气质量标准，湖南省无挥发有机物地方环境质量标准，本次不再监测。 根据永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，2021年1月~2021年12月永州市中心城区的环境空气质量，具体统计详见表3-1。 表3-1 2021年永州市环境空气质量状况统计结果 监测因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 48ug/m3; 70ug/m3; 68.6%; 达标. PM2.5; 33ug/m3; 35ug/m3; 94.3%; 达标. SO2; 9ug/m3; 60ug/m3; 15%; 达标. NO2; 18ug/m3; 40ug/m3; 45%; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 124ug/m3; 160ug/m3; 77.5%; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由上表可知，2021年永州市中心城区环境空气SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，为达标区。 (2)其他污染物环境质量现状补充监测数据 为进一步了解本项目区域环境空气质量现状，本次环评引用《永州市九疑骄阳水泥有限责任公司水泥窑协同处置一般固体废物项目》于2020年4月15日~21日对东冲村(距项目西面1.98km)连续7天的现状监测数据，监测项目为TSP。环境空气质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 点位; 项目; TSP(日均值). 距项目西面1.98km; 浓度范围(μg/m3); 51~54. 评价指数; 0.17-0.3. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. (GB3095-2012)及其修改单中二级标准; 300. 由表3-2环境空气质量监测结果可知，项目所在地环境空气TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》，地表水环境环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据数据的可获得性，本次地表水环境质量现状引用永州市生态局发布的2022年9月份环境质量现状简报(网址：http://hbj.yzcity.gov.cn/hbj/031004/202210/3d2c52c309534e16a3b18bc5e65c7184.shtml)，根据该环境质量简报，永州市境内52个地表水监控断面(含港子口断面)，所有断面均达标，达标率为100%，湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求(湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准)。即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较好。引用《永州经济技术开发区生态环境管理2021年度自评估报告》自行监测计划中地表水监测断面水质现状监测结果详见下表。 表3-3 地表水监测断面水质现状监测结果 监测点位; 项目; 单位; 平均值; 标准值; 标准指数; 达标判定. W1下河线污水处理厂排污口下游2000m (Ⅳ类); pH; 无量纲; 8.0; 6~9; 0.5; 达标. 化学需氧量; mg/L; 9.0; ≤30; 0.3; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.7; ≤6; 0.28; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.63; ≥3; 达标. 悬浮物; mg/L; 13; /; /; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.83; ≤10; 0.18; 达标. 氨氮; mg/L; 0.104; ≤1.5; 0.07; 达标. 石油类; mg/L; ND; ≤0.5; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.177; ≤0.3; 0.59; 达标. 总氮; mg/L; 0.75; ≤1.5; 0.5; 达标. 铜; mg/L; 0.00062; ≤1.0; 0.0006; 达标. 锌; mg/L; 0.0041; ≤1.0; 0.004; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 镍; mg/L; 0.00053; ≤0.02; 0.03; 达标. 铬(六价); mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; ≤0.01; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 1.37×104; ≤20000; 0.69; 达标. 动植物油; mg/L; ND; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; 0.15; ≤1.5; 0.1; 达标. 硫化物; mg/L; ND; ≤0.5; /; 达标. W2亲水河出南部片区断面 (Ⅲ类); pH; 无量纲; 7.95; 6～9; 0.48; 达标. 化学需氧量; mg/L; 10.67; ≤20; 0.53; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.73; ≤4; 0.93; 达标. 溶解氧; mg/L; 7.5; ≥5; 达标. 悬浮物; mg/L; 22.33; /; /; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 4.83; ≤6; 0.81; 达标. 氨氮; mg/L; 0.35; ≤1.0; 0.35; 达标. 石油类; mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.16; ≤0.2; 0.8; 达标. 总氮; mg/L; 0.64; ≤1.0; 0.64; 达标. 铜; mg/L; 0.00039; ≤1.0; 0.0004; 达标. 锌; mg/L; 0.0028; ≤1.0; 0.003; 达标. 锡; mg/L; 0.00013; /; /; 达标. 镍; mg/L; 0.0094; ≤0.02; 0.47; 达标. 铬(六价); mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; ≤0.005; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 1.46×103; ≤10000; 0.146; 达标. 动植物油; mg/L; ND; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; 0.24; ≤1.0; 0.24; 达标. 硫化物; mg/L; ND; ≤0.2; /; 达标. W3亲水河入南部片区断面(Ⅲ类); pH; 无量纲; 7.65; 6～9; 0.33; 达标. 化学需氧量; mg/L; 16; ≤20; 0.8; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.3; ≤4; 0.83; 达标. 溶解氧; mg/L; 7; ≥5; 达标. 悬浮物; mg/L; 21.3; /; /; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.97; ≤6; 0.66; 达标. 氨氮; mg/L; 0.4; ≤1.0; 0.4; 达标. 石油类; mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.1267; ≤0.2; 0.63; 达标. 总氮; mg/L; 0.92; ≤1.0; 0.92; 达标. 铜; mg/L; 0.0005; ≤1.0; 0.0005; 达标. 锌; mg/L; 0.0071; ≤1.0; 0.007; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 镍; mg/L; 0.00098; ≤0.02; 0.05; 达标. 铬(六价); mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; ≤0.005; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; ≥4.4×103; ≤10000; 0.44; 达标. 动植物油; mg/L; ND; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; 0.26; ≤1.0; 0.26; 达标. 硫化物; mg/L; ND; ≤0.2; /; 达标. 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于永州市经济技术开发区，区域内无自然保护区、饮用水保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于永州市经济技术开发区，采用自来水进行供水，地下水环境敏感程度为不敏感；厂房车间地面已硬化，周边近距离范围内主要为工业企业，污染影响敏感程度为不敏感(工业园区二类工业用地)；项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。 - 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射部分，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中关于环境敏感保护目标的相关要求： (1)大气环境：厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 (2)声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标。 (3)地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据对建设项目周边环境的调查，项目周边敏感目标主要是周边居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。 (4)生态环境：无生态环境保护目标。 本项目位于永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南、兴盛路以西地块，本项目主要保护目标详见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 保护内容; 阻隔 情况; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 大气 环境; 关塘村居民（待拆迁）; 6户、24人; /; 东南面; 470~500; 《环境空气质量标准》（2018年修改单）中的二类区. 袁家村居民; 7户、28人; 山地; 东面; 480~500. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 地表水; 亲水河; 农业用水; 小河; 城市建筑; 东面; 2470; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 湘江“曲河水厂取水口上游 1000 米至下游100 米”段; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4150; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 湘江“荷叶岭水厂取水口上游 1000米至下游 100 米”段; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200. 湘江“曲河取水口上游 3000 米至菱角山取水口下游 300 米之间的水域（一级保护区水域除外）”段; 饮用水水源二级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 湘江“菱角山水厂取水口上游 1000 米至下游 100 米”段; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200. 湘江“菱角山水厂取水口下游200m河段至高溪市码头”; 工业用水; 大河; 城市建筑; 东北面; 5700. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 无生态环境保护目标. 备注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，厂界外无组织排放的VOCS执行湖南省地方标准《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)表3 中无组织排放浓度限值；无组织非甲烷总烃在厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)，监控点处任意一次浓度值30mg/m3；油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)标准；具体见下表。 表3-5 大气污染物排放标准(摘录部分) 评价 因子; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 排气筒高度(m); 最高允许排放速率 (kg/h); 厂房外无组织排放限值 (mg/m3); 限值含义; 选用标准 及执行类别. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; /; GB 16297-1996. TVOCs; 喷漆、 烘干等 工艺; 50; 15; /; 2.0; 厂界外; DB43/1356-2017. 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 污染源; 污染物名称; 标准限值. 无组织有机废气(厂区内); 非甲烷总烃; 10mg/m3(监控点处1小时平均浓度值). 30mg/m3(监控点处1小时平均浓度值). 表3-7 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. - 2、水污染物排放标准 本项目施工期和营运期生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及下河线污水处理厂进水标准后经园区管网排入下河线污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准后排入湘江。 表3-8 废水排放标准 单位：pH除外，mg/L 标准名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 动植物油; TN; TP. 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 45; 30; 100. 下河线污水处理厂进水标准; 6-9; 300; 120; 300; 20; /; /; 25; 3.0. 本项目最终执行标准值; 6-9; 300; 120; 300; 20; 30; 100; 25; 3.0. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体指标见表3-9~表3-10。 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 厂界外声环境功能区类别; 执行标准和级别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 3类; (GB12348-2008)中3类标准; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单；生活垃圾执行生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，湖南省总量控制因子包括COD、NH3-N、SO2、NOx和VOCs。根据国家发展改革委、环保部、财政部联合制定了《挥发性有机物排污收费试点办法》，环评建议将VOCs作为总量控制指标纳入，核定VOCs1.44t/a，VOCs进行等量削减。 1、水污染控制指标 生活污水：员工生活污水参照《湖南省地方用水定额标准》(DB43T388-2020)城镇居民生活用水定额，在厂区食宿的员工用水量按145L/人·d，不在厂区住宿的员工用水量按80L/人·d，排污系数取0.85，则项目生活污水排放量为3.83m3/d。 项目营运期污水排放量=(80L/人·d×20人+145L/人·d×20人)×0.85=3.83m3/d，年生产时间300天，则全年污水排放量=3.83m3/d×300d/a=887.4m3/a 本项目员工生活污水经预处理后排入污市政污水管网，排入下河线污水处理厂集中处理，经下河线污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，即：CODCr及NH3-N标准限值分别为50mg/L、5mg/L。则项目废水总量控制指标CODCr0.044t/a、NH3-N0.004t/a。纳入下河线污水处理厂总量指标，生活污水中COD、NH3-N不建议另行申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，项目总用地面积20311.09平方米，新建1栋标准厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼。 1.1施工期大气环境保护措施 (1)扬尘 施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、临时堆场等，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 施工期施工单位应做到： ①晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面(点)、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ②粉尘物料输送过程各连接法兰必须严密。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网(布)或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 采取以上措施后可减轻项目施工期施工粉尘对场界外环境空气质量的影响，其超标距离一次值可减至离场界5~6m，日均值可减至离场界80~90m。对周边环境空气的影响可得到一定程度的减弱。施工结束后其影响也将消失。 1.2施工期水环境保护措施 施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工期生活污水污染物排放量约为：CODcr0.54kg/d、BOD50.32kg/d、SS0.32kg/d。生活污水经化粪池处理后，输送至下河线污水处理厂进行处理，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘。 施工期水污染的控制措施： (1)合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化项目等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。 (2)运输、施工机械机修不设在施工场地，应送专业的修理厂，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对区域水环境的污染。 通过以上措施处理后，本项目施工期对水环境影响较小。 1.3施工期噪声环境保护措施 施工期厂房及附属设施装修安装设备噪声污染源主要来源于电钻、电锯、电锤等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，类比同类工程，噪声源强值约在75-95dB(A)之间。项目通过墙体阻隔降噪后，噪声值可降低15-25dB(A)。经车间阻隔、地面效应、距离衰减后对周围声环境影响不大，而且，施工期具有时效性，其产生的影响将随着项目施工期结束而消失。 为了进一步减少施工期噪声对区域环境的影响，建议采取以下防治措施： ①合理安排施工时间，施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量采用低噪声的施工工艺和采用低噪声的桩机施工方式，同时严禁夜间打桩。如若夜间须施工时，应及时办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知周边群众，征得群众谅解。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强施工设备和运输车辆的维护和保养，保持其正常运转，尽量降低噪声源强。 ③选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 ④合理布局高噪声设备，电锯、电锤等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 通过上述措施后，项目装修阶段场界噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值，对环境影响较小。 1.4施工期固体废物环境影响分析 本项目目前土地已平整完成，项目地块产生的少量土石方在项目建设范围内已达到平衡，无土石方外排。施工期固体废物主要为废弃施工材料及其包装和员工生活垃圾。 (1)建筑垃圾 本项目施工过程将产生一定量的建筑废弃物，建筑垃圾主要包括砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等，根据工程分析可知，本项目施工期建筑垃圾3t，集中收集由施工单位清运至城建部门指定的地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 (2)生活垃圾 施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，施工人数10人/d，施工期间产生的生活垃圾5kg/d。施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门送至垃圾填埋场处置。 1.5生态环境保护措施 项目位于工业园内，项目用地性质为工业用地，项目不新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析和保护措施 1、正常工况废气源强核算 - 本项目运营期废气主要为下料工序产生的粉尘、焊接工序产生的烟尘、抛丸工序产生的粉尘、水性漆涂装废气。 (1)下料粉尘 本项目下料工序使用数控等离子切割机，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号)中“33金属制品业行业系数手册：下料粉尘产污系数按1.10kg/t-原料”计算，本项目需下料切割的钢板量为7576t/a，则下料粉尘产生量为8.33t/a。下料切割粉尘中大部分金属颗粒物沉降较快，另外一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动在空气中短暂停留后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有厂房阻拦，颗粒物散落范围多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，浓度在0.3～0.95mg/m3之间，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求。 (2)焊接烟尘 本项目焊接过程中会产生焊接烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号)中“33金属制品业行业系数手册：焊接烟尘产污系数按9.19kg/t-原料”计算，项目使用焊条量3t、焊丝20t，则焊接烟尘产生量约为0.21t/a。焊接烟尘经集气罩收集经烟尘净化器处理后排放，焊接烟尘收集效率为90%，烟尘净化器处理效率为90%，则焊接烟尘无组织排放量为0.019t/a，无组织排放速率为0.008kg/h。 (3)抛丸粉尘 本项目采用辊道通过式抛丸清理机对工件表面进行清理，配备1台抛丸机，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号)中“33金属制品业行业系数手册：工业废气量8500立方米/吨-原料，抛丸粉尘产污系数按2.19kg/t-原料”计算，本项目钢半成品量约为15000t/a，则抛丸机抛丸粉尘产生量为32.85t/a。抛丸机抛丸腔体为密闭，基本无逸散，因抛丸粉尘质量较大，粉尘基本在抛丸机内部沉降，以80%计，则经沉降后的抛丸粉尘产生量为6.57t/a，此部分抛丸粉尘经“负压收集+脉冲滤筒除尘器+封闭式沉降室”处理后无组织达标排放。收集效率按97%计，脉冲滤筒除尘器处理效率按99.9%计，风机风量为53125m3/h，抛丸工序工作时间按2400h/a 计，则本项目抛丸粉尘无组织排放总量为0.0064t/a，排放速率为0.003kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求，对环境影响较小。 (4)喷涂、晾(风)干废气 本项目水性涂料为1.35-1.50g/cm3(本项目以1.35g/cm3计)，使用水性铁红防锈底漆20t/a(27m3)、水性中灰色防锈漆20t/a(27m3)，涂料中有机溶剂在喷涂过程中释放出一定量有机废气(以VOCs表征)，本环评按最不利原则，溶剂在喷涂及晾(风)干过程中按全部挥发计算。喷漆及晾(风)干工序产生的有机废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”预处理中涂装工序产污系数，工业废气量5612499立方米/吨-原料，喷漆(水性漆)挥发性有机物产污系数135kg/t-原料、喷漆后烘干(水性漆)挥发性有机物产污系数15kg/t-原料。则喷漆及晾(风)干工序VOCs产生量为6t/a，产生速率为1.67kg/h。 本项目水性涂料无需调配，直接使用，建设单位拟设置1间单独、密闭干式的喷漆房，作业区侧方设置负压抽风装置，产品晾(风)干过程在密闭的喷漆房内进行，晾(风)干废气由风管引出，喷(涂)漆及晾(风)干废气总收集效率可达95%，另5%由无组织排放。有机废气采用集气罩+水帘柜+活性炭吸附装置净化后有组织排放(综合去除率80%)后经15m高排气筒排放，废气治理设施拟设计风机风量为8000m3/h；则VOCs有组织排放量1.14t/a，VOCs无组织排放量约0.30t/a。同时根据《湖南省制造业(工业涂装)VOCs排放量测算技术指南(试行)》，固定床活性炭吸附对VOCs的处理效率为80%，本项目采用水帘柜+活性炭吸附装置组合工艺对有机废气的处理效率能达到80%以上，活性炭更换频次3-6个月/次；水帘柜对漆雾的去除效率按70%计。 另外，在喷涂过程中，部分水性涂料未附着于钢结构表面，根据同类项目使用水性漆的检测报告单，项目使用的水性铁红防锈底漆、水性中灰色防锈漆中固体份均为78%，固体份中有72%附着于钢结构表面，其他22%、28%形成漆雾，则本项目漆雾产生总量为9.50t/a。 (5)食堂油烟废气 本项目设用1个食堂，本项目就餐人数约40人，食堂油烟废气主要成分是动植物油烟。项目食堂采用罐装液化气作燃料，在运行过程中产生的废气主要为油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则食堂油烟产生量为0.034kg/d，即10.19kg/a。食堂设2个基准灶头，单个基准灶头排风量为2000m3/h，每天的工作时间按3h计算，则产生的食堂油烟浓度为2.83mg/m3；经过油烟净化装置(处理效率按60%)处理后，外排的食堂油烟量为4.08kg/a，外排废气中油烟浓度为1.13mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)的排放标准。 本项目废气的产生及排放状况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染物排放源强表 污染源; 主要污染物; 产生情况; 污染治理设施名称; 排放情况; 排放速率(kg/h); 排气筒. 产生 浓度mg/m3; 产生量(t/a); 排放 浓度mg/m3; 排放量(t/a). 喷漆及其晾(风)干废气; 有组织; VOCs; 197.92; 5.70; 水帘柜+活性炭吸附、车间沉降; 39.58; 1.14; 0.317; DA001. 颗粒物; 329.86; 9.50; 98.96; 2.850; 0.792. 无组织; VOCs; /; 0.30; /; 0.3; 0.083; /. 颗粒物; /; 0.66; /; 0.66; 0.183; /. 下料切割; 颗粒物; /; 8.33; /; /; 8.33; 2.31; /. 焊接烟尘; 颗粒物; /; 0.21; 烟尘净化器; /; 0.019; 0.008; /. 抛丸; 颗粒物; /; 6.57; 负压收集+脉冲滤筒除尘器+封闭式沉降室; 0.006; 0.0027. 厨房油烟; 油烟废气; 2.83; 0.01; 油烟净化器; 1.13; 0.004; 0.0044; /. 2、非正常工况废气源强 在本项目废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。非正常工况下污染物的去除率为0。非正常工况，最不利情况下对应污染物排放源强见表4-2。 表4-2 非正常情况下本项目有组织废气污染物排放状况一览表 非正常排放源; 工序; 非正常排放原因; 污染物; 治理措施; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/min; 年发生频次/次. 焊机等; 下料、焊接工序; 废气处理装置出现故障或设备检修; 颗粒物; 烟尘净化器; /; 0.06; 30; 1. 抛丸机; 抛丸工序; 废气处理装置出现故障或设备检修; 颗粒物; 负压收集+脉冲滤筒除尘器+封闭式沉降室; /; 2.74; 30; 1. 喷漆、晾(风)干房; 喷涂、晾(风)干; 废气处理装置出现故障或设备检修; VOCs、颗粒物; 水帘柜+活性炭吸附、车间沉降; 197.92; 1.58; 30; 1. 329.86; 2.64; 30; 1. 3、废气防治措施分析 项目喷(涂)漆和晾(风)干废气处理工艺流程图如下： 图4-1 本项目废气治理措施情况图 2)活性炭吸附 吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引力而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应的饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种放热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。 活性是表征吸附剂性能的重要标志。活性分为静活性与动活性。静活性是指气体混合物中吸附质在一定温度和浓度下，达到吸附平衡时，单位体积或重量的吸附剂所能吸附着的最大量。动活性是指在同样条件下，气体混合物通过吸附剂床层，在离开的气体混合物中开始出现吸附时，吸附剂的吸附能力。 活性炭对废气吸附的特点： ①对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。 ②对带有支键的烃类物理的吸附优于对直链烃类物质的吸附。 ③对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。 ④对分子量大和沸点高的化合的的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。 ⑤吸附质浓度越高，吸附量也越高。 ⑥吸附剂内表面积越大，吸附量越高。 活性炭吸附装置：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体(杂质)充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。本项目采用活性炭对有机废气进行吸附，活性炭更换周期为3-6个月/次。本项目采用喷淋+活性炭吸附装置组合工艺对有机废气的处理效率能达到80%以上。 以椰壳型常用气体吸附活性炭为参照标准：形态：Φ4-6mm圆柱状；颗粒密度：0.6-1.0g/cm3；填充密度：0.35-0.60g/cm3；比表面积700-1500m2/g；外表面积：～0.01m2/g；操作吸附量：0.26g/g；吸附质与气体的接触时间0.50-2.0s。 ④可行性及环境影响分析： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等文件，本项目焊接、抛丸工序产生的烟粉尘采用脉冲布袋除尘器处理，废气污染防治措施属于可行技术。 - 项目位于达标区，空气环境质量良好。根据前文分析可知，本项目下料切割金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，浓度在0.3～0.95mg/m3之间，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求；焊接工序产生的烟尘经烟尘净化器处理后达标排放，根据《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》中调研的国内4个锅炉厂、1 个造船建设单位及4个机加工建设单位的焊接车间焊接烟尘(颗粒物)资料可知，各种焊接点周围5m处，焊接烟尘(颗粒物)浓度在0.4～3.2mg/m3，平均焊接烟尘(颗粒物)排放浓度为1.0mg/m3。焊接烟尘(颗粒物)经车间厂房阻拦后，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，厂界颗粒物无组织排放监控点浓度<1.0mg/m3标准限值。本项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，焊烟净化器对烟尘的处理效率约90%，通过采用局部通风为主，全室通风换气为辅的方式无组织外排，焊接烟尘无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求，对环境影响较小，因此项目采用移动式焊接烟尘净化器处理焊接可行。 抛丸机抛丸过程中产生的粉尘经“负压收集+脉冲滤筒除尘器+封闭式沉降室”处理后排放，颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)的规定，对环境影响小。 - 本项目工件喷漆、晾(风)干均在喷漆房内进行，根据涂装车间设计手册，密闭喷漆房车间新风量应满足60次/h换风次数，晾(风)干车间换风次数至少30次/h以上，有组织排放的实际风量与车间所需新风量的比值作为废气收集率。车间收集有组织排气量按废气处理设施设风量取8000m3/h，废气收集效率为90%以上。同时做好喷漆房的密闭，建议采用封闭式漆房，空气经送风系统进入漆房，经过集气罩收集后引至喷淋+两级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒有组织排放。因漆房基本密闭，废气整室收集，故其收集效率高，VOCs无组织排放少。VOCs排放能达到湖南省地方标准《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)表1中标准要求，同时无组织VOCs排放浓度满足《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)表3中无组织排放浓度限值，对周边环境影响较小。因此，本项目喷漆晾(风)干工序有机废气采用喷淋+活性炭吸附装置处理有机废气可行。 - 另根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中要求建设单位需采取以下措施减少无组织排放VOCs对周围大气环境的影响： - a、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 - b、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 - c、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 - d、工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 综上所述，本项目产生的废气经过相应的措施处理后能够达到相应的排放标准达标排放，对周围大气环境影响较小。 4、排放口设置情况 本项目各排放口设置情况见表4-3。 表4-3 本项目排放口基本情况 名称及编号; 类型; 地理坐标; 排放源参数; 污染物种类; 排放标准. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). DA001排气筒; 一般排放口; 111.5776; 26.3971; 15; 0.3; 20; VOCs; 50; /. 颗粒物; 120; 3.5. 4、污染源监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等文件的要求，本项目废气污染源监测计划见表4-4。 表4-4 本项目污染源监测计划 污染源类型; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废气; 有组织; DA001排气筒; 颗粒物、VOCs; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、VOCs; 1次/年. 厂内喷涂区边界; VOCs; 1次/年. 二、水环境影响分析和保护措施 1、废水产生及排放情况 项目采用雨、污分流排水体制，雨水就近排入市政雨水管网。 (1)生产用水 项目喷漆及晾(风)干废气拟采用1套“水帘柜+活性炭吸附装置”废气治理设施处理，水帘柜用水循环使用，循环水量为1.0m3，水帘柜用水循环使用，每半年更换一次。水帘柜用水因蒸发等因素每天补充水量按循环水量的5%计，则项目水帘柜补充用水量为0.05m3/d(15m3/a)，废水量为2m3/a。水帘柜更换的废水作为危险废物，定期委托有资质的单位进行处置。 (2)生活污水 项目生活污水产生量为887.4m3/a，生活污水经化粪池处理后(其中食堂废水设隔油池隔油处理)达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，排入园区污水管网，进入下河线污水处理厂处理达标后排入湘江。项目生活污水产排情况见下表。 表4-5 生活污水产排情况表 污染源; 污水量t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况; 排放 去向. 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 职工生活; 887.4; COD; 300; 0.266; 经隔油池、化粪池处理后通过市政污水管网; 15%; 255; 0.226; 市政管网. BOD5; 150; 0.133; 10%; 135; 0.120. SS; 200; 0.177; 30%; 140; 0.124. NH3-N; 30; 0.027; 5%; 28.5; 0.025. 动植物油; 20; 0.018; 40%; 12; 0.011. 根据现场调查了解，本项目位于永州经济技术开发区长丰工业园内，属于下河线污水处理厂纳污范围；项目地周边污水管网完善，厂区现有企业生活污水通过周边污水管网排入下河线污水处理厂处理。项目无生产废水产生，生活污水水质简单，污染物浓度较低，经隔油池、化粪池预处理后符合下河线污水处理厂进水水质要求，不影响污水处理厂运行，对污水处理厂处理效率及出水水质没有影响。 永州市下河线污水处理厂位于永州市冷水滩区零陵北路896号，已经于2017年正式投入运行，设计规模20万m3/d。主要承担冷水滩区生活污水、工业废水的处理任务。本项目位于湖南省永州经济技术开发区智慧装备产业园，属于永州市污水处理厂纳污范围内，且项目排放的废水主要为生活污水和纯水制备浓水，废水水质简单，生活污水量为887.4m3/a，所占比例较小，生活废水经化粪池处理设施处理；生活污水经化粪池预处理后可达到永州下河线污水处理厂进水水质要求，就近排市政污水管网，进入下河线污水处理厂，因此本项目外排废水进入永州下河线污水厂处理可行，且对永州下河线污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。下河线污水处理厂是用于处理城市生活污水和工业污水的，其处理工艺能有效处理本项目产生的废水，污水处理厂接纳能力可满足要求。 综上所述，从处理能力、工艺、水质等方面分析，项目废水依托下河线污水处理厂处理合理可行。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律(d); 污染治理设施; 排放口设施是否符合要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺; 排放口编号(f). 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 下河线污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 1#; 生活污水预处理系统; 隔油池、化粪池; 1#; √是 £否; √企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间设施排放口. 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; 1#; COD; 下河线污水处理厂进水水质标准; 300. 2; BOD5; 120. 3; SS; 300. 4; NH3-N; 20. 5; 动植物油; -. a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表4-8 废水污染物排放信息表(新建项目) 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; 1#; COD; 255; 0.00075; 0.226. 2; BOD5; 135; 0.0004; 0.120. 3; SS; 140; 0.00041; 0.124. 4; NH3-N; 28.5; 0.00008; 0.025. 5; 动植物油; 12; 0.00004; 0.011. 全厂排放口合计; CODcr; 0.226. NH3-N; 0.025. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/(mg/L). 1; 1#; 111.5734; 26.4007; 0.0887; 下河线污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 06：00-22：00; 下河线污水处理厂; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)，本项目生活污水属于间接排放，进入下河线污水处理厂集中处理，仅说明去向。 三、声环境影响分析和保护措施 1、噪声源强核算 本项目噪声主要为各种生产设备运转所产生的机械噪声，噪声值在80～85dB(A)之间，为减弱设备噪声对周围影响，本工程采取的治理措施及降噪效果见表4-10。根据实际情况，生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时建设单位加强生产区域门窗的隔声性，经基础减震、厂房隔声等后，该车间的整体降噪能力可达20dB(A)。 表4-10 营运期主要噪声设备及其噪声声级 序号; 噪声源; 产生强度dB(A); 数量(台); 距最近厂界位置(m); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 1; 吊车; 80; 20; 东16，南60，西38，北8; 选用低噪声设备、基础减震、合理布局、厂房隔声等措施; 55; 非连续. 2; 多用门型埋弧焊机; 85; 5; 65; 非连续. 3; 数控切割机; 85; 4; 60; 非连续. 4; 数控钻床; 85; 4; 60; 非连续. 5; 钢型矫正机; 85; 4; 60; 非连续. 6; 通过式抛丸清理机; 85; 1; 60; 非连续. 7; 电焊机; 80; 30; 55; 非连续. 8; 剪板机; 80; 2; 55; 非连续. 9; 龙门焊; 80; 3; 55; 非连续. 10; 无气喷涂机; 85; 2; 60; 非连续. 11; 空压机; 85; 1; 60; 非连续. 12; 叉车; 80; 1; 55; 非连续. 13; 环保设备风机; 85; 2; 60; 非连续. 本评价建议采取以下噪声控制措施： 1)合理布局，优化平面平面布置； 2)在设备选型过程中优先选择环保低噪型设备，从源头上削减噪声源； 3)运转时产生震动噪声的设备，设备基础做好隔振、减振措施；风机置于专用风机房内，墙板采用隔音材料，并安装消音、减振措施； 4)加强设备的日常维护、润滑，对老化和性能降低的设备及时进行更换，以降低摩擦，减少噪声强度； 5)加强管理，培养员工环保意识，文明操作，尽量避免在生产及货物装卸过程中产生大的噪声； 6)加大车辆行驶管理力度，如限制鸣笛和车速来降低交通噪声。 2、达标分析 根据噪声源参数和设备的安装位置，本次环评采用噪声数学模式进行预测分析，噪声数学模式为： A、室内声功率与声压级换算公式： 式中：LWjil—声源的声功率级； LPjil—声源的声压级； Q—声源的指向性因素； rij—测点到声源中心的距离； R—房间常数。 B、室外声功率级与声压级换算公式： 式中： LWil—室外单独声功率级 C、某点的总等效声级Leq 式中： Leqi—第i个声源对某点的等效声级。 根据噪声预测模式，本项目厂界噪声预测值见表4-11。 表4-11 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 是否超标; 贡献值; 标准值; 是否超标. 东厂界; 58.0; 65; 否; /; 55; 否. 南厂界; 42.0; 65; 否; /; 55; 否. 西厂界; 52.6; 65; 否; /; 55; 否. 北厂界; 60.1; 65; 否; /; 55; 否. ## 注：本项目采用一班制，一班12小时。 本项目周围50m范围内无敏感目标，项目夜间不生产，预测结果表明，本项目厂界昼间噪声预测结果可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。但在运营期仍要注意加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3、污染源监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)中自行监测管理要求，本项目营运期噪声监测计划见表4-12。 表4-12 噪声污染源监测计划 序号; 监测点位; 监测频次. 1; 厂界四周外1m; 1次/年，昼间监测. 四、固体废物环境影响分析和保护措施 1、固体废物源强核算 本项目固废主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 - (1)一般工业固废 - ①废边角料 本项目下料切割和钻孔工序有废边角料产生，产生量约为钢板用量的2%，本项目钢板用量为15152t/a，则废边角料产生量约为303.04t/a，收集后外售综合利用。 - ②废焊材 - 本项目焊接过程中有废焊材产生，根据业主提供的资料和类比同类型企业，废焊材产生量约占焊材原料用量的5%，项目焊材用量为23t/a，则废焊材产生量为1.15t/a，收集后外售综合利用。 - ③除尘器收集尘 根据工程分析，项目焊接、抛丸工序除尘器收集尘量约为6.755t/a，收集后外售综合利用。 - (5)废钢丸 - 根据建设单位提供的资料，每年约补充6t新钢丸，其中50%为粒径较小的废钢丸，则废钢丸产生量为3t/a，为一般固废，统一收集后外售综合利用。 - (6)废包装材料 - 本项目原辅材料拆包时会产生一定的包装垃圾，主要为包装袋、纸盒等，产生量约1t/a，属一般固废，收集后出售给相关单位综合利用。 - (7)水性漆渣、水性涂料包装空桶 - 根据本项目废气源强核算章节分析可知，项目喷涂工序漆雾产生量为9.50t/a，漆雾全部沉降至喷涂车间地面(车间地面铺垫有塑料布)形成漆渣，因此，漆渣产生量为0.66t/a。根据用量可知，水性涂料包装空桶产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录(2021版)》，HW12染料、涂料废物不包括水性漆，漆渣、水性涂料包装空桶属于一般工业固体废物即按照一般工业固体废物的相应类别的管理要求进行规范化管理。 - (2)危险废物 本项目厂区不对设备进行维修，故障后联系厂家进行维修。 ①水帘柜废水 项目水帘柜废水定期更换，废水产生量约2t/a。水帘柜废水属于危险废物(废物类别：HW12染料、涂料废物，废物代码：900-252-12)，这部分危险集中收集后委托有资质的单位进行处置。 ②废活性炭：项目产生的有机废气采用活性炭吸附装置吸附处理后排放，将产生废活性炭，据有关资料，活性炭对有机类废气的吸附量为30kg/100kg.C，由前述可知，本项目活性炭吸附的废气量为4.56t/a，废活性炭年产生量约15.2t。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，本项目在厂内设置1间危险废物暂存间，分类收集，采用专用容器盛装，收集后定期交由有相关资质单位回收处置。 (3)生活垃圾及厨余垃圾 本项目劳动定员40人，全年工作日300天，每人每天产生生活垃圾以0.5kg计，则生活垃圾产生量为6t/a。厨余垃圾：本项目有40个职工在食堂就餐，厨余垃圾产生量按0.1kg/人•餐计算，每天两餐，则产生量为8kg/d，2.4t/a。厨余垃圾、潲水废物交由有清运许可证经营单位处理，不得交无证单位或个人处理。确保固体废物对周围环境及卫生状况不产生影响，不形成二次污染。 根据《固体废物鉴别导则(试行)》和《国家危险废物名录(2021年)》等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，本项目固体废物产生汇总见表4-13。 表4-13 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 类别及代码; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量(t/a); 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量(t/a). 1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; /; 固态; /; 6; /; 环卫清运; 6. 2; 厨余垃圾、潲水废物; 食堂; 厨余垃圾、潲水废物; /; /; 固态、液态; /; 2.4; /; 交由有清运许可证经营单位处理; 2.4. 3; 废边角料; 下料、钻孔工序; 一般工业固废; 09; /; 固态; /; 303.04; /; 外售综合利用; 303.04. 4; 废焊材; 点焊、焊接工序; 99; /; 固态; /; 1.15; /; 1.15. 5; 除尘器收集尘; 烟粉尘处理; 66; /; 固态; /; 6.755; /; 6.755. 6; 废钢丸; 抛丸; 99; /; 固态; /; 3; /; 3. 7; 废包装材料; 原辅材料拆包; 99; /; 固态; /; 1; /; 1. 8; 水性漆渣; 喷漆; 一般工业固废; 99; /; 固态; /; 0.66; /; 0.66. 9; 水性涂料包装空桶; 喷漆; 一般工业固废; 99; /; 固态; /; 0.5; /; 按一般工业固体废物的相应类别的管理要求进行处置; 0.5. 10; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49其他废物; 挥发性有机废气; 固态; T; 15.2; 桶装; 委托有资质单位处置; 15.2. 2、环境管理要求 (1)一般固废储存要求 本项目设置一处一般固废堆场，占地面积100m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置。 ①贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - (2)危险废物储存要求 本项目设置1座危废暂存间，占地面积为10m2。危废暂存间的建设根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告2017年第43号)要求进行规范化设置，应做到以下几点： ①贮存场所必须有符合《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)的专用标志； ②贮存场所内禁止混放不相容固体废物； ③贮存场所应配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放； ④废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ⑤在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网； ⑥根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 对于危险废物的收集、贮存及转运，本评价提出以下建议： ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②危险废物暂存间存储要求 a、包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质； b、性质相似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的废物不应混合包装； c、危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求； d、盛装过危险废物的包装袋或者包装容器破损后应按照危险废物进行管理和处置； e、贮存场所严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志； f、贮存场所内禁止混放不相容危险废物，要防风防雨防晒； g、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； h、贮存场所要符合消防要求； i、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠，有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件； b、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； c、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运； d、组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 经采取以上措施后，本项目所产生的固废可以得到妥善处置，不会对厂区内的土壤和地下水造成明显不利影响。 五、土壤和地下水治理措施及环境影响分析 本项目污染物环境影响途径主要包括水性涂料存放区、危废暂存间防渗措施不到位，发生事故泄漏时可能直接渗入到泄漏区域附近的土壤中，进而污染地下水，因此将厂区进行分区防渗。 将标准厂房内水性涂料存放区、危废暂存间根据重点防渗的路面进行涂层及水泥混合防渗。同时应将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免雨水直接接触物料，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染地下水及土壤。 建设单位需做好标准厂房内水性涂料存放区、危废暂存间的防渗工作，有效防止化学品、危险废物泄露污染，降低本项目对地下水环境的影响。 按照分区防渗的要求，本项目提出以下分区防渗要求见表4-14。 表4-14 项目污染区划分及防渗等级表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 项目分区要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 水性涂料存放区、危废暂存间. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 其他生产区域. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 项目其余场地. 本项目周边无集中式地下水源开采及保护区，地下水开发利用活动较少，周边区域均已接通自来水。因此，建设单位在落实好环评提出的各项污染防治措施后，基本不会对区域地下水环境及土壤环境产生不利影响。 六、生态 本项目位于永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南、兴盛路以西地块，不在湖南省生态红线和湖南省生态管控区域范围内，不需要设置生态保护措施。 七、环境风险影响分析 1、危险物质及风险源分布 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录中B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中表1危险化学品名称及其临界量，本项目涉及危险物质主要为丙烷，本项目涉及的危险物质使用量及临界量见表4-15。 表4-15 危险物质使用量及临界量 危险单元; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 下料区; 丙烷; 0.54; 10; 0.054. 危废暂存间; 废活性炭; 15.2; /; /. 合计; 0.054. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C中“C.1危险物质及工艺系统危险性(P)分级”的“C.1.1危险物质数量与临界量比值(Q)”可知，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，对比评价工作等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2、环境风险分析 (1)环境风险源分布情况及可能影响途径 本项目主要存在废气超标排放风险及火灾/爆炸风险。 废气超标排放风险源分布在焊工区及抛丸区，主要为人为操作不当或设备故障等导致的废气产生源强超出了正常状态，导致废气排放超标，对周边大气环境将产生一定的影响。火灾/爆炸风险源分布在原辅材料仓库，主要为易燃气体丙烷遇热源/明火发生火灾/爆炸，火灾/爆炸产生的CO、TSP等对周边大气环境带来不利影响，产生的消防废水若收集处理不当将进入园区污水管网，对周边水环境带来一定危害。 (2)环境风险防范措施 废气超标排放风险防范措施： ①派专人对废气处理设施进行定期检查和维修保养，一旦出现设备故障，必须立即停止生产，待设备维修正常后方可恢复生产。 ②建立健全的环保管理机构，加强岗位技能培训，提高相关操作人员的专业技能，避免因人为失误导致出现废气超标排放事件。 火灾/爆炸风险防范措施： ①厂内严禁烟火，厂区显眼位置粘贴相关标示标牌； ②将丙烷储存于阴凉、通风的库房中，保持盛装容器密封； ③瓶装丙烷在搬运时需轻拿轻放，以防包装容器损坏； ④厂内需配备一定数量的消防器材及泄漏应急处理设备； ⑤相关操作人员需经过专门培训，操作过程中需严格遵守操作规程。 3、环境风险分析小结 综上所述，建设单位在严格落实相应风险防范措施后，能有效降低环境事故的发生概率，因此，本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料切割粉尘 | 颗粒物 | 车间沉降、加强清扫 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 烟尘净化器处理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 抛丸机内部沉降、负压收集+脉冲滤筒除尘器+封闭式沉降室 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | DA001排气筒 | 颗粒物、VOCs | 集气罩+水帘柜+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017) |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)表2标准 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | VOCs | 加强车间通风 | 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)无组织限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，进入下河线污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及下河线污水处理厂进水标准较严者 |
| 声环境 | 生产设备等 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、合理布局、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废：堆放于一般固废堆场(100m2)，废边角料、废焊材、除尘器收集尘、废钢丸、废包装材料集中收集后外售综合利用。漆渣、水性涂料包装空桶属于一般工业固体废物即按照一般工业固体废物的相应类别的管理要求进行规范化管理。 危险废物：暂存于危废暂存间(10m2)，废活性炭、喷淋废水收集暂存后定期交由有资质单位处理。 生活垃圾：委托环卫清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、分区防渗：一般防渗区采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区(水性涂料存放区、危废暂存间)等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 规范废气、废水、噪声、固废污染防治措施管理。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | (1)废气超标排放风险防范措施： ①派专人对废气处理设施进行定期检查和维修保养，一旦出现设备故障，必须立即停止生产，待设备维修正常后方可恢复生产。 ②建立健全的环保管理机构，加强岗位技能培训，提高相关操作人员的专业技能，避免因人为失误导致出现废气超标排放事件。 (2)火灾/爆炸风险防范措施： ①厂内严禁烟火，厂区显眼位置粘贴相关标示标牌； ②将丙烷储存于阴凉、通风的库房中，保持盛装容器密封； ③瓶装丙烷在搬运时需轻拿轻放，以防包装容器损坏； ④厂内需配备一定数量的消防器材及泄漏应急处理设备； ⑤相关操作人员需经过专门培训，操作过程中需严格遵守操作规程。 (3)危废暂存间的风险防范措施 危废暂存间内按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | (1)排污许可 根据固定污染源排污许可名录(2019年版)，本项目实行排污许可登记管理，根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕84 号)提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位应在产生实际排污行为前依法申报固定污染源排污登记。 (2)项目竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号)文件，本建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。本项目配套建设的环保设施经验收合格，方投入生产或使用。 (3)其他管理要求 本项目需建立原辅材料台账，详细记录VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量等信息，并保存相关证明材料不少于三年。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南盛美智能科技有限公司年产15000吨装配式钢结构项目符合国家产业政策和相关规划，选址可行，整体平面布置合理。在认真落实好本环评报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，环境风险可得到较好的控制，项目营运对周边环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表(t/a)

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | - | - | - | 11.865 | - | 11.865 | - |
|  | VOCs | - | - | - | 1.44 | - | 1.44 | - |
| 废水 | 废水量 | - | - | - | 887.4 | - | 887.4 | - |
|  | COD | - | - | - | 0.044 | - | 0.044 | - |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.004 | - | 0.004 | - |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | - | - | - | 303.04 | - | 303.04 | - |
|  | 废焊材 | - | - | - | 1.15 | - | 1.15 | - |
|  | 除尘器收集尘 | - | - | - | 6.755 | - | 6.755 | - |
|  | 废钢丸 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
|  | 废包装材料 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 水性漆渣 | - | - | - | 0.66 | - | 0.66 | - |
|  | 水性涂料包装空桶 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - |
|  | 厨余垃圾、潲水废物 | - | - | - | 2.4 |  | 2.4 | - |
|  | 生活垃圾 | - | - | - | 6 | - | 6 | - |
| 危险废物 | 废活性炭 | - | - | - | 15.2 | - | 15.2 | - |
|  | 水帘柜更换的废水 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。