- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永州市顶峰新材料有限公司年产6000吨电缆料建设项目

建设单位（盖章）： 永州市顶峰新材料有限公司

编制日期：          2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	51

附表	52

附图一 项目地理位置示意图

附图二 2013年园区规划环评土地利用规划图

附图三 项目敏感点及监测点位示意图

附图四 项目平面布置示意图

附图五 项目四至图

附件一 环评委托书

附件二 营业执照

附件三 永州经济技术开发区批复

附件四 关于永州经济技术开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

附件五 厂房租赁合同

附件六 永州经济技术开发区经济发展局文件

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州市顶峰新材料有限公司年产6000吨电缆料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-431171-04-05-536059 |  |  |
| 建设单位联系人 | 钟岳 | 联系方式 | 13874772667 |
| 建设地点 | 永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111度35分47.28秒， 26 度23分47.98秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53 塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2013年12月永州经济技术开发区进行了规划环评，并获得批复《关于湖南永州经济技术开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]306号）。 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、用地规划符合性分析 本项目位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号，根据2013年永州市经济技术开发区总体规划图（附图二），本项目地块属于二类工业用地。因此本项目用地规划符合永州经济技术开发区土地利用规划。 2、园区准入及产业定位相符性 ①永州经济技术开发区概况 永州经济技术开发区前身为永州市凤凰园经济开发区，成立于1988年，于1990年经省人民政府批准为省级重点开发区（湘体改字[1990]36号）。 2002年，凤凰园经济开发区依托长丰汽车成立了长丰工业园。 2008年，永州市政府将中心城区—冷水滩区辖区内的“东临湘江，南至湘桂铁路旧线，湖塘路西段、淡岩路西段，西至春江路、凤凰路、湘桂铁路新线，北至湘桂铁路新线、二广高速公路”地块成立永州市凤凰园经济开发区冷水滩经开区，并于2009年6月获得湖南省环保厅的批复《关于永州市凤凰园经济开发区冷水滩工业园项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2009]124号）。 2008年经省政府批准成立了省级专业园区永州市凤凰园电子信息产业园。 2013年11月，湖南省发改委出具《关于永州凤凰园经济开发区更名的复函》（湘发改函[2013]275号），永州凤凰园经济技术开发区更名为永州经济技术开发区。根据《永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）》，永州市经济技术开发区总规划面积18.93km2，分为南部和北部两大片区，主导产业以先进装备（汽车及零部件），电子信息、食品药品三大产业为主。 2013年12月永州经开区进行了规划环评，并获得批复《关于湖南永州经济技术开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]306号），规划环评批复园区总用地面积为18.93平方公里，将原有的永州市凤凰园经济开发区分为北部和南部两大片区，其中北部片区用地面积7.60平方公里，东至四丘田路，南至陶源路、湘跃路，西至潇湘大道、珍珠路，北至湘桂三路、谷源路；南部片区用地面积11.33平方公里，东至湘江西路，南至新田街、城南大道，西至洛湛铁路，北至南甸路。北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业；南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业。 2016年，湖南省发展和改革委员会出具《关于永州经济技术开发区调区扩区的函》（湘发改函[2016]211号），到2020年，调区扩区后总用地面积13.08平方千米，开发区分南北两大片区，其中北部片区范围：南至湘跃路、湖塘路、陶源路、北至谷源路，东至四丘田路，西至珍珠北路。南部片区范围：东至湘江西路、金水路、猎豹路，西至潇湘大道、袁家路，南至城南大道，北至仁湾路、南甸路。区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业。 2018年，依据《中国开发区审核公告目录》（2018年版）永州经开区核准面积为13.04 km2。主导产业为零部件、食品、医药。 2020年，永州经开区对永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整，于2020年12月取得湖南省生态环境厅的审查意见《湖南省生态环境厅关于<永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整环境影响说明>审查意见的函》（湘环评函[2020]41号）。长丰工业园片控规C街区部分地块规划范围为168.88公顷，全部在南部片区的规划范围内，其中约29.31公顷位于南部片区的核准范围内。 2021年6月，中华人民共和国国务院办公厅发布《国务院办公厅关于河北张家口经济开发区等13个省级开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函[2021]64号），经国务院批准，同意湖南永州经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为永州经济技术开发区。永州经济技术开发区最终核准面积为13.01km2。分为北部片区和南部片区，北部片区东至四丘田路，南至湘跃路、湖塘路、陶源路，西至珍珠北路，北至谷源路。南部片区东至湘江东路、金水路、猎豹路，南至城南大道、丰泰路，西至潇湘大道、袁家路，北至仁湾路、南甸路。 本项目位于永州经济技术开发区南部片区范围内。 ②产业定位 根据湘环评[2013]306号：北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业；南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业。 根据湘发改函[2016]211号：新扩区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业。 根据《中国开发区审核公告目录》（2018年版）（六部委公告2018年第4号）：主导产业为零部件、食品、医药。 永州经济技术开发区应严格执行经开区入园企业准入准则，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限值水型污染企业进入；在拟发展的食品加工企业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业；北部片区禁止引进气型污染企业。 本项目主要从事电缆料生产，属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于永州经济技术开发区限制、禁止类企业，符合永州经济技术开发区准入要求。 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事电缆料生产，行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于限制类、淘汰类产业项目。根据国家发展改革委、商务部会同各地区有关部门制定的《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”。本项目符合当前产业政策。 2、与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析 表1-1 本项目与省级以上产业园区生态环境准入清单的相符性分析 序号; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 空间布局 约束; （1.1）禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 本项目不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 符合. （1.2）严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。; 本项目不属于水型污染企业。; 符合. （1.3）北部片区：禁止引进气型污染企业。; 本项目属于南部片区，且不属于禁止引入的气型污染企业。; 符合. （1.4）长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。; /; /. （1.5）对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。; 本项目主要从事橡胶电缆料生产，属于橡胶零件制造，不属于永州经济技术开发区限制、禁止类企业，符合永州经济技术开发区准入要求。; 符合. （1.6）湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 本项目距离湘江2.1公里，且不属于化工项目。; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。 北部片区：加快北部片区工业污水处理厂建设，北部片区现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江； 南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。; 生活污水经化粪池处理达后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理；冷却废水属于洁净下水，排入园区雨水管网。; 符合. （2.2）废气： （2.2.1）建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）全面推进生物医药、机械制造等工业 VOCs 综合治理，建立VOCs 排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制 VOCs 的排放。 （2.2.3）对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。 （2.2.4）园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 密炼工序、挤出成型工序均设集气罩，密炼废气，挤出成型有机废气，密炼、挤出成型产生异味经集气罩收集后经过纤维过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 符合. （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；废弃包装袋收集后定期外售给资源回收单位综合利用；废原料桶收集后交由厂家回收利用；废边角料和不合格产品收集后回用于生产；粉尘沉渣收集后回用于生产；废活性炭、废润滑油、含油抹布、劳保用品在危废暂存间（10m2）中暂存，再委托有资质的单位处。; 符合. 3; 环境风险 防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境风险的防控。; /; /. （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 按要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. （3.3）排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目不属于排放重点污染物的建设项目。; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。 （4.1.2）2020年高科园（北片区）综合能源消费量预测当量值为13521.29吨标煤，单位工业增加值能耗预测值为0.025吨标煤/万元；到2025年，高科园能源消费强度控制在0.021吨标煤/万元，能源消费增量控制在1.05万吨标煤（当量值）以内，能源消费总量控制在24000.39吨标煤（当量值）以内。2020年，长丰工业园（南片区）年综合能源消费量预测值为313927.77吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗预测值为0.227 吨标煤/万元；2025年，长丰工业园年综合能源消费量预测值为 362165.11吨标煤（当量值），单位GDP 能耗预测值为0.188吨标煤/万元。; 本项目仅使用电能、水能。. （4.2）水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到 2020 年，经开区全区年用水总量控制在7076万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低 30%和25%。; 本项目用水为生活用水、冷却用水，由园区供水管网供水。; 符合. （4.3）土地资源：新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。鼓励固定资产实际投资额5000 万元以下或固定资产投资强度在 150 万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 本项目租用湖南腾飞地质装备有限公司位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 永州市顶峰新材料有限公司投资100万元租用湖南腾飞地质装备有限公司位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房建设永州市顶峰新材料有限公司年产6000吨电缆料建设项目，设2条电缆料生产线，项目建成投运后，年产电缆料6000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》(中华人民共和国生态环境部令 第16号)中“二十六 橡胶和塑料制品业29-52塑料制品业292”类别中的“其他”，因此，该项目需编制报告表。 为此，永州市顶峰新材料有限公司委托湖南博然环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：永州市顶峰新材料有限公司年产6000吨电缆料建设项目； 建设单位：永州市顶峰新材料有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号； 总投资：1000万元。 3、项目建设内容及规模 本项目租用湖南腾飞地质装备有限公司位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房建设永州市顶峰新材料有限公司年产6000吨电缆料建设项目。生产车间建筑面积2000m2，设原料堆放区、生产区、成品堆放区、办公区。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程内容; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 钢结构厂房，1栋1层，建筑面积2000m2，设原料堆放区、生产区、成品堆放区、办公区. 公用工程; 供电; 园区电网供应. 供水; 园区供水管网供水. 环保工程; 废水; 项目生产过程冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网. 环保工程; 废气; 本项目密炼、挤出成型有机废气及异味经集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放. 固废; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；废弃包装袋收集后定期外售给资源回收单位综合利用；废原料桶收集后交由厂家回收利用；废边角料和不合格产品收集后回用于生产；粉尘沉渣收集后回用于生产；废活性炭、废润滑油、含油抹布、劳保用品在危废暂存间（10m2）中暂存，再委托有资质的单位处。. 噪声; 基础减震、厂房隔声. 4、项目主要设备 本项目设施设备详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途. 1; 配料机; /; 2台; 配料. 2; 混料机; /; 2台; 混料. 3; 密炼机; 75L; 2台; 密炼. 4; 挤出机; 150m/m; 2台; 挤出成型. 5; 真空包装机; /; 2台; 包装. 6; 热压成型机; 50t; 1台; 测试. 5、主要原辅材料及能源消耗 根据业主提供资料，项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表。 序号; 名称; 年用量（t）; 包装规格; 形态; 最大储存量（t）. 1; 氯化聚乙烯; 1900; 25kg/袋; 粉状; 475. 2; 滑石粉; 900; 25kg/袋; 粉状; 225. 3; 炭酸钙; 1200; 25kg/袋; 粉状; 300. 4; 稳定剂; 100; 25kg/袋; 粉状; 25. 5; PE蜡; 80; 25kg/袋; 粉状; 20. 6; 交联助剂; 100; 25kg/袋; 粉状; 25. 7; 阻燃剂; 氢氧化镁; 200; 25kg/袋; 粉状; 50. 8; 增塑剂; TOTM; 200; 储罐储存; 液体; 50. 9; DOTP; 200; 储罐储存; 液体; 50. 10; DOA; 200; 储罐储存; 液体; 50. 11; 炭黑; 400; 25kg/袋; 粉状; 100. 12; 抗氧剂; 活性氧化镁; 60; 25kg/袋; 粉状; 15. 13; 聚乙烯; 140; 25kg/袋; 粉状; 35. 14; 高岭土; 200; 25kg/袋; 粉状; 50. 15; 白炭黑; 100; 25kg/袋; 粉状; 20. 16; 色粉; 20; 25kg/袋; 粉状; 5. 主要原辅材料说明： 氯化聚乙烯：氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。它是PVC塑料优良的抗冲击改性剂，也是综合性能良好的合成橡胶，有着极为广泛的应用领域，已广泛用于电缆、电线、胶管、胶布、橡塑制品、密封材料、阻燃运输带、防水卷材、薄膜和种种异型材等制品。 滑石粉：滑石粉是一种工业产品，为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，主要成分为含水硅酸镁，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而成。常用于塑料类、纸类产品的填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性。 炭酸钙：俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等，化学式 CaCO3，分子量 100.09，白色轻质粉末，无嗅、无味，密度2.71-2.91g/cm3，熔点1339℃，粒径范围1.0-1.6μm，可溶于乙酸、盐酸等稀酸，难溶于稀硫酸，几乎不溶于水和乙醇。主要用于塑料、橡胶的填充剂和补强剂。 PE蜡：又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚醋酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚炭酸酯的脱模性。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。 交联助剂：交联剂也叫固化剂、硬化剂、熟化剂，它能使线型或轻度支链型的大分子转变成三维网状结构，以此提高强度、耐热性、耐磨性、耐溶剂性等性能。本项目采用环氧硅烷交联剂，是一种环保无毒的交联剂。 氢氧化镁：氢氧化镁在水中的悬浊液称为氢氧化镁乳剂，简称镁乳。化学式 Mg(OH)2，分子量58.32。白色无定形粉末，溶解度很小，溶液碱性很弱，有时作为弱碱处理，易溶于稀酸和铵盐溶液。密度2.36g/cm3，熔点350℃，沸点100℃。氢氧化镁是塑料、橡胶制品优良的阻燃剂。 TOTM：偏苯三酸三辛酯，简称TOTM，是一种耐热和耐久主增塑剂，兼具聚酯增塑剂和单体增塑剂的优点，相溶性、加工性、低温性亦较聚酯增塑剂为优。电性能优良。主要用于105℃级耐热电线电缆料以及其他要求耐热和耐久性的板材、片材、密封垫等制品。本品亦适用于氯乙烯共聚物，硝酸纤维素、乙基纤维素，聚甲基丙烯酸甲酯等多种塑料。 DOTP：对苯二甲酸二辛酯，简称DOTP，是一种有机化合物，分子式为C24H38O4。为透明油状液体，不溶于水，溶于一般有机溶剂 。对苯二甲酸二辛酯是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂。它与常用的邻苯二甲酸二异辛酯（DOP）相比，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。 DOA：己二酸二辛脂，简称DOA，为典型的耐寒型增塑剂，增速效率高，受热增塑效率高，受热色变性小，适用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、聚苯乙烯和合成橡胶等多种树脂。可赋予制品良好的低温柔软性和耐光性，制品的手感性较好。多与DOP、DBP等主增塑剂并用于耐寒性农业薄膜、冷冻食品包装膜、电线电缆包覆层、人造革、板材、户外用水管等。用于增塑糊时，糊料初始粘度低、粘度稳定性好。 炭黑：是一种无定形炭，是一种轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是含炭物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。 活性氧化镁：分子式MgO，相对分子质量40.30。其化学组成、物理形态等指标与普通氧化镁没有太大的区别，但活性氧化镁的部分指标与普通氧化镁要求不同。在某些方面表现出常规材料所不具备的特殊性质，因此作为一种新型材料被广泛应用。活性氧化镁是制备高功能精细无机材料、电子元件、油墨、有害气体吸附剂的重要原料。有望开发为高温、高腐蚀等苛刻条件下的尖端材料。亦可作为油漆、纸张及化妆品的填料，塑料和橡胶的填充剂和补强剂以及各种电子材料的辅助材料等。 聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等，广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。 高岭土：是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称白云土。其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。高岭土用途十分广泛，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。 白炭黑：是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质，其组成可用SiO2·nH2O表示，其中nH2O是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。 色粉：是一种有颜色的粉末物质，也是颜料的俗称，与塑胶颜料混合后，经加热注塑可以制成各种不同颜色的塑胶产品。它广泛应用于塑胶着色工艺中，一般有蓝色、橙色、绿色、黑色、黄色、红色、紫色及珠光色等多种颜色。 6、产品方案 本项目产品方案详见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 规格. 电缆料; 6000吨; 颗粒状，袋装，包装规格为25kg/袋. 7、工作班制及劳动定员 本项目劳动定员8人，均不在厂区食宿，每天2班，每班12小时，年工作300天。 8、总平面布置 本项目位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房，项目车间呈长方形，呈东西分布，东南侧为生产区，西南侧为办公区，东北侧为原料堆放区，西北侧为成品堆放区。总体布局满足生产工艺需求，功能分区明确，便于各生产工位相互协调，具体布局详见附图4。 9、公用工程 （1）供电 项目电源主要为380/220V电网直接供电，由市政电网供给。 （2）给水 本项目给水由市政供水管网供给，水质、水量均满足项目用水要求。 ①生活用水 本项目劳动定员8人，均不在厂区内食宿，年工作300天，项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），职工生活用水量按45L/人·d计算，则生活用水量为0.36m3/d（131.4m3/a），排污系数取0.85，则项目排水量为0.306m3/d（111.69m3/a）。 ②冷却用水 本项目生产过程中需冷却定型，项目冷却定型采用水直接接触产品进行冷却定型，本项目每条生产线设1个0.48m3（1m*0.8m*0.6m）的定型水箱，储水量按0.4m3计，本项目共设有2条生产线，则总储水量为0.8m3。冷却水循环使用，定期加入新鲜水补充因高温而蒸发的部分冷却水，每天需补充新鲜水量按定型水箱储水量的5%计，则每天需补充的损耗水量为0.04m3/d（12m3/a）。因冷却为直接冷却，为保证产品质量，冷却水在循环使用过程中需定期进行更换，每月整池更换，则冷却水更换量为9.6m3/a。综上，本项目冷却用水量为21.6m3/a。 （3）排水 厂区采取雨污分流制，雨水经厂区周边雨水管网收集导流，排入园区雨水管网。 本项目产生的废水主要为生活污水、冷却废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江；冷却废水属于洁净下水，排入园区雨水管网。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及简述 图2-2 工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： 1、配料：袋装原辅材料用叉车输送至生产车间，按照一定配比采用人工投料至配料机料仓内，然后采用真空上料机送料，真空上料机是靠真空吸力来传送颗粒的无尘密闭管道输送设备，利用真空与环境空间的气压差，形成管道内气体流动，带动物料运动，送入混料机。项目上料过程密闭，不会产生粉尘，只在投料口会产生粉尘。上料过程产生的污染物主要为颗粒物、噪声、废包装袋。 2、混料：原辅料通过螺旋输送机加入到混料机进行搅拌混合，使粉状和液态物料混合吸收，仅为物理变化，不发生化学反应。搅拌过程混料机密闭，不会产生粉尘。混料过程产生的污染物主要为噪声。 3、密炼：密炼是将物料在密炼机中完成密炼的一种炼胶方式。密炼机设有一对特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械，主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。密炼机开启仓门，将搅拌好的各种原料投入密炼机的料槽中。通过转子、上下顶栓等机械拌合作用产生复杂的流动方式和高剪切力，使各种原料完全、均匀地分散在胶体中。项目密炼过程不需加热，在常温下进行，原料与各种配合剂在机械力作用力下进行混合、反应而摩擦生热，仅为物理变化，不发生化学反应。此过程需采用风冷系统对设备进行冷却，使密炼温度保持在150℃。物料炼好后，卸料门打开，物料从密炼机排料口排出，送入挤出机，完成一个加工周期。在绕转子流动的一周中，物料处处受到剪切和摩擦作用，使物料的温度急剧上升，粘度降低，使各种物料表面充分接触。密炼过程产生的污染物主要为有机废气、异味、噪声。 4、挤出成型：挤出机的基本原理是聚合物熔化压实，以恒压、恒温、恒速推向模具，通过模具形成产品熔融状态的型坯。双螺杆挤出机由传动装置、加料装置、料筒和螺杆等几部分组成，挤出机中有两根平行的螺杆置于同一料筒中，两根螺杆是对称的，因为旋转方向不同，在固体输送局部，物料是近似的密闭“C”形小室的状态向前输送。设计中将一根螺杆的外径与另一根螺杆的根径之间留有一定的间隙量，以便使物料通过。密炼后的物料进入挤出机的螺杆螺槽，调控挤出机机筒温控系统（电加热，加热温度为140℃~160℃），使物料软化后连续挤出。该过程仅为物理变形，无化学反应。挤出成型过程产生的污染物主要为有机废气、异味、噪声、残次品、废边角料。 5、冷却：本项目挤出后的热温产品采用水冷冷却，同时采用挤出机配套的切粒机进行切粒。冷却水在循环使用过程中定期进行更换。冷却过程产生的污染物主要为冷却废水。 6、包装：切粒后的成品称量后采用袋装进行包装，包装后进入成品仓库暂存待售。 2、主要产排污环节 本项目主要产排污环节见表2-5。 表2-5 本项目主要污染工序 类别; 污染源; 污染物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 冷却废水; 洁净下水. 废气; 上料; 粉尘. 密炼; 非甲烷总烃、异味. 挤出; 有机废气、异味. 固废; 一般固废; 办公生活; 生活垃圾. 废包装袋; 一般固废. 残次品. 废边角料. 危险废物; 废活性炭; 有机废气. 噪声; 设备运行; 等效声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、建设项目存在的主要环境问题 本项目位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房，项目用地性质为工业用地，目前项目所在建筑为已建成厂房，且一直为空置状态，项目所在区域未投入使用及运营，故不存在原有环境污染问题。 2、项目周边主要环境问题 本项目位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号。项目东侧为永州市冷水滩区领航钻具加工中心、永州市中塑包装科技有限公司、湖南商霖包装有限公司，南侧为湖南金森店里建设集团有限公司、永州市兴茂电工器材有限公司、湖南湘源电线电缆有限公司，西侧为湖南卓尔钻具有限公司，北侧为湖南腾飞地质装备有限公司，产生的主要污染物为废气、废水、固废等，按照环评要求采取处理措施后，对周边环境影响较小。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 项目位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单。 （1）项目所在区域达标判定 为了永州市冷水滩区环境空气质量现状，本次环评收集了永州市冷水滩区2021年全年的基本因子的监测数据，监测结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表（冷水滩区） 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1; 4; 25; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 125; 160; 78.1; 达标. 单位：µg/m3（CO为mg/m3）. 由表1-1可知，项目所在区域的SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5全部达标，因此本项目所在区域属于达标区。本项目数据来源为永州市生态环境局发布的《关于2022年12月全市环境质量状况通报》中附件4 《2021年1-12月全市城市环境空气质量污染物浓度情况》中冷水滩区环境空气质量现状数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。 （2）特征因子环境质量现状 本项目大气污染物特征因子为挥发性有机物，本次环评引用《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》（湘环函［2022］15号）中监测数据（监测单位：湖南中测湘源检测有限公司，监测时间：2021年10月18日至2021年10月24日），为近三年监测数据，且环境质量现状监测点位在本项目环境影响评价范围内，可以引用。 ①监测因子、监测频次与评价标准 监测因子：TVOC 监测时间：2021年10月18日至2021年10月24日。 监测频次：连续监测7天，每天1次 评价标准：TVOC执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值标准。 监测点位基本信息如下： 表3-2 项目监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. G1新田村; 111°36′4.79″; 26°23′21.87″; 东南; 650. 监测结果与评价：监测结果与分析统计情况详见表3-3： 表3-3 环境空气质量监测结果 单位：μg /m3 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 最大值; 超标率; 超标倍数; 标准值. G1新田村; TVOC; 4.4~11.1; 11.1; 0; 0; 600. 监测结果表明，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 中表 D. 1的限值要求（8小时平均值：600µg /m3），该区域环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 本项目位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号，项目所在区域地表水体为湘江，为了解其环境质量现状，本次环评收集了湘江水质状况数据，以此说明水体环境质量现状。 监测因子：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标。 监测断面：湘江曲河断面。 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 统计结果：湘江曲河断面水质状况，数据见表3-4。 表3-4 地表水断面水质状况 序号; 断面名称; 所在河流; 水质类别（21项）; 达标率（%）. 1-3月. 1; 曲河断面; 湘江; Ⅱ类; 100. 根据2022年1-3月湘江曲河断面水质状况，湘江曲河断面各监测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，地表水质量状况良好。本项目数据来源为永州市生态环境局发布的《关于2022年12月全市环境质量状况通报》中附件5《2022年3月及1-3月全市地表水质状况》符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施）中“声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”，结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，所以不需要开展声环境质量现状调查。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施）中“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，本项目租用湖南腾飞地质装备有限公司位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房，为已建成标准厂房，场地均已进行水泥硬化，同时本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；冷却废水属于洁净下水，排入园区雨水管网；危废暂存间按要求做好防渗防漏措施，因此本项目不存在地下水环境污染途径，所以不需要开展地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施）中“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，本项目租用湖南腾飞地质装备有限公司位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房，为已建成标准厂房，场地均已进行水泥硬化，同时本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；冷却废水属于洁净下水，排入园区雨水管网；危废暂存间按要求做好防渗防漏措施，因此本项目不存在土壤环境污染途径，所以不需要开展地下水环境质量现状调查。 6、生态环境质量现状 本项目用地范围内无生态保护目标，因此不需要进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目场界外500m范围内大气环境保护目标分布情况详见下表所示。 表3-5 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方向; 相对项目距离/m. 经度; 纬度. 永州德顺技工学校; 111°36′9.20″; 26°23′38.20″; 师生; 约1600人; 二级; 东南; 300-400. 新田村; 111°35.987′; 26°23.547′; 居民; 6户，18人; 二级; 东南; 230-500. 永州经济技术开发区消防救援大队; 111°35′41.85″; 26°23′49.47″; 工作人员; 约50人; 二级; 西北; 380-500. 工业园宿舍楼; 111°35′58.11″; 26°23′45.88″; 园区员工; 约300人; 二级; 东北; 90-155. 青年创业园宿舍楼; 111°36′0.81″; 26°23′47.44″; 园区员工; 约100人; 二级; 东北; 205-280. 2、声环境保护目标 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目场界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目配料工序产生的投料粉尘，密炼、挤出成型工序产生的挥发性有机物均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。异味（以臭气浓度表征）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值及表1厂界标准值二级新扩建标准排放限值。详见表3-6。 表3-6 大气污染物执行标准 污染物; 排放高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 污染物排放监控位置; 标准. 挥发性有机物; /; 100; /; DA001; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. /; 4.0; /; 厂界. 臭气 浓度; 15; 2000(无量纲); /; DA001; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. /; 20 (无量纲); 厂界. 同时项目挥发性有机物废气厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织特别排放限值。 表 3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （摘录） 污染物项目; 特别排放限制 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。 表3-10 水污染物排放标准 污染因子; 限值（mg/L）; 排放标准. CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. 3、噪声排放标准 项目营运期边界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-9 噪声排放标准 类型; 昼间; 夜间; 排放标准. 3类标准; 65; 55; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的废水主要为生活污水、冷却废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江；冷却废水属于洁净下水，排入园区雨水管网。因此不需要设置总量控制指标。 本项目VOCs有组织排放量为：0.1714t/a；VOCs无组织排放量为0.5712t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用湖南腾飞地质装备有限公司位于永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号厂房，利用已建成的标准厂房布置生产线，不涉及室外土建，施工期项目的建设内容主要为室内生产设备的安装和调试，时间较短，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的废气污染物主要为配料工序产生的投料粉尘、密炼工序、挤出成型工序产生的有机废气（非甲烷总烃）及密炼工序、挤出成型工序产生的异味。 （1）废气污染物排放源强核算过程 1）投料粉尘 ①源强核算 本项目采用人工投料至配料机料仓内，然后采用真空上料机送料，只在投料口会产生粉尘。粉状原料的粒径在19μm~250μm之间，考虑到粉状原料的粒径分布与水泥物料粒径相似，本项目上料工序产生的投料粉尘产污系数参照《散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表13-2中水泥装载的逸散性粉尘产生量0.118kg/t（物料），项目粉状原辅材料用量为5400t/a，则投料粉尘产生量为0.6372t/a。 ②收集及治理措施 本项目投料粉尘产生量较少，通过自然沉降后于车间无组织排放。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告2017年第81号）“47锯材加工业”中“锯材加工业产排污系数表”的说明，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降的效率约为85%，为保守起见，本项目颗粒物在车间内的粉尘沉降率按80%计算，剩余的20%颗粒物从车间无组织逸散。 ③废气污染物产排计算 综上，本项目上料工序产生的投料粉尘，在车间内沉降量为0.5098t/a，无组织逸散量为0.1274t/a，排放速率0.0177kg/h。 2）密炼、挤出成型有机废气 ①源强核算 本项目密炼、挤出工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环境局），“在无控制措施时，非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t原料”，本项目氯化聚乙烯使用量为1900t/a、聚乙烯使用量为140t/a，则密炼、挤出工序非甲烷总烃产生量均为0.714t/a，非甲烷总烃总产生量1.428t/a。 ②收集方式 本项目在密炼机出料口上方、挤出机挤出口上方均设顶式集气罩并配备风帘围蔽，采用负压抽风收集产生的废气，集气罩尺寸为0.6m×0.6m，根据《环境工程设计手册》（修订版，魏先勋主编，湖南科学技术出版社）中第一编大气污染控制设计中1.3节排气罩设计中的有关计算公式，具体如下： L=3600×0.75（10X2+F）×Vr 式中：F—吸气口的面积，m2； X—控制点至吸气口的距离，m；本评价取0.5m。 Vr—控制点的吸入速度，m/s，一般取0.25~0.5m/s，本评价取0.3m/s。 则可计算出本项目单个集气罩风量为2317m3/h，则4个集气罩所需最大总风量为9268m3/h，取适量安全系数，设计风量为9500 m3/h。 参照广东省生态环境厅《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办［2021］92号）附件1广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）中“表4.5-1废气收集集气效率参考值”，详见下表所示。 表4-1 废气收集效率参考值 （摘录） 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 集气效率（%）. 包围型集气设备; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下游围挡设施，符合以下三种情况：1、仅保留1个操作工位面；2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面；3、通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.5m/s; 80. 敞开面控制风速在0.3~0.5m/s之间; 60. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 本项目设顶式集气罩并配备风帘围蔽，采用负压抽风收集产生的废气，控制风速在0.3~0.5m/s之间，因此本项目集气效率按60%计。 ③治理措施 本项目密炼废气、挤出成型有机废气经集气罩收集后采用纤维过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 吸附法的处理效率为50%~80%，本项目采用二级活性炭吸附处理，一级处理效率达60%，二级处理效率达50%，则二级活性炭吸附装置处理效率为1-（1-60%）×（1-50%）＝80%，本项目处理效率按80%计。 ④废气污染物产排计算 表4-2 项目废气污染物源强核算结果及相关参数一览表 排气筒编号; 污染物; 排放方式; 产生量t/a; 产生 速率 kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3. DA001; 非甲烷总烃; 有组织; 0.8568; 0.119; 12.5; 0.1714; 0.0238; 2.5. 无组织; 0.5712; 0.0793; /; 0.5712; 0.0793; /. 注：本项目1天2班，12h/班，年生产300天，则24h/d，7200h/a。. 3）密炼、挤出成型工序产生的异味 本项目密炼、挤出成型工序除产生有机废气外，同时还伴有轻微异味产生，以臭气浓度进行表征，其产生量较少且难以定量确定，因此本评价不作定量分析。本项目产生的异味与有机废气一并经集气罩收集后采用纤维过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 本项目异味经收集处理后，有组织排放废气中臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值的要求，无组织排放废气中臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建厂界二级标准的要求。 （2）废气污染物排放源 表4-1 废气产污环节、污染物种类、排放形式、污染防治措施一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放口 类型. 配料; 颗粒物; 无组织; 自然沉降; 是□否; /. 密炼、挤出成型; 非甲烷总烃、异味; 有组织; 二级活性炭吸附装置; 是□否; 一般 排放口. 表4-2 废气污染物产排情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生 情况; 有组织收集情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 收集量t/a; 产生 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 配料; 颗粒物; 0.6372; 0.5098（沉降）; /; /; /; /; 0.1274; 0.0177; /. 密炼、挤出成型; 非甲烷总烃; 1.428; 0.8568; 12.5; 0.1714; 0.0238; 2.5; 0.5712; 0.0793; /. 密炼、挤出成型; 异味; /; /; /; /; /; /; /; /. 表4-3 项目排放口基本情况 编号; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时/h; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 111°35′54.98″; 26°23′40.83″; 15; 0.4; 25; 7200; 一般排放口. 表4-4 项目非正常排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物种类; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h. 密炼、挤出成型; 二级活性炭吸附装置饱和; 非甲烷总烃; 12.5; 0.119. 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 年排放量 t/a. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2.5; 0.0238; 0.1714. 2; 异味; /; /; 少量. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.1714. 异味; 少量. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1714. 异味; 少量. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; /; 上料; 颗粒物; GB27632-2011; 1.0mg/m3; 0.1274. 2; /; 密炼、挤出成型; 非甲烷 总烃; GB27632-2011; 4.0mg/m3; 0.5712. 3; /; 密炼、挤出成型; 异味; GB14554-93; 20（无量纲）; 少量. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.1274. 非甲烷总烃; 0.5712. 异味; 少量. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1274. 2; 非甲烷总烃; 0.7426. 3; 异味; 少量. （3）大气污染控制措施可行性分析 ①活性炭吸附 活性炭吸附主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作用，能有效的去除工业废气中的有机类污染物质和色味等，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，净化效果良好。气体经管道进入吸附装置后，在两个不同相界面之间产生扩散过程，扩散结束，气体被风机吸出并排放出去。活性炭吸附装置广泛用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干等产生有机废气及异味场所，采用优质活性炭作为吸附媒介，有机废气通过多层吸附层进行过滤吸附，从而达到净化废气的目的，由于活性炭吸附效果技术很成熟，去除效率效果较好。 同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），二级活性炭吸附装置处理生产过程中产生的非甲烷总烃为可行技术。 （4）监测要求 本项目监测要求见表4-10。 表4-10 废气污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度; 年/次. 企业边界; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 年/次. 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水、冷却废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江；冷却废水属于洁净下水，排入园区雨水管网。 （1）废水污染物排放源强核算过程 ①生活用水 本项目劳动定员8人，均不在厂区内食宿，年工作300天，项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），职工生活用水量按45L/人·d计算，则生活用水量为0.36m3/d（131.4m3/a），排污系数取0.85，则项目排水量为0.306m3/d（111.69m3/a）。 本项目生活污水量为111.69m3/a，主要污染物产生浓度及产生量为：COD：300mg/L，0.034t/a；BOD5：180mg/L，0.02t/a；SS：200mg/L，0.022t/a；NH3-N：20mg/L，0.002t/a。经化粪池处理后生活污水中污染物浓度及排放量为COD：100mg/L，0.011t/a；BOD5：20mg/L，0.002t/a；SS：70mg/L，0.008t/a；NH3-N：15mg/L，0.001t/a。 ②冷却用水 本项目生产过程中需冷却定型，项目冷却定型采用水直接接触产品进行冷却定型，本项目每条生产线设1个0.48m3（1m*0.8m*0.6m）的定型水箱，储水量按0.4m3计，本项目共设有2条生产线，则总储水量为0.8m3。冷却水循环使用，定期加入新鲜水补充因高温而蒸发的部分冷却水，每天需补充新鲜水量按定型水箱储水量的5%计，则每天需补充的损耗水量为0.04m3/d（12m3/a）。因冷却为直接冷却，为保证产品质量，冷却水在循环使用过程中需定期进行更换，每月整池更换，则冷却水更换量为9.6m3/a，冷水废水水质干净，属于洁净下水，排入园区雨水管网。 （2）废物污染排放源 表4-11 废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行 标准; 污染防治措施; 排放去向; 排放口名称; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; GB8978-1996三级标准; 化粪池; 是 □否; 下河线污水处理厂; 生活污水排放口; 一般排放口. 冷却废水; 洁净下水; /; /; 是 □否; 园区雨水管网; 雨水排放口; 一般排放口. 表4-12 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染源; 污染物 项目; 污染物产生. 废水产生量 （m3/a）; 污染物产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）. 办公生活; 生活污水; CODcr; 111.69; 300; 0.034. BOD5; 180; 0.020. SS; 200; 0.022. 氨氮; 25; 0.003. 冷却; 冷却废水; /; 9.6; /; /. 表4-13 废水排放情况一览表 污染源; 污染物项目; 治理措施; 废水 排放量 （m3/a）; 污染物排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理工艺; 效率. 生活污水; COD; 化粪池; 20%; 111.69; 240; 0.027. BOD5; 20%; 144; 0.016. SS; 30%; 140; 0.016. 氨氮; 3%; 24.3; 0.003. 冷却; 冷却废水; /; /; 9.6; /; /. 注：去除效率参照环境手册2.1常用污水设备，三级化粪池对COD去除率为20%，BOD5去除率为20%，SS去除率为30%，氨氮去除率为3%. 表4-14 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水 类别; 污染物项目; 排放 去向; 排放 规律; 排放口位置; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 下河线污水处理厂; 间断排放; 111°35′48.98″; 26°23′43.41″; DW 001; 是 □否; 一般排放口. 2; 冷却废水; /; 园区雨水管网; 间断排放; 111°35′55.10″; 26°23′40.82″; DW 002; 是 □否; 一般排放口. 表4-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物项目; 排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW 001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; 氨氮; /. （3）污染防治措施可行性分析 ①化粪池可行性分析 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。因此本项目生活污水处理工艺具有技术可行性。 ②依托污水处理厂可行性分析 永州市下河线污水处理厂自2009 年11月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模为15万t/d，水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 排放标准。本项目在永州市下河线污水处理厂的纳污范围内。 本项目生活污水排放量为0.306m3/d，占永州市下河线污水处理厂日处理量的0.0002%。项目生活污水水质简单，经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，污水中各污染物排放浓度均低于污水处理厂进水水质要求，因此本项目生活污水不会对永州市下河线污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 综上，本项目废水污染防治措施可行。 （5）监测要求 本项目监测要求见表4-16。 表4-16 废水污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次（间接排放）. 生活污水排放口; CODcr、BOD5、SS、氨氮; /. 3、噪声 （1）噪声影响分析 本项目噪声主要为机械设备运转时产生的噪声，噪声源强在75~85dB（A）之间。本项目生产设备均设置在生产区域内，钢混结构厂房，综合隔声量可达20dB（A），经采取措施后，本项目噪声源强见下表。 表4-17 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 数量; 位置; 单台噪声源强dB（A）; 治理措施; 降噪后源强dB（A）; 噪声叠加值强dB（A）. 配料机; 2台; 生产车间; 75; 厂房隔声; 55; 72.23. 混料机; 2台; 80; 60. 密炼机; 2台; 80; 60. 挤出机; 2台; 75; 55. 真空包装机; 2台; 85; 65. 风机; 1台; 85; 65. （2）噪声预测模式 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择附录B中“B.1工业噪声预测计算模式”进行预测分析。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1 —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N —室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T) = Lp1i(T)- (TLi+6) 式中：Lp2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④按室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw = Lp2(T)+10lgS 式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T) —靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S —透声面积，m2。 ⑤采用室外声源预测模式计算出预测点的A声级。采用点声源几何发散衰减的公式进行计算每个室内声源经距离衰减后对厂界的声压级影响： Lp(r) = Lw -20lgr -11 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率计，dB； r—预测点距离声源的距离，m。 ⑥预测点的预测等效声级计算 Leq =10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB； Leqb—预测点的背景值噪声值，dB。 根据上述预测公式，本项目采取有效措施后声源预测点噪声结果详见下表。 表4-18 本项目边界预测点噪声值一览表 单位：dB（A） 噪声源; 源强dB（A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 声源与厂界距离(m); 贡献值 dB（A）; 声源与厂界距离(m); 贡献值dB（A）; 声源与厂界距离(m); 贡献值 dB（A）; 声源与厂界距离(m); 贡献值 dB（A）. 生产 车间; 72.23; 33; 41.86; 15; 48.71; 33; 41.86; 15; 48.71. 昼间标准值; /; /; 65; /; 65; /; 65; /; 65. 夜间标准值; /; /; 55; /; 55; /; 55; /; 55. 根据预测结果，本项目投运后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，不会对周围声环境产生明显的不利影响。 （2）监测要求 本项目噪声监测要求见表4-19。 表4-19 噪声污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业厂界; Leq（A）; 每季度一次. 4、固体废物 （1）固体废物污染物排放源 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为生活垃圾、废弃包装袋、废原料桶、废边角料和不合格产品、粉尘沉渣、废活性炭、废润滑油、含油抹布、劳保用品。 ①生活垃圾 本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年生产300天，生活垃圾产生量为1.2t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 ②废弃包装袋 本项目除增塑剂外，其余原辅材料均为粉状，采用袋式包装，粉状原辅材料用量为5400t/a，类比同类项目，废弃包装袋产生量约为1.0kg/t·原料，则废气包装袋产生量为5.4t/a，收集后定期外售给资源回收单位综合利用。 ③废原料桶 本项目增塑剂采用200kg/桶塑料桶装，增塑剂用量为600t/a，废原料桶产生量为3000个/a，废原料桶约9kg/个，则废原料桶产生量为27t/a，收集后交由厂家回收利用。 ④废边角料和不合格产品 本项目生产过程中会产生废边角料和不合格产品，根据建设单位提供资料，项目废边角料和不合格产品产生量约为产量的0.5%，则废边角料和不合格产品产生量为30t/a，收集后回用于生产。 ⑤粉尘沉渣 本项目粉状原辅材料因粒径较大而沉降与投料区域，定期对地面清扫沉降粉尘产生粉尘沉渣，根据物料平衡，粉尘沉渣产生量约为0.51t/a，收集后回用于生产。 ⑥废活性炭 本项目采用二级活性炭吸附装置处理密炼、挤出成型有机废气，根据工程分析被吸附的有机废气量为0.1962t/a，根据查阅相关资料，1g活性炭能吸附350mg的有机废气，则本项目活性炭用量约为0.56t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49其他废物，危废代码900-039-49：烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”为危险废物，经收集后在危废暂存间暂存，再交由有资质单位处置。 ⑦废润滑油 本项目在运营过程中，各种设备维护、保养产生少量的废润滑油，废润滑油产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-214-08：车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”为危险废物，经收集后放置在危废暂存间中暂存，再委托有资质的单位处。 ⑧含油抹布、劳保用品 本项目在运营过程中，各种设备维护、保养产生含油抹布、劳保用品，产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布及手套属于“HW49其他废物，危废代码900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”为危险废物，经收集后放置在危废暂存间中暂存，再委托有资质的单位处。 表4-20 固体废物污染源源强核算结果一览表 废物名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量; 处理方式. 生活垃圾; 一般固废; /; 1.2t/a; 由环卫部门统一清运处理. 废弃包装袋; /; 5.4t/a; 收集后定期外售给资源回收单位综合利用. 废原料桶; /; 27t/a; 交由厂家回收利用. 废边角料和不合格产品; /; 30t/a; 收集后回用于生产. 粉尘沉渣; /; 0.51t/a. 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 0.56t/a; 危废暂存间中暂存，再委托有资质单位处置. 废润滑油; HW08 900-214-08; 0.02t/a. 含油抹布、劳保用品; HW49 900-041-49; 0.002t/a. 表4-21 危险废物基本情况表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 有害成分; 危险特性. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.56t/a; 废气处理; 固态; 有机废气; T. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.02t/a; 维修保养; 液态; 矿物油; T/I. 3; 含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.002t/a; 维修保养; 固态; 矿物油; T. （2）固废管理要求 ①生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处理； ②废包装袋收集后定期外售给资源回收单位综合利用； ③废原料桶收集后交由厂家回收利用； ④废边角料和不合格产品、粉尘沉渣收集后回用于生产； ⑤废活性炭、废润滑油、含油抹布、劳保用品收集后暂存于危废暂存间中，再委托有资质的单位处。 一般固废管理要求： 为了防止一般固废在贮存、处置过程中对环境产生影响，应设置一般固废暂存间，在生产车间北侧设置1座30m2一般固废暂存间，其建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定，具体规定如下： ①应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 ②暂存场所应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，并设置给排水系统。 ③暂存场所应采取防雨、防渗措施，应在贮存场所地表建设建筑物，将贮存场所建成室内贮存区域，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面。 危险废物管理要求： 危险废物采用专用容器盛装，定点存放，在生产车间北侧设置1座5m2危废暂存间；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，应切实做好“三防”措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，未经批准的，不得转移。建立危险废物贮存产生、储存、转移台账，并如实记录有关情况。 产生的危险废物必须按国家规定处置，将危险废物提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的单位回收、处置，进行无害化处理。 5、地下水、土壤 （1）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价项目类型为Ⅳ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于5hm2，为小型项目，周边无其他土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类型为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 6、生态 本项目用地范围内无生态保护目标。 7、风险分析 （1）评价依据 1）风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要涉及的风险评价因子为废润滑油，主要物化性质和危险特性见表4-15。 表4-21 润滑油理化性质和危险特性 标识; 中文名：润滑油; 英文名：Lubricating oil; 危险货物编号：/. 理化性质; 分子式：/; 分子量：230-500; UN编号：/; CAS编号：/. 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 熔点(℃)：/; 临界压力（MPa）：无. 沸点(℃)：/; 相对密度（水=1）：/. 饱和蒸气压（kPa）：/; 相对密度（空气=1）：/. 临界温度（℃）：/; 燃烧热（KJ·mol-1）：/. 溶解性：不溶于水. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃; 闪点(℃)：76. 爆炸极限%（V/V）：无; 最小点火能（MJ）：/. 引燃温度（℃）：248; 最大爆炸压力（MPa）：/. 危险特性：遇明火、高热可燃. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化炭、砂土。. 禁忌物：/; 稳定性：稳定. 燃烧产污：一氧化炭、二氧化炭; 聚合危害：不聚合. 毒性及健康危害; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）：无资料. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄 露 处 理; 迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄露：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。 配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车必须彻底清洗消毒，否则不得装运其他物品。公路运输要按规定路线行驶。. 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 式中： q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q＞100。 通过查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的主要风险物质详见下表。 表4-22 项目涉及的主要风险物质情况 序号; 物料名称; 最大储存量（t）; 危险物质名称; 危险物质最大储存量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; 0.02; 矿物油; 0.02; 2500; 0.000008. 合计; 0.000008. 经计算，本扩建项目Q=0.000008＜1，所以项目环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，根据风险潜势确定风险评价等级。 表4-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析. 本项目风险潜势为 I，故本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）建设项目环境风险简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 永州市顶峰新材料有限公司年产6000吨电缆料建设项目. 建设地点; 永州经济技术开发区电子产业园内（长丰大道旁）G栋0373号. 地理坐标; 东经111°35′47.28″，北纬°26′23′47.98″. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为废润滑油，主要分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：废气处理设施故障引起的污染物超标排放；废润滑油泄露对环境造成的影响；火灾及火灾引起的次生废气和消防废水。 危害后果：废气处理设施故障产生的超标废气通过大气扩散的途径对周围环境产生影响；润滑油泄露会对地表水、地下水、土壤环境造成影响；火灾及火灾引起的次生废气和消防废水对周边环境造成影响. 风险防范措施要求; （1）应严格按照安全规范及国家相关规定加强安全监督管理。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，例如在车间内严禁吸烟，对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配等，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。生产车间内须配备常用灭火器、消火栓等。并派专人经常巡视，确保安全存放。 （2）项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 （3）必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 （4）加强对废气处理设施的维护及保养，一旦出现故障，必须立即停止生产，使粉尘、有机废气对周围环境的影响降到最低，并采取措施，对出现的污染事故进行治理。 （5）发生火灾事故时事故救援后产生的消防废水收集至园区污水管网。. （5）环境风险应急预案 建设单位应根据自身实际情况编制环境风险应急预案，应急预案编制应包含下表的内容。 表4-27 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急措施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必须的防护用品等. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 5; 应急监测、防护措施、清楚泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. 8、项目环保投资估算及“三同时” （1）环保投资估算 项目总投资1000万元，其中环保投资为40万元，占工程总投资比例为1.5%。环保投资情况详见表4-28。 表4-28 环保投资 序号; 类别; 建设内容; 投资费用(万元). 1; 废气; 密炼、挤出成型工序均设集气罩，密炼、挤出成型工序产生的有机废气，密炼、挤出成型产生的异味 经集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 10. 2; 废水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网; 1. 3; 噪声; 厂房隔声; /. 4; 固废; 垃圾桶、垃圾清运; 1. 5; 一般固废暂存间（30m2）; 1. 6; 危废暂存间（5m2）; 2. 合计; 15. （2）项目竣工环保验收内容 项目落实竣工环保验收的主要内容见表4-29。 表4-29 项目竣工环保验收项目表 序号; 竣工环保验收 项目名称; 治理验收内容; 执行标准. 1; 废气; 配料工序产生的颗粒物; 自然沉降; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 2; 密炼、挤出成型工序产生的非甲烷总烃; 经集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值. 3; 密炼、挤出成型工序产生的异味（以臭气浓度表征）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值. 4; 废水; 生活污水; 化粪池; 经化粪池处理达到，排入园区污水管网. 5; 一般固废; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 6; 废弃包装袋; 收集后定期外售给资源回收单位综合利用; /. 7; 废原料桶; 交由厂家回收利用. 8; 废边角料和不合格产品; 收集后回用于生产. 9; 粉尘沉渣. 10; 危险废物; 废活性炭; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求. 11; 废润滑油. 12; 含油抹布、劳保用品. 13; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 密炼、挤出成型工序产生的有机废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 经集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
|  | DA001 密炼、挤出成型工序产生的异味 | 臭气浓度（有组织） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值 |
|  | 配料工序产生的投料粉尘 | 颗粒物 （无组织） | 自然沉降后无组织逸散 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 密炼、挤出成型工序产生的有机废气 | 非甲烷总烃 （无组织） | 加强通风 |  |
|  | 密炼、挤出成型工序产生的异味 | 臭气浓度（无组织） |  | 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值二级新扩建标准排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后排入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处理； 2、废包装袋收集后定期外售给资源回收单位综合利用； 3、废原料桶收集后交由厂家回收利用； 4、废边角料和不合格产品、粉尘沉渣收集后回用于生产； 5、废活性炭、废润滑油、含油抹布、劳保用品收集后暂存于危废暂存间中，再委托有资质的单位处。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、应严格按照安全规范及国家相关规定加强安全监督管理。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，例如在车间内严禁吸烟，对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配等，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。生产车间内须配备常用灭火器、消火栓等。并派专人经常巡视，确保安全存放。 2、项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 3、必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 4、加强对废气处理设施的维护及保养，一旦出现故障，必须立即停止生产，使粉尘、有机废气对周围环境的影响降到最低，并采取措施，对出现的污染事故进行治理。 5、发生火灾事故时事故救援后产生的消防废水收集至园区污水管网。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综合分析可知，项目与国家政策相符，选址合理可行，平面布置合理。项目在运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 （有组织） |  |  |  | 0.1714t/a |  | 0.1714t/a | +0.1714 |
|  | 颗粒物 （无组织） |  |  |  | 0.1274t/a |  | 0.1274t/a | +0.1274 |
|  | 非甲烷总烃 （无组织） |  |  |  | 0.5712t/a |  | 0.5712t/a | +0.5712 |
| 废水 | 生活污水 （废水量） |  |  |  | 111.69m3/a |  | 111.69m3/a | +111.69 |
|  | CODcr |  |  |  | 0.027t/a |  | 0.027t/a | +0.027 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.016t/a |  | 0.016t/a | +0.016 |
|  | SS |  |  |  | 0.016t/a |  | 0.016t/a | +0.016 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003 |
|  | 冷却废水 （废水量） |  |  |  | 9.6m3/a |  | 9.6m3/a | +9.6 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +1.2 |
|  | 废弃包装袋 |  |  |  | 5.4t/a |  | 5.4t/a | +5.4 |
|  | 废原料桶 |  |  |  | 27t/a |  | 27t/a | +27 |
|  | 废边角料和不合格产品 |  |  |  | 30t/a |  | 30t/a | +30 |
|  | 粉尘沉渣 |  |  |  | 0.51t/a |  | 0.51t/a | +0.51 |
| 危险 废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.56t/a |  | 0.56t/a | +0.56 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02 |
|  | 含油抹布、劳保用品 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①