建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：运达股份永州风电产业园项目

建设单位（盖章）：湖南运达风电有限公司

编制日期：2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附表	57

附图

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目总平面布置图

附图3   主要环境保护目标图

附图4   项目主要周边及场区现状图

附图5   项目排水路径图

附图6   项目分区防渗图

附图7   永州市经济技术开发区总体规划

附件

附件1  环评委托书

附件2  湖南运达风电有限公司营业执照

附件3  项目备案证明

附件4  国有建设用地使用权出让合同

附件5  永州市经济开发区环境影响报告书的环评批复

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 运达股份永州风电产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-431171-04-01-417812 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋俊江 | 联系方式 | 18641963009 |
| 建设地点 | 湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°34'26.277″，北纬26°24'2.530″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5949其它危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 59 危险品仓储594 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不准预报批后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永州市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 冷发改备（2022）30号 |
| 总投资（万元） | 13736 | 环保投资 （万元） | 92 |
| 环保投资占地（%） | 0.67 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ¨是 þ否 | 用地（用海）面积（m2） | 70868.04 |
| 专项评价设施情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）； 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称及文号：湘政函[2016] 177号 2、规划名称：永州经济技术开发区（北部片区、南部片区）控制性详细规划； 审批机关：永州市人民政府 审批文件名称及文号：永政函[2014] 132号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《永州市经济开发区环境影响报告书》； 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划相符性分析 本项目拟建位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，属于工业用地，符合《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号）规划要求和准入要求。 表1-1 本项目与《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》相符性分析 序号; 园区入驻企业准入要求; 本项目情况; 相符性. 1; （一）进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求做好部分用地性质调整，将长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，对交通干线两侧35米范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目用地属于工业用地，严格按照功能区划建设; 符合. 2; （二）严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业；北部片区禁止引进气型污染企业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入条件一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；对已建项目进行清理，按报告书要求对经开区内未办理环评手续的投产企业区分具体情况限期补办手续或调整清退，对不符合产业定位和产业布局要求且存在一定环境风险的湘粤欧利陶瓷项目、不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区；加强对经开区内企业环境监管，确保建成项目污防设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。; 本项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，本项目生产工艺符合清洁生产要求，营运期污染物排放浓度满足达标排放，符合地方环保管理要求。; 符合. 3; （三）落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，按报告书要求取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂，改为提升泵站，经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理。对南片区涉及饮用水源陆域保护区的地块严格项目招商、建设、运营期的环境保护要求，禁止以任何形式向饮用水源保护区排放污水。加快下河线污水处理厂扩建、经开区配套管网、提升泵站等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。 在经开区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，禁止引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（ GB8978-1996） 一级标准后方可外排。; 项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值和下河线污水处理厂进水水质标准后排入市政管网，进入下河线污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准。; 符合. 4; （四）按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉；管委会应积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目不涉及锅炉，营运期废气设置废气收集与净化处理装置，可确保达标排放; 符合. 5; （五）做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目工业固体废物和生活垃圾试行分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，不会造成二次污染。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 湖南运达风电有限公司建设的“运达股份永州风电产业园项目” 主要生产内容为风电机组组装，发电机及其他零部件由外协件供应商提供，配套建设油品及危废品库，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》中限制类、淘汰类，视为允许类，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东，根据湖南省环境保护厅批复的《永州市经济开发区环境影响报告书》（湘环评[2013] 306号），经开区南部片区主导产业定位为先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业，本项目主体工程属于电机制造，配套建设危险品仓储，不属于经开区准入行业、条件中限值类和禁止类行业，因此，本项目建设符合永州市经济开发区南部片区主导产业定位要求。 项目西面为兴盛路，连接长丰大道，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，项目所在地属于可建设用地中的工业用地，用地不占用基本农田、周边风景旅游区以及水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。 根据现场勘察，项目周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，外排废气、废水实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标。 总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 3、三线一单 本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）及《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）等文件可知，本项目属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH43110320002）。 ①生态红线 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域（永州市中心城区）近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为风电机组组装，配套建设油品及危废品库，营运过程中消耗一点量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 表1-2 省级“三线一单”关于永州经济技术开发区相关管控要求 管控 维 度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性结论. 主导 产业; 湘环评[2013]306号：北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业；南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业； 湘发改函[2016]211号：新扩区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业； 六部委公告2018年第4号：零部件、食品、医药 。; 本项目位于南部片区，为风电机组组装项目，属于电机制造行业，不属于园区限制性产业。; 符合. 空间布局约束; （1.1）禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。 （1.2）严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。 （1.3）北部片区：禁止引进气型污染企业。 （1.4）长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。 （1.5）对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。 （1.6）湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 本项目不属于气型污染企业，不属于禁止和严格限制企业，符合南部片区产业定位和产业布局要求; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。 北部片区：加快北部片区工业污水处理厂建设，北部片区现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江； 南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。 （2.2）废气： （2.2.1）建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制VOCs的排放。 （2.2.3）对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。 （2.2.4）园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 1、废水：项目生活污水经化粪池处理水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值和下河线污水处理厂进水水质标准后排入市政管网，进入下河线污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准。 2、废气：厂区废气做到达标排放。 3、固废：工业固体废物和生活垃圾试行分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，不会造成二次污染。; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境风险的防控。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目已强化环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境风险的防控；并委托相关单位编制和实施环境应急预案，本本项目环境影响评价已防范土壤污染的具体措施。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。 （4.1.2）2020年高科园（北片区）综合能源消费量预测当量值为13521.29吨标煤，单位工业增加值能耗预测值为0.025吨标煤/万元；到2025年，高科园能源消费强度控制在0.021吨标煤/万元，能源消费增量控制在1.05万吨标煤（当量值）以内，能源消费总量控制在24000.39吨标煤（当量值）以内。2020年，长丰工业园（南片区）年综合能源消费量预测值为313927.77吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.227吨标煤/万元；2025年，长丰工业园年综合能源消费量预测值为362165.11吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.188吨标煤/万元。 （4.2）水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到2020年，经开区全区年用水总量控制在7076万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和25%。 （4.3）土地资源：新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。鼓励固定资产实际投资额5000 万元以下或固定资产投资强度在150 万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 本项目不涉及中、高硫煤的使用；本项目已落实提高水资源重复利用率，且落实了提高土地利用率。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目建设规模及内容 湖南运达风电有限公司拟投资13736万元在湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块建设运达股份永州风电产业园项目，本项目分为两期建设，本次仅评价一期，一期生产主要生产内容为风电机组组装，发电机及其他零部件由外协件供应商提供，根据建设项目环评分类管理名录（2021年版），本项目生产线风电机组组装属于三十五、电气机械和器材制造业38 电机制造381 仅组装的无需进行环境影响评价，由于厂区配套建设油品库存放项目生产所需要的润滑油、液压油、防锈油等，属于五十三、装卸搬运和仓储业 59 危险品仓储594 危险品的仓储需编制环境影响报告表，本次评价主要针对油品库进行评价，对生产线风电机组组装进行简单评价。 项目总占地面积为70868.04m2，分为两期建设，其中一期总建筑面积为14183.26m2，主要建筑内容为1栋1F联合厂房总建筑面积为12638.85m2，食堂总建筑面积为999.09m2，辅助用房（油品库和危险固废间）总建筑面积为175.02m2，2个门卫室总建筑面积为69.9m2，同时建设道路、电力、给排水、绿化等配套工程，项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程 名称; 建设项目; 规模; 基本情况. 主体 工程; 联合厂房; 1栋1F，总建筑面积为12638.85m2; 重型钢结构，用于项目生产活动，主要划分为轮毂导流罩装备区、机舱装配区、电器间、工具间及厕所. 辅助 工程; 辅助用房（油品库和危险固废间）; 总建筑面积为175.02m2; 砖混结构，属于丙类仓库，3个房间，其中2个房间为油品类仓库，1个房间为危险废物暂存间. 食堂; 总建筑面积为999.09m2; 砖混结构，作为员工食堂. 门卫室; 总建筑面积为69.9m2; 砖混结构厂区设两个出入口，每个出入口各设置一个门卫室. 消防泵房及水池; 总建筑面积为166.58m2; 包含生活水泵房和消防水池，消防水池为324m3. 公用 工程; 供水; 由永州市市政给水管网供给. 供电; 市政供电电网提供，380/220V，项目设置配电房. 道路; 包括厂区道路、人行道及消防通道. 消防; 建设消防水池（324m3），配备灭火器材. 排水; 采用雨污分流制，建设雨污水管网，雨水经明沟或雨水口收集后排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理排入市政污水管网，进入下河线污水处理厂处理. 废水; 食堂废水预处理：隔油池（10m3）. 生活污水：化粪池（30m3）. 废气; 食堂油烟：油烟净化器+屋顶排放. 危险固废间废气：排风扇. 噪声; 选择低噪声设备；采取基础减震、隔声等措施；轻装轻卸；减速、禁止鸣笛. 固废; 垃圾桶、一般固废间、危险固废间（58.34m2）. 土壤及地下水 污染防治措施; 油品库、危险固废间、应急事故池、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，生产车间组装油品使用区、一般固废间进行一般防渗，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5mm. 环境风险防范措施; 设置1个事故收集池（110m3），收集池采取防渗、防漏、防雨淋措施；油品库和危险固废间区域四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂防渗材料；事故废水收集系统. 表2-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项 目 名 称; 单位; 指标; 备 注. 1; 总占地面积; m2; 70868.04; 折合106.3亩. 2; 一期总建筑面积; m2; 14183.26. 2.1; 其中：地上建筑面积; m2; 14047.78. 2.2; 地下建筑面积; m2; 135.48; 消防泵房及水池. 3; 一期建筑总占地面积; m2; 12240.87. 4; 建筑密度; %; 41.81. 5; 容积率; 1.54. 6; 绿地率; %; 9.96; 绿化面积7060m2. 7; 地面停车位; 个; 254. 9; 总投资; 万元; 13736. 2、生产内容及规模 本项目年组装生产105台风力发电机组，总装机容量为50MW，具体情况详见表2-3。 表2-3 项目生产内容、规模一览表 序号; 产品名称; 年装机容量MW. 台数; 装机容量. 风力发电机组. 1; 4.XMW系列产品; 40; 160. 2; 5.XMW系列产品; 50; 250. 3; 6.XMW系列产品; 15; 90. 4; 小计; 105; 500. 3、厂内危险品和危险固废暂存库储存方案 项目拟建的丙类油品库分为油品库和废品库，油品库主要贮存为湖南运达风电有限公司日常生产过程中使用的润滑油、液压油、防锈油等，废品库尾公司生产过程中使用的油品损耗的废油品，具体储存情况见表2-4。 表2-4 项目油品库物品储存量一览表 序号; 名称; 年使用量; 最大贮存量; 贮存方式; 备注. 1; 齿轮油; 7.875千升; 2千升; 桶装; 使用的齿轮油主要为美孚、壳牌厂家生产，规格不一，主要为208L/桶、20L/桶、1000L/桶， 存储的齿轮油最大容积为1000L，使用密闭储油桶贮存. 2; 润滑油; 5.313吨; 1吨; 桶装; 使用的润滑油主要为福斯、克鲁勃、美孚、壳牌厂家生产，规格不一，主要为175kg/桶、5kg/桶，使用密闭储油桶贮存. 3; 液压油; 2625升; 0.5千升; 桶装; 使用的液压油主要为美孚、壳牌厂家生产，规格不一，主要为18升/桶、20L/桶、208升/桶、209升/桶，使用密闭储油桶贮存. 4; 润滑脂; 6.573千升; 1.5千升; 桶装; 使用的润滑脂主要为FAG、美孚厂家生产，规格不一，主要为180kg/桶、174kg/桶、16KG/桶、 0.4KG/支、18KG/桶，使用密闭储油桶贮存. 5; 防锈油; 105升; 50升; 桶装; 使用的防锈油主要为长沙艾森硬膜防锈油和福斯蜡膜型防锈油，规格为20L/桶，使用密闭储油桶贮存. 6; 冷却液; 210升; 50升; 桶装; 使用的冷却液为巴斯夫 防冻液，25升/桶，使用密闭桶贮存. 7; 废齿轮油; /; 0.36吨; 桶装; 25KG/桶，使用密闭桶贮存. 8; 废润滑油; /; 0.265吨; 桶装; 25KG/桶，使用密闭桶贮存. 9; 废液压油; /; 0.114吨; 桶装; 25KG/桶，使用密闭桶贮存. 10; 废润滑脂; /; 0.328吨; 桶装; 25KG/桶，使用密闭桶贮存. 11; 废防锈油; /; 0.004吨; 桶装; 25KG/桶，使用密闭桶贮存. 4、项目原、辅材料消耗情况 本项目使用的原材料主要为叶片、轮毂、主轴、主轴承等配件，辅料主要为润滑油、液压油、尼龙扎带、热缩管等，主要能源为水、电，项目原辅材料和能源消耗情况见表2-5。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 每台发电机组用量; 年使用量; 包装方式; 供应来源. 主要外协件. 1; 叶片; 3件/台; 315件; 运输支架; 国内采购，（由厂家直发项目现场）. 2; 轮毂; 1件/台; 105件; 托架＋热缩膜或防雨布; 国内采购. 3; 变桨轴承; 3件/台; 315件; 木箱; 国内采购. 4; 导流罩; 1件/台; 105件; 铁托架; 国内采购. 5; 变桨驱动; 3件/台; 315件; 木箱; 国内采购. 6; 主轴; 1件/台; 105件; 托架＋防雨布; 国内采购. 7; 主轴组件; 1件/台; 105件; 运输支架＋防雨布; 国内采购. 8; 主轴承; 1件/台; 105件; 木箱; 国内采购. 9; 齿轮箱; 1件/台; 105件; 托架＋防雨布; 国内采购. 10; 主机架; 1件/台; 105件; 托架＋防雨布; 国内采购. 11; 后机架; 1件/台; 105件; 托架＋防雨布; 国内采购. 12; 机舱罩; 1件/台; 105件; 枕木托运; 国内采购. 13; 偏航驱动; 16个/台（滑动）、滚动按照配置来; 1680个; 木箱; 国内采购. 14; 偏航轴承; 1件/台; 105件; 木箱; 国内采购. 15; 偏航制动器; 18个/台（滑动）；8-13个/台（滚动）; 1890个; 木箱; 国内采购. 16; 发电机; 1件/台; 105件; 托架＋防雨布; 国内采购. 17; 变桨系统; 1套/台; 105套; 木箱; 国内采购. 18; 变流器; 1只/台; 105只; 木箱; 国内采购. 19; 电控系统; 1套/台; 105套; 木箱; 国内采购. 20; 电缆; 1套/台; 105套; 台盘; 国内采购. 21; 液压站; 1件/台; 105件; 木箱; 国内采购. 辅料. 1; 主齿轮箱润滑油; 750L/台; 7.875千升; 密闭储油桶; 国内采购. 2; 主轴集中润滑油; 50.6Kg/台; 5.313吨; 密闭储油桶; 国内采购. 3; 液压油; 25L/台; 2625升; 密闭储油桶; 国内采购. 4; 润滑脂; 62.6L/台; 6.573千升; 密闭储油桶; 国内采购. 5; 防锈油; 1L/台; 105L; 密闭储油桶; 国内采购. 6; 冷却液; 2L/台; 210升; 密闭桶贮存; 国内采购. 7; 清洗剂; 8L/台; 840升. 8; 改性硅烷密封胶; 18支/台; 1890支; /; 国内采购. 9; 螺纹锁固胶; 3支/台; 315支; /; 国内采购. 10; 螺栓; 约1800根/台; 189000根; /; 国内采购. 11; 带橡胶条喉箍：内径φ25，宽度15; 1只/台; 105只; /; 国内采购. 带橡胶条喉箍：内径φ16，宽度15; 9只/台; 945只. 内径φ10，宽度15; 5只/台; 525只. 12; 尼龙扎带：200×2.5（100根/包)，低温型; 3包/台; 315包; /; 国内采购. 尼龙扎带：780mm×10mm（100根/包）; 1.5包/台; 157.5包. 尼龙扎带：365×7.6（100根/包)，低温型; 8包/台; 840包. 13; 热缩管：内径φ10，-55℃～125℃; 0.3米/台; 31.5米; /; 国内采购. 热缩管：内径φ16，-55℃～125℃; 0.3米/台; 31.5米. 热缩管：内径φ20，-55℃～125℃; 0.3米/台; 31.5米. 热缩管：内径φ25，-55℃～125℃; 0.3米/台; 31.5米. 热缩管：内径φ30，-55℃～125℃; 0.3米/台; 31.5米. 热缩管：内径φ45，-55℃～125℃; 0.3米/台; 31.5米. 热缩管：内径φ80，黑色，-55℃～125℃; 0.3米/台; 31.5米. 41; 冷压端子护套：φ1.5（1000个/包）红色; 2个/台; 210个; /; 国内采购. 冷压端子护套：φ1.5 （1000个/包）黄色; 2个/台; 210个. 15; 管形预绝缘端头：E7508-0.75mm²（1000支/包）; 0.01包/台; 1.05包; /; 国内采购. 管形预绝缘端头：E1008-1mm²（1000支/包）; 0.01包/台; 1.05包. 管形预绝缘端头E1508-1.5mm²（1000支/包）; 0.01包/台; 1.05包. 管形预绝缘端头E2508-2.5mm²（1000支/包）; 0.01包/台; 1.05包. 16; 电工胶布; 9米/台; 945米; /; 国内采购. 17; 导电膏; 25g/台; 2.625kg; /; 国内采购. 能源及动力. 1; 水; 5274.9t/a; /; /; 永州市自来水厂供给. 2; 电; 10万kw·h/a; /; /; 永州市电网供给. 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. （一）; 起重吊装设备. 1; 行车; 120/32t; 1台; 36米跨度 起升高度14米 运行长度146米. 2; 行车; 75/20t; 1台. 3; 半门吊; 30t-16M-10M; 2台. 4; 半门吊; 10t-16M-10M; 2台. 5; 米半门吊; 200/75t+10; 1台; 32米跨度 起升高度15米 运行长度146米. 6; 轨道平板车; 200吨; 1台; /. （二）; 工艺设备. 1; 加热器; 变频感应加热器 工频感应HG-1000-3.5EK; 2套; 加热主轴承利用热胀冷缩的原理，便于安装. 2; 数字智能超声波探伤仪; /; 1套; /. 3; 电能质量分析仪; /; 2套; /. 4; 电子通道数据采集仪; /; 1套; /. 5; 振动传感器; /; 1套; /. 6; 无线扭矩遥测系统; /; 2套; /. 7; 激光对中仪; Easy-Laser E470; 1套; /. 8; 测风设备; /; 1套; /. 9; 液压工装; 轴承压紧工装（雷恩）; 1套; /. 10; 装配工器具; /; 1套; /. 11; 叉车; 40吨; 1台; /. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为75人，年生产300天，生产按一班制，每天工作10小时，夜间不进行生产，均在厂区就餐，不在厂区住宿。 7、公用工程 （1）给水 ①项目给水源为永州市自来水厂供水，从项目西面道路入1条DN100的给水管供厂区使用。 本项目营运期总用水量为5274.9m3∕a，主要包括员工生活用水、食堂用水和绿化用水等，营运期用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）进行核算，项目营运期具体用水情况见表2-7： 表2-7 项目营运期给水测算表 用水单位; 用水定额; 用水单位数; 使用时间（天）; 用水量（m³/d）; 排水量（m³/a）. 日用 水量; 年用水量; 年排水量. 工作人员用水; 45L/d·人; 75人; 300; 3.375; 1012.5; 860.625. 食堂用水; 20L/d·人; 75人; 300; 1.5; 450; 382.5. 绿化用水; 60L/m2·月; 7060m2; 9月; 14.12; 3812.4; 0. 合计; /; /; /; 18.995; 5274.9; 1243.125. 图2-1 厂区总水平衡图 t/a （2）排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，排至厂区外市政雨水管网。 本项目营运期生活污水产生量为1243.125m3/a，食堂段设隔油池；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值和下河线污水处理厂进水水质标准后通过市政污水管网排入永州市下河线污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后，最终排入湘江。 （3）供电 本项目由永州市经济技术开发区电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 （4）消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018年版）进行设计，工程按一级耐火等级设计。 8、四至情况及平面布置 （1）四至情况 根据现场踏勘，本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，项目西面为兴盛路，北面为植物提取产业公共厂房，南面为在建工地，东面为空地和少量待拆迁居民，项目地理位置图见附图1，项目周边环境具体见附图5。 （2）平面布置 本项目总用地面积为70868.04m2，用地形状为长方形，分为一期、二期建设，一期位于西面，二期位于东面，一期从北向南分布辅助用房（丙类仓库）、联合厂房、食堂、配电房、消防泵房及水池，生产区位于厂区中部，为便于原料运输，保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区西面布置物流出入口，靠近生产车间和辅助用房（丙类仓库），西面中部设置主出入口，两个出入口连接兴盛路，生产车间和仓库均设置装卸区，总体来说，该项目平面布置功能区分较明显，与周围环境协调性较好，整个项目平面布局较为合理。 （3）项目用地来源及现状 本项目拟建位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，拟建用地占地面积为70868.04m2，用地来源为用周四自然资源和规划局经开区事物中心国有建设用地出让，不涉及工程拆迁，目前永州政府已对拟建地块进行三通一平交由建设单位使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述： 本项目用地已由政府进行三通一平交由建设单位使用，项目联合厂房为钢结构，其它建筑为砖混结构，施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、装修，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 图2-2 施工期工艺流程图及产污节点图 二、营运期工艺流程简述： 风电机组主要由轮毂总成、机舱总成组装而成，项目主要负责轮毂及机舱的总成装配，发电机及其他零部件由外协件供应商提供。 设备采用流水线方式组织生产，将装配按工艺顺序分成若干个工序和工序组合，每一工序或工序组合由固定的技术专业组负责进行，生产过程中机组产品位置固定，采取增减工序组数的方法，协调、平衡各工序和工序组合间的时间节拍。 1、轮毂总成装配工艺流程 图2-3 项目轮毂总成装配工艺流程图 营运期轮毂总成装配工艺说明： 变桨轴承的装配 → 变桨驱动的装配 → 轮毂电气控制柜及传感器的装配 → 轮毂电缆的敷设和接线 → 轮毂加载试验 → 包装、入库。 2、机舱总成装配工艺说明 营运期机舱总成装配工艺说明： （1）机舱总成的装配工艺 机舱座组件装配 → 偏航系统装配 → 传动系统总成装配 → 发电机及联轴器安装 → 液压、润滑系统安装 → 机舱控制柜装配 → 机舱电缆的敷设和接线 → 机舱罩预装 → 其他附件装配 → 机舱检测试验 （2）机舱检测试验工艺 机舱部件 → 外观检查（电缆、绝缘、紧固件检查）→ 辅助供电（制动系统、液压系统、润滑系统、电源电压、电源相序检查） → 安装程序（偏航程序、主栈程序、从栈程序安装）→ 传感器检查（油压、温度、振动传感器检查，电机、驱动墙、非驱动墙震动传感器检查） → 偏航测试（偏航转动检查，偏航安全装置状态检查） → 变桨措施 → 系统安全链检查（操作盒操作状态、面板操作状态、转动角度、安全状态检查） → 加载试验 → 包装、入库。 项目组装过程中会使用加热器对主轴承加热，利用热胀冷缩的原理，便于安装。 3、油品贮存、使用工艺流程及产污节点图 图2-3 项目油品贮存、使用工艺流程图 本项目油品库贮存的主要为厂区风力发电机组时需使用的齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油、冷却液，贮存的油品仅供厂区使用，不外售，使用过程中会有少量损耗，形成废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油，属于危险固废，暂存在厂区危险固废间，委托有资质单位处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟建位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，属于新建项目，项目用地类型为工业用地，无相关原有污染环境问题，无环境遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，本项目特征污染物为危险固废间非甲烷总烃，不属于国家、地方环境空气质量标准中环境空气污染物项目，因此无需进行补充监测。 本次评价采用永州市环境保护局发布的《2021年永州市环境质量监测年报》中永州市中心城区环境空气质量现状数据（http://hbj.yzcity.gov.cn/hbj/031004/202203/f989031b7df7407aa1eed20fdf4fd508.shtml），本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东C-03-02-03地块，属于永州市冷水滩范围内，引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。故本项目环评期间收集了永州市冷水滩区2021全年监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 2021年永州市冷水滩区环境空气质量状况 （单位：μg/m3） 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. 永州市; PM10; 年平均质量浓度; 49ug/m; 70ug/m; 70%; 达标. PM2.5; 33ug/m3; 35ug/m3; 94.28%; 达标. 二氧化硫; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.33%; 达标. 二氧化氮; 18ug/m3; 40ug/m3; 45%; 达标. 臭氧; CO第95百分值; 125ug/m3; 160ug/m; 78.12%; 达标. 一氧化碳; 日最大8h第90百分位; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由表3-1可见，永州市冷水滩近一年常规大气污染物PM10、PM2.5 、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此永州市城属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目厂区生活污水通过市政污水管网排入永州市下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放A标准后排入湘江“菱角山水厂取水口下游200m河段至高溪市码头”段，水域功能为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。为了解湘江地表水水质情况， 本次环评收集了永州市生态局发布的2022年9月份环境质量现状简报（网址：http://hbj.yzcity.gov.cn/hbj/031004/202210/3d2c52c309534e16a3b18bc5e65c7184.shtml），根据该环境质量简报，永州市境内52个地表水监控断面（含港子口断面），所有断面均达标，达标率为100%，湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准）。即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较。 图3-1 永州市生态环境局发布我市9月份环境质量状况截图 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目周边50m范围内无居民点，因此不进行监测。 4、生态环境 本项目总占地面积为70868.04m2，根据永州市经济技术开发区总体规划，项目占地为工业用地，不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，本项目为风电机组组装项目，配套建设油品及危废品库，营运过程中配套的建设油品及危废品库等发生环境风险物质泄漏，因防渗措施不到位会导致污染物下渗造成土壤和地下水污染，本项目营运过程中油品及危废品库均严格按照国家相关规范要求采取相应的防渗漏措施，可有效防止项目污水和环境风险物质下渗对地下水环境质量造成污染；同时项目位于工业园内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及的电磁辐射设备，不进行辐射环境影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）环境保护目标 （1）大气环境保护目标： 本项目所在区域为环境空气二类功能区，保护项目所在区域的空气环境质量，使其不因本项目的实施受到明显影响。保护目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 厂界外为500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目厂区周边主要环境敏感目标为居住区等，保护目标详见表3-5。 （2）水环境保护目标： 项目东面2.4km处为亲水河，属于农业用水区，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；东面4.2km为湘江“曲河水厂取水口上游 1000 米至下游100 米”段；东面4.2km为湘江“荷叶岭水厂取水口上游 1000米至下游 100 米”段；东北面4.1km水体为湘江“菱角山水厂取水口上游 1000 米至下游 100 米”段，为饮用水水源一级保护区，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；东面4.2km水体为湘江“曲河取水口上游 3000 米至菱角山取水口下游 300 米之间的水域（一级保护区水域除外）”段，为饮用水水源二级保护区，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；东北面5.7km处湘江“菱角山水厂取水口下游200m河段至高溪市码头”段为工业用水区，永州市下河线污水处理厂纳污水体位于该段水域，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境保护目标： 保护本项目四周声环境不受项目运行产生的噪声影响，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （4）地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 无生态环境保护目标。 表 3-2 项目环境敏感保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 阻隔 情况; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气 环境; 关塘村居民点（待拆迁）; 111.574749225; 26.399651587; 居民; 10户、40人; /; 东南面; 70~210; 《环境空气质量标准》（2018年修改单）中的二类区. 袁家村居民点1; 111.5783755710; 26.40031141; 居民; 7户、28人; 山地; 东面; 330~400. 袁家村居民点2; 111.575269574; 26.396663606; 居民; 30户、120人; 山地; 南面; 400~500. 声环境; 本项目周边50m范围内无居民点，无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 地表水; 亲水河; 111.597430; 26.403403; 农业用水; 小河; 城市建筑; 东面; 2400; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 湘江“曲河水厂取水口上游 1000 米至下游100 米”段; 111.616039; 26.404652; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 湘江“荷叶岭水厂取水口上游 1000米至下游 100 米”段; 111.611147; 26.410686; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200. 湘江“曲河取水口上游 3000 米至菱角山取水口下游 300 米之间的水域（一级保护区水域除外）”段; 111.591513; 26.439568; 饮用水水源二级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 湘江“菱角山水厂取水口上游 1000 米至下游 100 米”段; 111.597436; 26.429615; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200. 湘江“菱角山水厂取水口下游200m河段至高溪市码头”; 111.623630; 26.449971; 工业用水; 大河; 城市建筑; 东北面; 5700. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 本项目无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放标准 本项目施工期和营运期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值和下河线污水处理厂进水水质标准后经长丰大道市政污水管网排入永州市下河线污水处理厂，永州市下河线污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，河东污水处理处理厂废水CODcr、NH3-N、 TN、TP指标按照《湖南省城镇污水厂主要污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级排放标准执行，其余因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准的A标准，项目排放标准详见3-3~3-6。 表3-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 项目 标准; pH值; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; LAS. （GB8978-1996）表4中三级标; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤100; ≤20. 表3-4 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962- -2015) 项目 标准; pH值; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; LAS. （GB/T31962- 2015）表1中B级; 6.5-9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤100; ≤20. 表3-5 永州市下河线污水处理厂进水水质标准 项目 标准; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 永州市下河线污水处理厂进水水质标准; ≤300; ≤120; ≤300; ≤20; ≤25; ≤3.0. 表3-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及《湖南省城镇污水厂主要污染物排放标准》 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷; LAS; TN. （GB18918-2002）中一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5; ≤0.5; ≤15. 湖南省城镇污水厂主要污染物排放标准; -; ≤40; -; -; -; ≤3.0（5.0）; ≤0.5; -; ≤15. 2、大气污染物排放标准 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值；营运期非甲烷总烃无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），排放标准详见3-7、3-8。 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级 (kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 厂界外浓度最高点; 4.0. 表3-8 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A)，详见表3-9、3-10。 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 单位：dB（A） 污染物排放标准; 昼间; 夜间; 适用范围. （GB 12523-2011）; 70; 55; 建筑施工场界. 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 执行标准和级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 3类; GB12348-2008中3类标准; 65; 55. 4、固废 本项目营运期一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要产生的环境影响有：废气、噪声、固体废物等。 - 1、施工期废气污染防治措施： （1）粉尘防治措施： ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围挡，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑧工地场界应设置高度2.5米以上的围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑨在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑩施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 （2）机械废气防治措施： 由于施工机械是以柴油机为主，尾气中氮氧化物的浓度较低，碳黑的浓度较高，只要注意施工机械的操作，避免突然加速和超载，减少冒烟情况，对周围环境影响不大。 （3）焊接废气防治措施 在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。 （4）装修废气防治措施 合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生。 2、施工期废水污染防治措施： ①在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 ②施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工。 ③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置。 ④施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。 ⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ⑥建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设2个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。 ⑦建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通运输部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 ⑧土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失； ⑨项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。 ⑩有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 3、施工期噪声污染防治措施： ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB（A）。 ②在施工场地边界设立实体围墙，高度为2.8m。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、施工期固体防治措施 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、土石方工程所产生的弃土、弃渣及施工人员的生活垃圾，根据建设单位提供资料，项目建筑垃圾产生量约为2t，建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至永州市城建部门指定地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。项目施工过程中挖地基会产生约0.5万m3废弃土石方，由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方；生活垃圾应统一收集，由管理人员运至垃圾堆放点。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 5、生态环境目标保护措施 项目占地为工业用地，用地范围内没有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源强 本项目营运期风电机组生产工艺主要为组装，无切割和焊接，油品类仓库贮存的齿轮油、润滑油等均为密闭储油桶贮存，无废气产生，项目营运期废气主要为危险固废间废齿轮油、润滑油等废油散发的有机废气和食堂油烟，废气产排情况见下表。 表4-1 项目营运期废气产、排污情况一览表 （2）源强核算 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 危险固废间; 非甲烷总烃; 0.0001; /; 无组织; 排风扇; /; /; /; 是; 0.0001; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 4.0. 2; 食堂 油烟; 油烟; 0.008; 4.68; 无组织; 油烟净化器; 2000; 90; 65; 是; 0.003; 0.003; 1.64; /; /; /; /; /; /; /; 2.0. ①危废暂存过程产生的废气 本项目危险固废间主要储存废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油，根据建设单位提供资料，项目废油产生量约为使用量的5%，约1.125t/a，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），贮存损耗率为0.01%，则本项目危废暂存间废油贮存过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0001t/a，项目润滑油、液压油闪点均大于200℃，闪点较高，性质稳定，不属于易挥发有机液体范畴，且正常情况下废油桶为密封状态，残留油品产生的挥发性有机物量极小，通过危废暂存库内设置的机械通风设施排出危废暂存库，再经过厂区绿化吸附等措施处理，呈无组织排放，对大气环境影响较小。 ②食堂油烟 本项目厂区设一个食堂，75名员工均在厂区食宿，提供2餐，年就餐300天，3个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料，经类比分析，人均日使用食用油15g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为28.13g/d，8.437kg/a。项目食堂安装油烟净化器（本项目3个灶头属于小型饮食单位，净化效率最低去除效率按65%计），油烟净化器总排风量为2000m3/h，油烟净化率为65%，则油烟废气产生浓度为4.68mg/m3，排放量为2.95kg/a，排放浓度为1.64mg/m3。 （3）环境影响、达标排放及措施可行性分析 - ①危废暂存过程产生的废气 本项目年产生约1.125t/a废齿轮油、润滑油、液压油等废油，均暂存在危险固废间，通过采用密闭废油桶贮存，每个月委托有资质单位处理，减少废油液在厂区贮存时间，减少有机废气产生量，危废暂存间内设置排放扇，定时机械通风，项目危险固废间非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，对周围空气的环境影响较小。 ②食堂油烟 本项目食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器对油烟进行处理，其处理效率可达65%，排放浓度较低，排放量较少，油烟排放浓度为1.64mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，油烟排风口经专用风道于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。 项目营运期危险固废间非甲烷总烃废气无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，食堂油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，对周边居民和环境影响较小。 综上，项目排放的大气污染物对周边环境可接受。 （3）自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-2 废气监测要求一览表 监测类别; 生产 设施; 监测点位; 监测项目; 监测 频次; 执行标准. 无组织废气; 危险固废间; 危险固废间周界; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准. 2、废水 （1）废水源强分析 本项目营运期车间地面每天使用扫把清理，车间使用的齿轮油、润滑油等油类物质采用灌装到设备内，仅少量油类物质因操作不当滴落至地面，采用抹布清理，因此本项目生产过程中无废水产生，项目营运期产生的废水主要为员工生活污水和食堂废水。 根据建设单位提供资料营运期厂区员工人数为75人，均在厂区食堂就餐，不住宿，年工作300天，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按45L/人·d，食堂用水为20L/人·d，则生活用水和食堂用水量为1462.5m3/a（4.875m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目废水产生为1243.125m3/a（4.144m3/d），废水量较小，水质较为简单，主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L、动植物油20mg/L等。 本项目员工生活污水和食堂废水产生量为1243.125m3/a（4.144m3/d）， 食堂段设隔油池预处理再与生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值和下河线污水处理厂进水水质标准后通过长丰大道市政污水管网排入永州市下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后，最终排入湘江。 项目生活污水产生、消减及排放情况见表4-3。 表4-3 本项目水污染物排放情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染物排放情况; 治理设施情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD; 0.44; 350; 间接排放; 1243.125; 0.25; 200; 隔油池+化粪池; 100%; 42.86%; 是. BOD5; 0.22; 180; 0.15; 120; 33.33%. SS; 0.31; 250; 0.25; 200; 20.00%. NH3-N; 0.04; 30; 0.02; 20; 33.33%. 动植物油; 0.02; 20; 0.01; 10; 50.00%. 表4-4 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 生活污水; 东经：111.573708528；北纬：26.400826394; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 永州下河线污水处理厂; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值，且需满足污水处理厂的进水水质要求. （2）废水污染防治措施及可行性分析 ①污水预处理措施可行性 本项目营运期废水主要为食堂废水和生活污水，食堂废水经隔油池预处理同生活污水经化粪池处理均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值和下河线污水处理厂进水水质标准后外排至长丰大道市政污水管网进入永州市下河线污水处理厂，同时满足永州市下河线污水处理厂进水水质要求进水水质要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ10942-2018）中4.5.3.1废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施，废水污染治理工艺分为一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他），二级处理（A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、其他）、深度处理（超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶、其他）、其他为可行技术，因此本项目生活污水采用化粪池处理属于一级处理沉淀工艺为可行技术。 ②本项目生活污水进入永州市下河线污水处理厂可行性 永州市下河线污水处理厂位于冷水滩区东北角的下河线，厂区总占地面积159.2亩，根据《永州市下河线污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》可知，下河线污水处理厂已建设规模为20万m3/d，服务范围为冷水滩主城区，规划服务面积约5520ha，远景另增加服务面积为：3094ha。 本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东，属于永州市污水处理厂纳污范围内，项目排放的废水主要为生活污水，废水量为1243.125m3/a（4.144m3/d），仅占永州下河线污水处理厂目前处理量的0.002%，所占比例较小，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值后可满足永州市下河线污水处理厂进水水质要求（CODcr≤300mg/L，BOD5≤120mg/L，SS≤.300 mg/L，NH3-N≤20mg/L，TN≤25mg/L，TP≤3 mg/L），因此本项目生活污水进入永州市下河线污水处理厂处理可行。 （3）监测要求 根据建设单位废水污染源应根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求开展自行监测，项目营运期环境监测计划详见下表。 表4-5 废水监测要求一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 生活污水; 生活污水排放口; 流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物; 一年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值；永州市下河线污水处理厂进水水质要求. 3、噪声 （1）噪声排放源强 本项目营运期主要噪声源为行车、吊车、排风扇、装配工器具工作时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声，通过类比分析可知，其噪声源强约为50-85dB（A），具体见表4-6。 表4-6 项目营运期主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声源强（dB（A））; 持续 时间; 位置; 主要措施. 1; 行车; 70-80; 8:00~18:00; 联合厂房内; 选择低噪音型设备，墙体隔音，加装减振垫. 2; 半门吊; 70~80; 8:00~18:00; 联合厂房内; 选择低噪音型设备，墙体隔音，加装减振垫. 3; 排风扇; 70-80; 24小时; 危险固废间内; 选择低噪音型设备. 4; 装配工器具; 70-85; 8:00~18:00; 联合厂房内; 采用低噪音型设备，加装减振消声器等措施. 5; 水泵; 70-75; 8:00~18:00; 消防泵房及水池; 墙体隔音，加装减振消声器等措施. 6; 装卸噪声; 50-65; 8:00~18:00; 厂区内装卸区; 轻装轻卸. 7; 车辆噪声; 70-85; 8:00~18:00; 厂内内道路; 减速、禁止鸣笛. （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，模式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算：  式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； LAj—j 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，S； tj—j 声源在 T 时段内的运行时间，S； T—用于计算等效声级，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ②预测点的 A 声级计算 式中：LA（r）—预测点的 A 声级，dB（A）； Lpi（r）—预测点 r 处，第 i 倍频带声压级，dB； △Li—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 ③参考点 r0 到预测点 r 处之间的户外传播衰减量 LP（r）=LP（ro）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：LP（r）——距声源 r 处的倍频带声压级，dB； LP（ro）——参考位置 ro 处的倍频带声压级，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB； ④室内声源等效室外声源后声压级 Lp2i=Lp1i-（TLi+6） 式中：Lp2i—室外 i 倍频带的声压级，dB； Lp1i—室内 i 倍频带的声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 项目厂界噪声源强及预计降噪效果见下表。 表4-7 项目营运期厂界噪声值贡献值一览表 噪声源强（dB（A））; 噪声源距场界距离（m）. 设备; 源强; 数量; 叠加源强; 东; 南; 西; 北. 行车; 70-80; 2; 77.97; 175; 15; 24; 30. 半门吊; 70~80; 4. 排风扇; 70-80; 1. 装配工器具; 70-85; 1. 水泵; 70-75; 2. 注：噪声源强为采取设置消声器、基座减振、构筑物隔声、围墙隔声、距离衰减等措施降噪后源强。. 表4-8 项目营运期厂界噪声预测值及达标情况 场界; 背景值（dB（A））; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 昼间; 昼间; 昼间. 东; /; 32.54; 32.54; 3类标准：昼间65; 达标. 南; /; 53.87; 53.87; 达标. 西; /; 49.79; 49.79; 达标. 北; /; 47.85; 47.85; 达标. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目东、南、西、北面厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设项目对周围声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；高噪声设备采取加设减振基础、吸声板、管道与设备之间软连接等措施并在送、回风总管内设置消声器等措施； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离项目保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ③对装配工具等设备进行基础减震措施，防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁连接处设隔震或减震装置或防震结构；将高噪声设备放至厂房内，利用建筑物隔声； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤严格控制生产时间，夜间22:00~6:00生产车间不得进行生产，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦场区进出口设施禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），营运期医院噪声环境监测计划详见下表4-9。 表4-9 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测 地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生及去向 本项目营运期固体废物主要为废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油、含有废抹布、手套、废齿轮油、润滑油等包装桶、废包装物、粪池污泥、生活垃圾。 项目运营期固废产生情况及去向见下表。 表4-10 项目运营期固废产生情况及去向表 废物性质; 类别; 污染源; 产生量（t/a）; 物理性状; 危险废物编号; 一般固废/危废代码; 主要有毒有害物质; 环境危险特性; 贮存方式; 利用处置方式和去; 利用或处置量（t/a）. 危险固废; 废齿轮油; 风电机组组装; 0.36; 液态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 各类油、液应分类收集、储存于专门的油桶中密封; 定期交由资质单位进行安全处置; 0.36. 废润滑油; 风电机组组装; 0.265; 液态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 0.265. 液压油; 风电机组组装; 0.114; 液态; HW08; 900-218-08; /; T，I; 0.114. 润滑脂; 风电机组组装; 0.328; 半固态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 0.328. 防锈油; 风电机组组装; 0.004; 液态; HW08; 900-216-08; /; T，I; 0.004. 废油桶; 风电机组组装; 0.05; 固态; HW08; 900-249-08; /; T，I; 集中收集; 0.05. 含油抹布及手套; 风电机组组装; 0.05; 固态; HW49; 900-041-49; /; T，I; 经专门的 收集桶收集; 0.05. 一般固废; 废包装物; 组装和包装; 2; 固态; /; /; /; /; 暂存一般固废间; 外售废品回收站; 2. 化粪池污泥; 化粪池; 1; 液态; /; /; /; /; 不在厂区贮存; 委托环卫部门定期进行清掏; 1. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 87.6; 固态; /; /; /; /; 暂存生活垃圾收集间; 由环卫部门统一清运，送至永州市垃圾填埋场进行卫生填埋. （一）危险废物 ①废矿物油（齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油） 本项目风电机组组装过程中会使用齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油，使用过程中会产生废油液，根据建设单位提供资料，项目废油产生量约为使用量的5%，废齿轮油产生量约为0.36t/a，废润滑油产生量约为0.265t/a，液压油产生量约为0.114t/a，润滑脂产生量约为0.328t/a，防锈油产生量约为0.005t/a。 根据查询《国家危险废物名录》（2021年版），废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废齿轮油、润滑油、润滑脂废物代码为900-217-08，属于使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；废液压油废物代码为900-218-08，属于液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，废防锈油废物代码为900-216-08，属于使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油，经专门的油桶密封储存，各类油、液应分类收集、储存，放置在危险固废间暂存，定期交由资质单位进行安全处置。 ②废油桶 本项目使用的齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油会产生废油桶，产生量约为0.05t/a，根据查询《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，属于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，经集中收集，暂存在危险固废间，定期交由资质单位进行安全处置。 ③含油抹布及手套 本项目生产过程中会滴落或机械上沾染多余的润滑油使用抹布进行擦净，工作人员组装过程中均佩戴手套并定期进行手套的替换，替换的手套部分会沾染废油，含油抹布及手套产生量约为0.05t/a，擦拭后废弃的含油抹布以及替换后的废弃含油手套属于《国家危险废物名录》（2020年版）中的HW49其他废物，废物类别代码为900-041-49，属于废弃的含油抹布、劳保用品，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，定期交由资质单位进行安全处置。 （二）一般固废 ④废包装物 项目风力发电机组组装和包装过程中会产生一定量的包装废弃物，其产生量约为2t/a，此类废弃物作为废品外售废品回收站。 ⑤化粪池污泥 本项目化粪池污泥每年清掏一次，年产生污泥量为1t，委托环卫部门定期进行清掏。 ⑥生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾，厂区员工人数为75人，年工作300天，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则员工生活垃圾量为37.5kg/d（11.25t/a），经统一收集，委托环卫部门处理。 （2）环境要求 ①贮存场管理要求 一般固废间： 一般固废间贮存场所的建设需满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 危险固废间： 1）产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染，危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 6）公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 7）统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 8）危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 ②运输的环境管理要求 1）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 2）危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸； 3）公路运输时要按规定路 线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 （3）其它管理要求 ①生活垃圾做好日产日清理。 ②危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能 够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险 废物对环境的二次污染风险。 ③根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条 危废间的危险废物贮存时间不得超过一年，确需延长期限的，须报环境保护行政主管部门批准。 5、地下水 （1）污染源、污染物类型及污染途径分析 根据调查项目位于工业园内，周边工业企业和居民以市政自来水为水源，项目场地附近无集中式饮用水水源。 本项目为风力发电机组组装，配套建设油品库和危险固废间，正常情况下，项目使用的原辅材料齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油、冷却液全部外购，厂家使用密闭储油桶包装，运输至厂区放置在油品库，废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油经分类贮存油桶密封贮存在危险固废间，正常情况下，不会对地下水造成污染。 非正常工况条件主要是指油品库和危险固废间内油桶破损，出现油品泄漏，由于油品库和危废暂存库内防渗措施的破裂、老化原因，废油桶内残留油品通过防渗层的裂缝，进入地下水从而造成污染。 根据工程分析，营运油品库和危险固废间的污染因子为石油烃和多环芳烃类，根据生产经验，可视场所发生硬化面破损时，即使有物料泄漏或污水泄漏，也能及时采取措施，不会任由物料和污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。 本项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： 油品库和危废暂存库内油桶发生破损，由于油品库和危废暂存库内防渗措施的破裂、老化原因，油品通过防渗层的裂缝，进入土壤从而造成地下水污染。 （2）防控措施 ①源头控制措施 主要包括在油品库和危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②分区防控措施 本项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，重点污染防治区地面防渗设计参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行防渗设计。为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。重点及特殊污染区防渗设计应满足按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求。一般固废堆场防渗要求根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求进行设计；其它一般污染防治区，地面防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求执行。 表 4-11 全厂防腐、防渗措施一览表 序号; 分区; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 油品库、事故应急池、危废暂存间; 地面采用粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；事故池均采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 生产车间组装油品使用区、一般固废间、垃圾集中箱放置地; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计，采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm。. 3; 简单防渗区; 除上述建筑外的所有区域（除厂区绿化用地外）; 一般地面硬化. 项目在落实好分区防渗防控措施并落实好过程管理，可避免出现污染物泄漏，甚至下渗造成地下水、土壤污染的情况。此外，项目周边土地主要为工业用地，无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，受本项目影响不大。 6、土壤 （1）土壤环境影响源及影响因子识别 表4-12 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 油品库; 齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油、冷却液贮存; 垂直入渗、地面漫流; 石油烃; 石油烃. 危险固废间; 危险固废暂存; 垂直入渗、底面漫流、大气沉降; 石油烃、非甲烷总烃; 石油烃. 根据上表，本项目产生的污染因子为 石油烃、非甲烷总烃（不是重金属及难降解有机物），识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染类型为垂直入渗、地面漫流、大气沉降。 垂直入渗型：正常状况下，本项目营运期油品库中齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油、冷却液贮存于原装油桶中，贮存在油品库，危险固废间废油类物质贮存于专用油桶中，贮存在危险固废间。根据本项目工程分析可知，项目使用的齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油、冷却液及产生的废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油主要污染物为石油烃，不含重金属及难降解有机物。在非正常状况下，油品库和危险固废间内油品罐破损，油品和废油泄露可能对土壤环境造成影响。 地面漫流型：本项目营运期正常状况下，油品贮存于油桶中，废油类物质贮存于专用油桶中，本项目油品（齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油）和废油液（废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油等）污染物非正常状况下油品库和危险固废间内油品罐破损，油品或废油溢到地面，渗漏影响土壤环境； 大气沉降型：本项目营运期废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油贮存过程中，不可避免将会有少量废油液挥发至空气中，主要大气污染物为非甲烷总烃，不含重金属和持久性污染物，根据工程分析，本项目非甲烷总烃最大落地浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。 综上所述，根据最大可信事故情况，本项目油品库和危险固废间内贮存油桶破损泄露产生的垂直入渗为主要污染途径。 （2）土壤环境保护措施与对策 ①源头控制措施 主要包括在设备、油品库和危废暂存间采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；物料贮存尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，减少因油桶油品泄漏而造成的油液垂直入渗进入土壤，未及时发现造成土壤污染。 ②过程防控措施 本项目在空地和厂房周边种植具有较强吸附能力的树木，通过绿化措施降低非甲烷总烃沉降对周边土壤的影响； ③分区防控措施 本项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及其修改单要求，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2001）。 ①重点污染区防渗措施：油品库、危险固废间均用水泥硬化，并做好防腐、防渗处理，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，因此，项目油品的渗漏对土壤影响较小。 本环评要求建设单位在建设过程中，油品库和危险固废间区域四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂防渗材料，加设围堰后，不会直接与土壤地面接触，并且在发生泄漏时可以方便及时清理及收集物料，同时可以防止物料的随意扩散，措施较为合理。 ②一般污染区防渗措施： 生产车间组装油品使用区、一般固废间、生活污水管道，采用10~15cm的水泥进行硬化。建设单位应在厂区四周设置导流暗渠，保证事故废水能进入事故应急池。项目设置一个容积不小于110m3的事故应急池，满足事故废水不外排。 综上分析，项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，项目运营对周边土壤环境影响较小。 7、生态 本项目拟建位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园长丰大道以南，兴盛路以东，属于永州经济技术开发区长丰工业园内，项目占地不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 8、环境风险评价 8.1危险物质数量与临界量比值（Q） 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目危险物质为齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油等，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。 表4-13 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大存在总量qn/t; 存在 位置; 临界量t; Q. 齿轮油; 泄露、火灾; /; 1.84; 油品库; 2500; 0.0007. 润滑油; 泄露、火灾; /; 1; 油品库; 2500; 0.0004. 液压油; 泄露、火灾; /; 0.435; 油品库; 2500; 0.0002. 润滑脂; 泄露、火灾; /; 1.5; 油品库; 2500; 0.0006. 防锈油; 泄露、火灾; /; 0.044; 油品库; 2500; 0.00001. 废齿轮油; 泄露、火灾; /; 0.36; 危险固废间; 2500; 0.0001. 废润滑油; 泄露、火灾; /; 0.265; 危险固废间; 2500; 0.0001. 废液压油; 泄露、火灾; /; 0.114; 危险固废间; 2500; 0.00001. 废润滑脂; 泄露、火灾; /; 0.328; 危险固废间; 2500; 0.0001. 废防锈油; 泄露、火灾; /; 0.004; 危险固废间; 2500; 0.00001. 合计; 0.002. 注：本项目使用的齿轮油密度约为0.89~0.92g/cm3，润滑油密度约为0.88~0.89g/cm3，液压油密度约为0.86~0.87g/cm3，润滑脂密度为0.8~1.0g/cm3，防锈油0.78~0.88g/cm3，本项目最大密度计算，上表最大存在量为折算。 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由表4-13可知，Q=0.002，Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量无需进行环境风险专项评价。 8.2环境风险识别 ①生产设施风险识别 风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施主要包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，本项目危险单元风险详见表4-14。 表4-14 危险单元风险识别 危险单元; 位置; 风险类型. 贮运系统; 项目所使用的齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油 在储存程中泄露; 厂区北面辅助用房（油品库）; 泄露，火灾产生的次生风险. 环保设施; 危险固废间; 厂区北面辅助用房（危险固废间）; 泄露，火灾产生的次生风险. ②物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 根据本项目的实际情况，本项目风险物质主要为使用的原辅材料齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油以及使用过程中产生的废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油等。 项目物质风险识别情况见下表： 表4-15 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 齿轮油; 齿轮油以石油润滑油基础油或合成润滑油为主，加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油，颜色多为深黑色；馏分型双曲线齿轮油一般为黄绿色及深棕红色，闪点（开口），＞200℃，倾点不高于-8℃，可燃极限：爆炸下：0.9，爆炸上限：7.0，沸点＞316℃，蒸汽密度大于2，蒸汽压力＜0.113kpa，; 可燃物; /; 低毒; /; 是低毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 润滑油; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；闪点：120-340℃；沸点：-252.8℃；自燃点：300～350℃；溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂；稳定性：稳定；可燃液体; 可燃物; /; 微毒性; /; 是低毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 液压油; 性状：琥珀色室温下液体， 溶解性：不溶于水，沸点：>290℃，相对密度（水=1）：0.896kg/m3(15°C) 饱和蒸汽压：估计值<0.5Pa(20℃) ，相对密度（空气=1):>1 ，闪点℃:222 ，自燃温度℃:>320; 可燃物; /; 低毒; /; 是低毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 润滑脂; 润滑脂英文名：lubricating grease；grease 稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用，闪点：280℃，比重：0.92，倾点：－35（℃）; 可燃物; /; 微毒性; /; 是低毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 防锈油; 外观与性状：黄褐色透明液体，脂肪族碳氢化合物气味熔点：<-20℃，沸点：290-330℃，相对密度(水=1)：0.850，相对蒸气密度(空气=1): >1.00; 可燃物; /; 微毒性; /; 是低毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 备注：*不是有毒物质是指该化学品不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1规定的有毒物质范围之内。 ③风险识别结果 项目风险识别结果见表4-16。 表4-16 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 油品库; 危险 物质; 齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油; 泄露; 地表径流、土壤; 附近水体、土壤. 伴生/次生污染物排放; 大气扩散; 周边环境敏感区. 2; 危险固废间; 废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油; 泄露; 地表径流、土壤; 附近水体、土壤. 伴生/次生污染物排放; 大气扩散; 周边环境敏感区. 8.3环境风险分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾引发的次生环境事件、油品库内齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油以及危险固废间内废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油泄漏造成次生环境污染事故。 ①有毒有害物质泄漏影响分析 项目使用的原辅材料齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油均使用原厂出产包装桶密封贮存，废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油等均采用专用的密闭容器分别盛装，在危废存放区内分区暂存。根据建设单位提供资料，项目油品库油品最大存储量为：齿轮油1.84t、润滑油1t、液压油0.435t、润滑脂1.5t、防锈油0.044t；则项目投产后，危废存放区内最大存储量为：废齿轮油0.36t、润滑油0.265t、液压油0.114t、润滑脂0.328t、防锈油0.004t，油品库和危险固废间内油品和废油液可能由于容器的倾翻或破损而引起泄漏，有毒有害物质有可能直接进入厂区内雨水管网，未经处理即外排，造成周边地表水环境、地下水环境污染。因此要求建设单位将涉及到泄漏的液体物质油品贮存在设有围堰的油品库内，废油液储存在设有围堰的危废暂存间内，油品库和危险固废间内设有环形导流渠和集液池（有效容积不小于1m3），一旦发生泄漏，可被拦截并收集，不会外溢至厂界外。 ② 火灾影响分析 本项目主要储存齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油以及危废固废间废油液，油品燃烧过程中会伴生大量的二氧化硫、二氧化氮等污染物，同时由于油品均贮存在油桶中，发生火灾后，油品的急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程还将产生大量的 CO，这些污染物均会对周围环境产生影响。 因此，环评要求：建设单位应制定有详细的易燃品贮存、转移措施及火灾应急预案。采取以“安全第一，预防为主”的工作方针，对员工进行消防知识、相关法律法规以及安全常识的培训。切实做好防火工作，发生火灾时应急预案的应急措施进行补救和人员疏散，将火灾带来的而损失控制在最低程度。 ③消防废水影响分析 火灾事故发生时，灭火产生消防废水可能受泄漏的物质污染，为防止消防废水汇入雨水管道外排至周边地表水体造成污染，项目应在厂区内设置事故应急池，使得消防废水能够得到集中收集、汇入污水处理设施处理，禁止将消防废水直接排入厂区雨水管道外排至周边地表水体。 8.4事故应急池及处置措施 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。事故应急水池容量按下式计算： V总=（V1+V2—V3）max +V4+V5 式中：V总——事故储存设施总有效容积； （V1+V2—V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2—V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计；本项目油品库内最大油桶贮存量为1千升， V1取1m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；消防用水量室内消火栓10L/s-20L/s，按15L/S，火灾延续时间1.5h，计算得出消防水量约为108m3，本项目生产车间和食堂着火采用水灭火； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，0m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，本项目全厂生产废水产生量为4.144t/d，故V44.144m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。V5=0m3。 V 总=（1+108-0）+4.144+0=113.144m3 一般一个厂区按一处事故设防，同一时间，厂区内只按一处发生事故计，即火灾事故和泄漏事故不作同时发生考虑。建议企业设置一个不小于110m3的事故应急池。 8.5环境风险应急措施 生产中无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。根据上述环境风险事故分析，制定相 应的应急预案和制定演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专 门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物 资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向 政府部门报告等内容。 本项目应采取的应急预案的主要内容见表4-17。 表4-17 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：油品库、危险废物暂存间环境保护目标。. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 8.6风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响，本项目环境风险属于可控范围内。 9、环保投资 项目总投资13736万元，资金全部由企业自筹；其中环保投92万元，环保投资占总投资的0.67%。项目环保投资分项估算见表4-18。 表4-18 项目环保投资一览表 单位：万元 污染源; 治理项目; 环保治理措施; 资金 （万元）. 营运期; 废气; 危废暂存有机废气; 排风扇; 2. 食堂油烟废气; 油烟净化器+排气筒屋顶排放; 2. 废水; 食堂废水; 隔油池（10m3）; 2. 化粪池; 化粪池（30m3）; 5. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，经消声、隔声和减震处理，合理布局设备; 2. 固废; 危险固废; 设置1个危险固废间（分别为58.34m2），进行重点防渗，设置围堰; 10. 一般固废（生活垃圾）; 垃圾桶、一般固废暂存间，并做防漏防渗、防风、防雨措施; 2. 土壤及地下水污染防治措施; 油品库、危险固废间、应急事故池、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，生产车间组装油品使用区、一般固废间进行一般防渗，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5mm。; 10. 风险防范措施; 设置1个事故收集池（110m3），收集池采取防渗、防漏、防雨淋措施，油品库和危险固废间区域四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂防渗材料; 5. 事故废水收集系统; 2. 绿化; 50. 总计; 92. 10、环境管理 1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，制定污染治理操作规程，设专人管理环保设施运行，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行； （3）负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境管理及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （5）企业在日常危险废物管理的过程中，须结合自身实际情况，做好危险废物台账的建立、记录以及管理工作，危险废物管理信息包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息； （2）排污口规范化管理 1）项目排污口设置要求 建设项目应完成排污口规范建设，其投资应纳入正常生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、 GB15562.2-1995执行。 2）排污口管理 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由相关部门签发，相关部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案，排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 危险固废间储存废气 | 非甲烷总烃 | 排风扇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水1243.125t/a | CODcr | 食堂段设隔油池预处理再与生活污水经化粪池处理后通过长丰大道市政污水管网排入永州市下河线污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- -2015）表1中B级标准限值和下河线污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 行车、吊车、排风扇、装配工器具工作时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声 | 噪声 | 选择低噪声设备；采取基础减震、隔声等措施；轻装轻卸；减速、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 风电机组组装 | 废齿轮油、润滑油、液压油、润滑脂、防锈油 | 各类油、液应分类收集，经专门的油桶密封储存，放置在危险固废间暂存，定期交由资质单位进行安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订） |
|  | 风电机组组装 | 废油桶 | 经集中收集，暂存在危险固废间，定期交由资质单位进行安全处置 |  |
|  | 风电机组组装 | 含油抹布及手套 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，定期交由资质单位进行安全处置 |  |
|  | 组装和包装 | 包装废弃物 | 外售废品回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 委托环卫部门定期进行清掏 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运，送至永州市垃圾填埋场进行卫生填埋 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 油品库、危险固废间、应急事故池、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，生产车间组装油品使用区、一般固废间进行一般防渗，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5mm |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置1个事故收集池（110m3），收集池采取防渗、防漏、防雨淋措施；油品库和危险固废间区域四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂防渗材料；事故废水收集系统 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 强化管理，申报排污许可证，自主开展环境保护验收，建立环保设施运行卡，定期检查、维护；制定项目污染源监测计划、环境质量监测计划、验收监测计划，严格按监测计划执行，监测数据存档管理并提交环保主管部门备案；制定突发环境事件应急预案，并报相应主管部门备案。 |  |  |  |

# 六、结论

运达股份永州风电产业园项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
| 危险废物 | 废齿轮油 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.265t/a | / | 0.265t/a | / |
|  | 液压油 | / | / | / | 0.114t/a | / | 0.114t/a | / |
|  | 润滑脂 | / | / | / | 0.328t/a | / | 0.328t/a | / |
|  | 防锈油 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①