建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工240万套额温枪、60万套运动手环项目

建设单位：     湖南华烽科技有限责任公司

编制日期：        二零二二年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 2 -

二、建设项目工程分析	- 11 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 19 -

四、主要环境影响和保护措施	- 24 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 38 -

六、结论	- 39 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 40 -

附件：

附件一  营业执照

附件二  《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》

附件三  《湖南省生态环境厅关于永州经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》

附图：

附图一  项目地理位置示意图

附图二  现状监测点位示意图

附图三  项目周边环境关系图

附图四  项目现状照片

附图五  厂区平面布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工240万套额温枪、60万套运动手环项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐晓峰 | 联系方式 | 13319666099 |
| 建设地点 | 永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （111度34分30.4344秒，26度24分15.0142秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3990其他电子设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，82.其他电子设备制造399。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 22.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.1125 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）； 审批机关：永州市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《永州市经济开发区环境影响报告书》 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与园区规划相符性分析 本项目拟建于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房，所处地块为二类工业用地，符合《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号）和《湖南省生态环境厅关于永州技术开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]15号）规划要求和准入要求。 表1-1 本项目与《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》、《湖南省生态环境厅关于永州技术开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》相符性分析 序号; 《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》要求; 本项目情况; 相符性. 1; (一)进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离,按报告书要求做好部分用地性质调整，将长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，对交通干线两侧35米范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目所在地属于工业用地; 相符. 2; (二)严格执行经开区入园企业准入制度,入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业;北部片区禁止引进气型污染企业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入条件一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度,推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求;对已建项目进行清理，按报告书要求对经开区内未办理环评手续的投产企业区分具体情况限期补办手续或调整清退，对不符合产业定位和产业布局要求且存在一定环境风险的湘粤欧利陶瓷项目、不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模,适时调整至适宜的规划区;加强对经开区内企业环境监管，确保建成项目污防设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。; 本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目; 相符. 3; (三)落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，按报告书要求取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂, 改为提升泵站,经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理。对南片区涉及饮用水源陆域保护区的地块严格项目招商、建设、运营期的环境保护要求，禁止以任何形式向饮用水源保护区排放污水。加快下河线污水处理厂扩建、经开区配套管网、提升泵站等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，禁止引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996) 一级标准后方可外排。; 本项目无生产废水，生活污水经园区生活污水处理设施处理后排入市政污水管网进入永州下河线污水处理厂处理; 相符. 4; (四)按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉;管委会应积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放;加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放;入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目不涉及燃煤锅炉的使用。; 相符. 5; (五)做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目所产生的固体废物和生活垃圾经分类收集后交由相关单位处置; 相符. 序号; 《湖南省生态环境厅关于永州技术开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》要求; 本项目情况; 相符性. 1; 按程序做好经开区规划调整; 项目拟建于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房，所处地块为二类工业用地; 相符. 2; 严格产业环境准入。永州经开区后续发展与规划调整须符合经开区“三线一单”环境准入要求、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。; 项目符合经开区“三线一单”环境准入要求、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求; 相符. 3; 进一步落实经开区污染管控措施。抓紧完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及下河线污水处理厂提质扩容建设，确保经开区废水应收尽收；基于区域受纳水体较为敏感且下河线污水处理厂处理规模已超负荷，且拟投产的永州经开区污水处理厂尾水须经下河线污水处理厂处理后再由现有排污口外排，排口设于冷水滩湘江省级湿地公园的恢复区，应加快完善污水处理厂入河排污口设置论证手续，确保依法依规排污。在取得污水处理厂入河排污口设置论证手续或有妥善解决方案前，区域应禁止引进水型污染企业。优化能源结构，推广清洁能源。加强经开区大气污染防治，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。经开区范围内仍有企业存在环保手续履行不到位的情形，须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好 企业环保手续的完善工作。; 项目三废经过处理后能够达标排放; 相符. 4; 健全经开区环境风险防控体系。加强经开区重要环境风险源管控，加强经开区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 项目不涉及危险化学品，对区域环境安全影响较小; 相符. 5; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、 居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，强化产城融合度较高区域产业准入，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，永州经开区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防治移民再次安置和次生环境。; 项目不属于气型污染企业; 相符. 6; 做好经开区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 项目租赁已建设的标准厂房，不会对水土保持造成影响; 相符. |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1）生态红线 本项目位于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。 2）环境质量底线 本项目所在区域（永州市中心城区）近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 3）资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，项目所在地资源完全能够满足本项目需求，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 根据《永州经济技术开发区环境影响报告书》中准入负面清单和《产业结构调整指导目录》（2021年本），本项目不属于淘汰类、禁止类产业，符合园区准入负面清单总体要求，符合区域环境准入负面清单。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于环境准入负面清单内建设项目。 （2）与“永州市‘三线一单’生态环境分区管控要求”相符性分析 本项目位于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房，属于冷水滩城区中的仁湾街道。根据永州市《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）中附件4《永州市环境管控单位（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》，仁湾街道的区域管控要求如下： 项目所在环境管控单元表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题; 符合性结论. ZH43110 320001; 冷水滩城区; 重点 管控 单元; 仁湾街道; 省级重点开发区域; 仁湾街道：长丰工业园范围内以工业为主， 长丰工业园范围以外以建材加工、生态农业、 农产品加工业为主。; 上岭桥 镇和其 他街道：无明显 环境问题。; 符合. 主要属性; 仁湾街道：生态保护红线/一般生态空间(公益林/湿地公园/水源涵养重要区/饮用水水源保护区)；水环境优先保护区(湖南冷水滩湘江省级湿地公园/永州市冷水滩区湘江饮用水水源保护区)/水环境城镇生活污染重点管控区(城镇生活污水处理厂- 永州市下河线污水处理厂汇水区)/ 水环境工业污染重点管控区(永州经济技术开发区外围汇水区)/水环境一般管控区；大气环境受体敏感重点管控区/大气环境高排放重点管控 区(永州经济技术开发区核准范围外已建成区)/大气环境一般管控区；农用地优先保护区/其他土壤重点管控区(市县级采矿权/部省级探矿权)/ 土壤污染风险一般管控区；高污染燃料禁燃区；城市规划区; 不在生态保护红线、水环境一般管控区、大气环境一般管控区等范围内. 管控维度; 管控要求; /. 空间布局约束; - （1.1）永州经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管， 确保污染物达标排放。; 符合. 污染物排 放管控; （2.1）完成“散乱污”企业整治。 （2.2）钢铁行业完成所有烧结机旁路拆除，实现全烟气脱硫；水泥、钢铁行业大气污染物执行特别排放限值要求； 火电行业完成火力发电机组超低排放改造；有色冶炼行业规范企业废气排放口设置，提高烟气收集率，全面取消脱硫设施 旁路；逐步推进企业安装在线监控设施。 （2.3）全面推进工业 VOCs 综合治理。 （2.4）建成区餐饮企业安装高效油烟净化设施，完成规模以上餐饮企业污染物排放自动监测。 （2.5）大力推广“三改两分再利用”技术，完成畜禽粪便储存场所和废水收集设施的配套建设、改造，防止畜禽粪便、 废水等污染物的渗漏、散落、溢流、气味等对周围环境造成污染。 （2.6）积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。 （2.7）永州市下河线污水处理厂要加强监督管理，防止异味扰民。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）制定和完善饮用水水源地突发环境事件应急预案。落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。 （3.2）完善重污染天气预警应急体系，加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，及时发布区域空气质量预报和重污染预警信息，提高重污染天气预警预报的准确度。; 符合. 资源开发 效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）城区建成区淘汰10 蒸吨及以下燃煤锅炉。鼓励居民户改用清洁能源。 （4.1.2）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30 号） 的规定。; 符合，项目不使用燃煤锅炉和高污染燃料. 综上，项目符合“永州市‘三线一单’生态环境分区管控”要求。 （3）产业政策符合性分析 本项目主要从事额温枪、运动手环的加工组装，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2021年本》，本项目不属于淘汰类、限制类，属于允许发展的产业，因此项目建设符合国家产业政策。 （4）平面布置合理性分析 根据建设单位提供的平面布置图（附图5），按照生产工艺特点，厂房1楼前面为展示区、接待区，后面为大厂房，包含注塑、碎料等区域；2楼为办公区域；3、4楼为无尘组装车间，从左到右主要为车间办公室、厕所、组装区、物料暂存区、成品暂存区和成品包装区，生产与办公互不影响，布局合理。 （5）选址合理性分析 1）用地合理性分析 本项目位于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房厂房，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，项目所在地属于可建设用地中的二类工业用地，用地不占用基本农田、周边风景旅游区以及水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。用地性质符合要求。 2）环境容量 项目所在地环境空气质量属于达标区，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 3）对环境的影响 本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放，对区域环境影响较小。 4）配套设施 本项目所在区域内供水、供电充足，道路等配套设施基本完善，对项目生产制约较小。 综上所述，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 湖南华烽科技有限责任公司（后简称华烽科技），成立于2022年2月11日，是经开区政府2022年招商引资回永的重点核心项目。华烽科技将投资建设智能终端上市平台和区域总部，实施福利彩票机器人及广告显示终端、教育平板、自研助听器等项目的研发、生产、销售在永州市落地项目、以及其他智能终端产品的研发、生产、销售和供应链、运营等增值项目。项目位于永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房，一期投资2亿元进行额温枪、运动手环的加工和组装。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，82.其他电子设备制造399。”应编制环境影响报告表。受湖南华烽科技有限责任公司委托，我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即组织有关技术人员对项目地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据拟建地周围环境状况，结合本项目的排污特征，编写了《年加工240万套额温枪、60万套运动手环项目环境影响报告表》，供建设单位呈报审批。 ## 1、项目组成 本项目总投资2亿元在湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房进行年加工240万套额温枪、60万套运动手环项目建设，厂房共4层，1F前面为展示、接待、办公区，后面为大厂房，包含现场注塑区、碎料间、恒温恒湿仓库、成品及配件辅料放置间等；2F为办公区域；3、4F为无尘车间，用来组装成品。厂区总占地面积为9200m2，建筑面积约为10450m2，属于新建项目。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、环保工程及相关配套辅助设施等。项目不设食堂、宿舍，组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主 体 工 程; 生产车间; 位于后面1F大厂房，建筑面积6000m2，包含现场注塑区、碎料间、检测间、工具间、恒温恒湿仓库、成品及配件辅料放置间、洗手间等。3F、4F为无尘车间，组装成品，面积1600m2。; 砖混钢架结构标准厂房. 辅 助 工 程; 办公室; 位于厂房1F和2F，建筑面积1600m2. 洗手间; 位于厂房1F东两侧，2F\3F\4F右侧. 仓库; 位于1F大厂房中间段，面积1200m2. 供水; 依托湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园供水系统; /. 排水; 雨污分流；雨水进入市政雨水管网，污水进入市政污水管网; /. 供电; 依托湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园供电系统，由区域供电电网供给，配套相应的配电设施; /. 环 保 工 程; 废水; 生活污水：依托园区隔油化粪池处理。; 排入下河线污水处理厂. 噪声; 隔声、减振。; /. 固废; 一般工业固废暂存间，50m2。; 地面硬化. 废气; 注塑、点胶废气：集气罩+UV光氧催化+15m排气筒 粉碎粉尘：加强车间通风换气; /. ## 2、项目周边情况 根据环评现场勘察，项目位于永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房，项目用地为二类工业用地，未占用基本农田。项目拟建地北临永州市联翔精密模具有限公司、湖南泰钢新材料有限公司，西临湖南潇湘时代新能源有限公司，南面100m为兴盛路。 3、产品方案 项目主要对额温枪、运动手环的外壳、塑料零件等进行加工，再将选购的主板、屏幕、传感器、喇叭等电子配件组装。方案及产能见下表。 表2-2 本项目产品方案表 产品名称; 规格; 产能; 储存方式. 额温抢; 9#通用版; 240万套/年; 泡棉+纸箱打包仓库储存. 运动手环; MD23; 60万套/年; 泡棉+纸箱打包仓库储存. 4、主要设备 项目生产设备具体见下表。 表2-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量/台; 备注. 1; 注塑机; 12; 注塑成型. 2; 碎料机; 2; 次品加工. 3; 模温机; 5; 原料加温（导热油5年一换，每台每次更换100公斤，厂区内不存放导热油）. 4; 吸料机; 5; 上料. 5; 自动点胶机; 1; 点胶. 6; 油电叉车; 2; 运输原料和成品. 7; 手动叉车; 2; 运输原料和成品. 8; 冷却水塔; 2; 冷却循环用水. 9; 空压机; 2; 压缩空气. 12; 干燥机; 5; 干燥原料. 13; 自动生产线; 3; 组装用. 14; 老化生产线; 2; 老化测试. 15; 综合测试仪; 1; 测试产品. 注：项目所用生产设备无《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类设备。 5、原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料年消耗估算量见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名; 规格(mm); 单位; 年使用量; 工厂最大储存量. 1; ABS料; 颗粒; 吨; 75; 10. 2; 主板; 三星或江波龙等; 个; 3000000; 500000. 3; 电容触摸屏; 1-1.5衬; 个; 600000; 100000. 4; 屏-彩屏; 1-1.5衬; 个; 600000; 100000. 5; 电源适配器; 12-20V; 个; 3000000; 500000. 6; 传感器; 高增益; 个; 9600000; 2000000. 7; 马达; 客户指定; 个; 600000; 100000. 8; 摄像头; 客户指定; 个; 600000; 100000. 9; 喇叭; 2欧0.5瓦 1.0-2P; 个; 1200000; 200000. 10; 热熔胶; 颗粒; 千克; 100; 100. 11; 酒精; 75%浓度; 千克; 100; 10. 12; 外包装箱; 42.5cm*28cm*18cm; 个; 300000; 10000. 13; 内包装盒; 26.5cm*13cm*4cm; 个; 3000000; 10000. 17; 珍珠海绵垫; 25.5cm*12cm*2cm; 个; 3000000; 10000. 18; 产品盘海棉; 25.5cm*12cm*2cm; 个; 3000000; 10000. 19; 水; 市政供水; m3/a; 900; /. 20; 电; 市政供电; 万Kw/h; 75; /. ## 物料理化性质： ABS料：ABS料是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的三元共聚物。是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子结构材料。其无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度 217~237℃，热分解温度>260℃。 热熔胶：热熔胶是通过乙烯和醋酸乙烯在高温下共聚而成，不含任何有机溶剂，固含量100%，分解温度约为240℃，是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。 ## 6、给排水及水平衡 （1）给水 项目总用水量约960m3/a，为员工生活用水、冷却用水。用水来源于市政管网，依托园区供水系统。 项目员工人数60人，食宿均依托园区，年工作300天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），本项目员工用水按50L/人·d，经计算：生活用水量为900m3/a（3m3/d）。 冷却水：项目注塑工序产生的高温需要冷却降温后成型，冷却塔和管道中的循环用水在使用过程中有损耗，需要定期补充，补充量为60t/a。该部分水不外排，循环使用。 （2）排水 本项目采用雨污分流制。生活污水排水量按80%计，则排放量为720m3/a，经园区生活污水处理系统处理后排入下河线污水处理厂处理后最终排入湘江。 - 水平衡 - 项目水平衡见下图。 图1 项目水平衡图 单位m3/a 循环使用 自来水 生活用水 960 720 下河线污水处理厂 损耗180 隔油化粪 720 冷却水 900 60 损耗60 7、劳动定员及工作制度 本项目预计员工60人，8小时工作制，年生产300天，不设员工食堂和宿舍。 8、永州市冷水滩区下河线污水处理厂概况 永州市冷水滩区下河线污水处理厂（以下简称“下河线污水处理厂”）位于永州市冷水滩区零陵北路896号，总设计规模为日处理污水20万吨，分二期建设，污水处理厂废水排放口位于东面290m湘江。 其中，一期工程规模为10万吨/年，已于2011年建成，主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等；采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。二期扩建规模为日处理污水10万吨，分两个阶段进行，每个阶段5万吨。一阶段5万吨项目总投资7189.86万元，于2014年10月启动建设，采用泥水分离改良型A2/O工艺；二期扩建一阶段日处理污水5万吨规模于2015年10月13日通过竣工验收。该项目的竣工，标志着下河线污水处理厂日处理污水能力达到了15万吨，冷水滩城区的生活污水处理率将达到85%以上。2017年永州市下河线污水处理有限责任公司投资3599.44万元对污水处理厂进行提标改造，新增工艺为“高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）”，提标后，出水水质标准为城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，该提标改造项目于2017年11月23日取得环评批复（永环评[2017]180号）。 根据“湘环评[2013]306号”文内容：永州经开区排水实施雨污分流，取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂，改为提升泵站，经开区内所有排水全部纳入下河线污水处理厂处理。根据现场调查，目前项目区域污水管网已铺设，已与下河线污水处理厂接通。本项目租赁永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房，依托园区的排水系统，该排水系统已与园区市政管网接通，废水能进入下河线污水处理厂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1.工艺流程 ### 项目生产工艺流程产污节点图见图2。 废气 废气、噪声 噪声 上料 加热 注塑成型 塑料零件 ABS料 次品 碎料 废气、噪声 ### 图2 注塑工艺流程及产污节点图 注塑工艺流程简述： - ABS料通过吸料机进入到模温机，由模温机电加热到180℃，使其温度稳定以提高成型效率，后进入注塑机，注塑机设置温度220℃，熔融状态的ABS在注塑机的螺杆或柱塞推动下，经喷嘴和模具的浇注系统注入模腔内，经注塑机冷却系统加水间接冷却后固定成型为塑料零件，次品经碎料机碎料后回用到生产。 图3 额温枪生产工艺流程及产污节点图 电子配件 塑料零件 组装 检测 包装入库 固废 ## 额温枪生产工艺流程简述： 人工将按键、扳机、电池盖组装，主板与背光、传感器、马达等按照要求插装，用抹布沾酒精擦拭彩屏并安装后合壳，检查外观以及功能是否合格，合格后包装入库。 图4 运动手环生产工艺流程及产污节点图 检测 电子配件 塑料零件 点胶 组装 包装入库 固废 废气 ## 运动手环生产工艺流程简述： 热熔胶通过自动点胶机采用电加热方式融化，加热温度为180℃，将心率镜片用热熔胶固定在底壳上，面壳的背胶撕开把触摸屏粘贴好，将喇叭、摄像头以及按键插装在主板上并固定主板，合壳，用布沾酒精擦拭外观。通过综合测试仪进行耦合测试，用整机模拟一个实际使用的环境，检测主板与零件之间的匹配性，后由人工进行功能测试及老化测试，合格后包装入库。 ## 2.产污环节分析 ### 表2-6 项目产污环节汇总表 内容; 来源; 主要成分; 处置措施. 废水; 员工日常生活; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 生活污水经园区生活污水处理系统处理后排入下河线污水处理厂处理后最终排入湘江. 废气; 碎料; 颗粒物; 加强车间通风换气. 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光解+15m高排气筒，并加强车间通风换气. 点胶. 噪声; 生产车间; 等效A声级; 隔声、减振、加强管理. 一般固废; 日常生活; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门清运. 生产; 废抹布. 生产; 废包装袋; 收集暂存后外售. 生产; 次品; 碎料后回用于生产. 危废; 危废暂存间; 废导热油; 每5年由厂家更换，换下的废导热油厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房厂房，无污染投诉与纠纷，无遗留环境问题，项目选址周边情况见附图2，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价收集了2020年永州市环境质量月报数据，本项目位于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房厂房，属于永州市范围内，为了解项目所在区域的环境空气质量，本项目环评期间收集了永州市生态环境局发布的《2020年1-12月永州市环境质量状况公示》中永州市近一年环境质量监测数据(2020年1-12月)能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表。 表3-1 2020年永州市环境空气质量状况 (单位：μg/m3) 监测点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 永州市; PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.00%; 达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.00%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 125; 160; 78.13%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.1; 4; 27.5%; 达标. 由表3-1可见，评价区域SO2、NO2和PM10的年均浓度、PM2.5年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单(生态环境部公告2018年第29号)要求。 （2）TVOC环境质量现状调查与评价 本次环评的环境空气质量现状分析引用《年产4000万片1-120寸触控显示一体化项目环境影响报告表》中大气现场监测数据，该引用项目位于本项目南侧200m处。湖南精科检测有限公司于2020年8月3~9日对该监测项目厂址上下风向200m处各布设1个点位，连续监测7天，监测因子有TVOC。引用数据时间和距离均符合大气环境影响评价导则的要求，监测数据可以代表本项目评价范围的环境空气质量状况。 ①监测布点 本次设两个监测点位对评价区域内的大气环境质量现状进行监测，监测点位布置如下： 表3-2 环境空气质量现状监测点一览表 编号; 监测点; 监测因子. G1; 项目地上风向200m; TVOC. G2; 项目地下风向200m. ②执行标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 ③监测时间与频次：湖南精科检测有限公司于2020年8月3~9日对项目地环境空气进行了连续监测7天的现状监测。 ④监测结果及评价 监测及评价结果列于表3-3。 表3-3 环境空气现状监测结果 点位; 项目; TVOC（8小时均值）. G1; 浓度范围(ug/m3); 22.1~47.1. 平均值(ug/m3); 34.6. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. G2; 浓度范围(ug/m3); 63.4~86.5. 平均值(ug/m3); 74.95. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. HJ 2.2-2018中附录D中相关标准; 600. 项目所在区域个监测点监测点TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目废水排入市政污水管网进入下河线污水处理厂深度处理，下河线污水处理厂排污口位于湘江港子口。本次环评期间收集了永州市环境质量简报（2020年9月），根据该环境质量简报，永州市境内39个地表水监控断面（含港子口断面）2020年9月：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率为100%，湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准）。即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：项目位于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园内，不涉及基本农田及生态公益林，项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动物、无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区，具体情况详见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 西北居民区; 111.57264233; 26.40774533; 居民; 30; 二类; 西北; 230-310m. 上磨石; 111.57650471; 26.40799517; 居民; 180; 二类; 东北; 340-440m. （2）声环境 ### 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 ### （3）地表水及生态环境 本项目地表水环及生态环境保护目标见下表3-5。 表3-5地表水及生态环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对方位及距离; 规模; 保护级别. 水环境; 亲水河; 东面1850m; 小河; GB3838－2002 中的III类. 上古塘水库; 西南870m; 水塘. 生态环境; 本项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动物、无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 项目生活污水依托园区处理措施（隔油化粪池）处理后排入市政污水管网进入下河线污水处理厂处理。下河线污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准。 表3-6 下河线污水处理厂进水水质要求 pH值; CODcr; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷; 动植物油. 6-9; ≤300; ≤120; ≤300; ≤25; ≤20; ≤3.0; 100. 表3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 标准项目; pH值; CODcr; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷. （GB18918-2002）中一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. - 废气 碎料产生的粉尘，注塑、点胶产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准。 表3-8 项目运营期废气排放限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率kg/h（15m）; 无组织排放监控浓度限值 mg/m³. 监控点; 浓度. 颗粒物; /; /; 周围外界浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 1.0; 周围外界浓度最高点; 4.0. ### 3、噪声 ### 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 ### 4、固废 ### 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2020），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | ①根据工程分析，本项目排放废气主要为颗粒物0.05t/a、非甲烷总烃0.00494t/a，不涉及二氧化硫、氮氧化物等总量控制因子的排放，无需申请总量控制指标。 ②本项目没有生产废水产生，冷却水循环使用，生活污水经园区隔油池、化粪池处理后，进入市政污水管网排入下河线污水厂处理后最终排入湘江，总量纳入下河线污水厂总量控制指标，本项目无需购买总量控制指标。 综上，本项目无需购买总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房厂房及配套设施，项目入驻只需进行简单的装修和设备安装。据调查，由于施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，且产生的污染物随着施工结束而结束，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目产生的废气主要为碎料产生的粉尘；注塑、点胶过程中产生的有机废气。 1、碎料粉尘 项目在注塑过程中可能产生次品，次品经碎料机碎料后回用于生产中，根据建设方提供资料，年产生次品量约为5t/a。 碎料工序会产生少量的碎料粉尘，这类颗粒属于粒径小于75um的固体悬浮物，逸散粉尘量和扩散范围比较小。本项目每年破碎的生产次品约5吨，破碎工序粉尘的产生系数约为1%，预计破碎工序塑料粉尘产生量约为0.05t/a，通过加强车间通风换气，以无组织形式排放。 2、注塑、点胶产生的有机废气 项目注塑工序需要对ABS料加热融化，ABS料年用量为75t/a；点胶工序需要对热熔胶加热融化，热熔胶年用量为0.1t/a。 ABS料、热熔胶的融化会产生少量有机废气，其主要成分为非甲烷总烃，本项目参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料废气排放系数，在无控制措施时，胶粒非甲烷总烃的排放系数按0.35kg/t胶粒原料计。项目年使用胶粒75.1t/a，则项目的非甲烷总烃产生量为0.026t/a。 通过在生产设备上方设集气罩（风量5000m3/h）收集废气，经UV光氧催化处理设施处理后由15m高排气筒排放。排放的部分废气属于有组织排放，集气罩捕集效率为90%，UV光氧催化废气处理设备对有机废气去除效率≥90%，取90%。则项目非甲烷总烃有组织排放量为0.00234t/a，排放浓度为0.195mg/m3，排放速率为0.0009kg/h；逸散的10%通过加强车间通风换气做无组织排放，排放量为0.0026t/a。 项目大气污染物产排达标情况详见下表4-1。 表4-1 项目大气污染物产排达标情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 处理措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准排放限值mg/m3; 标准排放速率kg/h. 碎料; 颗粒物; 0.05; 加强车间通风换气; 0.05; /; 0.021; 1.0; /. 注塑点胶; 非甲烷总烃; 0.026; 集气罩+UV光氧催化+15m高排气筒; 0.00234; 0.195; 0.0009; 120; 1.0. 加强车间通风换气; 0.0026; /; 0.001; 4.0; /. 根据上表，本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2限值要求，项目废气对周边大气环境影响贡献值小。 废气处理措施可行性分析 本项目产生的非甲烷总烃采用UV光氧催化处理。 近年来随着废气处理技术不断更新，在处理有机废气的方法中，UV光氧催化法应用越发广泛，与其它方法相比，废气去除效率最高可达90%以上、无需添加任何物质、可适应高浓度大气量、可每天24小时连续工作，运行稳定可靠、运行成本低、设备占地面积小，自重轻。 综上，非甲烷总烃经集气罩收集由UV光氧催化装置处理后，可确保净化效率大于90%，净化后非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，该处理措施可行。 大气评价等级判定 评价等级判定方法依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分析。 1）预测模式依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，不考虑地形参数，本项目采用AERSCREEN估算模式进行预测和分析对大气环境影响评价等级进行判定。 2）估算模型参数项目估算模式所用参数见表4-2。 表4-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 55.92万人. 最高环境温度/℃; 39.85. 最低环境温度/℃; -3.15. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 3）污染源参数 项目主要有组织废气污染源排放参数见表4-3： 表4-3 主要有组织废气污染源参数一览表 参数类型; 排气 筒高度（m）; 排气筒 内径（m）; 出口 速度（m/s）; 出口 温度（k）; 排放情况; 排放速率(g/s). 有机废气; 15; 0.3; 19.65; 298; 正常排放; 0.0003. 项目主要无组织废气污染源排放参数见表4-4： 表4-4 主要无组织废气污染源参数一览表 参数类型; 面源高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 垂直扩散参数m; 排放情况; 排放速率(g/s). 碎料粉尘; 8; 105; 87.6; 2; 正常排放; 0.0058. 有机废气; 正常排放; 0.0003. 4）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-5 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 5）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表4-6。 表4-6 污染物评价标准 污染物名称; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 颗粒物; 1小时; 900; 《环境空气质量标准》GB3095-2012. TVOC; 8小时; 1200; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）. 6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表4-7 正常工况估算模式预测结果一览表 污染物; Ci(ug/m3); Pi（%）. 有组织废气. 有机废气; 非甲烷总烃; 3.0569; 0.25. 无组织废气. 碎料粉尘; 颗粒物; 5.6332; 0.62. 有机废气; 非甲烷总烃; 5.7433; 0.48. 本项目Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Pmax值为0.62%，低于评价标准限值，对周边大气环境的影响较小。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 7）非正常工况下环境影响分析 非正常工况排放情况下，本次评价计算污染防治措施失效的情况。根据项目污染物排放情况，项目大气环境非正常工况影响预测参数见下表： 表4-8 非正常工况下废气估算模型计算结果表 污染物; Ci(ug/m3); Pi. 有组织废气. 有机废气; 非甲烷总烃; 47.3641; 3.95. 无组织废气. 碎料粉尘; 颗粒物; 5.6332; 0.62. 由上表可知，在非正常工况排放情况下，项目污染物中的非甲烷总烃最大落地浓度大幅度增加，Pmax值为3.95%，建设方应加强环境管理，对厂区各项大气污染治理设备进行定期检查、维修，杜绝非正常排放。 大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 本项目全厂大气污染物排放核算见表4-9。 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 核算年排放量/(t/a). 1; DA001; 注塑、点胶; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化+15m高排气筒; 0.00234. 2; 无组织; 厂区; 车间通排风系统; 0.0026. 3; 无组织; 厂区; 颗粒物; 车间通排风系统; 0.05. 合计; 颗粒物; 0.05. 非甲烷总烃; 0.00494. 大气环境防护距离 本项目正常排放情况下颗粒物、非甲烷总烃厂界外不存在浓度超标现象，故本项目不需设置大气防护距离。 大气环境影响评价结论 本项目各废气污染物排放量均较小，且配备了技术可行的废气处理装置，厂区场地空旷且绿化面积广，利于大气扩散传播，无组织废气在加强车间通风换气后对周边环境影响不大。正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 二、废水 本项目废水排放量为720m3/a，主要为生活污水。 （1）生活污水 项目员工人数60人，食宿均依托园区，年工作300天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），本项目员工用水按50L/人·d，经计算：生活用水量为900m3/a（3m3/d）。生活污水排污系数按80%计，则项目生活污水排放量为720m3/a，由园区隔油池加化粪池处理后排入下河线污水处理厂。 根据相关资料，隔油池对COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油除去效率分别为10%、20%、50%、40%、50%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，根据相关资料，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率分别为30%、30%、30%、3%。项目生活污水处理前后水质一览表见下表。 表4-10 项目生活污水主要污染物产生及排放情况一览表 废水量720m3/a 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 25; 80. 隔油池处理效率（%）; 10; 20; 50; 40; 50. 化粪池处理效率（%）; 30; 30; 30; 3; 0. 预处理后生活污水; 处理后浓度（mg/L）; 189; 84; 70; 14.55; 40. 处理后排放量（t/a）; 0.136; 0.060; 0.050; 0.010; 0.029. 下河线污水处理厂进水要求（mg/L）; 300; 120; 300; 20; 100. 根据上表可知，项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后满足下河线污水处理厂进水水质要求。 水环境影响分析与评价 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放。根据表4-11评价等级判定，项目地表水环境影响评价可不定级，只进行简单分析。 表4-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 依托下河线污水处理厂可行性分析：永州市下河线污水处理厂位于永州市冷水滩区零陵北路896号。永州市下河线污水处理厂已经于2017年正式投入运行，设计规模20万m/d。主要承担冷水滩区生活污水、工业废水的处理任务。本项目位于湖南省永州经济技术开发区智能装备产业园3#厂房厂房，属于永州市下河线污水处理厂纳污范围内，且项目排放的废水主要为生活污水，废水水质简单，废水量为720m3/a，排放量较小，生活废水经园区化粪池和隔油池预处理后可达到永州下河线污水处理厂进水水质要求，可就近排市政污水管网，进入下河线污水处理厂，因此本项目外排废水进入永州下河线污水厂处理可行，且对永州下河线污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。下河线污水处理厂是用于处理城市生活污水和工业污水的，其处理工艺能有效处理本项目产生的废水。 （2）水环境影响分析与评价 根据工程分析，项目废水主要为生活污水。 项目废水水质简单，废水量为720m3/a，排放量较小，生活废水经园区化粪池和隔油池预处理后，由市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，再排入湘江。 综上所述，项目废水得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。 三、噪声 本项目噪声源为：①各种生产设备运行噪声，源强在60-75dB(A)左右；②废气处理装置运行噪声，源强在70dB(A)左右；本项目噪声源及降噪措施情况汇总于下表所示。 表4-12 项目噪声排放情况一览表 噪声源; 源强dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪效果dB（A）; 备注. 注塑机; 60-70; 12台; 厂房隔声、距离衰减; 25; 间歇. 碎料机; 60-70; 2台; 厂房隔声、距离衰减; 25; 间歇. 吸料机; 60-70; 5台; 厂房隔声、距离衰减; 25; 间歇. 风机; 70-75; 1台; 厂房隔声、距离衰减; 25; 间歇. 空压机; 80-85; 2台; 厂房隔声、距离衰减; 25; 连续. 噪声影响预测 - 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下： 单个噪声源预测公式： 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式： 式中： r — 预测点到声源的距离，m； Adiv — 距离衰减，dB； Abar — 遮档物衰减，dB； Aatm — 空气吸收衰减，dB； Aexc — 附加衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式计算。项目厂界预计降噪效果见下表。 表4-13 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 测点序号; 昼间. 汞献值; 标准; 评价结果. Z1厂界东; 57.8; ≤65dB（A）; 达标. Z2厂界南; 54.9; 达标. Z3厂界西; 54.6; 达标. Z4厂界北; 58.4; 达标. 注：本项目夜间不生产. 从上表可知，项目运营后噪声厂界汞献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界噪声汞献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），建设项目对周围声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； ③在项目场址周边种植树木，形成绿化隔声带； ④做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 ⑤空压机进出风口装配消声器，机体和外壳增加隔音罩。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，项目运营对周边声环境影响不大。 ### 四、固体废物 根据对本项目的固废污染物产生环节的分析，本项目固废主要为废包装袋、次品、废抹布、生活垃圾、废导热油。 固体废物产排污影响分析 （1）一般固废 ①废包装袋：根据建设单位提供资料，本项目生产过程中产生废包装袋为纸箱等，产生量约2t/a，经收集后外售给废品回收单位。 ②次品：项目生产过程中会产生一定量的次品，根据建设单位提供资料，年产生次品量约为5t/a，通过碎料机破碎后回用于生产。 ③废抹布：项目清洁使用抹布和酒精擦拭零件，根据建设单位提供资料，年产生约1t/a废抹布，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （2）危险废物 ①废导热油：项目模温机使用导热油，每5年更换一次，共更换0.5t，对照《国家危险废物名录》（2021 年），废弃导热油属于危废，废物类别HW08，代码是900-249-08，由厂家更换后回收处置。 - （3）生活垃圾：项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为60人，则生活垃圾产生量为9t/a，由环卫部门统一清运。 项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.模温机区域必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 b.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 c.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 d.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 e.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。 ### 五、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本项目参照地下水环境影响评价分类管理行业分类表，确定本项目未列入分类表中，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境评价。 六、土壤环境影响 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目属于其他行业，是Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169—2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不涉及危险化学品，模温机使用的导热油为易燃物，主要风险防范为火灾及泄露。综上，项目涉及的环境风险源分析为： 泄露火灾：项目模温机内导热油若发生泄露，极有可能引起火灾，并导致地表水、地下水及土壤污染。 爆管火灾：油质不佳，油中残碳指标超标或维护中不慎使水分、杂质等混入油中，可能引起设备爆炸。 （2）风险防范措施 a.建设单位对易燃物质的管理提出相应的管理、使用要求，并严格按照要求进行日常监督； b.强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作； c.厂区内严禁烟火； d.保证导热油不混入水或其他杂质； e.模温机所在区域应做好防腐防渗处理，并设20cm高围堰。 （3）环境敏感目标概况 环境风险敏感目标见表3-4、表3-5。 （4）环境风险应急预案 根据国家环保局有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各企业应制定环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。建设单位应编制风险事故应急预案，建立风险事故应急组织管理机构，针对各种事故类型制定出较为详细的应急处理措施。本评价建议企业根据相关规范制定突发性事故应急处理预案和周边居民应急疏散预案，并和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系。应急预案应包含的主要内容见表4-14。 表4-14 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故。. 2; 危险源概况; 评述危险源类型、数量及其分布。. 3; 应急计划区; 生产区、贮存区、邻区、附近敏感点。. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 6; 应急设施、设备与材料; 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害、同时，抢修设备，最短时间的使设备恢复正常；相应的设施器材配备。 邻近区域：控制和消除污染措施及相应设备配备，同时，做好现场污染的检测。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对化学物品的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。. 13; 公众教育和信息; 协助当地政府有关部门对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. （5）环境风险分析结论 本项目的环境风险主要是生产等过程发生的泄漏、火灾爆炸等安全、消防风险事故所引发的环境污染。为避免安全、消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立安全风险意识，并在管理过程当中强化安全风险意识。在实际工作与管理过程中，应按照应急管理、消防部门的要求，严格落实安全风险防患措施，并自觉接受应急管理、消防部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 建设单位落实报告中的防范措施及应急预案后，项目的环境风险可以控制在可接受范围之内，不会对周围环境造成严重影响。 ### 八、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目建成后，本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。建立环境管理制度，加强员工环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作，确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。 污染处理设施管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，并定期报地方环保主管部门备案和审核。 项目竣工运行后须按国家有关规定，及时组织项目竣工环境保护自主验收。 （2）环境监测 1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 3）建设单位应切实加强场区“三废”达标排放、场区及周边敏感点环境质量的监控。 营运期污染源自行监测计划见表4-15。 表4-15 项目环境自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2. 厂界上风向1个，下风向3个; 颗粒物. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2. 厂区废水总排口; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 下河线污水处理厂进水水质要求. 厂界四周; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类. 九、“三同时”验收 本项目“三同时”验收、环保投资内容见下表4-16。 表4-16 项目“三同时”验收、环保投资一览表 时段; 污染类型; 验收内容; 验收环保设施; 投资金额（万元）; 验收标准. 运 营 期; 废水; 生活污水经经化粪池、隔油池处理后排入下河线污水处理厂; 园区化粪池+隔油池; /; 下河线污水处理厂进水水质要求. 废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化+15m排气筒; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 碎料粉尘; 车间通排风系统; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准. 非甲烷总烃. 噪声; 优先选用 低噪型设备，基础减振、隔声; 厂界等效A声级; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 一般固废; 废包装袋、废抹布; 设50m2一般工业固废暂存间; 5; 废包装袋收集后外售，废抹布和生活垃圾一起交由环卫部门处理. 次品; 收集一定量，碎料后回用. 危废; 废导热油; 模温机区域地面硬化防腐防渗，并设20cm围堰; 3; 由厂家更换回收. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 交由环卫部门清运. 合计（万元）; 22.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 车间通排风系统 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活办公区 | BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池+隔油池 | 下河线污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A声级 | 采取基础减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 固体废物 | 项目设50m2一般工业固废暂存间，导热油由厂家更换下来后回收 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防腐防渗处理、地面硬化等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区四周绿化面积覆盖率 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，在严格执行环评提出的各项措施后，废气、废水、噪声做到达标排放，固废妥善处置，对环境的不利影响得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则；在坚持“三同时”原则，认真落实环保措施，保证周边环境不受破坏影响的前提下，从环保角度分析，本项目的实施是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.05t | 0 | 0.05t | 0.05t |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.00494t | 0 | 0.00494t | 0.00494t |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9t | 0 | 9t | 9t |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 2t | 0 | 2t | 2t |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 1t | 0 | 1t | 1t |
|  | 次品 | 0 | 0 | 0 | 5t | 0 | 5t | 5t |
| 危险废物 | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 0.5t | 0 | 0.5t | 0.5t |