- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：永州市鸿兴气体有限公司工业配套气体及医学用氧等气体储存经营项目

建设单位(盖章)：永州市鸿兴气体有限公司

编制日期：          2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	64

附表 建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案证明

附件3  项目不动产权证

附件4  园区环境影响报告书的批复及永州经开区跟踪评价工作意见的函

附件5  营业执照

附件6  永州市应急管理局关于项目的安全条件审查意见书(永应急危化安条审字[2023] 11号)

附件7  项目招商协议书

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目主要环境保护目标及监测布点图

附图4  永州市经济技术开发区总体规划图

附图5  项目排水路径图

附图6  项目在永州市环境管控单元分类图中的位置

附图7  项目主要周边及场区现状图片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州市鸿兴气体有限公司工业配套气体及医学用氧等气体储存经营项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-431171-04-05-356712 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王鸿政 | 联系方式 | 13874708117 |
| 建设地点 | 湖南省永州经济技术开发区长丰工业园双碳路以北 |  |  |
| 地理坐标 | (E111°34′41.720″，N26°23′50.139″) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5169 其他化工产品批发 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59-149 危险品仓储594(不含加油站的油库；不含加气站的气库)-其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库) |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 永州经济技术开发区产业发展和统计局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 永经开产统审(2023) 10号 |
| 总投资(万元) | 2000 | 环保投资(万元) | 15 |
| 环保投资占比(%) | 0.75 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 10437.4m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：永州市经济技术开发区总体规划(2013-2020) 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称及文号：湘政函[2016] 177号； 2、规划名称：永州经济技术开发区(北部片区、南部片区)控制性详细规划； 审批机关：永州市人民政府 审批文件名称及文号：永政函[2014] 132号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《永州市经济开发区环境影响报告书》、《永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整环境影响说明》； 审查机关：湖南省环境保护厅、湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复(湘环评[2013]306号)、湖南省生态环境厅《关于<永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整环境影响说明>审查意见的函》(湘环评函[2020]41号)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与永州经济技术开发区符合性分析如下： 根据《永州市经济技术开发区总体规划》(2013~2020年)，经开区南部片区定位为先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业。 根据《永州市经济开发区环境影响报告书》，园内主导产业以技术密集型为主，明确为先进装备(汽车及零部件)、电子信息、食品药品三大产业为主。依据城市功能区的划分，永州市经济技术开发区产业布局具体分为四大产业区。 1、食品药品产业园区：位于北部片区西侧(凤凰工业园)，用地面积约3.7km2。园区重点发展民族制药、特色食品产业。 2、电子信息产业园区(北部片区)：位于北部片区东侧(冷水滩工业园)，用地面积约3.9km2。园区主要发展电子信息、商贸物流等产业。 3、先进装备产业园：位于南部片区西北侧(长丰工业园)，总用地面积约5.16km2。园区以长丰集团和水电设备厂为基础，发展汽车装配及零部件配套工业。 4、电子信息产业园区(南部片区)：位于南部片区东南侧，用地面积约5.28km2。园区主要发展电子信息、商贸物流等产业。 根据2020年12月17日湖南省生态环境厅《关于<永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整环境影响说明>审查意见的函》，批复文号(湘环评函[2020]41号，同意南部片区增加生物制药、限制化学合成药生产、除植物提取以外的原料药生产等行业准入。 本项目拟建于永州市经济开发区南部片区内，本项目为工业配套气体及医学用氧等气体储存经营项目，属于装卸搬运和仓储类项目，为二类工业项目。建设单位已取得了永州市应急管理局关于项目的安全条件审查意见书(永应急危化安条审字[2023] 11号，详见附件)。与规划环境影响评价报告相符。 本项目与永州市经济开发区环境影响报告书的批复(湘环评[2013] 306号)相符性分析如下： 表1-1 本项目与永州市经济开发区环境影响报告书的批复相符性分析 序号; 园区入驻企业准入要求; 本项目情况; 相符性. 1; (一)进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求做好部分用地性质调整，将长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，对交通干线两侧35米范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目所在地位于园区规划范围内，属于二类工业用地; 相符. 2; (二)严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业；北部片区禁止引进气型污染企业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入条件一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；对已建项目进行清理，按报告书要求对经开区内未办理环评手续的投产企业区分具体情况限期补办手续或调整清退，对不符合产业定位和产业布局要求且存在一定环境风险的湘粤欧利陶瓷项目、不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区；加强对经开区内企业环境监管，确保建成项目污防设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。; 本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物、水型污染企业; 相符. 3; (三)落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，按报告书要求取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂， 改为提升泵站，经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理。对南片区涉及饮用水源陆域保护区的地块严格项目招商、建设、运营期的环境保护要求，禁止以任何形式向饮用水源保护区排放污水。加快下河线污水处理厂扩建、经开区配套管网、提升泵站等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，禁止引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996) 一级标准后方可外排。; 本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入永州经开区工业污水处理厂集中处理; 相符. 4; (四)按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉；管委会应积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目为金属结构制造，不涉及锅炉的使用。项目产生的有机废气经处理后可达标排放; 相符. 5; (五)做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目固体废物和生活垃圾的分类收集; 相符. 综上所述，本项目符合《湖南永州经济技术开发区环境影响报告书》及其环评批复(湘环评[2013] 306号)的相关要求。 - 2、与《永州市经济开发区环境影响报告书》和《永州经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》符合性分析 根据工业集中区规划环评及其规划环评审查意见、跟踪环评及其审查意见，其定位为：以建材、物流产业、食品加工、消费品生产为主导，集中区充分利用地方资源优势和现有工业基础，做大做强以水泥为龙头的建材产业集群，发展高技术、高附加值、环境污染小的资本密集型和技术密集型产业，以及具有地方特色的“专、精、特、新”劳动密集型产业集群。 规划环评提出了产业的限制条件：按照国内先进水平设定准入门槛，严格控制水污染严重、高水耗的项目进入工业集中区，应限制发展对环境污染严重的大型治炼企业，适度发展水泥工业。 跟踪环评提出建议园区的规划、建设和发展要坚持高起点、高标准和高水平，禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家产业政策要求、不符合行业准入条件要求、不符合节能减排要求的项目进入园区。 本项目不属于水污染严重、高水耗的项目，且生产过程消耗的资源较少，各污染物经采取污染防治措施后均可达标排放对周边环境影响不大。 综上所述，本项目符合集中区发展规划，不属于集中区规划禁止行业，符合集中区规划环评及其审查意见、跟踪评价等的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评 [2016]150号)：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价(以下简称环评)管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束”。 项目选址与《湖南省生态保护红线》(湘政发〔2018〕20号)的符合性 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园双碳路以北地块，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在永州市生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态保护红线要求。 (2)与环境底线相符性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 根据永州市2022年大气环境各常规因子达标，根据《永州市环境质量监测月报》以及引用监测数据，湘江(下河线污水处理厂排污口下游2000m)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，亲水河入南部片区断面、出南片区断面满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；建设项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。项目运营期在落实本报告提出的各项环保措施后，可控制项目污染物排放量在环境可接受范围内，保持区域各环境要素的环境功能，不会降低区域环境质量等级，因此本项目建设符合环境质量底线要求。 (3)资源利用上线符合性 本项目生产过程中消耗一定量的电能，项目消耗的资源相对区域资源利用总量较少，对区域资源的利用不会超过资源负荷能力，因此，本项目符合资源利用上线要求。 (4)与生态环境准入清单的符合性分析 本项目为其他化工产品批发，不属于《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书》中限制和禁止引进类企业，因此本项目不在永州市生态环境准入负面清单内。 综上，项目符合“三线一单”环境管理要求。 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》可知，湖南永州经济技术开发区属于重点管控单元，因此，本项目所在单元为重点管控单元(管控单元编码：ZH43072220003)，根据文件提出的管控要求分析符合性如下表： 表1-2 省级“三线一单”关于湖南永州经济技术开发区相关管控要求 符合性分析 环境管控 单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积 (km2); 涉及乡镇 (街道); 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH43110320002; 永州经济技术开发区; 湖南省; 永州市; 冷水滩区; 重点 管控 单元; 核准范围：13.0438; 核准范围(一区两 片) ：北部片区涉及高溪 市镇、凤凰 街道、珊瑚 街道、梧桐 街道；南部 片区涉及仁湾街道; 省级重点 开发区域; 湘环评[2013]306 号：北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业； 南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业；湘发改函[2016]211号：新扩区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业；六部委公告2018年第4号：零部件、食品、医药。; 1.南部片区生物医药专用污水处理厂尚在建设，医药残渣堆存问题也有待解决。 2.开发区北片区(核准范围)距冷水滩湘江省级湿地公园较近(东面距湿地公园在湘江干流上的边界约 1.8km，北面距湘江一级支流芦洪市河上的边界约600m)。 3.南片区紧邻湘江干流及冷水滩湘江省级湿地公园(合理利用区)、冷水滩湘江饮用水水源保护区，部分片区位于湘江干流1km范围内。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; (1.1)禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。 (1.2)严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。 (1.3)北部片区：禁止引进气型污染企业。 (1.4)长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。 (1.5)对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。 (1.6)湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 1.本项目位于南部片区，为其他化工产品批发，不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 相符. 污染物排 放管控; (2.1)废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。 北部片区：加快北部片区工业污水处理厂建设，北部片区现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江； 南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。 (2.2)废气： (2.2.1)建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 (2.2.2)全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制VOCs的排放。 (2.2.3)对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。 (2.2.4)园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。 (2.3)固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 1、废水：本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网最终进入永州经开区工业污水处理厂进一步处理达标后排入湘江。 2、废气：本项目配置了废气收集与处理净化装置，厂区废气做到达标排放。 3、固废：本项目固体废物和生活垃圾的分类收集，危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 相符. 环境风险 防控; (3.1)经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境风险的防控。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目已在环评中落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 相符. 资源开发 效率要求; (4.1)能源： (4.1.1)经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。 (4.1.2)2020年高科园(北片区)综合能源消费量预测当量值为13521.29吨标煤，单位工业增加值能耗预测值为0.025吨标煤/万元；到2025年，高科园能源消费强度控制在0.021吨标煤/万元，能源消费增量控制在1.05万吨标煤(当量值)以内，能源消费总量控制在24000.39吨标煤(当量值)以内。2020年，长丰工业园(南片区)年综合能源消费量预测值为313927.77吨标煤(当量值)，单位GDP能耗预测值为0.227吨标煤/万元；2025年，长丰工业园年综合能源消费量预测值为362165.11吨标煤(当量值)，单位GDP能耗预测值为0.188吨标煤/万元。 (4.2)水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到2020年，经开区全区年用水总量控制在7076万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和25%。 (4.3)土地资源：新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。鼓励固定资产实际投资额5000 万元以下或固定资产投资强度在150 万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 本项目不涉及中、高硫煤的使用；本项目已落实提高水资源重复利用率，且落实了提高土地利用率。; 相符. 2、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)(2021年修订)，该项目不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)(2021年修订)中的鼓励类、淘汰和限制类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定(国发〔2005〕40号)中的第十三条有规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类。项目已取得永州经济技术开发区产业发展和统计局出具的备案证明(项目代码：2304-431171-04-05-356712)，因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 3、项目选址符合性分析 项目位于湖南省永州经济技术开发区长丰工业园双碳路以北，根据永州经济技术开发区土地利用规划，项目用地属于工业用地(详见附件5)。项目不占用基本农田和生态公益林，不涉及自然保护、风景名胜区、生态脆弱区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的生态敏感目标。项目选址不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。本项目营运期产生的污染物经采取相关治理措施后可实现达标排放，环境敏感点的影响均在可接受范围内。 综上，本项目建设选址符合环保要求，选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 永州市鸿兴气体有限公司，主要从事专业化的工业气体生产(工业氧气、氮气、氩气等)供应和销售。为满足市场需求，永州市鸿兴气体有限公司投资2000万元建设“永州市鸿兴气体有限公司工业配套气体及医学用氧等气体储存经营项目”，年充装工业氧气30t/a，医用液态氧15t/a，氮气30t/a，氩气21t/a，二氧化碳30t/a，氮气30t/a；并进行了项目立项备案(项目编码：2304-431171-04-05-356712)。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及修改单(含分类注释)中内容，项目年充装、销售氧、氮、氩、二氧化碳气体，不涉及气体的加工制造，不属于GB/T4754-2017中规定的制造业范畴，项目行业类别为G5942危险化学品仓储行业。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中内容，项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59-第149条-危险品仓储594(不含加油站的油库；不含加气站的气库)”中的“其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库)”，须编制环境影响报告表。 为进一步做好该项目的环境保护工作，科学客观地评价项目运营对周围环境的影响，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院(2017)第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法规，我公司接受永州市鸿兴气体有限公司对该项目的环境影响评价工作委托后，组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供科学依据。 - 建设规模及内容 项目名称：永州市鸿兴气体有限公司工业配套气体及医学用氧等气体储存经营项目 项目性质：新建 建设单位：永州市鸿兴气体有限公司 建设地点：湖南省永州市永州经济技术开发区长丰工业园双碳路以北地块； 建设规模：年充装工业氧气30t/a、医用液态氧15t/a，氮气30t/a，氩气21t/a，二氧化碳30t/a，氮气30t/a。 项目总用地面积10437.4m2(15.66亩)，总建筑面积：7295.0m2，其中：综合楼建筑面积1968.0m2、工业气体充装间建筑面积512.0m2、工业气体辅助用房建筑面积260.0m2、门卫兼消防泵房建筑面积34m2、值班室建筑面积6.0m2、厂房（预留）建筑面积4515.0m2，消防水池占地面积66m2、工业气体罐区占地面积560m2。项目主要工程内容详见表 2-1，总平面布置见附图2。 表2-1 项目主要建设内容组成一览表 工程 组成; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 充装车间; 占地面积约为512m2，1F，H=6.8m，设置工业气体车间、医用氧气车间、食品级气体车间，用于工业气体、医用氧气、食品级气体充装. 气体辅助用房; 位于厂区北部，占地面积约为260m2，独栋，1F，H=6.7m，用于二氧化碳、氩气、氮气、氧气实瓶区，不合格暂存区. 辅助工程; 综合楼; 位于厂区最北部，占地面积为1968m2，4F，H=15.1m. 值班室; 位于厂区充装车间南部，占地面积约6m2. 门卫和消防泵房; 位于厂区南部，生产区入口处，占地面积34m2. 储运工程; 立式储罐区; 位于厂区东北部，占地面积约为560m2，含1个30m3氩气储罐、1个30m3氮气储罐、1个10m3预留氮气储罐、1个30m3食品级二氧化碳储罐、1个30m3二氧化碳储罐、1个10m3预留二氧化碳储罐、1个15m3医用氧储罐、1个20m3工业氧储罐. 公用工程; 供电; 电源引自园区供电电网。. 供水; 水源来自园区给水管网供给，能满足生活用水和生产用水需要。. 排水; 雨、污分流制，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入永州经开区工业污水处理厂进一步处理。. 环保工程; 废水; 化粪池1座，容积为50m3. 废气; 排气扇若干. 噪声; 选用低噪音设备，对生产设备进行加设减振垫、隔声装置，围闭生产厂房，加强对设备的管理、定期对设备进行保养维护。. 固废; 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运、处理；报废配件同废气瓶一起外售废品回收站。. 环境风险防范; 在厂内西南角建设地下事故池125m3和配套管网，要求厂区雨水排口处设置控制阀，雨水管道建设管沟接至事故应急池，保证事故状态下事故性废水的自流至事故应急池；要求项目配套完善的气体泄露报警、火灾报警、监控、应急措施等设施，要求能实现自动化联控；制定厂区突发环境事件应急预案并报备。. 在厂区西北角设置有效容积为100m3的消防水池. - 产品方案 厂区内以罐装量作为最大储存量，生产充装后变为瓶装储存形式，产品不在厂区大量储存，生产一定规模后外运至采购方，厂区内最大储存量不变。项目主要产品方案详见下表： 表2-2 项目主要产品方案一览表 序号; 储罐区; 产品名称; 性状; 年充装/销售气瓶数; 规格; 年销售量(t). 1; 立式储罐区; 医用氧; 液; 330瓶/年; 40L/瓶; 15. 2; 工业氧; 液; 660瓶/年; 40L/瓶; 30. 3; 氩气; 液; 375瓶/年; 40L/瓶; 21. 4; 氮气; 液; 926瓶/年; 40L/瓶; 30. 5; 二氧化碳; 液; 700瓶/年; 40L/瓶; 30. 合计; /; 2991瓶/年; /; 126. - 主要原辅材料和能源消耗 项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 单位：t/a 序号; 原材料名称; 规格; 数量; 厂内最大储存量(t); 储存场所. 1; 医用液态氧; 1个15m3储罐; 15; 7.5; 外购，立式储罐区. 2; 工业氧气; 1个20m3储罐; 30; 15. 3; 氩气; 1个30m3储罐; 21; 10.5. 4; 预留二氧化碳; 1个10m3储罐; 30; 15. 5; 二氧化碳; 1个30m3储罐. 6; 预留氮气; 1个10m3储罐; 30; 15. 7; 氮气; 1个30m3储罐. 8; 水(m3/a); 年用量; 1.3万; 市政提供; /. 9; 电(万kWh/年); 年用量; 10万; 市政提供; /. 低温储罐：低温储罐是靠真空度保持低温温度不变的，低温储罐的夹层中一般填充珠光砂(具有良好的超低温保温性能)以保持低温，不涉及其他冷媒。其主要的工作原理是储罐夹层空间抽真空后，夹层中的空气被抽出，同时与大气中的空气进行有效隔离，提高绝热性能，储罐内胆中的低温液体不能与空气进行换热作用，这样就能保证低温液体的持续低温状态。 - 主要原辅材料理化性质 ①氧气 液态氧由气态氧经加压而成，分子式O2，分子量32.00，无色无臭气体，液态氧呈浅蓝色，沸点-183°C，冷却到-218.89°C成为蓝色固态，CAS号为7782-44-7。溶于水、乙醇，相对密度(水＝1)：1.14(-183℃)，相对密度(空气＝1)：1.1，饱和蒸汽压(KPa)：506.62(-164℃)。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧(助燃)而不能自燃。其中工业氧纯度不低于99%，医用氧气纯度不低于99.5%，且含水率低于0.07%。是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 ②液氮 液态的氮气是惰性的，无色，无嗅，无腐蚀性，不可燃，温度极低，分子式N2，分子量28.01，CAS号为7727-37-9，微溶于水、乙醇，熔点-209.8℃，沸点-195.6℃，相对密度(水＝1)：0.81(-196℃)，相对密度(空气＝1)：0.97；饱和蒸汽压(KPa)：1026.42(-173℃)。氮构成了大气的大部分(体积比78.03%，重量比75.5%)，不支持燃烧，遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。汽化时大量收热接触造成冻伤，皮肤接触液氮可致冻伤。在正常大气压下温度低于零下196℃就会形成液氮，如果加压，可以在比较高的温度下得到液氮。主要用作制冷剂等。 ③氩气 氩气分子式Ar，分子量39.95，CAS号为7440-37-1。氩气是一种无色、无味，微溶于水，熔点-189.2℃，沸点-185.7℃，相对密度(水＝1)：1.40(-186℃)，相对密度(空气＝1)：1.38，饱和蒸汽压(KPa)：202.64(-179℃)，不支持燃烧，遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。通常用灰色钢瓶盛装氩气，氩气为惰性气体，对人体无直接危害，在常温下与其他物质均不起化学反应。 ④二氧化碳 二氧化碳分子式CO2，分子量44.01，CAS号为124-38-9，无色无臭气体，溶于水、烃类等多数有机溶剂，熔点-56.6℃(527kPa)，沸点-78.5℃(升华)，相对密度(水＝1)：1.56(-79℃)，相对密度(空气＝1)：1.53，饱和蒸汽压(KPa)：1013.25(-39℃)，不支持燃烧，遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。二氧化碳是空气中常见的化合物，密度比空气略大，能溶于水，并生成碳酸，分子结构很稳定，化学性质不活泼，不会与物质发生化学反应。 - 主要设备 项目主要设备见下表： 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 医用液氧泵; /; 台; 1. 2; 工业液氧泵; /; 台; 1. 3; 液氩泵; /; 台; 1. 4; 液氮泵; /; 台; 1. 5; 液态二氧化碳泵; /; 台; 1. 6; 医用氧气充装系统; /; 套; 1. 7; 工业氧气充装系统; /; 套; 1. 8; 氮气充装系统; /; 套; 1. 9; 二氧化碳充装系统; /; 套; 1. 10; 医用氧自动充装设备、低温储罐; 15m3; 套; 1. 11; 工业氧气自动化充装设备、低温储罐; 20m3; 套; 1. 12; 氩气自动化充装设备、低温储罐; 30m3; 套; 1. 13; 二氧化碳自动化充装设备、低温储罐; 30m3; 套; 1. 14; 氮气自动化充装设备、低温储罐; 30m3; 套; 1. - 公用工程 给水：用水为园区给水管网供给，能满足生活用水和生产用水需要。 排水：厂区实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网进入永州经开区工业污水处理厂做进一步处理。 供电：项目用电由园区电网供应。 - 劳动定员和生产制度 (1)工作制度：年工作365天，每天1班，每班8h工作制。 (2)劳动定员：本项目劳动定员10人，不在厂内住宿。 - 项目水平衡分析 - 项目用水 项目营运期用水主要为员工生活用水、水压试验用水和绿化用水。 ①生活用水 项目劳动定员10人，不在厂内住宿，年工作365d。根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43T388-2020)及类比，不在厂内住宿员工生活用水量按80L/人·d计，则生活用水量为0.8m3/d，2184m3/a。 ②水压试验用水 项目需对接收的气瓶进行水压试验。根据业主提供资料，项目在气瓶辅助车间设置1m3的水压试验循环水池，水压试验工序用水量为1m3，此部分水量每日蒸发损失以20%计，则项目需补充0.2m3/d(73m3/a)。 ③绿化用水 绿化用水：厂内绿化面积约1900m2，绿化用水量按照0.5L/(m2/d)计算，全年绿化按180天计，则本项目共需绿化用水0.95m3/d，171m3/a，绿化用水全部消耗不外排。 综上所述，项目新鲜水量为722.7m3/a。 - 项目排水 ①生活污水 员工生活用水量为0.8m3/d，292m3/a。排污系数按照0.85计，则项目生活污水产生量为0.68m3/d，248.2m3/a。生活污水经厂区化粪池收集处理后经园区污水管网进入永州经开区工业污水处理厂做进一步处理。 - 水平衡分析 本项目运营期用、排水量统计情况见下表。 表2-5 项目运营期用排水统计一览表 用水单元; 规模; 用水定额; 用水量(m3/d); 排污系数; 污水产生量(m3/d). 生活用水; 非住宿10人; 80(L/人·d); 0.8; 0.85; 0.68. 水压试验用水; /; 73m3/a; 0.2; 0; 0. 绿化用水; 490m2; 60L/(m2·月); 0.98; 0; 0. 合计; /; /; 1.98; /; 0.68. 本项目运营期新鲜水用水量为1.98m3/d(722.7m3/a)，废水产生量约为0.68m3/d(248.2m3/a)。项目用排水平衡见图1。 0.8 0.68 经化粪池处理后排入园区污水管网 0.2 蒸发、损耗0.2 蒸发、损耗0.98 0.98 1.98 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d - 总平面布置 项目厂区布置按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《氧气站设计规范》(GB50030-2013)等相关规范要求设置。 项目出入口位于厂区西南侧，紧邻道路，方便车辆运输以及业务往来；项目原料储存位于相应储罐内，罐区位于充装车间旁；厂房内部按照生产工序进行布置，合理设置分区，生产、生活等设施应集中设置、综合利用。总体来说，项目厂区严格按照“原料-生产线-产品”的流向布置，既满足物料加工的工艺流程，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理。项目厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目为新建项目，施工期建设主要为土方开挖工程、混凝土浇筑工程、设备安装等，施工产生的噪声、扬尘及废气、固体废物等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。 图2-2 施工期主要工艺流程图 二、运营期工艺流程 1、氧、氩、氮分装工艺流程说明 低温液氧、液氩、液氮由低温液体汽车槽车运至厂内，卸入低温液体储罐。之后经往复式低温液体泵加压输送至气化器，升温气化为气体后，再经充装台充入高压气瓶供用户使用。 图2-3 项目氧、氩、氮分装工艺流程图 工艺流程简述： 项目氧、氮、氩充装分为压缩气体充装和液化充装，项目从国内有资质的企业采购液氧、液氮、液氩，通过专用槽车运输至基地内卸车，储存至低温液氧、液氮、液氩储罐。当进行压缩气体充装时，液氧、液氮、液氩经各自的低温泵加压送至空温式气化器，汽化后的氧气、氮气、氩气经气体汇流排充入钢瓶中。当钢瓶的压力达到15MPa或20MPa左右时，关闭瓶阀，卸下钢瓶，经检验合格后转运至存放区，待装车出厂。当进行液化充装时，液氧、液氮、液氩经低温泵直接输送至汇排流，不再进入汽化器汽化。 2、二氧化碳分装工艺流程说明 低温二氧化碳(液相)由低温液体汽车槽车运至厂内，卸入低温液体储罐。之后经往复式低温液体泵输送至充装台，液态二氧化碳经低温泵加压到15MPa后，进入液体汇排流，充灌到钢瓶中(气瓶须经检验合格)。在气瓶充装到24kg时(对应40L钢瓶)时，关闭瓶前气体灌装控制阀和气瓶阀门后，放空阀间余压，卸下气体充装夹具，气瓶贴合格证后移到产品区待检出售。 图2-4 二氧化碳分装工艺流程图 工艺流程简述： 项目二氧化碳仅进行高压液化充装，外购的二氧化碳液体由槽车运至厂内，卸入二氧化碳贮槽内，经低温液体泵加压后送至汇排流充装，排充入钢瓶中，定量电子灌装秤设置好充装参数，当钢瓶充液重达到24kg时(对应40L钢瓶)，自动停止充装，关闭瓶阀，取下钢瓶。经复称合格后转运至存放区待售。 气瓶来检时，由专人逐只记录检查登记气瓶制造标志和检验标志，逐只对气瓶外表面进行检查，瓶体及其焊缝是否存在凹陷、凹坑、鼓包、磕伤、划伤、裂纹、夹层、褶皱、腐蚀、热损伤及焊缝缺陷等。项目检测气瓶充装气体为氧气、二氧化碳、氩气、氮气，均为无毒无害气体，采取直接排空的方式进行处理。 以水为检测介质，利用无缝气瓶外测法水压测试系统进行气瓶的水压试验，测定气瓶的耐压程度以及气瓶的容积残余变形率，同时完成气瓶的重量和容积测定。水压测试完毕后，利用气瓶翻转倒水机和钢瓶内部热风干燥机对气瓶进行倒水和内部烘干。 利用无缝气瓶瓶阀装卸机拆卸胶圈、瓶阀，并检验胶圈、瓶阀等是否损坏、变形等，确认瓶阀是否开闭自如等，同时利用无缝气瓶校验台对瓶阀进行气密性检测。 采用压缩空气为检验介质，通过气瓶气密测试机对气瓶气密性能进行检测。气瓶气密测试机主要由压力传感器、高压装置、微机操作平台等系统构成。检测过程中，由设备自带的输送装置将气瓶置于检测工位，并将气瓶气密性测试机进气管道与气瓶进气口相连并密封，在指定时间内测量气瓶腔体内气压差，自动记录相关数据，对气瓶的内部互通及内外泄露进行严格判断。设备微机控制，可同时实现气瓶的自动装夹及气密性检测。 设置专人根据检验过程的相关数据进行综合评定，评定合格的气瓶由检验员向气瓶悬挂检验合格证，放置合格区待用；评定的报废气瓶进行报废处理，包括余气释放，卸附件，液压处理，液压处理的废瓶外售综合利用。释放余气为无害气体，直接释放。 6、产污环节说明 表2-6 运营期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 充装废气; 氧气、氮气、氩气、二氧化碳. 气瓶检测废气; 氧气、氮气、氩气、二氧化碳. 食堂; 油烟. 废水; 员工生活; COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油. 水压试验用水; /. 噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; 一般固废; 员工生活; 生活垃圾. 充装; 废钢瓶. 废气阀. 检测; 废钢瓶. 检测废气瓶配件. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，经现场勘查无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 (1)环境空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足技术指南要求，为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，根据永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，2022年1月~2022年12月永州市中心城区的环境空气质量，具体统计详见表3-1。 表3-1 2022年永州市环境空气质量状况统计结果 监测 因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 39ug/m3; 70ug/m3; 55.7%; 达标. PM2.5; 27ug/m3; 35ug/m3; 77.1%; 达标. SO2; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. NO2; 11ug/m3; 40ug/m3; 27.5%; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位; 149ug/m3; 160ug/m3; 93.1%; 达标. CO; CO第95百分数日平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由上表可知，2022年永州市中心城区环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO第95百分位日平均质量浓度、O3日最大8h平均质量浓度第90百分位均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，地表水环境环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据数据的可获得性，本次地表水环境质量现状引用永州市生态局发布的2022年12月份环境质量现状简报(网址：http://www.yzcity.gov.cn/hbj/031004/202305/c39d39938a1f487096e5b709930104c2.shtml)，根据该环境质量简报，永州市境内52个地表水监控断面(含港子口断面)：Ⅰ类水质断面15个、Ⅱ类水质断面37个，所有断面均达标，达标率为100%，湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求(湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准)。即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较好。引用《永州经济技术开发区生态环境管理2021年度自评估报告》自行监测计划中地表水监测断面水质现状监测结果详见下表。 表3-2 地表水监测断面水质现状监测结果 监测点位; 项目; 单位; 平均值; 标准值; 标准指数; 达标判定. W1下河线污水处理厂排污口下游2000m (Ⅳ类); pH; 无量纲; 8.0; 6~9; 0.5; 达标. 化学需氧量; mg/L; 9.0; ≤30; 0.3; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.7; ≤6; 0.28; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.63; ≥3; 达标. 悬浮物; mg/L; 13; /; /; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.83; ≤10; 0.18; 达标. 氨氮; mg/L; 0.104; ≤1.5; 0.07; 达标. 石油类; mg/L; ND; ≤0.5; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.177; ≤0.3; 0.59; 达标. 总氮; mg/L; 0.75; ≤1.5; 0.5; 达标. 铜; mg/L; 0.00062; ≤1.0; 0.0006; 达标. 锌; mg/L; 0.0041; ≤1.0; 0.004; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 镍; mg/L; 0.00053; ≤0.02; 0.03; 达标. 铬(六价); mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; ≤0.01; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 1.37×104; ≤20000; 0.69; 达标. 动植物油; mg/L; ND; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; 0.15; ≤1.5; 0.1; 达标. 硫化物; mg/L; ND; ≤0.5; /; 达标. W2亲水河出南部片区断面 (Ⅲ类); pH; 无量纲; 7.95; 6～9; 0.48; 达标. 化学需氧量; mg/L; 10.67; ≤20; 0.53; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.73; ≤4; 0.93; 达标. 溶解氧; mg/L; 7.5; ≥5; 达标. 悬浮物; mg/L; 22.33; /; /; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 4.83; ≤6; 0.81; 达标. 氨氮; mg/L; 0.35; ≤1.0; 0.35; 达标. 石油类; mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.16; ≤0.2; 0.8; 达标. 总氮; mg/L; 0.64; ≤1.0; 0.64; 达标. 铜; mg/L; 0.00039; ≤1.0; 0.0004; 达标. 锌; mg/L; 0.0028; ≤1.0; 0.003; 达标. 锡; mg/L; 0.00013; /; /; 达标. 镍; mg/L; 0.0094; ≤0.02; 0.47; 达标. 铬(六价); mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; ≤0.005; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 1.46×103; ≤10000; 0.146; 达标. 动植物油; mg/L; ND; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; 0.24; ≤1.0; 0.24; 达标. 硫化物; mg/L; ND; ≤0.2; /; 达标. W3亲水河入南部片区断面(Ⅲ类); pH; 无量纲; 7.65; 6～9; 0.33; 达标. 化学需氧量; mg/L; 16; ≤20; 0.8; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.3; ≤4; 0.83; 达标. 溶解氧; mg/L; 7; ≥5; 达标. 悬浮物; mg/L; 21.3; /; /; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.97; ≤6; 0.66; 达标. 氨氮; mg/L; 0.4; ≤1.0; 0.4; 达标. 石油类; mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.1267; ≤0.2; 0.63; 达标. 总氮; mg/L; 0.92; ≤1.0; 0.92; 达标. 铜; mg/L; 0.0005; ≤1.0; 0.0005; 达标. 锌; mg/L; 0.0071; ≤1.0; 0.007; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 镍; mg/L; 0.00098; ≤0.02; 0.05; 达标. 铬(六价); mg/L; ND; ≤0.05; /; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; ≤0.005; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; ≥4.4×103; ≤10000; 0.44; 达标. 动植物油; mg/L; ND; /; /; 达标. 氟化物; mg/L; 0.26; ≤1.0; 0.26; 达标. 硫化物; mg/L; ND; ≤0.2; /; 达标. 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目位于永州市经济技术开发区长丰工业园内，区域内无自然保护区、饮用水保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于永州市经济技术开发区长丰工业园内，采用自来水进行供水，地下水环境敏感程度为不敏感；厂房车间地面已硬化，周边近距离范围内主要为工业企业，污染影响敏感程度为不敏感(工业园区二类工业用地)；项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。 - 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射部分，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中关于环境敏感保护目标的相关要求： (1)大气环境：厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 (2)声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标。 (3)地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据对建设项目周边环境的调查，项目周边敏感目标主要是周边居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。 (4)生态环境：无生态环境保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，本评价考虑项目厂界外500米范围内的大气及地下水环境保护目标，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目具体环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 项目评价区域主要环境敏感目标一览表 环境 要素; 保护对象; 保护内容; 阻隔 情况; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 大气 环境; 仁湾居民; 22户、66人; 山地; 西北面; 400~500; 《环境空气质量标准》(2018年修改单)中的二类区. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 地表水; 亲水河; 农业用水; 小河; 城市建筑; 东面; 2670; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准. 湘江“曲河水厂取水口上游1000米至下游100米”段; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东南面; 4200; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准. 湘江“荷叶岭水厂取水口上游1000米至下游100米”段; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200. 湘江“曲河取水口上游3000米至菱角山取水口下游300米之间的水域(一级保护区水域除外)”段; 饮用水水源二级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 湘江“菱角山水厂取水口上游1000米至下游100米”段; 饮用水水源一级保护区; 大河; 城市建筑; 东面; 4200. 湘江“菱角山水厂取水口下游200m河段至高溪市码头”; 工业用水; 大河; 城市建筑; 东北面; 5700. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①施工期 项目施工期扬尘、施工机械废气及运输车辆尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源大气无组织排放限值要求。具体标准限值见下表： 表3-4 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)(摘录) 控制项目; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限制. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 厂界; 1.0. ②运营期 项目营运期废气污染物主要是食堂油烟，项目产生的主要废气排放为储罐放空和呼吸产生的氧气、氩、氮气、二氧化碳，排放量很小，且均为空气的组成成分，未作为控制因子列入《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型标准限值，见表3-5。 表3-5 《饮食业有限排放标准(试行)》(GB18483-2001) 污染因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 净化设施最低去除效率(%); 规模. 油烟; 2.0; 60%; 小型. 2、废水 ①施工期 施工废水沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排；施工人员生活污水经临时化粪池预处理后排入市政管道网。 ②运营期 本项目外排废水为生活污水，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后，经园区管网排入永州经开区工业污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准后排入湘江。 表3-6 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 单位：mg/L 标准名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 动植物油; TN; TP. 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 45; 30; 100. 永州经开区工业污水处理厂进水水质标准; 6-9; 500; /; /; /; /; /; /; /. 本项目最终执行标准值; 6-9; 300; 120; 300; 20; 30; 100; 25; 3.0. 3、噪声 ①施工期 项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准见表3-7。 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(摘录) 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. ②运营期 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准见表3-8。 表3-8 噪声执行标准 厂界外声环境功能区类别; 执行标准和级别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 3类; (GB12348-2008)中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 生活污水：员工生活污水参照《湖南省用水定额标准》(DB43T388-2020)城镇居民生活用水定额，不在厂区住宿的员工用水量按80L/人·d，排污系数取0.85，则项目生活污水排放量为0.68m3/d。 项目营运期污水排放量=(80L/人·d×10人)×0.85=0.68m3/d，年生产时间300天，则全年污水排放量=0.68m3/d×365d/a=248.2m3/a 本项目员工生活污水经预处理后排入污市政污水管网，排入永州经开区工业污水处理厂集中处理，经永州经开区工业污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，即：CODCr及NH3-N标准限值分别为50mg/L、5mg/L。则项目废水总量控制指标CODCr0.012t/a、NH3-N0.0012t/a。纳入永州经开区工业污水处理厂总量指标，生活污水COD、NH3-N不建议另行申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要工序分为基础工程、主体工程、设备安装阶段等，施工期间产生的污染有废气、扬尘、施工废水、噪声、固废及因施工引起的生态环境影响。项目建设期12个月，施工场地的施工和管理人员约10人。 1、大气污染防治措施 根据《永州市水污染和大气污染治理实施方案（2016-2020年）》明确建设单位和施工单位建筑工地扬尘污染防治责任，强化施工期环境监理，所有建设工地现场实现标准化目标管理，确保实现“六不开工”和“七个100％”，即未领取施工许可证不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；建筑工地必须做到施工现场100％标准化围档、工地砂土不用时100％覆盖、工地路面100％硬化、拆除工程100％洒水压尘、出工地车辆100％冲净车轮车身、施工现场长期裸土100％覆盖或绿化、现场监管100％到位。拆除工地必须实施湿法作业，及时清运建筑垃圾。为了尽可能降低施工阶段产生的扬尘对周边环境的影响，建设单位在施工过程采取以下控制要求： ①厂区建设应优先建设围墙； ②设置项目施工环境保护标志牌。根据施工工期、阶段和进度，明确整个施工期专职保洁员、建设单位施工扬尘控制管理负责人，建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。 ③在施工场地设置100%封闭硬质围挡，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ④加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ⑤土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量，建筑渣土处理要求办理相关许可证，车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑥裸露土方和堆放物料必须实施覆盖； ⑦工地出入口、施工作业区和材料堆放地实施硬化； ⑧对建筑材料堆放、装卸、运输、搅拌等重点环节，采取洒水、封闭围挡、密闭盖缝、车轮冲洗等管控措施； ⑨大风天应停止施工，并将主要物料、裸露地面以篷布、防尘网等进行覆盖； ⑩工地场界应设置高度2.5米以上的围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑪在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑫施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 ⑬厂房钢结构焊接材料应购买环保焊接材料，减少焊接废气对周边环境的影响。 2、水污染防治措施 项目拟在施工场地内设置隔油沉淀池，开挖产生的泥浆水、机械设备运转使用的冷却水和洗涤水、运输车辆的清洗废水等施工废水经沉淀处理后用作降尘及冲洗车辆，不外排；施工人员生活污水依托临近园区企业化粪池处理后排入园区管网进入污水处理厂。 3、噪声污染防治措施 ①优先选用低噪声的施工设备和先进的施工技术，设置专人对设备定期进行维护保养，设备整体应安放稳固，并于地面保持良好接触； ②对产噪较大的设备采取隔声减振处理，部分高噪声设备应尽量控制施工时间，并搭建临时隔音棚，产噪不大的设备应采取移动式隔声屏障； ③合理安排施工时间，严禁夜间施工，在中午12:00~14:30和夜间22:00~次日06:00的休息时段禁止施工； ④加强施工管理，尽量避免大量高噪声设备同时运转，以免局部噪声过高。同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB（A）。 4、固体废物污染防治措施 (1)建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要为含砖、石、砂的杂土等建筑垃圾，根据《城市建筑垃圾管理规定》第四条“建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生谁承担清理责任的原则。”产生的建筑垃圾，不得随意倾倒，其中可回收的钢筋等应尽量回收利用，不能回收的应用于场地内填埋，如不能回填处理，则将产生的建筑垃圾交给符合规定的运输单位运输至正规的消纳场所，不随意倾倒、堆置。 (2)生活垃圾 项目施工期为12个月，施工人数10人，施工人员工生活垃圾取0.5kg/人·d，则施工期产生的生活垃圾为5kg/d。施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，由当地环卫人员统一清运处理。 5、生态环境保护措施 项目位于工业园内，项目用地性质为工业用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气源强及环境影响分析 1.1废气源强 本项目产生的废气主要为运输车辆汽车尾气、充装过程中逸散的工业气体及食堂油烟。 ①运输车辆汽车尾气 进出站内的车辆会产生少量汽车尾气，其特点是排放量小，且属于间断性无组织排放，通过控制车辆行驶速度降低影响，通过大气的自净作用可以得到净化，鉴于项目站区开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响很小。 ②充装过程中逸散的工业气体 液态医用氧、液态工业氧、液氮、液氩、液态二氧化碳槽车卸料前需开启储罐出液阀使低温液体气化变成气体，气体对储罐上连接罐体和槽车软管的管道进行吹扫，去除管道内的空气，卸料后开启槽车充装管道上的排放阀，排放掉软管的压力，卸料前后产生少量氧气、氮气、氩气、二氧化碳排出；以及钢瓶充装等过程中会有少量的氧气、氮气、氩气、二氧化碳排出。 氧气无色、无臭，为人类、动植物、大部分微生物生长、生活的必要元素，是大气环境中的主要成分之一(约21%)，无相应的污染物排放标准，氧气不作为污染物进行核算，少量的氧气外排不会对环境造成影响。 氩气为惰性气体，无色，无嗅，不支持燃烧，在常温下与其他物质均不起化学反应，对人体无直接危害，无相应的污染物排放标准，氩气不作为污染物进行核算，少量的氩气外排对环境影响较小。 氮气为惰性气体，无色，无嗅，无腐蚀性，不支持燃烧，对人体无直接危害，是大气环境中的主要成分之一(约78%)，无相应的污染物排放标准，氮气不作为污染物进行核算，少量的氮气外排不会对环境造成影响。 二氧化碳无色、无臭，作为主要的温室气体，本环评对其进行核算，具体核算过程： A、G1卸料废气 卸料废气主要是因为液态二氧化碳槽车卸料前需开启储罐出液阀使低温液体气化变成气体，气体对储罐上连接罐体和槽车软管的管道进行吹扫，去除管道内的空气；卸料后开启槽车充装管道上的排放阀，排放掉软管的压力。类比同行业的经验数据(苏州吴中金宏气体有限公司年充装125万瓶工业气体等项目)，卸料过程中的废气以储存量30t的0.01%计算，项目二氧化碳年销售量30t，设1个30m³储罐，则年卸料2次，按则项目二氧化碳卸料废气产生量约为0.003t/a。 B、G2充装废气 充装废气主要分为钢瓶放空及抽真空过程产生的废气，以及项目钢瓶充装结束后，均需缓慢打开充装排或充装管路上的放气阀，将管道内的余气排尽产生的少量废气。 类比同行业的经验数据(苏州吴中金宏气体有限公司年充装125万瓶工业气体等项目)，钢瓶放空及抽真空过程产生的废气产生量以钢瓶充装量的0.5‰计，则废气产生量约为3.255t/a；钢瓶充装结束后，管道内的余气产生量以钢瓶充装量的0.1‰计，则废气产生量约为0.651t/a。则在充装过程中二氧化碳废气产生量约为0.015t/a。 ③气瓶检测废气 项目气瓶修检时，会通过放空系统排放废气以及进行气压检测，主要是涉及氧气、氩气、氮气、二氧化碳等其他以无组织形式排放，该气体均为环境空气的组成成分，对环境无害，不属于污染物。 ④食堂油烟 项目设置职工厨房，厨房使用液化气、电能等清洁能源，外排废气为食堂油烟。厂内提供就餐服务，就餐人数按10人计，食堂年工作日为365天，日工作时间为3h。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则食堂油烟产生量为0.0085kg/d，即3.10kg/a。油烟机风量约1000m3/h，产生浓度0.008mg/m3，经抽油烟机后排放量为3.10kg/a，排放浓度0.008mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟排放浓度规定限值。食堂油烟经抽油烟机处理后屋顶排放，对周边环境影响较小。项目无组织废气排放情况见下表。 表4-1 厂区污染源产生及排放情况一览表 序号; 生产装置; 生产环节; 污染因子; 产生量t/a; 防治措施; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放时间h/a. 1; /; 汽车尾气; /; /; /; /; /; /. 2; 储罐区二氧化碳储罐; G2卸料废气; 二氧化碳; 0.003; 0.075; 0.003; 40. 3; 灌装间二氧化碳充装间; G3充装废气; 二氧化碳; 0.015; 0.005; 0.015; 2920. 4; 气瓶检测; 监测废气; 二氧化碳; /; 少量; /; /; /. 5; 食堂; 食堂; 油烟; 3.10kg/a; 油烟机; 0.0028; 3.10kg/a; 1095. 表4-2 项目无组织二氧化碳排放参数表(面源) 无组织排放; 坐标; 面源; 污染物; 排放情况; 排放标准. 经度; 维度; 面积; 高度; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 标准名称; 浓度mg/m3. 储罐区二氧化碳储罐; 111.5750; 26.3981; 560; 5; 二氧化碳; 0.075; 0.003; /; /. 灌装间二氧化碳充装间; 111.5743; 26.3978; 512; =6.8; 二氧化碳; 0.005; 0.015; /; /. 对厂内压力管道、管线、阀门等每年至少开展一次设备的密封性的检查、检测与修复，保证厂内设备的正常运行，减少废气的产生和排放。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中“5.2.2.1测点位”要求：存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准及HJ/T55、HJ733等执行。液态二氧化碳储存、充装行业现无相应的排放标准，待国家或地方颁布相应的标准后，企业按照相应的要求进行自行监测。非正常排放主要指生产过程中的开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。企业应实行定期检查设备、仪器，严格管理，避免失效工况发生。 项目非正常二氧化碳排放情况详见下表。 表4-3 非正常工况下二氧化碳排放情况一览表 生产单元; 生产设备; 频次; 持续时间; 污染物; 排放速率kg/h; 排放量t/次; 原因及处置措施. 二氧化 碳充装间; 液态二氧化碳输送管道、泵阀等; 1次/年; 30min/次; 二氧化碳; 约0.005; 约0.015; 液态二氧化碳输送管道、泵阀检修时，排出的余气. 1.2项目无组织排气控制措施 (1)钢瓶充装废气防治措施 在钢瓶充装过程中需开启钢瓶上放空阀以调节瓶内压力，放空阀会产生放空废气，通过在放空阀与储罐间采用气相平衡管相连，将放空阀排出的气体输送至储罐中，可减少此部分废气的产生。具体为将气相管与液相管分别与储罐及钢瓶放空阀相连，充装时形成闭路循环，放空阀排出的废气从气相管道回流至储罐中，排入到大气中的量很少。 图4-1钢瓶充装气象回流管线示意图 (2)储罐控制措施 ①储罐的设计、制造、检验均严格执行相关标准规范，满足低温液体物料的储运要求，避免储罐泄漏。 ②加强设备维护保养，严格执行操作规程，控制物料的储存量。 ③因低温液体储罐依靠内筒与外壁直接的真空度进行储存，经常对储罐内部进行真空度检查，维持在合理的真空度。 (3)吹扫类排气防治措施 原料卸料过程中产生的管道吹扫废气、钢瓶及钢瓶充装后管道余气、充装前钢瓶及钢瓶的放空及抽真空废气通过严密监察仪表，满足工艺要求后立即关闭等措施，减少吹扫废气的排放。 (4)其他排气防治措施 ①在配套仓库安装良好的通风设施，保持仓库通风流畅。 ②对生产设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；主控装置采用自动控制系统。 ③加强管理，所有操作严格按照既定的操作规程进行操作。 ④加强厂区内及厂区周围的绿化，种植一定数量的对本项目特异因子具有抗性的树种，起到既美化环境又保护环境的作用。 2、废水污染物源强及环境影响和保护措施 2.1项目废水产生源强 项目水压试验用水大部分损耗蒸发，只需定期补充新鲜水，绿化用水全部蒸发损耗，外排废水为生活污水。根据上文见建设项目工程分析中水平衡分析内容，项目废水产生情况如下。 生活用水：项目生活污水产生量约为0.68m3/d(248.2m3/a)，经化粪池预处理后接入管园区污水管网，后经永州经开区工业污水处理厂处理。 水压试验用水：项目水压试验工序用水量为1m3，此部分水量每日蒸发损失以20%计，则项目需补充0.2m3/d(73m3/a)。 绿化用水：本项目共需绿化用水0.95m3/d，171m3/a，绿化用水全部消耗不外排。 2.2项目废水的处理工艺 (1)生活污水处理工艺及排放可行性 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，大大提高了反应效率。根据环保部2013年7月《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》(试行)，化粪池对污染物的去除效率：CODcr：40%~50%、BOD5：30%~50%、悬浮物：60%~70%、总氮：不大于10%。本项目生活污水经化粪池处理后污染物的去除率为：CODcr：40%、BOD5：30%、SS：60%，氨氮：5%。本项目类比同类项目生活污水污染物产排情况见下表。 表4-4 项目生活污水污染物产排情况一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水(248.2m3/a); 产生浓(mg/L); 300; 200; 200; 30. 产生量(t/a); 0.074; 0.050; 0.050; 0.007. 排放浓(mg/L); 180; 140; 80; 28. 排放量(t/a); 0.045; 0.035; 0.020; 0.007. 2.3排入永州经开区工业污水处理厂可行性分析 永州经开区工业污水处理厂位于永州经开区长丰工业园城南大道以北兴盛路以东，由永州天然植物高技术开发投资有限公司承建并运营，一期规划用地面积为10.8亩。项目采用“格栅+事故池+初沉池+横向多级AO-竖向AAO的生态组合处理系统(含沉淀区)+臭氧池+BAF+转盘滤池+接触消毒”工艺处理永州经济技术开发区工业废水及一般生活用水，工业污水厂一期工程设计规模5000吨/日，纳污范围为东至袁家路、南至博乐路、西至潇湘大道、北至南甸路合围的区域，出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入湘江。本项目位于永州经济技术开发区长丰工业园内，属于永州经开区工业污水处理厂纳污范围；项目地周边污水管网完善，厂区生活污水通过周边污水管网排入永州经开区工业污水处理厂处理，且项目排放的废水主要为生活污水，生活污水水质简单。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后再排入长丰工业园污水处理厂处理。项目排放量为0.68m3/d，仅占永州经开区工业污水处理厂处理余量的0.014%，项目生活污水排入永州经开区工业污水处理厂处理是可行的。 3、噪声污染源强及环境影响和保护措施 3.1噪声污染源强分析 本项目营运期噪声主要为充气泵、充气系统等生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强如下表所示。 ###### 表4-5 项目噪声源强一览表 噪声源; 数量(套/台); 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪; 噪声排放值; 持续时间. 核算方法; 噪声值; 措施; 效果. 医用液氧泵; 1; 频发; 类比法; 75; 固定减振; 10; 65; 2920. 工业液氧泵; 1; 频发; 类比法; 75; 固定减振; 10; 65; 2920. 液氩泵; 1; 频发; 类比法; 75; 固定减振; 10; 65; 2920. 液氮泵; 1; 频发; 类比法; 75; 固定减振; 10; 65; 2920. 液态二氧化碳泵; 1; 频发; 类比法; 75; 固定减振; 10; 65; 2920. 医用氧气充装系统; 1; 频发; 类比法; 65; 固定减振、围墙隔声; 10; 50; 2920. 工业氧气充装系统; 1; 频发; 类比法; 65; 固定减振、围墙隔声; 15; 50; 2920. 氮气充装系统; 1; 频发; 类比法; 65; 固定减振、围墙隔声; 15; 50; 2920. 二氧化碳充装系统; 1; 频发; 类比法; 65; 固定减振、围墙隔声; 15; 50; 2920. 表4-6工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m; 声源源强; 治理后噪声源强/dB(A); 声源控制措施. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 充装车间; 医用氧气充装系统; 1; 22.9; 63.6; 0; 65; 50; 设置减振基座，加强设备保养与维护，车间隔声. 2; 工业氧气充装系统; 1; 30.7; 17.8; 0; 65; 50. 3; 食品氮气充装系统; 1; 22.1; 61.7; 0; 65; 50. 4; 二氧化碳充装系统; 1; 22.7; 68.6; 0; 65; 50. ###### 表4-7 工业企业噪声源强调查清单(室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 医用液氧泵; /; 16.4; 71.5; 0; 75; 设置减振基座，加强设备保养与维护; 8:00-12:00， 14:00-18:00. 2; 工业液氧泵; /; 22.6; 71.2; 0; 75. 3; 液氩泵; /; 22.8; 75.5; 0; 75. 4; 液氮泵; /; 22.9; 63.6; 0; 75. 5; 液态二氧化碳泵; /; 22.9; 72.9; 0; 75. 3.2噪声预测模型 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)工业噪声预测计算模型，对本项目各厂界声环境影响进行预测。 (1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按式(1)近似求出： 式(1) 式中： Lp1--靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，取18dB。 本项目室外只考虑几何发散引起的衰减(Adiv)，则计算户外r处的A声级按式(2)求出： 式(2) 式中： LA(r)--距声源r处的A声级，dB(A)； Lp2--靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； r0--声源距室内边缘的距离； r--预测点与参照点的距离，m(计算厂界时在“距室内边缘距离”增加1m)。 多个声源对r处的叠加贡献值按式(3)求出： 式(3) 式中： Leq--预测点的噪声预测值，dB； Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb--预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测结果及分析 通过距离衰减，本项目设备隔声、减振等处理措施后，项目声源对各预测点的影响值见下表(与声源距离根据厂界位置进行测算)。 表4-8 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 位置; 主要噪声源与各厂界的距离(m); 预测值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界东面; 30; 52.4; 65; 55; 达标. 厂界南面; 108; 41.3; 65; 55; 达标. 厂界西面; 13; 59.7; 65; 55; 达标. 厂界北面; 17.5; 57.1; 65; 55; 达标. 注：项目夜间(22:00~6:00)不生产。 根据上述预测结果，本项目运营期企业四周厂界昼间噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，因此项目营运期噪声对周围声环境影响小。 - 固体废物 本项目运营期固废主要为员工生活垃圾、废钢瓶和废气阀。 - (1)一般固废 废气瓶和废配件：类比同类型项目，钢瓶报废率约为千分之一，则报废钢瓶约为3只/a，统一按15kg/只气瓶计，共重约0.045t，按相关规定外售废品回收站。 报废配件：气瓶配件的更换比例约为百分之一，则报废配件约为30个/a，平均每个配件约重0.4kg，即报废配件约重0.012t/a。报废配件同废气瓶一起外售废品回收站。 (2)员工生活垃圾 生活垃圾的产生量按照每人每天0.5kg计算，项目员工人数为10人，员工生活垃圾产生量约为5kg/d(1.83t/a)。生活垃圾定期收集运至附近垃圾中转站处理。 - (3)环境管理要求 评价要求：项目设置一般固体废物暂存间，面积约10m2，可堆存一般固体废物3t，足以容纳建设项目所产生固废贮存使用，要求以上固废分开贮存，定期外售综合利用。同时，要求建设单位对固废暂存间做好防渗、防雨、防风措施，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行施工。 - 环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1及《危险化学品名录(2018版)》，本项目的风险物质主要是氧(压缩的或液化的)。通过风险潜势初判和环境风险识别，本项目大气环境、地表水环境风险、地下水环境风险均为简单分析。项目采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 5.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1及《危险化学品名录(2022年调整版)》对项目进行危险物质识别。本项目所涉及的危险化学品主要为氧(压缩的或液化的)、氮(压缩的或液化的)、氩(压缩的或液化的)、二氧化碳(压缩的或液化的)，项目运营期危险物质的情况调查如下表： 表4-9 本项目危险物质调查一览表 序号; 名称; CAS号; 数量; 危险特性. 年用量(t); 最大储存量(t). 1; 氧(压缩的或液化的); 7782-44-7; 45; 22.5; 健康危害. 2; 氮(压缩的或液化的); 7727-37-9; 30; 15; 健康危害. 3; 氩(压缩的或液化的); 7440-37-1; 21; 10.5; 健康危害. 4; 二氧化碳(压缩的或液化的); 124-38-9; 30; 15; 健康危害. 5.2环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区内的同一种物质，按照其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，其计算物质的总量与其临界量比值，即Q； 当存在多种危险物质时，则按按照下式计算物质数量与其临界量比值(Q) Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1 ，q2 ，…q n --每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 ，Q 2 ，…Q n --每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当 1≤Q 时，将Q值划分为 1≤Q<10、10≤Q<100、Q≥100 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1及《危险化学品名录(2022年调整版)》，本项目的风险物质主要是氧(压缩的或液化的)。 表4-10 项目危险物质最大存在量与临界值对比表 名物质名称; 存在地点; 储存方式; 厂区最大暂存量(t); 临界值(t); q/Q. 氧(压缩的或液化的); 立式储罐区、气瓶; 灌装、气瓶; 22.5; 200; 0.1125. 合计; 0.1125. 注：氮(压缩的或液化的)、氩(压缩的或液化的)、二氧化碳(压缩的或液化的)无毒、不燃、属于惰性气体，尚无临界量要求。. 经计算本项目Q值为0.1125＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，对比评价工作等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 5.3环境风险评价 1）环境风险物质 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1及《危险化学品名录(2018 版)》确定本项目风险物质为氧(压缩的或液化的)，其性质见下表。 表4-11 液氧的理化性质和危险特性 标识; 中文名：氧[液化的]；液氧; 危险货物编号：22002. 英文名：oxygen, refrigerated liquid; UN编号：1073. 分子式：O₂; 分子量：32.00; CAS号：7782-44-7. 理化性质; 外观与性状; 常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色. 熔点(°); -218,8; 相对密度(水-1); 1.14; 相对密度(空气-1); 1.43. 沸点(°); -183.1°; 饱和蒸气压(kPa); 506.62/-164°. 溶解性; 溶于水、乙醇。; 临界温度(℃); -118.4. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50： LC50 :. 健康危害; 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。皮肤接触液氧时可引起严重冻伤，导致组织损伤. 急救方法; 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给予医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 助燃; 燃烧分解物; /. 闪点(D); /; 爆炸上限(v%); /. 引燃温度(□); /; 爆炸下限(v%); /. 危险特性; 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物(如氢、乙炔等)形成有爆炸性的混合物：化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；液氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。. 储运条件 与江漏处理; 储运条件 ：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30°防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏 。 泄 漏 处 理 ：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服， 避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. - 5.4生产过程风险识别 本项目在气体液化储存充装在运行过程中可能因卸料、存储、检修等过程产生泄露、如遇明火进而引发爆炸，具体风险因素如下： - 1)卸料过程中危险有害因素 ①卸料时接口间密封不好或自身破损，造成泄漏。 ②泵或管道系统由于超压运转、泵体、轴封不好、旁通阀、润滑系统缺陷、操作失灵，造成泄漏。 ③管道破裂、法兰、阀门密封不好，焊接缺陷，造成泄漏。 ④管道、管件、阀门和紧固件严重腐蚀、变形、移位和破裂均可发生泄漏。 ⑤因操作不当或其它原因造成储罐阀门的开启或断裂造成泄漏。 ⑥物体打击或车辆碰撞导致储罐、管道、阀门、法兰损坏造成气体泄漏。 ⑦在卸料过程中物料管道、罐车无静电接地，卸料时流速过快等原因造成静电积聚导致火灾、爆炸事故的发生。 ⑧若人员操作失误罐车未熄火就进行卸料作业， 挥发出的天然气遇激发性能源导致火灾爆炸事故的发生。 ⑨若人员操作失误气体未卸完，或料管未拆除完毕，立即启动罐车，易发生拉断管道，发生泄露，遇明火导致火灾、爆炸。 - 2)储存过程危险有害因素 ①罐体焊缝的开裂、 构件的泄漏，以及操作不当造成满罐，致泄漏引起火灾、爆炸事故； ②罐体、管道法兰的焊接处出现焊接质量事故，导致储罐或管道破裂而发生泄漏造成火灾、爆炸事故； ③储罐液位装置失灵或液位装置损坏或自动控制系统失灵(管线断裂)，自控元件故障造成满罐， 造成大量的泄漏而发生火灾、 爆炸事故； ④储罐等压力容器， 受热、 高温膨胀， 罐内压力剧增均可导致爆炸，特别是低温储存若绝热失效可导致爆炸事故的发生； ⑤储罐上的安全附件失效，可导致火灾、爆炸事故的发生； ⑥由于制造及施工等原因或地基处理不当， 耐压不均匀下沉而造成储罐破坏，大量液体泄漏被引燃； ⑦由于卸车时接头脱落， 管道连接处及垫片破损而造成泄漏被引燃； ⑧储罐区域虽然使用防爆电气设备， 但安装不规范或使用时间长，电气线路老化、穿线的防爆孔未堵实产生电火花引燃泄漏物质而发生火灾、爆炸事故。 - 3)气化、调压过程危险有害因素 ①液化的气体在气化、加臭、调压输送过程中，如气体泄漏，与空气形成爆炸性混合气体，遇明火、高能等可能发生火灾、爆炸事故。 ②气体在输送过程中，气体输送与管道壁在一定流速下的摩擦会产生静电，可因静电积聚导致火灾、爆炸事故的发生。 ③装置系统配设的电气设施如果选型不合理或绝缘老化、外力作用损坏等，会发生触电和爆炸性气体触发的爆炸后果。 ④液化的气体气化过程为吸热过程，金属设备外表气温较低，如操作工误接触可造成低温灼伤。 - 4)装、检修过程危险有害因素 ①动火、焊割作业：若罐内、管道内或作业环境有易燃易爆气体，动火时会发生火灾、爆炸事故，动火设备电线裸露会造成触电、火灾，检修设备与其他设备搭接电焊时放弧引起火灾、爆炸。高处动火、登高器械固定不牢会发生坠落事故，动火结束后，动火区域高温焊渣清理不净会引起火灾、爆炸事故。 ②建设时若没有将原有的地沟或低洼处积聚的气体残液处理干净，有可能引起火灾、 爆炸事故的发生。 表4-12 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产系统; 低温液体罐区; 储罐; 充装气体二氧化碳; 危险物质泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 泄漏的气体及火灾爆炸产生废气通过大气环境向周边扩散；消防水漫流影响地下水; 周围居民、布宁河. 氧气充装间、仓库; 气压、调压装置; 氧气. 泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏气体扩散至环境空气中、地下水的直接危害，各种工业气体、医用氧气引燃后的冲击波危害和热辐射危害。该项目工艺过程风险因素识别见下表。 表4-13 工艺过程风险因素识别表 分类; 类型; 风险项. 工艺危险性; 设计施工; ①项目选址存在基准面低、设施基础不稳固、周围排水不通畅、环境破坏等潜在危险； ②调压、计量设施及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发生物理爆破危险。. 设备; ①生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源(如静电、明火等)情况下发生燃烧、爆炸； ②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸，危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。. 操作; ①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至燃烧、爆炸； ②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散，遇火源发生火灾或爆炸的危险； ③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。. 自然因素; ①地震等地质灾害引发站场内承压设备受外力裂缝、折断等造成管段天然气泄漏，遇火源发生爆炸； ②在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。. 其他; 站场附近危险性建筑带来的危害。. 环境影响的途径主要为氧的泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 - 5.5生产过程风险识别 根据以上风险识别，项目主要风险事故为危险物质发生泄漏、火灾及爆炸事故对大气环境的影响。 本项目环境风险源强汇总详见下表。 表4-14 环境风险源强一览表 序号; 风险事故情形描述; 危险单元; 危险物质; 影响途径; 释放或泄露速率(kg/s); 释放或泄露时间/min; 最大释或泄露量/t; 泄露液体蒸发速率(kg/s); 其他事故源参数. 1; 火灾时间伴生CO; 生产区; CO; 大气; 2.853; 10; 1.7118; /; /. - 5.6环境风险管理 采取完善的防范措施、加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的有效办法。 本项目应从施工设计、气体运输、贮存、生产管理等各方面采取安全防范措施，做到规范设计、安全施工、严格各种设备材质要求，从总图布置、设计与工程措施方面防范风险事故的发生。 - 工程前期及设计阶段的事故防范措施 (1)合理选址，避开居民区、重要公共建筑及明火、散发火花地点。 (2)公司严格按防火规范进行平面布局，各建(构)筑物间距满足安全防火距离，符合《氧气站设计规范》(GB50030-2013)、《建筑设计防火规范》(GB5006-2014) (2018 年修订)、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》(SH/T3022-2019) 等的相关规定。 (3)站内路面宽度转弯半径应能满足消防、运输通行的要求，站内利用道路和围墙进行功能分区，将生产区和辅助生产区分开，这样减少了生产区和辅助生产区的 相互千扰，又能使危险隐患减少，同时便于生产管理。 - 施工期的事故防范措施 (1)科学施工 ①在施工过程中，加强监理。 ②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段。 ③制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。 (2)施工单位应持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证。从事管道焊接 以及无损检测的检测人员，必须按有关规定取得劳动行政部门颁发的特种作业人员资 格证书，并要求持证上岗。 (3)变法兰连接和螺纹连接为焊接，减少起漏点和静密封点。主要阀门都采用焊接形式(确保阀门质量可靠)，对主干线相连的压力表、变送器以及干线截断阀的根 部阀都应采用焊接。 (4)冗余设计 对放空管线来说，最好采用双阀设计，用一阀保证密封，用另一阀用来截流。同时管线和弯头，尤其是弯头因该采取冗余设计。 (5)应控制关键设备及阀门的质量，以减少漏气的可能。 (6)建立可燃气体报警系统，一旦出现泄漏，可及时进行报警。 - 运营期泄露风险防范措施 充气站由于泄漏引起的事故时有发生，造成严重的后果；为了减少充气站的泄露风险，或者一旦泄露后，确保能得到有效的控制，建议从生产安全管理方面采取以下 防范措施： (1)建立严格门卫管理制度。 (2)站场要划定禁火区域，禁绝一切火源。从以下方面加强火源控制： ①严禁拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车、槽车进入时，必须在排气管上装有防火罩。 ②进入站(库)内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服；现场人员穿防静电工作 服，且禁止在易燃易爆场所穿脱，禁止在防静电工作服上附加和佩戴任何金属物件， 并在现场设置消除静电的触摸装置。严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的 工具。 ③严禁随意在站、库内及周围进行动火焊割作业等。 (3)做好设备维修检验工作，定期进行全面的安全检查，加强工艺管线等设备的日常维护保养： ①坚持两小时巡检制和点检制。 ②巡检时对静密封点重点进行检查。 ③对站场关键及薄弱的位置比如弯头、调压阀阀体等定期进行厚度测量，并进行跟踪，对减薄厉害处进行全面跟踪。 (4)严格控制天然气的气质，以减轻槽罐与管道腐蚀。 (5)做好清管工作和分离过滤以及各种气体的净化工作。 (6)加强用电安全管理，减少或避免触电事故的发生。 (7)甲类仓库和储罐区危险性大，容易发生火灾和爆炸事故，必须按照有关规定，建立防火、防爆制度，经常进行防火巡查，严格进行消防安全管理，确保消防安 全。 - 运营期泄露风险防范措施 (1)站内布置严格分为生产区和生产辅助区，站内建筑物均按二级耐火等级设计。 (2)电器设备、设施执行《漏电保护器安装和运行》(GB13955-92) 的规定。为防止爆炸，站内电器设备、设施的选型、设计、安装及维修等均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92) 的规定。 (3)在站区内中除设置消防水池、消防泵房、消防水系统外，另配置消防器材。设置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 (4)在储罐、调压计量装置等易产生泄漏的区域设可燃气体泄漏报警装置。为埋地储罐、低温液体储罐配置检漏仪表。 (5)生产区的机电设备、电气仪表设备及开关，均按 I 区防爆选型。 (6)站内工艺区设置独立避雷针及独立避雷装置，站场内其他非爆炸区域的建筑物按普通建筑三类防雷设计。 (7)站内工艺管道和设备均有静电接地装置。 - 运营期泄露风险防范措施 (1)槽车运输过程注意事项： ①运输路线不应经过城区。合理安排运输时间，不能高温运输，尽量避开在夜间 (22：00 至次日凌晨 6 ：00) ，午休( 12：00 至 14：30) 进行运输，尽量避开经过居民密集的路段，以防发生噪声扰民现象。 ②槽车上应配备灭火器材和接地链。 ③采用专业的合格车辆进行运输，并配备押运人员，运输人员及押运人员须安全 培训持证上岗，车辆不得超装、超载。 (2)装卸和运输途中，操作人员必须具备合格的专业技能，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，不得野蛮装卸作业。运输与装卸时，严格按照《汽车危险货物运输装卸作业规程》进行。 (3)必须严格遵守《危险化学品安全管理条例》的有关规定；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；严格执行道路《道路危险危险货物运输管理规定》和《汽车危险品运输规则》(交科技字 194 号文)中有关规定。 (4)在槽罐车运输过程中，一旦气体发生意外泄露，在采取应急处理的同时，运送人员应立即向本单位应急小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应 急联动中心的支持。 (5)定期对槽罐设备、阀门等部件进行检查、维修、更换，防止因腐蚀、磨损、密封不严导致泄漏。 (6)不得进入危险化学品运输车辆禁止通行区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车。 - 环境风险管理制度 风险事故的发生主要是由于管理不当、操作失误等等引起的。因此，要从管理、 操作方面着手防范事故的发生，建立健全各项制度，杜绝事故的发生。 风险管理制度方面主要需从以下几方面加以落实： (1)强化安全、消防和环保管理，监理管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查。建立岗位安全事故责任制。在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 (2)在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册， 并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 (3)设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故，能立刻实施有效的救援。 (4)制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。 (5)对站区附近的居民加强教育，避免发生第三方破坏的事故。 (6)安全培训教育。 (7)建立健全防火安全规章制度并严格执行。防火制度主要包括以下几方面： ①建立人员安全责任制度，主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。 ②防火防爆制度，是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理，规定站区内必须禁止使用明火。 ③安全检查制度，各类储罐容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ④其他安全制度，如外来人员和车辆入站制度，夜间值班巡逻制度，火线、火警报告制度，安全奖惩制度等。 ⑤站区内设有醒目的“严禁烟火”标志。 (8)制定安全检查制度并做好生产安全检查工作。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。本项目生产安全检查的基本程序如下： ①检查准备阶段，建立一个适应检查工作需要的组织领导，适当配备检查力量，集中培训安全检查人员，明确检查步骤和路径，分析可能会遇到的疑难问题及其处理方法。 ②检查实施阶段，深入检查现场，按要求逐项逐条、逐个设备、逐个岗位现场进行检查，并做好检查记录，检查中发现的问题应和被检查人员交换意见，指出隐患和问题所在，并给出改进意见。 ③检查结束阶段，根据检查的结果，及时编写出检查报告，并检查发现的问题，应尽快限期整改，并要明确整改负责人的责任。 - 环境风险管理制度 (1)发生事故后，应采取以下措施： ①正确分析判断突然事故发生的原因，应立即切断气源，用最快的办法切断管段 上、下游的截断阀，放空气体，同时组织人力对站区进行警戒，建立警戒区、警戒线， 撤离无关人员，禁止非应急人员入内，采取措施，切断电源、火种和断绝交通，加强 防范控制措施；严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和事故的蔓 延扩大，防止第二次灾害事故发生。 ②立即将事故简要报告上级领导、生产指挥系统，若发生着火爆炸，险情严重时， 先抢救伤员，并及时通知当地公安、消防指挥系统，必要组织抢救队和救护队。 ③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的 抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 (2)公司环境风险事故综合应急方案 ①发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重 时，必须组织抢险队和救护队。 ②防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气 体、液体的继续泄漏:悬吊物坠落和垮塌等。 ③建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可 燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 (3)槽罐爆裂、气体大量泄漏的处理 当槽罐发生较大泄漏时，应采取以下措施： ①正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法关闭截断阀，同时组织人力 对气体扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆 炸和蔓延扩大； ②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门 进行协助处理； ③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的 抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 A 罐区泄漏处置： 消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。 作业时所有设备应接地。 在保证安全的情况下堵漏。 喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。 用工业覆盖层或吸附、吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止泄漏物蒸气 向下水道、通风系统和密闭性空间扩散。 隔离泄漏区直至气体散尽。合理通风，加速扩散。 漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 B 公共安全： 首先拨打安全技术标签上的应急电话，若没有合适的信息，拨打本手册提供的国 家危险化学品登记中心电话。 立即隔离泄漏区至少 100 米。疏散无关人员并建立警戒区。 在上风处停留，切勿进入低洼处。密闭空间加强通风。 佩戴正压自给式呼吸器。穿生产商特别推荐的防护服。 一般消防防护服仅用于灭火时的防护，对泄漏防护则无效。 C 防护措施： 呼吸系统防护:高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入限制性空间或其他高浓度区作 业，须有人监护。 D 燃烧爆炸处置： 火灾：若不能切断泄漏气源，则不得扑灭正在燃烧的气体。 小火：干粉、二氧化碳。 大火：水幕、雾状水。在确保安全的前提下，将容器移离火场。 E 槽罐、公路槽车火灾时： 尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。用大量水冷却容器，直至火灾扑灭。 切勿对泄漏口或安全阀直接喷水，防止产生冰冻。 安全阀发出声响或储罐变色，立即撤离。切勿在储罐附近停留。 大火，使用遥控水枪或水炮远距离灭火，否则，立即撤离，让其自行燃烧。 F急救措施： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 - 5.7突发环境事件应急预案编制要求 根据湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知湘环函【2017】107号，新建项目必须编制突发环境事件应急预案，在项目投入正式运行前完成应急预案编制并备案。建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的有关规定，制定环境应急预案，并向当地生态环境主管部门备案。 - 5.8环境风险评价结论 综上所述，建设单位通过提高施工质量、保证气体质量、提高厂区生产管理水平及员工操作水平、落实相关环境风险防范措施后，本项目发生事故的概率很低，且危害后果不大，相应的环境风险也是较低的，项目的环境风险属于可接受范围。建设单位已取得了永州市应急管理局关于项目的安全条件审查意见书(永应急危化安条审字[2023]11号)，详见附件。 6土壤、地下水环境影响分析 6.1土壤、地下水环境影响分析及防治措施 正常生产情况下，项目厂区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入园区雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入永州经开区工业污水处理厂进一步处理。危险废物按照规暂存在危险废物暂存库，不会对地下水环境产生影响。 项目储存的氧、氮、氩、二氧化碳化学品在常温下为气体，若突发泄露事故，会在短时间变成气体扩散到大气环境中，基本不会对土壤、地下水环境产生影响。 - 7、生态影响分析 项目位于湖南省永州市永州经济技术开发区长丰工业园内，该区域内该区域内无珍稀动、植物，无文物古迹保护对象，对区域内生态环境产生破坏和影响较小。 - 8、环保投资 项目总环保投资为15万元，占总投资2000万元的0.75％，建设项目环保投资主要用于废气、固废、噪声等的治理，详见下表。 表4-15 环保投资估算一览表 单位：万元 名称; 环保设施名称; 环保投资. 废气; 少量废气无组织排放; /. 废水; 隔油池、化粪池; 2. 噪声; 对噪声源进行基础减振、厂房隔音; 2. 环境风险防范; 125m3地下事故池; 10. 100m3消防水池和配套管网. 固废; 生活垃圾环卫统一清运处置; 1. 合计; 15. - 9、本项目污染物排放情况汇总 项目厂区的污染物排放情况如下表所示。 表4-16 项目污染物排放清单 环境要素; 污染源; 污染物; 环保措施; 排放情况; 执行标准. 水污染源; 生活污水; pH、COD、 BOD5、氨氮、SS、石油类; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入永州经开区工业污水处理厂进一步处理; 废水量：248.2m3/a COD：0.045t/a BOD5：0.035t/a SS：0.02t/a 氨氮：0.007t/a; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 废气污染源; 槽车卸料前后产生卸料废气、充装产生充装废气; 氧气、氮气、氩气、二氧化碳; 严密监察表，满足 工艺要求后立即关闭等措施，减少废气 的排放; 氧气、氮气、氩气、二氧化碳; /. 固废污染源; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运、处理; 1.83t/a; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 废气瓶和报废配件; 废气瓶和报废配件; 报废配件同废气瓶一起外售废品回收站; 废钢瓶：0.045t/a 废配件：0.012t/a. - 10、竣工环境保护验收内容 表4-17 项目竣工环境保护验收内容一览表 污染源; 环保措施名称; 治理效果; 进度. 废气治理; 装卸、充装过程中逸散的工业气体; 排气扇若干，加强通风; /; 与本工程同时设计，同时施工，同时投产. 食堂油烟; 油烟机; 饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池处 理后排入园区污水管 网，排入永州经开区工业污水处理厂; 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准. 噪声治理; 生产设备噪声; 选用低噪音设备，对生产设备进行加设减振垫、隔声装置，围闭生产厂房，加强对设备的管理、定期对设备进行保养维护; 项目四周厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类标准. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 废气瓶和报废配件; 报废配件同废气瓶一起外售废品回收站. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 槽车卸料前后产生卸料废气 | 氧气、氮气、氩气、二氧化碳 | 严密监察表，满足 工艺要求后立即关闭等措施，减少废气 的排放 | / |
|  | 充装产生的充装废气 | 氧气、氮气、氩气、二氧化碳 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟机处理后由屋顶排放 | 饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟排放浓度规定限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入永州经开区工业污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准达标排放 |
| 声环境 | 运输、机械设备 | 设备噪声 | 采用低噪声设备、加强管理、加防震垫等措施，合理安排工作时间、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 项目运营期间产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运、处理；报废配件同废气瓶一起外售废品回收站。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、地下水污染防治措施 正常生产情况下，项目厂区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入园区雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入永州经开区工业污水处理厂进一步处理。危险废物按照规暂存在危险废物暂存库，不会对地下水环境产生影响。 2、土壤污染防治措施 项目储存的氧、氮、氩、二氧化碳化学品在常温下为气体，若突发泄露事故，会在短时间变成气体扩散到大气环境中，基本不会对土壤环境产生影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在厂内建设地下事故池125m3和配套管网，要求厂区雨水排口处设置控制阀，雨水管道建设管沟接至事故应急池，保证事故状态下事故性废水的自流至事故应急池；要求项目配套完善的气体泄露报警、火灾报警、监控、应急措施等设施，要求能实现自动化联控；制定厂区突发环境事件应急预案并报备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | (1)认真树立环保意识，做好“三废”排放处理工作，不得乱排乱放，不得随意倾倒和焚烧垃圾。 (2)施工单位应有专人负责施工污染控制工作，实行项目环保工作责任制。 (3)对厂区产生的固体废物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。对危险废物的暂存场地采取防雨、防火及防渗漏等措施，严防其二次污染。 (4)建设单位按国家的有关管理规定，危险废物需交具有《危险废物经营许可证》的单位进行处理。 (5)定期维护厂区内的环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。 (6)积极配合环保部门对环保设施的验收工作，企业必须在环保设施验收合格后，才能投入生产。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)中内容，项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59”中的“102危险品仓储594”类别的项目，项目不涉及油料的仓储，属于登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目营运期产生的废水、废气、噪声及固废拟采取的污染防治措施技术可靠、经济可行，污染物经过处理达标后不会对区域内环境质量产生较大影响。只要项目认真落实报告中提出的各项污染防治对策措施，确保污染物达标排放、固体废弃物安全处置，因此，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化碳 | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | / |
|  | 油烟废气 | / | / | / | 0.0031t/a | / | 0.0031t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 248.2m³/a | / | 248.2m³/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 报废钢瓶 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | / |
|  | 报废气阀 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.83t/a | / | 1.83t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。